### Перечень кодов неисправностей фиксируемых контроллерами МИКАС-5.4, МИКАС-7.1, МИКАС-7.2, АВТРОН, СОАТЭ-АВТРОН:

- 012 Включен режим самодиагностики блока (короткое замыкание L-линии на массу).

- 013 Низкий уровень сигнала датчика расхода воздуха.

- 014 Высокий уровень сигнала датчика расхода воздуха.

- 015 Низкий уровень сигнала датчика абсолютного давления воздуха.

- 016 Высокий уровень сигнала датчика абсолютного давления воздуха.

- 017 Низкий уровень сигнала датчика температуры воздуха.

- 018 Высокий уровень сигнала датчика температуры воздуха.

- 019 Перегрев двигателя (температура охлаждающей жидкости выше 105°C).

- 021 Низкий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости.

- 022 Высокий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости.

- 023 Низкий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки.

- 024 Высокий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки.

- 025 Низкий уровень напряжения в бортовой сети.

- 026 Высокий уровень напряжения в бортовой сети.

- 027 Неправильная начальная установка датчика положения дроссельной заслонки.

- 028 Частота вращения коленчатого вала превысила максимум.

- 029 Неправильное подключение датчика частоты вращения коленчатого вала.

- 031 Низкий уровень сигнала (первого) корректора СО.

- 032 Высокий уровень сигнала (первого) корректора СО.

- 033 Низкий уровень сигнала второго корректора СО.

- 034 Высокий уровень сигнала второго корректора СО.

- 035 Низкий уровень сигнала основного (первого) лямбда-зонда.

- 036 Высокий уровень сигнала основного (первого) лямбда-зонда.

- 037 Низкий уровень сигнала дополнительного (второго) лямбда-зонда.

- 038 Высокий уровень сигнала дополнительного (второго) лямбда-зонда.

- 041 Неисправность цепи (первого) датчика детонации.

- 042 Неисправность цепи второго датчика детонации.

- 043 Низкий уровень сигнала датчика положения клапана рециркуляции.

- 044 Высокий уровень сигнала датчика положения клапана рециркуляции.

- 045 Низкий уровень сигнала датчика положения клапана адсорбера.

- 046 Высокий уровень сигнала датчика положения клапана адсорбера.

- 047 Низкий уровень сигнала датчика гидроусилителя руля.

- 048 Высокий уровень сигнала датчика гидроусилителя руля.

- 051 Неисправность 1 блока управления.

- 052 Неисправность 2 блока управления.

- 053 Неисправность датчика положения коленчатого вала.

- 054 Неисправность датчика положения распределительного вала.

- 055 Неисправность датчика скорости автомобиля.

- 061 Сброс блока управления в рабочем состоянии.

- 062 Неисправность оперативной памяти блока управления.

- 063 Неисправность постоянной памяти блока управления.

- 064 Неисправность при чтении флэш-ОЗУ блока управления.

- 065 Неисправность при записи во флэш-ОЗУ блока управления.

- 066 Неисправность при чтении кода идентификации блока управления.

- 067 Неисправность 1 иммобилизатора.

- 068 Неисправность 2 иммобилизатора.

- 069 Неисправность 3 иммобилизатора.

- 071 Низкая частота вращения коленчатого вала на холостом ходу.

- 072 Высокая частота вращения коленчатого вала на холостом ходу.

- 073 Сигнал богатой смеси от лямбда-зонда 1 при максимальном обеднении.

- 074 Сигнал бедной смеси от лямбда-зонда 1 при максимальном обогащении.

- 075 Сигнал богатой смеси от лямбда-зонда 2 при максимальном обеднении.

- 076 Сигнал бедной смеси от лямбда-зонда 2 при максимальном обогащении.

- 079 Неисправность при регулировании клапана рециркуляции по сенсору.

- 081 Максимальное смещение угла опережения зажигания (УОЗ) по детонации в цилиндре 1.

- 082 Максимальное смещение угла опережения зажигания (УОЗ) по детонации в цилиндре 2.

- 083 Максимальное смещение угла опережения зажигания (УОЗ) по детонации в цилиндре 3.

- 084 Максимальное смещение угла опережения зажигания (УОЗ) по детонации в цилиндре 4.

- 085 Максимальное смещение угла опережения зажигания (УОЗ) по детонации в цилиндре 5.

- 086 Максимальное смещение угла опережения зажигания (УОЗ) по детонации в цилиндре 6.

- 087 Максимальное смещение угла опережения зажигания (УОЗ) по детонации в цилиндре 7.

- 088 Максимальное смещение угла опережения зажигания (УОЗ) по детонации в цилиндре 8.

- 091 Короткое замыкание на бортсеть в цепи 1 зажигания.

- 092 Короткое замыкание на бортсеть в цепи 2 зажигания.

- 093 Короткое замыкание на бортсеть в цепи 3 зажигания.

- 094 Короткое замыкание на бортсеть в цепи 4 зажигания.

- 095 Короткое замыкание на бортсеть в цепи 5 зажигания.

- 096 Короткое замыкание на бортсеть в цепи 6 зажигания.

- 097 Короткое замыкание на бортсеть в цепи 7 зажигания.

- 098 Короткое замыкание на бортсеть в цепи 8 зажигания.

- 099 Неисправность формирователя высокого напряжения.

- 131 Короткое замыкание на бортсеть цепи форсунки 1.

- 132 Обрыв или замыкание на массу цепи форсунки 1.

- 133 Короткое замыкание на массу цепи форсунки 1.

- 134 Короткое замыкание на бортсеть цепи форсунки 2.

- 135 Обрыв или замыкание на массу цепи форсунки 2.

- 136 Короткое замыкание на массу цепи форсунки 2.

- 137 Короткое замыкание на бортсеть цепи форсунки 3.

- 138 Обрыв или замыкание на массу цепи форсунки 3.

- 139 Короткое замыкание на массу цепи форсунки 3.

- 141 Короткое замыкание на бортсеть цепи форсунки 4.

- 142 Обрыв или замыкание на массу цепи форсунки 4.

- 143 Короткое замыкание на массу цепи форсунки 4.

- 144 Короткое замыкание на бортсеть цепи форсунки 5.

- 145 Обрыв или замыкание на массу цепи форсунки 5.

- 146 Короткое замыкание на массу цепи форсунки 5.

- 147 Короткое замыкание на бортсеть цепи форсунки 6.

- 148 Обрыв или замыкание на массу цепи форсунки 6.

- 149 Короткое замыкание на массу цепи форсунки 6.

- 151 Короткое замыкание на бортсеть цепи форсунки 7.

- 152 Обрыв или замыкание на массу цепи форсунки 7.

- 153 Короткое замыкание на массу цепи форсунки 7.

- 154 Короткое замыкание на бортсеть цепи форсунки 8.

- 155 Обрыв или замыкание на массу цепи форсунки 8.

- 156 Короткое замыкание на массу цепи форсунки 8.

- 157 Короткое замыкание на бортсеть цепи пусковой форсунки.

- 158 Обрыв или замыкание на массу цепи пусковой форсунки.

- 159 Короткое замыкание на массу цепи пусковой форсунки.

- 161 Короткое замыкание на бортсеть цепи 1 управления регулятора дополнительного воздуха (РДВ).

- 162 Обрыв или замыкание на массу цепи 1 управления регулятора дополнительного воздуха (РДВ).

- 163 Короткое замыкание на массу цепи 1 управления регулятора дополнительного воздуха (РДВ).

- 164 Короткое замыкание на бортсеть цепи 2 управления регулятора дополнительного воздуха (РДВ).

- 165 Обрыв или замыкание на массу цепи 2 управления регулятора дополнительного воздуха (РДВ).

- 166 Короткое замыкание на массу цепи 2 управления регулятора дополнительного воздуха (РДВ).

- 167 Короткое замыкание на бортсеть цепи реле электробензонасоса.

- 168 Обрыв или замыкание на массу цепи реле электробензонасоса.

- 169 Короткое замыкание на массу цепи реле электробензонасоса.

- 171 Короткое замыкание на бортсеть цепи клапана рециркуляции.

- 172 Обрыв или замыкание на массу цепи клапана рециркуляции.

- 173 Короткое замыкание на землю цепи клапана рециркуляции.

- 174 Короткое замыкание на бортсеть цепи клапана адсорбера.

- 175 Обрыв или замыкание на массу цепи клапана адсорбера.

- 176 Короткое замыкание на землю цепи клапана адсорбера.

- 177 Короткое замыкание на бортсеть цепи реле главного.

- 178 Обрыв или замыкание на массу цепи реле главного.

- 179 Короткое замыкание на землю цепи реле главного.

- 181 Короткое замыкание на бортсеть цепи лампы неисправности.

- 182 Обрыв или замыкание на массу цепи лампы неисправности.

- 183 Короткое замыкание на массу цепи лампы неисправности.

- 184 Короткое замыкание на бортсеть цепи тахометра.

- 185 Обрыв или замыкание на массу цепи тахометра.

- 186 Короткое замыкание на массу цепи тахометра.

- 187 Короткое замыкание на бортсеть цепи расходомера топлива.

- 188 Обрыв или замыкание на массу цепи расходомера топлива.

- 189 Короткое замыкание на массу цепи расходомера топлива.

- 191 Короткое замыкание на бортсеть цепи реле кондиционера.

- 192 Обрыв или замыкание на массу цепи реле кондиционера.

- 193 Короткое замыкание на массу цепи реле кондиционера.

- 194 Короткое замыкание на бортсеть цепи реле вентилятора охлаждения.

- 195 Обрыв или замыкание на массу цепи реле вентилятора охлаждения.

- 196 Короткое замыкание на массу цепи реле вентилятора охлаждения.

- 197 Короткое замыкание на бортсеть цепи клапана ЭПХХ.

- 198 Обрыв или замыкание на массу цепи клапана ЭПХХ.

- 199 Короткое замыкание на массу цепи клапана ЭПХХ.

- 231 Обрыв или замыкание на массу цепи 1 зажигания.

- 232 Обрыв или замыкание на массу цепи 2 зажигания.

- 233 Обрыв или замыкание на массу цепи 3 зажигания.

- 234 Обрыв или замыкание на массу цепи 4 зажигания.

- 235 Обрыв или замыкание на массу цепи 5 зажигания.

- 236 Обрыв или замыкание на массу цепи 6 зажигания.

- 237 Обрыв или замыкание на массу цепи 7 зажигания.

- 238 Обрыв или замыкание на массу цепи 8 зажигания.

- 241 Короткое замыкание на массу цепи 1 зажигания.

- 242 Короткое замыкание на массу цепи 2 зажигания.

- 243 Короткое замыкание на массу цепи 3 зажигания.

- 244 Короткое замыкание на массу цепи 4 зажигания.

- 245 Короткое замыкание на массу цепи 5 зажигания.

- 246 Короткое замыкание на массу цепи 6 зажигания.

- 247 Короткое замыкание на массу цепи 7 зажигания.

- 248 Короткое замыкание на массу цепи 8 зажигания.

- 251 Короткое замыкание на бортсеть цепи прожига датчика расхода воздуха.

- 252 Обрыв или замыкание на массу цепи прожига датчика расхода воздуха.

- 253 Короткое замыкание на массу цепи прожига датчика расхода воздуха.

### Код 012 - включен режим самодиагностики блока управления.

- Причина 1: Короткое замыкание на массу цепи L-линии диагностики.

- Причина 2: Неисправность блока управления.

### Короткое замыкание на массу L-линии диагностики.

- Проверьте и устраните возможное короткое замыкание диагностической цепи "13" жгута проводов системы на массу двигателя.

- После устранения неисправности включите зажигание, и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "012".

### Неисправность блока управления двигателем.

- Выключите зажигание и массу бортсети. Отсоедините розетку жгута проводов от тестируемого блока управления двигателем.

- Внимательно осмотрите целостность контактов розетки жгута и вилки блока. При необходимости отрихтуйте контакты соединителя или замените их. При обнаружении воды в соединителе блок необходимо снять, остатки воды удалить, просушить блок при температуре не выше 85°C.

- Подключите к системе контрольный блок управления. Проверьте паспортные данные блока в процедуре "Паспорт".

- После замены тестируемого блока на контрольный включите зажигание и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "012".

- Если код "012" не регистрируется на контрольном блоке, то замените тестируемый блок на исправный.

### Код 013 - низкий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха.

- Причина 1: Датчик расхода воздуха не подключен к жгуту проводов.

- Причина 2: Обрыв цепи электропитания датчика расхода воздуха.

- Причина 3: Обрыв провода массы датчика расхода воздуха.

- Причина 4: Перепутаны или оборваны сигнальные провода к датчику расхода воздуха.

- Причина 5: Замыкание сигнальных проводов датчика расхода воздуха.

- Причина 6: Неисправность датчика расхода воздуха.

- Причина 7: Неисправность блока управления двигателем.

- Способы проверки исправности цепи датчика расхода воздуха.

### Датчик расхода воздуха не подключен к жгуту проводов.

- Проверьте подключение датчика к жгуту проводов.

- Если датчик подключен, то выполните отключение датчика и проверьте наличие "утопленных" контактов в розетке жгута датчика. При необходимости устраните возможный дефект и выполните повторное подключение датчика к жгуту проводов.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправностей, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "013".

### Обрыв цепи электропитания датчика расхода воздуха.

- Включите зажигание и проверьте вольтметром или пробником бортсети наличие напряжения на контакте "5" датчика. Если напряжение близко к нулю, то отключите зажигание и проверьте омметром целостность цепей "37л" и "37б" жгута проводов.

- При необходимости восстановите указанные цепи:

  - в соединителе датчика (контакт "5") - возможен обрыв провода "37л" или выпадение контактного гнезда из колодки проводов датчика;

  - возможен обрыв провода "37л" в точке общей спайки проводов электропитания системы;

  - возможен обрыв провода "37б" от главного реле к общей точке спайки проводов электропитания системы.

- После устранения неисправности включите зажигание, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "013".

### Обрыв провода массы датчика расхода воздуха.

- При отключенном зажигании проверьте омметром соединение цепи "60" жгута с массой двигателя: от контакта "1" розетки датчика до металлических деталей двигателя.

- При необходимости восстановите указанные цепи:

  - в соединителе датчика (контакт "1") - возможен обрыв провода "60" или выпадение контактного гнезда из колодки проводов датчика;

  - возможен обрыв провода "62" от массы двигателя к точке спайки проводов массы системы.

- После устранения неисправности включите зажигание, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "013".

### Перепутаны или оборваны сигнальные провода к датчику расхода воздуха.

- Отключите зажигание и проверьте омметром целостность цепей "6" (ДМРВ-) и "7" (ДМРВ+) жгута проводов.

- При необходимости восстановите указанные цепи:

  - в соединителе датчика (контакты "2" и "3") - возможен обрыв провода или выпадение контактного гнезда из розетки датчика;

  - в соединителе блока управления (контакты "6" и "7") - возможен обрыв провода или выпадение контактного гнезда из вилки блока;

  - возможен обрыв указанных проводов в теле жгута.

- После устранения неисправности включите зажигание, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "013".

### Замыкание сигнальных проводов датчика расхода воздуха.

- При отключенном зажигании проверьте омметром:

  - соединение цепей "6" и "7" жгута с массой двигателя: от контактов "2" и "3" розетки датчика до металлических деталей двигателя;

  - замыкание цепей "6" и "7" между собой.

- При необходимости устраните неисправности указанных цепей.

- После устранения неисправности включите зажигание, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "013".

### Неисправность датчика расхода воздуха.

- Включите зажигание и проверьте вольтметром напряжение между контактами датчика "3" (плюс) и "2" (минус).

- Если измеренное напряжение не равно (1,40+-0,04) В, то датчик неисправен и подлежит замене. Возможно поврежден чувствительный элемент (платиновая нить) датчика.

- Производите пуск двигателя только при полностью закрытом дросселе.

- После устранения неисправности включите зажигание, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "013".

### Неисправность блока управления двигателем.

- Выключите зажигание и массу бортсети. Отсоедините розетку жгута проводов от тестируемого блока управления двигателем.

- Внимательно осмотрите целостность контактов розетки жгута и вилки блока. При необходимости отрихтуйте контакты соединителя или замените их. При обнаружении воды в соединителе блок необходимо снять, остатки воды удалить, просушить блок при температуре не выше 85°C.

- Подключите к системе контрольный блок управления. Проверьте паспортные данные блока в процедуре "Паспорт".

- После замены тестируемого блока на контрольный включите зажигание, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "013".

- Если код "013" не регистрируется на контрольном блоке, то замените тестируемый блок на исправный.

### Способы проверки исправности цепи датчика расхода воздуха.

- Отсоедините датчик расхода воздуха от жгута проводов и замкните на бортсеть перемычкой "20 Ом" контакты "5" и "3" розетки датчика.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель и через 10 секунд проверьте наличие кода неисправности:

  - если по-прежнему фиксируется код "013" - неисправен блок управления или жгут проводов;

  - если фиксируется код "014" - неисправен датчик. Отключите перемычку.

- При наличии кода "013". Подключите датчик к жгуту проводов. Подключите вместо тестируемого блока контрольный блок. Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель. Если по-прежнему фиксируется код "013" - неисправен жгут проводов.

### Код 014 - высокий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха.

- Причина 1: Замыкание на бортсеть сигнальных проводов датчика расхода воздуха.

- Причина 2: Неисправность датчика расхода воздуха.

- Причина 3: Неисправность блока управления двигателем.

- Способы проверки исправности цепи датчика расхода воздуха.

### Замыкание на бортсеть сигнальных проводов датчика расхода воздуха.

- Включите зажигание и проверьте вольтметром напряжение между контактами: "3"(плюс)-"1"(минус) и "2"(плюс)-"1"(минус).

  - если напряжение выше 5,5 В, то выключите зажигание, и проверьте омметром возможность короткого замыкания цепей "7" и "6" на бортсеть между контактами датчика: "5"-"3" и "5"-"2";

  - если на контакте "2" датчика измеренное напряжение близко к напряжению бортсети, то вероятно полностью перепутаны провода в розетке жгута проводов датчика (контакт "2" установлен в гнездо контакта "5"). Проверьте омметром правильность соединения всех цепей розетки жгута проводов датчика.

- После устранения неисправности включите зажигание, сбросьте коды неисправностей, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "014".

### Неисправность датчика расхода воздуха.

- Включите зажигание и проверьте вольтметром напряжение между контактами датчика "3" (плюс) и "2" (минус).

- Если измеренное напряжение близко к нулю, то датчик неисправен и подлежит замене. Возможно поврежден чувствительный элемент (платиновая нить) датчика. Чтобы в этом убедиться, снимите датчик и визуально проверьте сохранность нити.

- Если измеренное напряжение не в диапазоне (1,40+-0,04) В, то датчик также неисправен и подлежит замене. Вероятно нарушена калибровка датчика в процессе его эксплуатации.

- После устранения неисправности включите зажигание, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "014".

### Неисправность блока управления двигателем.

- Выключите зажигание и массу бортсети. Отсоедините розетку жгута проводов от тестируемого блока управления двигателем.

- Внимательно осмотрите целостность контактов розетки жгута и вилки блока. При необходимости отрихтуйте контакты соединителя или замените их. При обнаружении воды в соединителе блок необходимо снять, остатки воды удалить, просушить блок при температуре не выше 85°C.

- Подключите к системе контрольный блок управления. Проверьте паспортные данные блока в процедуре "Паспорт".

- После замены тестируемого блока на контрольный включите зажигание, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "014".

- Если код "014" не регистрируется на контрольном блоке, то замените тестируемый блок на исправный.

### Способы проверки исправности цепи датчика расхода воздуха.

- Отсоедините датчик расхода воздуха от жгута проводов.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель и через 10 секунд проверьте наличие кода неисправности:

  - если по-прежнему фиксируется код "014" - неисправен блок управления или жгут проводов;

  - если фиксируется код "013" - неисправен датчик.

- При наличии кода "014". Подключите датчик к жгуту проводов. Подключите вместо тестируемого блока контрольный блок. Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель. Если по-прежнему фиксируется код "014" - неисправен жгут проводов.

### Код 015 - низкий уровень сигнала датчика абсолютного давления воздуха.

- Причина 1: Замыкание на массу сигнального провода датчика абсолютного давления воздуха.

- Причина 2: Неисправность датчика абсолютного давления воздуха.

- Причина 3: Неисправность блока управления двигателем.

- Способы проверки исправности цепи датчика абсолютного давления воздуха.

### Замыкание на массу сигнального провода датчика абсолютного давления воздуха.

### Неисправность датчика абсолютного давления воздуха.

### Неисправность блока управления двигателем.

- Отсоедините блок управления от жгута проводов и внимательно осмотрите целостность контактов розетки жгута и вилки блока. При необходимости отрихтуйте контакты соединителя или замените их. При обнаружении воды в соединителе блок необходимо снять, остатки воды удалить, просушить блок при температуре не выше 85°C

- Подключите к системе контрольный блок управления.

- После замены тестируемого блока на контрольный включите зажигание, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "015".

- Если код "015" не регистрируется на контрольном блоке, то замените тестируемый блок на исправный.

### Способы проверки исправности цепи датчика абсолютного давления воздуха.

- Отсоедините датчик абсолютного давления воздуха от жгута проводов.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель и через 10 секунд проверьте наличие кода неисправности:

  - если по-прежнему фиксируется код "015" - неисправен блок управления или жгут проводов;

  - если фиксируется код "016" - неисправен датчик.

- При наличии кода "015". Подключите датчик к жгуту проводов. Подключите вместо тестируемого блока контрольный блок. Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель. Если по-прежнему фиксируется код "015" - неисправен жгут проводов.

### Код 016 - высокий уровень сигнала датчика абсолютного давления воздуха.

- Причина 1: Обрыв сигнального провода датчика абсолютного давления воздуха.

- Причина 2: Обрыв провода массы датчика абсолютного давления воздуха.

- Причина 3: Перепутаны провода подключения датчика абсолютного давления воздуха.

- Причина 4: Замыкание на бортсеть сигнального провода датчика абсолютного давления воздуха.

- Причина 5: Неисправность (обрыв) датчика абсолютного давления воздуха.

- Причина 6: Неисправность блока управления двигателем.

- Способы проверки исправности цепи датчика абсолютного давления воздуха.

### Обрыв сигнального провода датчика абсолютного давления воздуха.

### Обрыв провода массы датчика абсолютного давления воздуха.

### Перепутаны провода подключения датчика абсолютного давления воздуха.

### Замыкание на бортсеть сигнального провода датчика абсолютного давления воздуха.

### Неисправность (обрыв) датчика абсолютного давления воздуха.

### Неисправность блока управления двигателем.

- Выключите зажигание и массу бортсети. Отсоедините розетку жгута проводов от тестируемого блока управления двигателем.

- Внимательно осмотрите целостность контактов розетки жгута и вилки блока. При необходимости отрихтуйте контакты соединителя или замените их. При обнаружении воды в соединителе блок необходимо снять, остатки воды удалить, просушить блок при температуре не выше 85°C.

- Подключите к системе контрольный блок управления. Проверьте паспортные данные блока в процедуре "Паспорт".

- После замены тестируемого блока на контрольный включите зажигание, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "016".

- Если код "016" не регистрируется на контрольном блоке, то замените тестируемый блок на исправный.

### Способы проверки исправности цепи датчика абсолютного давления воздуха.

- Отсоедините датчик температуры охлаждающей жидкости от жгута проводов. Замкните перемычкой контакты "1-2" розетки датчика.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель и через 10 секунд проверьте наличие кода неисправности:

  - если по-прежнему фиксируется код "016" - неисправен блок управления или жгут проводов;

  - если фиксируется код "015" - неисправен датчик.

- При наличии кода "016". Подключите датчик к жгуту проводов. Подключите вместо тестируемого блока контрольный блок. Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель. Если по-прежнему фиксируется код "016" - неисправен жгут проводов.

### Код 017 - низкий уровень датчика температуры воздуха.

- Причина 1: Замыкание на массу сигнального провода датчика температуры воздуха.

- Причина 2: Неисправность (короткое замыкание) датчика температуры воздуха.

- Причина 3: Неисправность блока управления двигателем.

- Способы проверки исправности цепи датчика температуры воздуха.

### Замыкание на массу сигнального провода датчика температуры воздуха.

- Отсоедините от датчика розетку жгута проводов и при включенном зажигании проверьте наличие кода неисправности:

  - если фиксируется код "017", то имеет место неисправность жгута проводов или блока управления двигателем;

  - если фиксируется код "018", то имеет место неисправность датчика.

- Для проверки неисправности цепи жгута отсоедините датчик и блок от жгута проводов. При отключенном зажигании проверьте омметром соединение цепи "44" жгута с массой двигателя: от контактов "1" ("ДТВ+") розетки датчика до металлических деталей двигателя.

- При необходимости устраните неисправность указанной цепи.

- После устранения неисправности включите зажигание и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "017".

### Неисправность (короткое замыкание) датчика температуры воздуха.

- Отключите датчик от жгута проводов, отключите зажигание и измерьте сопротивление цепи между контактами "1-2" на вилке датчика - если сопротивление близко к нулю (несколько Ом), то - датчик неисправен.

- При необходимости замените неисправный датчик температуры на исправный. Обратите внимание! Резьбовое соединение датчика должно быть дополнительно уплотнено автомобильным герметиком.

- После устранения неисправности включите зажигание и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "017".

### Неисправность блока управления двигателем.

- Отсоедините блок управления от жгута проводов и внимательно осмотрите целостность контактов розетки жгута и вилки блока. При необходимости отрихтуйте контакты соединителя или замените их. При обнаружении воды в соединителе блок необходимо снять, остатки воды удалить, просушить блок при температуре не выше 85°C

- Подключите к системе контрольный блок управления.

- После замены тестируемого блока на контрольный включите зажигание, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "017".

- Если код "017" не регистрируется на контрольном блоке, то замените тестируемый блок на исправный.

### Способы проверки исправности цепи датчика температуры воздуха.

- Отсоедините датчик температуры воздуха от жгута проводов.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности и проверьте наличие текущего кода неисправности:

  - если по-прежнему фиксируется код "017" - неисправен блок управления или жгут проводов;

  - если фиксируется код "018" - неисправен датчик.

- При наличии кода "017" подключите датчик к жгуту проводов. Подключите вместо тестируемого блока контрольный блок. Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель. Если по-прежнему фиксируется код "017" - неисправен жгут проводов.

### Код 018 - высокий уровень датчика температуры воздуха.

- Причина 1: Обрыв сигнального провода датчика температуры воздуха.

- Причина 2: Обрыв провода массы датчика температуры воздуха.

- Причина 3: Перепутаны провода подключения датчика температуры воздуха.

- Причина 4: Замыкание на бортсеть сигнального провода датчика температуры воздуха.

- Причина 5: Неисправность (обрыв) датчика температуры воздуха.

- Причина 6: Неисправность блока управления двигателем.

- Способы проверки исправности цепи датчика температуры воздуха.

### Обрыв сигнального провода датчика температуры воздуха.

- Проверьте наличие и надежность подключения розетки жгута к вилке датчика. Если подключение нормальное, то отсоедините от датчика розетку жгута проводов, снимите ее резиновый чехол и осмотрите состояние контактов розетки и подведенных к ней проводов. При необходимости отрихтуйте контакты соединителя или замените их.

- Проверьте омметром целостность провода цепи "44" и при необходимости восстановите ее.

- После устранения неисправности включите зажигание, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "018".

### Обрыв провода массы датчика температуры воздуха.

- Отсоедините от датчика розетку жгута проводов.

- Проверьте омметром соединение жгута: от контакта "2" ("ДТВ-") розетки датчика до контакта "30" розетки блока управления двигателем:

  - возможен обрыв провода "30в" или выпадение контактного гнезда "2" из розетки датчика "ДТВ-";

  - возможен обрыв провода "30" от блока управления к общей точке спайки проводов массы датчиков системы;

  - при необходимости восстановите указанные цепи.

- После устранения неисправности включите зажигание и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "018".

### Перепутаны провода подключения датчика температуры воздуха.

- Отсоедините датчик и блок управления от жгута проводов.

- Проверьте с помощью омметра возможность ошибочной установки контактных гнезд в колодку розетки датчика при условии:

  - возможно, что контакт "1" ("ДТВ+") розетки датчика соединен с контактом "30" розетки блока;

  - возможно, что контакт "2" ("ДТВ-") розетки датчика соединен с контактом "44" розетки блока;

  - при необходимости переустановите провода в колодке датчика в соответствии с электрической схемой.

- После устранения неисправности включите зажигание и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "018".

### Замыкание на бортсеть сигнального провода датчика температуры воздуха.

- Отсоедините защитный чехол розетки датчика.

- Включите зажигание и проверьте вольтметром напряжение на контакте "2" ("ДТВ+") розетки датчика:

  - если напряжение близко к уровню "+12 В", то отсоедините датчик и блок управления от жгута проводов;

  - отключите аккумулятор от бортсети и проверьте омметром связь контакта "2" ("ДТВ+") розетки датчика и контактов "18", "27" и "37" розетки блока;

  - при необходимости устраните неисправность жгута проводов.

- После устранения неисправности включите зажигание и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "018".

### Неисправность (обрыв) датчика температуры воздуха.

- Отсоедините от датчика розетку жгута проводов.

- Проверьте омметром на вилке датчика сопротивление между контактами "1" ("ДТВ+") и "2" ("ДТВ-").

- Если сопротивление близко к бесконечности (сотни кОм), то имеет место внутренний обрыв выходного канала датчика - датчик неисправен.

- Замените неисправный датчик температуры на исправный. Обратите внимание! При установке датчика его резьбовое соединение должно быть дополнительно уплотнено автомобильным герметиком.

- После замены датчика температуры включите зажигание и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "018".

### Неисправность блока управления двигателем.

- Отсоедините блок управления от жгута проводов и внимательно осмотрите целостность контактов розетки жгута и вилки блока. При необходимости отрихтуйте контакты соединителя или замените их. При обнаружении воды в соединителе блок необходимо снять, остатки воды удалить, просушить блок при температуре не выше 85°C

- Подключите к системе контрольный блок управления.

- После замены тестируемого блока на контрольный включите зажигание, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "018".

- Если код "018" не регистрируется на контрольном блоке, то замените тестируемый блок на исправный.

### Способы проверки исправности цепи датчика температуры воздуха.

- Отсоедините датчик температуры воздуха от жгута проводов. Замкните перемычкой контакты "1-2" розетки датчика.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности и проверьте наличие текущего кода неисправности:

  - если по-прежнему фиксируется код "018" - неисправен блок управления или жгут проводов;

  - если фиксируется код "017" - неисправен датчик.

- При наличии кода "018" подключите датчик к жгуту проводов. Подключите вместо тестируемого блока контрольный блок. Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель. Если по-прежнему фиксируется код "018" - неисправен жгут проводов.

### Код 019 - перегрев двигателя.

- Причина 1: Нарушение режимов эксплуатации двигателя.

- Причина 2: Неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости.

- Причина 3: Неисправность системы охлаждения двигателя.

- Причина 4: Неисправность блока управления двигателем.

### Нарушение режимов эксплуатации двигателя.

### Неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости.

### Неисправность системы охлаждения двигателя.

### Неисправность блока управления двигателем.

- Отсоедините блок управления от жгута проводов и внимательно осмотрите целостность контактов розетки жгута и вилки блока. При необходимости отрихтуйте контакты соединителя или замените их. При обнаружении воды в соединителе блок необходимо снять, остатки воды удалить, просушить блок при температуре не выше 85°C

- Подключите к системе контрольный блок управления.

- После замены тестируемого блока на контрольный включите зажигание, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "019".

- Если код "019" не регистрируется на контрольном блоке, то замените тестируемый блок на исправный.

### Код 021 - низкий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости.

- Причина 1: Замыкание на массу сигнального провода датчика температуры охлаждающей жидкости.

- Причина 2: Неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости.

- Причина 3: Неисправность блока управления двигателем.

- Способы проверки исправности цепи датчика температуры охлаждающей жидкости.

### Замыкание на массу сигнального провода датчика температуры охлаждающей жидкости.

- Отсоедините от датчика розетку жгута проводов и при включенном зажигании проверьте наличие кода неисправности:

  - если фиксируется код "021", то имеет место неисправность жгута проводов или блока управления двигателем;

  - если фиксируется код "022", то имеет место неисправность датчика.

- Для проверки неисправности цепи жгута отсоедините датчик и блок от жгута проводов. При отключенном зажигании проверьте омметром соединение цепи "45" жгута с массой двигателя: от контактов "1" ("ДТЖ+") розетки датчика до металлических деталей двигателя.

- При необходимости устраните неисправности указанной цепи.

- После устранения неисправности включите зажигание, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "021".

### Неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости.

- Отключите датчик от жгута проводов, отключите зажигание и сопротивление цепи между контактами "1-2" на вилке датчика - если сопротивление близко к нулю (несколько Ом), то - датчик неисправен.

- При необходимости замените неисправный датчик температуры на исправный. Обратите внимание! Резьбовое соединение датчика должно быть дополнительно уплотнено автомобильным герметиком.

- После устранения неисправности включите зажигание, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "021".

### Неисправность блока управления двигателем.

- Выключите зажигание и массу бортсети. Отсоедините розетку жгута проводов от тестируемого блока управления двигателем.

- Внимательно осмотрите целостность контактов розетки жгута и вилки блока. При необходимости отрихтуйте контакты соединителя или замените их. При обнаружении воды в соединителе блок необходимо снять, остатки воды удалить, просушить блок при температуре не выше 85°C.

- Подключите к системе контрольный блок управления. Проверьте паспортные данные блока в процедуре "Паспорт".

- После замены тестируемого блока на контрольный включите зажигание, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "021".

- Если код "021" не регистрируется на контрольном блоке, то замените тестируемый блок на исправный.

### Способы проверки исправности цепи датчика температуры охлаждающей жидкости.

- Отсоедините датчик температуры охлаждающей жидкости от жгута проводов.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель и через 10 секунд проверьте наличие кода неисправности:

  - если по-прежнему фиксируется код "021" - неисправен блок управления или жгут проводов;

  - если фиксируется код "022" - неисправен датчик.

- При наличии кода "021". Подключите датчик к жгуту проводов. Подключите вместо тестируемого блока контрольный блок. Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель. Если по-прежнему фиксируется код "021" - неисправен жгут проводов.

### Код 022 - высокий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости.

- Причина 1: Обрыв сигнального провода датчика температуры охлаждающей жидкости.

- Причина 2: Обрыв провода массы датчика температуры охлаждающей жидкости.

- Причина 3: Перепутаны провода подключения датчика температуры охлаждающей жидкости.

- Причина 4: Замыкание на бортсеть сигнального провода датчика температуры охлаждающей жидкости.

- Причина 5: Неисправность (обрыв) датчика температуры охлаждающей жидкости.

- Причина 6: Неисправность блока управления двигателем.

- Способы проверки исправности цепи датчика температуры охлаждающей жидкости.

### Обрыв сигнального провода датчика температуры охлаждающей жидкости.

- Проверьте наличие и надежность подключения розетки жгута к вилке датчика. Если подключение нормальное, то отсоедините от датчика розетку жгута проводов, снимите ее резиновый чехол и осмотрите состояние контактов розетки и подведенных к ней проводов. При необходимости отрихтуйте контакты соединителя или замените их.

- Проверьте омметром цепь целостность провода цепи "45" и, при необходимости, восстановите ее.

- После устранения неисправности включите зажигание, сбросьте коды неисправностей, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "022".

### Обрыв провода массы датчика температуры охлаждающей жидкости.

- Отсоедините от датчика розетку жгута проводов. Проверьте омметром соединение жгута: от контакта "2" ("ДТЖ-") розетки датчика до контакта "30" розетки блока управления двигателем:

  - возможен обрыв провода "30д" или выпадение контактного гнезда "2" из розетки датчика "ДТЖ-";

  - возможен обрыв провода "30" от блока управления к общей точке спайки проводов массы датчиков системы.

- При необходимости восстановите указанные цепи.

- После устранения неисправности включите зажигание, сбросьте коды неисправностей, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "022".

### Перепутаны провода подключения датчика температуры охлаждающей жидкости.

- Отсоедините датчик и блок управления от жгута проводов. Проверьте омметром ошибочную установку контактных гнезд в колодку розетки датчика при условии:

  - если контакт "1" ("ДТЖ+") розетки датчика соединен с контактом"30" розетки блока,

  - а контакт "2" ("ДТЖ-") розетки датчика соединен с контактом "45" розетки блока.

- При необходимости переустановите провода в колодке датчика.

- После устранения неисправности включите зажигание, сбросьте коды неисправностей, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "022".

### Замыкание на бортсеть сигнального провода датчика температуры охлаждающей жидкости.

- Отсоедините защитный чехол розетки датчика.Включите зажигание и проверьте вольтметром напряжение на контакте "2" ("ДТЖ+") розетки датчика.

- Если напряжение близко к уровню "+12 В", то отсоедините датчик и блок управления от жгута проводов. Отключите аккумулятор от бортсети и проверьте омметром связь контакта "2" ("ДТЖ+") розетки датчика и контактов "18", "27" и "37" розетки блока.

- При необходимости устраните неисправность жгута проводов.

- После устранения неисправности включите зажигание, сбросьте коды неисправностей, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "022".

### Неисправность (обрыв) датчика температуры охлаждающей жидкости.

- Отсоедините от датчика розетку жгута проводов. Проверьте омметром на вилке датчика сопротивление между контактами "1" ("ДТЖ+") и "2" ("ДТЖ-") датчика.

- Если сопротивление близко к бесконечности (сотни кОм), то имеет место внутренний обрыв выходного канала датчика - датчик неисправен.

- Замените неисправный датчик температуры на исправный. Обратите внимание! При установке датчика его резьбовое соединение должно быть дополнительно уплотнено автомобильным герметиком.

- После замены датчика температуры включите зажигание и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "022".

### Неисправность блока управления двигателем.

- Выключите зажигание и массу бортсети. Отсоедините розетку жгута проводов от тестируемого блока управления двигателем.

- Внимательно осмотрите целостность контактов розетки жгута и вилки блока. При необходимости отрихтуйте контакты соединителя или замените их. При обнаружении воды в соединителе блок необходимо снять, остатки воды удалить, просушить блок при температуре не выше 85°C.

- Подключите к системе контрольный блок управления. Проверьте паспортные данные блока в процедуре "Паспорт".

- После замены тестируемого блока на контрольный включите зажигание, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "022".

- Если код "022" не регистрируется на контрольном блоке, то замените тестируемый блок на исправный.

### Способы проверки исправности цепи датчика температуры охлаждающей жидкости.

- Отсоедините датчик температуры охлаждающей жидкости от жгута проводов. Замкните перемычкой контакты "1-2" розетки датчика.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель и через 10 секунд проверьте наличие кода неисправности:

  - если по-прежнему фиксируется код "022" - неисправен блок управления или жгут проводов;

  - если фиксируется код "021" - неисправен датчик.

- При наличии кода "022". Подключите датчик к жгуту проводов. Подключите вместо тестируемого блока контрольный блок. Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель. Если по-прежнему фиксируется код "022" - неисправен жгут проводов.

### Код 023 - низкий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки.

- Причина 1: Обрыв или замыкание на массу провода электропитания датчика.

- Причина 2: Короткое замыкание на массу или обрыв сигнального провода датчика.

- Причина 3: Неисправность (дребезг контактов) датчика положения дросселя.

- Причина 4: Неисправность (обрыв или короткое замыкание) датчика положения дросселя.

- Причина 5: Неисправность блока управления двигателем.

- Способы проверки исправности цепи датчика датчика положения дросселя.

### Обрыв или замыкание на массу провода электропитания датчика.

- Обрыв цепи "12" электропитания датчика. Проверьте омметром целостность цепи "12" между контактом "1" розетки датчика и контактом "12" розетки блока управления.

- КЗ цепи "12" электропитания датчика на массу. Проверьте омметром замыкание цепи "12" от контакта "1" розетки датчика на металлическую массу двигателя.

- Блок управления неисправен. Если напряжение питания датчика между выводами "1-2 "не в диапазоне 4,8...5,2 В. - вероятно неисправен канал "+5В" блока управления.

- После устранения неисправности включите зажигание, сбросьте коды неисправностей, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "023".

### Короткое замыкание на массу или обрыв сигнального провода датчика.

- Отсоедините датчик от жгута проводов.

  - КЗ на массу сигнального провода датчика. Проверьте омметром вероятность соединения цепи "53" (контакт 3 розетки жгута датчика) на металлическую массу двигателя.

  - Обрыв сигнального провода датчика. Проверьте омметром вероятность обрыва цепи "53" между контактом "3" розетки жгута датчика и контактом "53" розетки жгута блока.

- После устранения неисправности включите зажигание, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "023".

### Неисправность (дребезг контактов) датчика положения дросселя.

- Если неисправность проявляется непостоянно после включения зажигания и зависит от манипуляций дроссельной заслонкой, то вероятно имеет место дребезг контактов датчика, то есть наблюдается частичная потеря контакта по причине износа контактной пары датчика.

- Замените датчик на исправный.

- После устранения неисправности включите зажигание и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "023" при резком и плавном нажатии и отпускании педали акселератора.

### Неисправность (обрыв или короткое замыкание) датчика положения дросселя.

- Если неисправность проявляется постоянно после включения зажигания и не зависит от манипуляций дроссельной заслонкой, то вероятно имеет место внутренний обрыв или замыкание выходного канала датчика на общий вывод датчика.

- Замените датчик на исправный.

- После устранения неисправности включите зажигание и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "023" при резком и плавном нажатии и отпускании педали акселератора.

### Неисправность блока управления двигателем.

- Выключите зажигание и массу бортсети. Отсоедините розетку жгута проводов от тестируемого блока управления двигателем.

- Внимательно осмотрите целостность контактов розетки жгута и вилки блока. При необходимости отрихтуйте контакты соединителя или замените их. При обнаружении воды в соединителе блок необходимо снять, остатки воды удалить, просушить блок при температуре не выше 85°C.

- Подключите к системе контрольный блок управления. Проверьте паспортные данные блока в процедуре "Паспорт".

- После замены тестируемого блока на контрольный включите зажигание, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "023".

- Если код "023" не регистрируется на контрольном блоке, то замените тестируемый блок на исправный.

### Способы проверки исправности цепи датчика датчика положения дросселя.

- Отсоедините датчик положения дросселя от жгута проводов. Замкните перемычкой "20 Ом" контакты "1-3" розетки жгута.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности и проверьте наличие текущего кода неисправности:

  - если по-прежнему фиксируется код "023" - неисправен блок управления или жгут проводов;

  - если фиксируется код "024" - неисправен датчик. Отключите перемычку.

- При наличии кода "023". Подключите датчик к жгуту проводов. Подключите вместо тестируемого блока контрольный блок. Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель. Если по-прежнему фиксируется код "023" - неисправен жгут проводов.

### Код 024 - высокий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки.

- Причина 1: Перепутан сигнальный провод с проводом электропитания.

- Причина 2: Обрыв провода массы датчика.

- Причина 3: Замыкание на бортсеть сигнального провода датчика.

- Причина 4: Неправильная установка датчика на дроссельном устройстве.

- Причина 5: Неисправность датчика положения дросселя.

- Причина 6: Неисправность блока управления двигателем.

- Способы проверки исправности цепи датчика расхода воздуха.

### Перепутан сигнальный провод с проводом электропитания.

- Отсоедините датчик и блок управления от жгута проводов и проверьте омметром ошибочную установку контактных гнезд в колодку розетки датчика при условии:

  - если контакт "3" ("ДПДЗ+") розетки датчика соединен с контактом "12" розетки блока,

  - а контакт "1" ("ДПДЗ-5В") розетки датчика соединен с контактом "53" розетки блока.

- При необходимости переустановите провода в розетке жгута датчика.

- После устранения неисправности включите зажигание и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "024".

### Обрыв провода массы датчика.

- Отсоедините жгут от датчика и блока управления. Проверьте омметром целостность цепи "30г" между контактом "2" розетки датчика и контактом "30" розетки блока управления.

- После устранения неисправности включите зажигание, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "024".

### Замыкание на бортсеть сигнального провода датчика.

- Включите зажигание и проверьте вольтметром напряжение между контактами розетки датчика:

  - "3" ("ДПДЗ+") и "2" ("ДПДЗ-ОВ");

  - "1" ("ДПДЗ+") и "2" ("ДПДЗ-ОВ").

- Если напряжение около "12 В", то отсоедините датчик и блок управления от жгута проводов. Отключите аккумулятор от бортсети и проверьте омметром связь контактов "1" и "3" розетки датчика и контактов "18", "27" и "37" розетки блока.

- После устранения неисправности включите зажигание и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "024".

### Неправильная установка датчика на дроссельном устройстве.

- При включенном зажигании проверьте напряжение U12 между контактами датчика "1" ("ДПДЗ-5В") и "2" ("ДПДЗ-ОВ") - оно должно быть в пределах 4,8... 5,2 В.

- Если напряжение U12 в норме, то проверьте напряжение U32 между контактами розетки датчика "3" ("ДПДЗ+") и "2" ("ДПДЗ-ОВ") - оно должно быть 0,25... 0,65 В при полностью закрытом дросселе.

- Если напряжение U32 при закрытом дросселе > 0,70 В, а при полностью открытом дросселе > 4,70 В, то имеет место:

  - неправильная установка датчика на дроссельном устройстве;

  - неисправен датчик положения дросселя - нарушена его градуировка.

- После устранения неисправности включите зажигание и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "024".

### Неисправность датчика положения дросселя.

- Если неисправность проявляется постояннно после включения зажигания и не зависит от манипуляций дроссельной заслонкой, то вероятно имеет место внутреннее замыкание выходного канала датчика на вывод электропитания датчика.

- После замены датчика на исправный включите зажигание и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "024" при резком и плавном нажатии и отпускании педали акселератора.

### Неисправность блока управления двигателем.

- Выключите зажигание и массу бортсети. Отсоедините розетку жгута проводов от тестируемого блока управления двигателем.

- Внимательно осмотрите целостность контактов розетки жгута и вилки блока. При необходимости отрихтуйте контакты соединителя или замените их. При обнаружении воды в соединителе блок необходимо снять, остатки воды удалить, просушить блок при температуре не выше 85°C.

- Подключите к системе контрольный блок управления. Проверьте паспортные данные блока в процедуре "Паспорт".

- После замены тестируемого блока на контрольный включите зажигание, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "024".

- Если код "024" не регистрируется на контрольном блоке, то замените тестируемый блок на исправный.

### Способы проверки исправности цепи датчика расхода воздуха.

- Отсоедините датчик положения дросселя от жгута проводов. Замкните перемычкой "20 Ом" контакты "2-3" розетки жгута.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности и проверьте наличие текущего кода неисправности:

  - если по-прежнему фиксируется код "024" - неисправен блок управления или жгут проводов;

  - если фиксируется код "023" - неисправен датчик.

- При наличии кода "024". Подключите датчик к жгуту проводов. Подключите вместо тестируемого блока контрольный блок. Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель. Если по-прежнему фиксируется код "024" - неисправен жгут проводов.

### Код 025 - низкий уровень напряжения в бортовой сети.

- Причина 1: Нарушен режим эксплуатации бортового аккумулятора.

- Причина 2: Проскальзывание ремня генератора (нет подзарядки).

- Причина 3: Неисправность генератора.

- Причина 4: Нештатные потребители бортсети (повышенный разряд).

- Причина 5: Плохой контакт провода массы между кузовом и двигателем.

- Причина 6: Неисправность стартера.

- Причина 7: Неисправность блока управления двигателем.

- Способы проверки исправности цепи контроля бортового напряжения.

### Нарушен режим эксплуатации бортового аккумулятора.

- Возможно батарея использовалась в режиме нарушенного энергобаланса, т.е. без подзарядки от генератора.

  - Проверьте, если плотность электpолита ниже ноpмы (1,27...1,29 г/см3 пpи темпеpатуpе 15...25 оС) - подзаpядите батаpею в соответствии с инструкцией по ее эксплуатации.

  - Если после подзаpядки батаpеи ее напpяжение остается менее 12 В, то она непpигодна к эксплуатации. Замените батаpею на испpавную.

- Возможно требуется профилактика батареи. Проверьте следующее:

  - чpезмеpное загpязнение повеpхности батаpеи - очистите повеpхность батаpеи от гpязи и электpолита чистой ветошью;

  - окислены контактные зажимы жгута и клемм батаpеи - зачистите контакты и после установки смажьте их смазкой ЛИТОЛ;

  - уpовень электpолита ниже веpхней кpомки пластин - долейте в аккумулятоp дистиллиpованную воду до ноpмального уpовня;

  - загpязнение электpолита батаpеи постоpонними пpимесями - замените электpолит.

- Возможно установлена батарея нештатного типа. Проверьте, что установленная батаpея имеет номинальную емкость не менее 66 ач. Если емкость пpименяемой батаpеи менее 66 ач, замените батаpею на штатную. Рекомендуемый тип батареи - 6СТ66А3.

- После устранения неисправности включите зажигание и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "025".

### Проскальзывание ремня генератора (нет подзарядки).

- Если контpольная лампа "АКБ" пеpиодически загоpается пpи движении автомобиля, вероятно имеет место пpоскальзывание pемня генеpатоpа, то есть батаpея слабо заpяжается пpи pаботе генеpатоpа.

- Отpегулиpуйте при необходимости натяжение pемня пpивода шкива генеpатоpа и вентилятоpа.

- Выполните профилактику и зарядку аккумуляторной батареи.

- После устранения неисправности включите зажигание, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "025".

### Неисправность генератора.

- Пpовеpьте испpавность генеpатоpа, для чего пpи обоpотах ХХ 1000...1500 1/мин и отключенной клемме "АКБ+" включите освещение и фаpы. Если неpавномеpность обоpотов холостого хода возpастает или двигатель глохнет, то генеpатоp или интегpальный pегулятоp напpяжения неиспpавны.

- Замените при необходимости генеpатоp или pегулятоp напpяжения на испpавный.

- После устранения неисправности включите зажигание и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "025".

### Нештатные потребители бортсети (повышенный разряд).

- Проверьте наличие несанкциониpованных потpебителей боpтсети, непредусмотренных в штатной комплектации автомобиля. Отключите нештатные потpебители или установите аккумуляторную батарею повышенной номинальной емкости.

- Проверьте возможные наpушения изоляции питающих пpоводов электрооборудования автомобиля. Устpаните возможные короткие замыкания проводов на массу.

- Проверьте, возможно стоянка автомобиля пpоизводилась с включенным дистанционным выключателем массы. Не допускайте подобных случаев пpи эксплуатации автомобиля в дальнейшем.

- После устранения неисправности включите зажигание и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "025".

### Плохой контакт провода массы между кузовом и двигателем.

- Пpовеpьте надежность соединения и целостность пpоводника массы кузова и двигателя. Пpи необходимости восстановите или замените.

- Проверьте и при необходимости подтяните соединение наконечника пpовода массы с двигателем.

- Пpовеpьте надежность подключения выключателя массы к клемме "Минус" аккумулятоpной батаpеи и к кузову. Восстановите или замените пpоводники соединения выключателя массы с аккумулятоpной батаpеей и с кузовом, подтяните соединения наконечников пpоводов.

- Пpовеpьте: если выключатель массы не сpабатывает или гpеется - замените его на испpавный.

- После устранения неисправности включите зажигание и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "025".

### Неисправность стартера.

- Неиспpавно тяговое pеле стаpтеpа или цепь его электропитания: проверьте и восстановите цепь электропитания реле, замените тяговое реле на исправное.

- Неиспpавность обмотки стаpтеpа. Стартер неисправен, вероятно по причине попадания воды вовнутpь или после пеpегpева обмотки пpи многокpатных попытках запуска двигателя - осмотрите стартер и при необходимомти замените его на исправный.

- Повpеждены зубья шестеpни пpивода стартера (венца маховика), стаpтеp закpеплен с пеpекосом. Снимите крышку картера сцепления и осмотрите шестерню стартера и венец маховика, при необходимости замените дефектные элементы на исправные.

- После устранения неисправности включите зажигание и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "025".

### Неисправность блока управления двигателем.

- Отсоедините блок управления от жгута проводов и внимательно осмотрите целостность контактов розетки жгута и вилки блока. При необходимости отрихтуйте контакты соединителя или замените их. При обнаружении воды в соединителе блок необходимо снять, остатки воды удалить, просушить блок при температуре не выше 85°C

- Замерьте миллиамперметром ток, потребляемый блоком упpавления от акумуляторной батареи пpи отключении зажигания - он должен быть не более 10 мА. Если ток потребления больше указанного - замените блок упpавления на испpавный.

- Подключите к системе контрольный блок управления.

- После замены тестируемого блока на контрольный включите зажигание, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "025".

- Если код "025" не регистрируется на контрольном блоке, то замените тестируемый блок на исправный.

### Способы проверки исправности цепи контроля бортового напряжения.

- Измерить поверенным вольтметром постоянного тока напряжение аккумуляторной батареи (АкБ):

  - если оно отличается от измеренного блоком более, чем на 0,8В - неисправен блок управления или жгут проводов; проверьте вольтметром напряжение на контактах "27" и "37" розетки блока управления:

    - если разница с АкБ более 0,8 В - неиcправен жгут проводов;

    - если разница с АкБ менее 0,3 В - неисправен блок управления.

  - если разница менее 0,3В - неисправно бортовое электрооборудование.

### Код 026 - высокий уровень напряжения в бортовой сети.

- Причина 1: Неисправность генератора напряжения.

- Причина 2: Аккумулятор отключен от бортовой сети.

- Причина 3: Неисправность блока управления двигателем.

- Способы проверки исправности цепи контроля бортового напряжения.

### Неисправность генератора напряжения.

- Вероятно неисправен генератор или его реле регулятора.

- Запустите и прогрейте двигатель. Проверьте поверенным вольтметром напряжение на аккумуляторе при изменении частоты вращения двигателя на холостом ходу от минимальной до максимальной. Если это напряжение превышает 15В, реле регулятора напряжения генератора неисправно - замените реле на исправное.

- После устранения неисправности включите зажигание и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "026".

### Аккумулятор отключен от бортовой сети.

- Вероятно имело место кратковременное отключение аккумулятора от бортовой сети.

- Проверьте надежность крепления силовых проводов, подходящих к клемме "ПЛЮС" бортового аккумулятора, а также качество соединения этих силовых проводов с их наконечниками. При необходимости очистите наконечники и клеммы аккумулятора от окислов и грязи.

- После устранения неисправности включите зажигание и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "026".

### Неисправность блока управления двигателем.

- Отсоедините блок управления от жгута проводов и внимательно осмотрите целостность контактов розетки жгута и вилки блока. При необходимости отрихтуйте контакты соединителя или замените их. При обнаружении воды в соединителе блок необходимо снять, остатки воды удалить, просушить блок при температуре не выше 85°C

- Замерьте миллиамперметром ток, потребляемый блоком упpавления от акумуляторной батареи пpи отключении зажигания - он должен быть не более 10 мА. Если ток потребления больше указанного - замените блок упpавления на испpавный.

- Подключите к системе контрольный блок управления.

- После замены тестируемого блока на контрольный включите зажигание, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "026".

- Если код "026" не регистрируется на контрольном блоке, то замените тестируемый блок на исправный.

### Способы проверки исправности цепи контроля бортового напряжения.

- Измерить поверенным вольтметром постоянного тока напряжение аккумуляторной батареи (АкБ):

  - если оно отличается от измеренного блоком более, чем на 0,8В - неисправен блок управления или жгут проводов; проверьте вольтметром напряжение на контактах "27" и "37" розетки блока управления:

    - если разница с АкБ более 0,8 В - неиcправен жгут проводов;

    - если разница с АкБ менее 0,3 В - неисправен блок управления.

  - если разница менее 0,3В - неисправно бортовое электрооборудование.

### Код 027 - неправильная начальная установка датчика положения дроссельной заслонки.

- Причина 1: Неисправность датчика положения дросселя.

- Причина 2: Неисправность дроссельного устройства.

- Причина 3: Неисправность блока управления.

### Неисправность датчика положения дросселя.

### Неисправность дроссельного устройства.

### Неисправность блока управления двигателем.

- Отсоедините блок управления от жгута проводов и внимательно осмотрите целостность контактов розетки жгута и вилки блока. При необходимости отрихтуйте контакты соединителя или замените их. При обнаружении воды в соединителе блок необходимо снять, остатки воды удалить, просушить блок при температуре не выше 85°C

- Подключите к системе контрольный блок управления. Обратите внимание! Тип и обозначение исполнения контрольного блока должны совпадать с тестируемым блоком. Для этого сравните паспортные данные блоков в процедуре "Паспорт".

- После замены тестируемого блока на контрольный включите зажигание, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "027".

- Если код "027" не регистрируется на контрольном блоке, то замените тестируемый блок на исправный.

### Код 028 - частота вращения коленчатого вала превысила максимум.

- Причина 1: Обороты двигателя достигли максимально допустимых значений.

- Причина 2: Неисправность канала датчика положения коленвала.

- Причина 3: Неисправность блока управления.

### Обороты двигателя достигли максимально допустимых значений.

### Неисправность канала датчика положения коленвала.

### Неисправность блока управления двигателем.

- Отсоедините блок управления от жгута проводов и внимательно осмотрите целостность контактов розетки жгута и вилки блока. При необходимости отрихтуйте контакты соединителя или замените их. При обнаружении воды в соединителе блок необходимо снять, остатки воды удалить, просушить блок при температуре не выше 85°C

- Подключите к системе контрольный блок управления. Обратите внимание! Тип и обозначение исполнения контрольного блока должны совпадать с тестируемым блоком. Для этого сравните паспортные данные блоков в процедуре "Паспорт".

- После замены тестируемого блока на контрольный включите зажигание, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "028".

- Если код "028" не регистрируется на контрольном блоке, то замените тестируемый блок на исправный.

### Код 029 - неправильное подключение датчика частоты вращения коленчатого вала.

- Причина 1: Перепутаны сигнальные провода датчика положения коленвала.

- Причина 2: Неисправность датчика положения коленвала.

- Причина 3: Неисправность блока управления.

### Перепутаны сигнальные провода датчика положения коленвала.

- Отсоедините датчик и блок управления от жгута проводов.

- Проверьте омметром ошибочную установку контактных гнезд в колодку розетки датчика при условии:

  - если контакт "1" ("ДПКВ-") розетки датчика соединен с контактом "49" розетки блока,

  - а контакт "2" ("ДПКВ+") розетки датчика соединен с контактом "48" розетки блока.

- При необходимости переустановите провода в колодке датчика в соответствии с электрической схемой.

- После устранения неисправности включите зажигание, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "029".

### Неисправность датчика положения коленвала.

- Вероятны следующие неисправности датчика:

  - неправильное соединение выводов на вилке датчика на заводе изготовителе;

  - перемагничивание датчика в процессе эксплуатации.

- В обоих случаях полярность сигнала датчика будет обратной. Датчик неисправен и требует замены.

- После замены датчика включите зажигание, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "029".

### Неисправность блока управления двигателем.

- Отсоедините блок управления от жгута проводов и внимательно осмотрите целостность контактов розетки жгута и вилки блока. При необходимости отрихтуйте контакты соединителя или замените их. При обнаружении воды в соединителе блок необходимо снять, остатки воды удалить, просушить блок при температуре не выше 85°C

- Подключите к системе контрольный блок управления. Обратите внимание! Тип и обозначение исполнения контрольного блока должны совпадать с тестируемым блоком. Для этого сравните паспортные данные блоков в процедуре "Паспорт".

- После замены тестируемого блока на контрольный включите зажигание, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "029".

- Если код "029" не регистрируется на контрольном блоке, то замените тестируемый блок на исправный.

### Код 031 - низкий уровень сигнала (первого) корректора CO.

- Причина 1: Обрыв сигнального провода корректора CO.

- Причина 2: Замыкание на массу сигнального провода корректора CO.

- Причина 3: Неисправность потенциометра коррекции CO.

- Причина 4: Неисправность блока управления.

- Способы проверки исправности цепи потенциометра коррекции CO.

### Обрыв сигнального провода корректора CO.

- Проверьте наличие и надежность подключения розетки жгута к вилке датчика. Если подключение нормальное, то отсоедините от датчика розетку жгута проводов, снимите ее резиновый чехол и осмотрите состояние контактов розетки и подведенных к ней проводов. При необходимости отрихтуйте контакты соединителя или замените их.

- Отсоедините от датчика расхода воздуха розетку жгута проводов, замкните через резистор 510 Ом/0,25 Вт контакт "6" ("ПТCO+") и контакт "5" ("+12В") розетки датчика и при включенном зажигании проверьте наличие кода неисправности:

  - если по прежнему фиксируется код "031", то имеет место неисправность жгута проводов или блока управления двигателем;

  - если фиксируется код "032", то имеет место неисправность потенциометра CO датчика.

- Для проверки неисправности цепи жгута отсоедините датчик и блок от жгута проводов и при отключенном зажигании проверьте омметром целостность цепи "36" жгута: от контакта "6" ("ПТCO+") розетки датчика до контакта "36" розетки блока. При необходимости восстановите указанную цепь.

- После устранения неисправности включите зажигание и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "031".

### Замыкание на массу сигнального провода корректора CO.

- Отсоедините от датчика расхода воздуха розетку жгута проводов, замкните через резистор 510 Ом/0,25 Вт контакт "6" ("ПТCO+") и контакт "5" ("+12В") розетки датчика и при включенном зажигании проверьте наличие кода неисправности:

  - если по-прежнему фиксируется код "031", то имеет место неисправность жгута проводов или блока управления двигателем;

  - если фиксируется код "032", то имеет место неисправность потенциометра коррекции CO датчика.

- Для проверки неисправности цепи жгута отсоедините датчик расхода воздуха и блок от жгута проводов. При отключенном зажигании проверьте омметром соединение цепи "36" жгута с массой двигателя: от контактов "6" ("ПТCO+") розетки датчика до металлических деталей двигателя.

- При необходимости устраните неисправность указанной цепи.

- После устранения неисправности включите зажигание и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "031".

### Неисправность потенциометра коррекции CO.

- Отсоедините от датчика расхода воздуха розетку жгута проводов.

- Проверьте омметром на вилке датчика сопротивление между контактами "6" ("ПТCO+") и "1" ("ОВ") датчика. Если сопротивление близко к бесконечности (сотни кОм) или остается близким к нулю (менее нескольких Ом) при вращении винта потенциометра, то имеет место внутренний обрыв или КЗ на массу потенциометра CO датчика - датчик неисправен.

- Замените неисправный датчик расхода воздуха на исправный.

- После замены датчика включите зажигание и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "031".

### Неисправность блока управления двигателем.

- Отсоедините блок управления от жгута проводов и внимательно осмотрите целостность контактов розетки жгута и вилки блока. При необходимости отрихтуйте контакты соединителя или замените их. При обнаружении воды в соединителе блок необходимо снять, остатки воды удалить, просушить блок при температуре не выше 85°C

- Подключите к системе контрольный блок управления. Обратите внимание! Тип и обозначение исполнения контрольного блока должны совпадать с тестируемым блоком. Для этого сравните паспортные данные блоков в процедуре "Паспорт".

- После замены тестируемого блока на контрольный включите зажигание, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "031".

- Если код "031" не регистрируется на контрольном блоке, то замените тестируемый блок на исправный.

### Способы проверки исправности цепи потенциометра коррекции CO.

- Отсоедините датчик расхода воздуха от жгута проводов и замкните на бортсеть перемычкой "20 Ом" контакты "5" и "6" розетки датчика.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности и проверьте наличие кода неисправности:

  - если по-прежнему фиксируется код "031" - неисправен блок управления или жгут проводов;

  - если фиксируется код "032" - неисправен потенциометр датчика расхода воздуха.

- Отключите перемычку.

- При наличии кода "031" подключите датчик расхода воздуха к жгуту проводов. Подключите вместо тестируемого блока управления контрольный блок. Включите зажигание и сбросьте коды неисправности. Если через 10 секунд по-прежнему фиксируется код "031" - неисправен жгут проводов.

### Код 032 - высокий уровень сигнала (первого) корректора CO.

- Причина 1: Замыкание на бортсеть сигнального провода корректора CO.

- Причина 2: Неисправность потенциометра коррекции CO.

- Причина 3: Неисправность блока управления.

- Способы проверки исправности цепи потенциометра коррекции CO.

### Замыкание на бортсеть сигнального провода корректора CO.

- Отсоедините защитный чехол розетки датчика расхода воздуха.

- Включите зажигание и проверьте вольтметром напряжение между контактами розетки датчика "6" ("ПТCO+") и "1" ("ОВ"). Если напряжение около "12 В", то отсоедините датчик и блок управления от жгута проводов.

- Отключите аккумулятор от бортсети и проверьте омметром связь контактов "1" и "3" розетки датчика и контактов "18", "27" и "37" розетки блока.

- После устранения неисправности включите зажигание и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "032".

### Неисправность потенциометра коррекции CO.

- Отсоедините от датчика расхода воздуха розетку жгута проводов.

- Проверьте омметром на вилке датчика сопротивление между контактами "6" ("ПТCO+") и "1" ("ОВ") датчика. Если сопротивление близко к бесконечности (сотни кОм) или остается близким к нулю (менее нескольких Ом) при вращении винта потенциометра, то имеет место внутренний обрыв или КЗ на массу потенциометра CO датчика - датчик неисправен.

- Замените неисправный датчик расхода воздуха на исправный.

- После замены датчика включите зажигание и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "032".

### Неисправность блока управления двигателем.

Отсоедините блок управления от жгута проводов и внимательно осмотрите целостность контактов розетки жгута и вилки блока. При необходимости отрихтуйте контакты соединителя или замените их. При обнаружении воды в соединителе блок необходимо снять, остатки воды удалить, просушить блок при температуре не выше 85°C

- Подключите к системе контрольный блок управления. Обратите внимание! Тип и обозначение исполнения контрольного блока должны совпадать с тестируемым блоком. Для этого сравните паспортные данные блоков в процедуре "Паспорт".

- После замены тестируемого блока на контрольный включите зажигание, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "032".

- Если код "032" не регистрируется на контрольном блоке, то замените тестируемый блок на исправный.

### Способы проверки исправности цепи потенциометра коррекции CO.

- Отсоедините датчик расхода воздуха от жгута проводов и замкните на массу перемычкой "20 Ом" контакты "1" и "6" розетки датчика.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности и проверьте наличие кода неисправности:

  - если по-прежнему фиксируется код "032" - неисправен блок управления или жгут проводов;

  - если фиксируется код "031" - неисправен потенциометр датчика расхода воздуха.

- Отключите перемычку.

- При наличии кода "032" подключите датчик расхода воздуха к жгуту проводов. Подключите вместо тестируемого блока управления контрольный блок. Включите зажигание и сбросьте коды неисправности. Если через 10 секунд по-прежнему фиксируется код "032" - неисправен жгут проводов.

### Коды 033-038, 047-048, 066-069, 073-079, 085-088, 095-099, 144-149, 151-159,235-238, 245-248.

По данным кодам пока информации нет.

### Код 041 - неисправность цепи (первого) датчика детонации.

- Причина 1: Обрыв сигнального провода датчика детонации.

- Причина 2: Обрыв экранирующей оплетки провода датчика детонации.

- Причина 3: Замыкание на массу проводов датчика детонации.

- Причина 4: Замыкание на бортсеть проводов датчика детонации

- Причина 5: Неисправность датчика детонации.

- Причина 6: Неисправность блока управления двигателем.

- Способы проверки исправности цепи датчика детонации.

### Обрыв сигнального провода датчика детонации.

- Проверьте наличие и надежность подключения розетки жгута к вилке датчика.

- Если подключение нормальное, то отсоедините от датчика розетку жгута проводов, снимите ее резиновый чехол и осмотрите состояние контактов розетки и подведенных к ней проводов. При необходимости отрихтуйте контакты соединителя или замените их.

- Для проверки неисправности цепи жгута отсоедините датчик и блок от жгута проводов и при отключенном зажигании проверьте омметром целостность цепи "11" жгута: от контакта "2" розетки датчика до контакта "11" розетки блока. При необходимости восстановите указанную цепь.

- После устранения неисправности включите зажигание и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "041".

### Обрыв экранирующей оплетки провода датчика детонации.

- Проверьте наличие и надежность подключения розетки жгута к вилке датчика.

- Если подключение нормальное, то отсоедините от датчика розетку жгута проводов, снимите ее резиновый чехол и осмотрите состояние контактов розетки и подведенных к ней проводов. При необходимости отрихтуйте контакты соединителя или замените их.

- Для проверки неисправности цепи жгута отсоедините датчик и блок от жгута проводов и при отключенном зажигании проверьте омметром целостность экранирующей оплетки провода "11" жгута: от контакта "1" розетки датчика до контакта "30" розетки блока. При необходимости восстановите указанную цепь.

- После устранения неисправности включите зажигание и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "041".

### Замыкание на массу проводов датчика детонации.

- Для проверки неисправности цепей отсоедините датчик и блок от жгута проводов.

- При отключенном зажигании проверьте омметром соединение цепей "11" и "30а" жгута с массой двигателя: соответственно от контактов "1" и "2" розетки датчика до металлических деталей двигателя.

- При необходимости устраните неисправность указанной цепи.

- После устранения неисправности включите зажигание и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "041".

### Замыкание на бортсеть проводов датчика детонации.

- Отсоедините защитный чехол розетки датчика детонации.

- Включите зажигание и проверьте вольтметром напряжение между контактами розетки датчика "1", "2" и металлической массой двигателя.

- Если напряжение около "12 В", то отсоедините датчик и блок управления от жгута проводов.

- Отключите аккумулятор от бортсети и проверьте омметром вероятность замыкания цепей "11" и "30а" жгута с электропитанием системы управления: соответственно от контактов "1" и "2" розетки датчика к контактам "18", "27" и "37" розетки блока.

- После устранения неисправности включите зажигание и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "041".

### Неисправность датчика детонации.

- При работающем на холостом ходу двигателе постучите твердым неметаллическим предметом по датчику и проверьте вольтметром переменного тока наличие сигнала от датчика детонации: если амплитуда сигнала < 0,1 В, то датчик неисправен.

- Замените неисправный датчик детонации на исправный.

- После замены датчика включите зажигание, запустите двигатель, установите обороты холостого хода 3300..3500 об/мин и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "041".

### Неисправность блока управления двигателем.

- Отсоедините блок управления от жгута проводов и внимательно осмотрите целостность контактов розетки жгута и вилки блока. При необходимости отрихтуйте контакты соединителя или замените их. При обнаружении воды в соединителе блок необходимо снять, остатки воды удалить, просушить блок при температуре не выше 85°C.

- Подключите к системе контрольный блок управления.

- После замены тестируемого блока на контрольный включите зажигание, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "041".

- Если код "041" не регистрируется на контрольном блоке, то замените тестируемый блок на исправный.

### Способы проверки исправности цепи датчика детонации.

- Включите зажигание и запустите двигатель. Установите обороты холостого хода двигателя 3300..3500 об/мин на время более 20 сек. Если фиксируется код неисправности "041": неисправен жгут проводов, блок управления или датчик детонации.

- При работающем на холостом ходу двигателе, постучите твердым неметаллическим предметом по датчику и проверьте вольтметром переменного тока наличие сигнала от датчика детонации: если амплитуда сигнала < 0,1 В, то датчик неисправен.

- Если датчик детонации исправен, проверьте целостность цепей: "11" и "30а", а также надежность соединения экранирующей оплетки проводов датчика с металлической массой двигателя.

- Если жгут проводов исправен, то проверьте отсутствие кода "041" на повышенных оборотах холостого хода >3000 об/м с контрольным блоком управления.

### Код 042 - неисправность цепи второго датчика детонации.

- Причина 1: Обрыв сигнального провода датчика детонации.

- Причина 2: Обрыв экранирующей оплетки провода датчика детонации.

- Причина 3: Замыкание на массу проводов датчика детонации.

- Причина 4: Замыкание на бортсеть проводов датчика детонации

- Причина 5: Неисправность датчика детонации.

- Причина 6: Неисправность блока управления двигателем.

### Обрыв сигнального провода датчика детонации.

### Обрыв экранирующей оплетки провода датчика детонации.

### Замыкание на массу проводов датчика детонации.

### Замыкание на бортсеть проводов датчика детонации.

### Неисправность датчика детонации.

### Неисправность блока управления двигателем.

### Код 043 - низкий уровень сигнала датчика положения клапана рециркуляции.

- Причина 1: Обрыв провода электропитания датчика положения клапана рециркуляции.

- Причина 2: Короткое замыкание на массу провода электропитания датчика положения клапана рециркуляции.

- Причина 3: Обрыв провода массы к датчику положения клапана рециркуляции.

- Причина 4: Неисправность датчика положения клапана рециркуляции.

- Причина 5: Неисправность блока управления двигателем.

### Обрыв провода электропитания датчика положения клапана рециркуляции.

### Короткое замыкание на массу провода электропитания датчика положения клапана рециркуляции.

### Обрыв провода массы к датчику положения клапана рециркуляции.

### Неисправность датчика положения клапана рециркуляции.

### Неисправность блока управления двигателем.

Отсоедините блок управления от жгута проводов и внимательно осмотрите целостность контактов розетки жгута и вилки блока. При необходимости отрихтуйте контакты соединителя или замените их. При обнаружении воды в соединителе блок необходимо снять, остатки воды удалить, просушить блок при температуре не выше 85°C.

- Подключите к системе контрольный блок управления.

- После замены тестируемого блока на контрольный включите зажигание, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "043".

- Если код "043" не регистрируется на контрольном блоке, то замените тестируемый блок на исправный.

### Код 044 - низкий уровень сигнала датчика положения клапана рециркуляции.

- Причина 1: Перепутаны провода: сигнальный и питания датчика положения клапана рециркуляции.

- Причина 2: Короткое замыкание на бортсеть сигнального провода датчика положения клапана рециркуляции.

- Причина 3: Неправильная установка датчика на клапан рециркуляции.

- Причина 4: Неисправность датчика положения клапана рециркуляции.

- Причина 5: Неисправность блока управления двигателем.

### Перепутаны провода: сигнальный и питания датчика положения клапана рециркуляции.

### Короткое замыкание на бортсеть сигнального провода датчика положения клапана рециркуляции.

### Неправильная установка датчика на клапан рециркуляции.

### Неисправность датчика положения клапана рециркуляции.

### Неисправность блока управления двигателем.

- Отсоедините блок управления от жгута проводов и внимательно осмотрите целостность контактов розетки жгута и вилки блока. При необходимости отрихтуйте контакты соединителя или замените их. При обнаружении воды в соединителе блок необходимо снять, остатки воды удалить, просушить блок при температуре не выше 85°C.

- Подключите к системе контрольный блок управления.

- После замены тестируемого блока на контрольный включите зажигание, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "044".

- Если код "044" не регистрируется на контрольном блоке, то замените тестируемый блок на исправный.

### Код 045 - низкий уровень сигнала датчика положения клапана адсорбера.

- Причина 1: Обрыв провода электропитания датчика положения клапана адсорбера.

- Причина 2: Короткое замыкание на массу провода электропитания датчика положения клапана адсорбера.

- Причина 3: Обрыв провода массы к датчику положения клапана адсорбера.

- Причина 4: Неисправность датчика положения клапана адсорбера.

- Причина 5: Неисправность блока управления двигателем.

### Обрыв провода электропитания датчика положения клапана адсорбера.

### Короткое замыкание на массу провода электропитания датчика положения клапана адсорбера.

### Обрыв провода массы к датчику положения клапана адсорбера.

### Неисправность датчика положения клапана адсорбера.

### Неисправность блока управления двигателем.

Отсоедините блок управления от жгута проводов и внимательно осмотрите целостность контактов розетки жгута и вилки блока. При необходимости отрихтуйте контакты соединителя или замените их. При обнаружении воды в соединителе блок необходимо снять, остатки воды удалить, просушить блок при температуре не выше 85°C.

- Подключите к системе контрольный блок управления.

- После замены тестируемого блока на контрольный включите зажигание, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "045".

- Если код "045" не регистрируется на контрольном блоке, то замените тестируемый блок на исправный.

### Код 046 - низкий уровень сигнала датчика положения клапана адсорбера.

- Причина 1: Перепутаны провода: сигнальный и питания датчика положения клапана адсорбера.

- Причина 2: Короткое замыкание на бортсеть сигнального провода датчика положения клапана адсорбера.

- Причина 3: Неправильная установка датчика на клапан адсорбера.

- Причина 4: Неисправность датчика положения клапана адсорбера.

- Причина 5: Неисправность блока управления двигателем.

### Перепутаны провода: сигнальный и питания датчика положения клапана адсорбера.

### Короткое замыкание на бортсеть сигнального провода датчика положения клапана адсорбера.

### Неправильная установка датчика на клапан адсорбера.

### Неисправность датчика положения клапана адсорбера.

### Неисправность блока управления двигателем.

Отсоедините блок управления от жгута проводов и внимательно осмотрите целостность контактов розетки жгута и вилки блока. При необходимости отрихтуйте контакты соединителя или замените их. При обнаружении воды в соединителе блок необходимо снять, остатки воды удалить, просушить блок при температуре не выше 85°C.

- Подключите к системе контрольный блок управления.

- После замены тестируемого блока на контрольный включите зажигание, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "046".

- Если код "046" не регистрируется на контрольном блоке, то замените тестируемый блок на исправный.

### Код 051 - неисправность 1 блока управления.

- Причина 1: Нарушение электрических контактов в жгутовом соединителе блока.

- Причина 2: Неисправность блока управления двигателем.

### Нарушение электрических контактов в жгутовом соединителе блока.

- Включите зажигание, сбросьте все коды неисправности и пошевелите жгут проводов в месте его подключения к блоку управления.

- Если код неисправности "051" не пропадает, то отключите зажигание и массу, отсоедините жгут проводов от тестируемого блока управления двигателем.

- Внимательно осмотрите целостность контактов розетки жгута и вилки. Утопленные контакты необходимо переустановить, а помятые контакты отрихтовать или заменить.

- После устранения неисправности включите зажигание, сбросьте коды неисправностей, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "051".

### Неисправность блока управления двигателем.

Отсоедините блок управления от жгута проводов и внимательно осмотрите целостность контактов розетки жгута и вилки блока. При необходимости отрихтуйте контакты соединителя или замените их. При обнаружении воды в соединителе блок необходимо снять, остатки воды удалить, просушить блок при температуре не выше 85°C.

- Подключите к системе контрольный блок управления.

- После замены тестируемого блока на контрольный включите зажигание, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "051".

- Если код "051" не регистрируется на контрольном блоке, то замените тестируемый блок на исправный.

### Код 052 - неисправность 2 блока управления.

- Причина 1: Нарушение электрических контактов в жгутовом соединителе блока.

- Причина 2: Неисправность блока управления двигателем.

### Нарушение электрических контактов в жгутовом соединителе блока.

- Включите зажигание, сбросьте все коды неисправности и пошевелите жгут проводов в месте его подключения к блоку управления.

- Если код неисправности "052" не пропадает, то отключите зажигание и массу, отсоедините жгут проводов от тестируемого блока управления двигателем.

- Внимательно осмотрите целостность контактов розетки жгута и вилки. Утопленные контакты необходимо переустановить, а помятые контакты отрихтовать или заменить.

- После устранения неисправности включите зажигание, сбросьте коды неисправностей, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "052".

### Неисправность блока управления двигателем.

Отсоедините блок управления от жгута проводов и внимательно осмотрите целостность контактов розетки жгута и вилки блока. При необходимости отрихтуйте контакты соединителя или замените их. При обнаружении воды в соединителе блок необходимо снять, остатки воды удалить, просушить блок при температуре не выше 85°C.

- Подключите к системе контрольный блок управления.

- После замены тестируемого блока на контрольный включите зажигание, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "052".

- Если код "052" не регистрируется на контрольном блоке, то замените тестируемый блок на исправный.

### Код 053 - неисправность датчика положения коленчатого вала.

- Причина 1: Датчик не подключен к жгуту проводов.

- Причина 2: Наличие воды в соединителе датчика.

- Причина 3: Замыкание на массу сигнальных проводов датчика.

- Причина 4: Обрыв сигнальных проводов датчика.

- Причина 5: Замыкание на бортсеть сигнальных проводов датчика.

- Причина 6: Обрыв экранирующей оболочки проводов датчика или жгута.

- Причина 7: Короткое замыкание проводов датчика.

- Причина 8: Перепутана полярность сигнальных проводов датчика.

- Причина 9: Неисправность датчика положения коленвала.

- Причина 10: Неисправность высоковольтных цепей зажигания.

- Причина 11: Неисправность блока управления двигателем.

- Причина 12: Повышенный монтажный зазор датчика и синхродиска.

- Причина 13: Пониженный монтажный зазор датчика и диска синхронизации.

- Причина 14: Повышенное радиальное биение диска синхронизации.

- Причина 15: Повреждение зубьев диска синхронизации.

- Причина 16: Неправильная установка диска синхронизации.

- Способы проверки исправности цепи датчика.

### Датчик не подключен к жгуту проводов.

- Проверьте подключение датчика к жгуту проводов.

- Если вилка кабеля датчика подключена к розетке жгута проводов, то проверьте правильность ее подключения в соответствии с монтажной схемой жгута. Если датчик подключен неверно, то, как правило, наряду с кодом неисправности "053" могут фиксироваться, например, коды неисправностей "054", "023", "024".

- После устранения неисправности включите зажигание, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "053".

### Наличие воды в соединителе датчика.

- Если подключение датчика к розетке жгута проводов нормальное, то отсоедините от датчика розетку жгута проводов и проверьте наличие воды в его соединителе. При необходимости вытряхните воду из вилки и розетки соединителя датчика, очистите контакты от грязи.

- После устранения неисправности включите зажигание, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "053".

### Замыкание на массу сигнальных проводов датчика.

- Внимательно осмотрите целостность кабеля датчика и его оболочки. Возможно повреждение кабеля вентилятором охлаждения или горячими приемными трубами двигателя.

- Для проверки исправности цепей отсоедините датчик и блок от жгута проводов. При отключенном зажигании проверьте омметром соединение цепей "49" и "48" жгута с массой двигателя: от контактов "2" и "1" розетки датчика до металлических деталей двигателя.

- При необходимости устраните неисправность указанных цепей.

- После устранения неисправности включите зажигание, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "053".

### Обрыв сигнальных проводов датчика.

- Внимательно осмотрите целостность кабеля датчика и его оболочки. Возможно повреждение кабеля вентилятором охлаждения или горячими приемными трубами двигателя.

- Для проверки исправности цепи жгута отсоедините датчик и блок от жгута проводов.

- При отключенном зажигании проверьте омметром соединение цепей:

  - "49": от контакта "2" ("ДПКВ+") розетки датчика до контакта "49" розетки блока;

  - "48": от контакта "1" ("ДПКВ-") розетки датчика до контакта "48" розетки блока.

- После устранения неисправности включите зажигание, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "053".

### Замыкание на бортсеть сигнальных проводов датчика.

- Отсоедините защитный чехол розетки датчика.

- Включите зажигание и проверьте вольтметром напряжение между контактами розетки датчика:

  - "2" ("ДПКВ+") и "3" ("ДПКВ-Экран");

  - "1" ("ДПКВ-") и "3" ("ДПКВ-Экран").

- Если напряжение около "12 В", то отсоедините датчик и блок управления от жгута проводов. Отключите аккумулятор от бортсети и проверьте омметром связь контактов "1" и "2" розетки датчика и контактов "18", "27" и "37" розетки блока.

- После устранения неисправности включите зажигание, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "053".

### Обрыв экранирующей оболочки проводов датчика или жгута.

- Для проверки вероятной неисправности отсоедините датчик и блок от жгута проводов и при отключенном зажигании проверьте омметром целостность экранирующей оплетки "витой пары" кабеля: от контакта "3" розетки датчика до контакта "19" розетки блока. При необходимости дополнительно осмотрите качество опрессовки и соединения оболочек экранов проводов в теле жгута.

- После устранения неисправности включите зажигание, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "053".

### Короткое замыкание проводов датчика.

- Отсоедините датчик положения коленвала от жгута проводов.

- Включите зажигание и проверьте омметром вероятность замыкания цепей "49" и "48" между контактами "2" и "1" розетки жгута.

- Если неисправность носит непостояннный характер, то при работающем двигателе пошевелите жгут проводов и оцените характер проявления текущей неисправности "053".

- После устранения неисправности включите зажигание, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "053".

### Перепутана полярность сигнальных проводов датчика.

- Отсоедините датчик и блок управления от жгута проводов.

- Проверьте омметром ошибочную установку контактных гнезд в колодку розетки датчика при условии:

  - если контакт "1" ("ДПКВ-") розетки датчика соединен с контактом "49" розетки блока,

  - а контакт "2" ("ДПКВ+") розетки датчика соединен с контактом "48" розетки блока.

- При необходимости переустановите провода в колодке датчика в соответствии с электрической схемой.

- После устранения неисправности включите зажигание, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "053".

### Неисправность датчика положения коленвала.

- Вероятны следующие неисправности датчика:

  - потеря чувствительности датчика в процессе эксплуатации;

  - неправильное соединение выводов на вилке датчика;

  - перемагничивание датчика в процессе эксплуатации.

- Во всех случаях датчик неисправен и требует замены.

- Для проверки целостности обмотки датчика, отсоедините датчик от жгута проводов и проверьте омметром сопротивление между выводами вилки датчика "1" и "2" . Оно должно быть в пределах 300..500 Ом.

- Для проверки чувствительности датчика отсоедините его кабель от жгута проводов и в процессе прокрутки двигателя измерьте напряжение переменного тока между выводами "2" и "1" - оно должно быть не менее 1В при частоте вращения коленвала на менее 200 об/мин.

- Для проверки полярности датчика снимите его с двигателя, подключите вольтметр постоянного тока между выводами "2" ("ДПКВ+")" и "1" ("ДПКВ-") кабеля датчика, резко приблизьте торец датчика к стальному предмету, если при этом показания вольтметра будут иметь положительное значение - полярность датчика правильная.

- После устранения неисправности включите зажигание, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "053".

### Неисправность высоковольтных цепей зажигания.

- Проверьте, возможно на устойчивость работы канала синхронизации датчика положения коленвала оказывают влияние помехи бортсети, создаваемые неисправной высоковольтной частью системы зажигания.

- Отсоедините высоковольтные провода и проверьте омметром их активное сопротивление вместе с наконечниками - оно должно быть в пределах 6 кОм. При необходимости замените высоковольтные провода на исправные.

- Проверьте возможность замыкания высоковольтного разряда на массу двигателя. Поправьте трассу высоковольтных проводов, очистите оболочку проводов и наконечники от грязи.

- Проверьте сопротивление вторичных обмоток катушек зажигания - оно должно быть в пределах 13 кОм.

- После устранения неисправности включите зажигание, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "053".

### Неисправность блока управления двигателем.

Отсоедините блок управления от жгута проводов и внимательно осмотрите целостность контактов розетки жгута и вилки блока. При необходимости отрихтуйте контакты соединителя или замените их. При обнаружении воды в соединителе блок необходимо снять, остатки воды удалить, просушить блок при температуре не выше 85°C.

- Подключите к системе контрольный блок управления.

- После замены тестируемого блока на контрольный включите зажигание, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "053".

- Если код "053" не регистрируется на контрольном блоке, то замените тестируемый блок на исправный.

### Повышенный монтажный зазор датчика и синхродиска.

- Пpоконтpолиpуйте с помощью наборного щупа монтажный зазоp между торцом датчика положения коленвала и торцом зуба синхродиска - зазоp должен быть в пpеделах 0,5..1,2 мм.

- Если монтажный зазоp выше ноpмы:

  - снимите датчик и осмотрите его на предмет возможного повреждения корпуса, очистите датчик от грязи. Проверьте штангенциркулем размер от плоскости датчика до торца его чувствительного элемента - он должен быть в пределах 24 ± 0,1 мм. Датчик не удовлетворяющий данному требованию должен быть заменен;

  - если датчик исправен, - замените кpышку шестерни распредвала на другую, котоpая обеспечивает ноpмальный монтажный зазоp пpи установке датчика.

- После устранения неисправности включите зажигание, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "053".

### Пониженный монтажный зазор датчика и диска синхронизации.

- Пpоконтpолиpуйте с помощью наборного щупа монтажный зазоp между торцом датчика положения коленвала и торцом зуба синхродиска - зазоp должен быть в пpеделах 0,5..1,2 мм.

- Если монтажный зазоp ниже ноpмы:

  - снимите датчик и осмотрите его на предмет возможного повреждения корпуса, очистите датчик от грязи. Проверьте штангенциркулем размер от плоскости датчика до торца его чувствительного элемента - он должен быть в пределах 24 ± 0,1 мм. Датчик не удовлетворяющий данному требованию должен быть заменен;

  - если датчик исправен, то при его установке подложите под фланец датчика прокладку соответствующей толщины, котоpая обеспечивает ноpмальный монтажный зазоp пpи установке датчика.

- После устранения неисправности включите зажигание, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "053".

### Повышенное радиальное биение диска синхронизации.

- Если неисправность проявляется на запуске двигателя и на режиме минимальных оборотов холостого хода, то вероятно имеет место повышенное радиальное биение диска синхронизации (синхродиска). Снимите синхродиск и осмотрите его. Если его части имеют повышенный износ, то синхродиск требует замены.

- После устранения неисправности включите зажигание, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "053".

### Повреждение зубьев диска синхронизации.

- Вероятно имеет место повреждение зубьев диска синхронизации (синхродиска). Снимите синхродиск и осмотрите его. Если зубья диска имеют сколы или деформацию, раковины - замените его.

- После устранения неисправности включите зажигание, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "053".

### Неправильная установка диска синхронизации.

- Вероятно имеет место неправильная установка диска синхронизации по отношению к фазе верхней мертвой точки первого или четвертого цилиндров.

- Снять датчик положения коленвала и выкрутить свечи зажигания.

- Провернуть коленвал двигателя до появления верхней мертвой точки первого или четвертого цилиндров.

- Проверить: начало 20-го зуба должно совпадать с верхней мертвой точкой первого или четвертого цилиндра, количество зубьев синхродиска "60-2".

- Если имеют место конструктивные несоответствия - устраните их.

- После устранения неисправности включите зажигание, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "053".

### Способы проверки исправности цепи датчика.

- Включите зажигание. Запустите двигатель.

- Если двигатель не пускается, выполните продувку цилиндров воздухом (степень открытия дросселя >75%, стартер включен на 3-5 сек).

  - Если параметры JTKT256=0 и FREQ=0, а код неисправности "053" не фиксируется, то имеет место полная неисправность канала датчика - см. причины: 1, 3, 4, 9, 11.

  - Если фиксируется код неисправности "53", то канал датчика частично неисправен - см. причины: 2..16.

- После устранения неисправности включите зажигание, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "053".

### Код 054 - неисправность датчика положения распределительного вала.

- Причина 1: Датчик не подключен к жгуту проводов.

- Причина 2: Наличие воды в соединителе датчика.

- Причина 3: Замыкание на массу сигнального провода датчика.

- Причина 4: Обрыв сигнального провода датчика.

- Причина 5: Замыкание на бортсеть сигнального провода датчика.

- Причина 6: Обрыв экранирующей оболочки проводов датчика или жгута.

- Причина 7: Обрыв провода электропитания датчика.

- Причина 8: Перепутано подключение проводов электропитания датчика.

- Причина 9: Неисправность датчика положения распредвала.

- Причина 10: Неисправность высоковольтных цепей зажигания.

- Причина 11: Неисправность блока управления двигателем.

- Причина 12: Большой монтажный зазор между датчиком и отметчиком.

- Причина 13: Малый монтажный зазор между датчиком и отметчиком.

- Причина 14: Повышенное торцевое биение шестерни распредвала.

- Причина 15: Неправильная запрессовка или отсутствие отметчика.

- Причина 16: Неправильная установка отметчика распредвала.

- Способы проверки исправности цепи датчика.

### Датчик не подключен к жгуту проводов.

- Проверьте подключение датчика к жгуту проводов.

- Если вилка кабеля датчика подключена к розетке жгута проводов, то проверьте правильность ее подключения в соответствии с монтажной схемой жгута. Если датчик подключен неверно, то, как правило, наряду с кодом неисправности "054" могут фиксироваться, например, коды неисправностей "053", "023", "024".

- После устранения неисправности включите зажигание, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "054".

### Наличие воды в соединителе датчика.

- Если подключение датчика к розетке жгута проводов нормальное, то отсоедините от датчика розетку жгута проводов и проверьте наличие воды в его соединителе. При необходимости вытряхните воду из вилки и розетки соединителя датчика, очистите контакты от грязи.

- После устранения неисправности включите зажигание, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "054".

### Замыкание на массу сигнального провода датчика.

- Внимательно осмотрите целостность кабеля датчика и его оболочки. Возможно повреждение кабеля вентилятором охлаждения или горячими приемными трубами двигателя.

- Для проверки исправности цепей отсоедините датчик и блок от жгута проводов. При отключенном зажигании проверьте омметром соединение цепи "8" жгута с массой двигателя: от контакта "2" розетки датчика до металлических деталей двигателя.

- При необходимости устраните неисправность указанных цепей.

- После устранения неисправности включите зажигание, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "054".

### Обрыв сигнального провода датчика.

- Внимательно осмотрите целостность кабеля датчика и его оболочки. Возможно повреждение кабеля вентилятором охлаждения или горячими приемными трубами двигателя.

- Для проверки исправности цепи жгута отсоедините датчик и блок от жгута проводов.

- При отключенном зажигании проверьте омметром соединение цепи "8" от контакта "2" ("ДПРВ+") розетки датчика до контакта "8" розетки блока.

- После устранения неисправности включите зажигание, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "054".

### Замыкание на бортсеть сигнального провода датчика.

- Отсоедините защитный чехол розетки датчика.

- Включите зажигание и проверьте вольтметром напряжение между контактами розетки датчика "2" ("ДПРВ+") и "3" ("ДПРВ-ОВ").

- Если напряжение около "12 В", то отсоедините датчик и блок управления от жгута проводов. Отключите аккумулятор от бортсети и проверьте омметром связь контакта "2" розетки датчика и контактов "18", "27" и "37" розетки блока.

- После устранения неисправности включите зажигание, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "054".

### Обрыв экранирующей оболочки проводов датчика или жгута.

- Для проверки вероятной неисправности отсоедините датчик и блок от жгута проводов и при отключенном зажигании проверьте омметром целостность экранирующей оплетки провода "8" кабеля: от контакта "3" розетки датчика до контакта "19" розетки блока.

- При необходимости дополнительно осмотрите качество опресовки и соединения оболочек экранов проводов в теле жгута.

- После устранения неисправности включите зажигание, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "054".

### Обрыв провода электропитания датчика.

- Отсоедините защитный чехол розетки жгута проводов датчика.

- Включите зажигание и проверьте вольтметром напряжение между выводами "1" ("+12В") и "3" ("0В") розетки датчика. Если измеренное напряжение близко к нулю, то вероятно имеет место обрыв цепи "37д" электропитания датчика.

- Отсоедините жгут проводов от датчика и блока управления и проверьте омметром целостность цепи "37д" между контактом "1" розетки датчика и контактом "37" розетки блока управления.

- После устранения неисправности включите зажигание, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "054".

### Перепутано подключение проводов электропитания датчика.

- Снимите защитный чехол с розетки жгута датчика и при включенном зажигании проверьте вольтметром напряжение между выводами "1" (+12В) и "3" (0В) датчика - оно должно быть равно напряжению борсети.

- Если напряжение близко к нулю, то отсоедините датчик и блок управления от жгута проводов и проверьте омметром ошибочную установку контактных гнезд в колодку розетки датчика при условии:

  - если контакт "1" ("ДПРВ+12В") розетки датчика соединен с контактом "19" розетки блока,

  - а контакт "3" ("ДПРВ-ОВ") розетки датчика соединен с контактом "37" розетки блока.

- При необходимости переустановите провода в колодке датчика в соответствии с электрической схемой.

- После устранения неисправности включите зажигание, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "054".

### Неисправность датчика положения распредвала.

- Для проверки исправности датчика, снимите его с двигателя и, не отсоединяя датчик от жгута проводов, при включенном зажигании проверьте напряжение на выходе датчика между выводом "2" ("ДПРВ+") и "3" ("ДПРВ-ОВ"). При это удаляйте и приближайте вплотную стальной предмет к торцу чувствительного элемента датчика. Это напряжение должно изменяться:

  - от менее 1,0 В - при приближении стального предмета;

  - до около 5,0В - при его удалении.

- Если напряжение остается постояннным, то датчик неисправен и подлежит замене.

- После замены датчика включите зажигание, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "054".

### Неисправность высоковольтных цепей зажигания.

- Проверьте, возможно на устойчивость работы канала синхронизации датчика положения распредвала оказывают влияние помехи бортсети, создаваемые неисправной высоковольтной частью системы зажигания.

- Отсоедините высоковольтные провода и проверьте омметром их активное сопротивление вместе с наконечниками - оно должно быть в пределах 6 кОм. При необходимости замените высоковольтные провода на исправные.

- Проверьте возможность замыкания высоковольтного разряда на массу двигателя. Поправьте трассу высоковольтных проводов, очистите оболочку проводов и наконечники от грязи.

- Проверьте сопротивление вторичных обмоток катушек зажигания - оно должно быть в пределах 13 кОм.

- После устранения неисправности включите зажигание, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "054".

### Неисправность блока управления двигателем.

Отсоедините блок управления от жгута проводов и внимательно осмотрите целостность контактов розетки жгута и вилки блока. При необходимости отрихтуйте контакты соединителя или замените их. При обнаружении воды в соединителе блок необходимо снять, остатки воды удалить, просушить блок при температуре не выше 85°C.

- Подключите к системе контрольный блок управления.

- После замены тестируемого блока на контрольный включите зажигание, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "054".

- Если код "054" не регистрируется на контрольном блоке, то замените тестируемый блок на исправный.

### Большой монтажный зазор между датчиком и отметчиком.

- Снимите датчик с двигателя (пpовеpните пpи необходимости распредвал до появления штифта-отметчика в отвеpстии крышки шестерни). Измеpьте штангенциpкулем расстояние от плоскости установки датчика до штифта-отметчика. Фактический зазор определите путем вычитания 24 мм от измеренной величины. Зазоp должен быть в пpеделах 0,5..1,2 мм.

- Если монтажный зазоp выше ноpмы:

  - снимите датчик и осмотрите его на предмет возможного повреждения корпуса, очистите датчик от грязи. Проверьте штангенциркулем размер от плоскости датчика до торца его чувствительного элемента - он должен быть в пределах 24 ± 0,1 мм. Датчик не удовлетворяющий данному требованию должен быть заменен;

  - если датчик исправен, - замените кpышку шестерни распредвала на другую, котоpая обеспечивает ноpмальный монтажный зазоp пpи установке датчика.

- После устранения неисправности включите зажигание, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "054".

### Малый монтажный зазор между датчиком и отметчиком.

- Снимите датчик с двигателя (пpовеpните пpи необходимости распредвал до появления штифта-отметчика в отвеpстии крышки шестерни). Измеpьте штангенциpкулем расстояние от плоскости установки датчика до штифта-отметчика. Фактический зазор определите путем вычитания 24 мм от измеренной величины. Зазоp должен быть в пpеделах 0,5..1,2 мм.

- Если монтажный зазоp ниже ноpмы:

  - снимите датчик и осмотрите его на предмет возможного повреждения корпуса, очистите датчик от грязи. Проверьте штангенциркулем размер от плоскости датчика до торца его чувствительного элемента - он должен быть в пределах 24 ± 0,1 мм. Датчик не удовлетворяющий данному требованию должен быть заменен;

  - если датчик исправен, то при его установке подложите под фланец датчика прокладку соответствующей толщины, котоpая обеспечивает ноpмальный монтажный зазоp пpи установке датчика.

- После устранения неисправности включите зажигание, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "054".

### Повышенное торцевое биение шестерни распредвала.

- Если неисправность проявляется непостоянно на режиме минимальных оборотов холостого хода, то вероятно имеет место повышенное торцевое биение шестерни распредвала.

- Снимите шестерню распредвала и осмотрите ее. Если ее части имеют повышенный износ, то шестерня требует замены.

- После устранения неисправности включите зажигание, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "054".

### Неправильная запрессовка или отсутствие отметчика.

- Вероятно имеет место:

  - неправильная запрессовка штифта-отметчика распредвала;

  - повышенный люфт штифта-отметчика распредвала;

  - штифт-отметчик не установлен на шестерне распредвала.

- Снимите шестерню распредвала осмотрите место установки штифта-отметчика. Если имеют место вышеуказанные неисправности, устраните их.

- После устранения неисправности включите зажигание, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "054".

### Неправильная установка отметчика распредвала.

- Вероятно имеет место неправильная установка штифта-отметчика распредвала по отношению к фазе верхней мертвой точки первого цилиндра и положению диска синхронизации.

- Снять датчик положения распредвала и выкрутить свечи зажигания.

- Провернуть коленвал двигателя до появления штифта-отметчика в отверстии крышки шестерни распредвала. Проверить:

  - середина штифта-отметчика должна совпадать с серединой первого зуба диска синхронизации;

  - длина штифта-отметчика должна быть 24 ± 1 ° поворота распредвала.

- Если имеют место конструктивные несоответствия - устраните их.

- После устранения неисправности включите зажигание, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "054".

### Способы проверки исправности цепи датчика.

- Запустите и прогрейте двигатель. Проконтролируйте характер появления текущего кода неисправности "054":

  - если код постоянный, то см. причины: 1..6, 8, 9, 11, 16.

  - если код непостоянный, то см. причины: 2, 6, 10, 9, 11..16.

  - если код появляется только на режиме ограничения минимальной частоты вращения горячего двигателя, то см. причины: 9, 11, 12, 14.

- После устранения неисправности включите зажигание, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "054".

### Код 055 - неисправность датчика скорости автомобиля.

- Причина 1: Датчик не подключен к жгуту проводов.

- Причина 2: Наличие воды в соединителе датчика.

- Причина 3: Замыкание на массу сигнального провода датчика.

- Причина 4: Обрыв сигнального провода датчика.

- Причина 5: Замыкание на бортсеть сигнального провода датчика.

- Причина 6: Обрыв экранирующей оболочки проводов датчика или жгута.

- Причина 7: Обрыв провода электропитания датчика.

- Причина 8: Перепутано подключение проводов электропитания датчика.

- Причина 9: Неисправность датчика скорости автомобиля.

- Причина 10: Неисправность блока управления двигателем.

- Причина 11: Неисправность шестерни привода датчика скорости.

- Способы проверки исправности цепи датчика.

### Датчик не подключен к жгуту проводов.

- Проверьте подключение датчика к жгуту проводов.

- Если вилка кабеля датчика подключена к розетке жгута проводов, то проверьте состояние контактной группы розетки жгута. Неисправные контакты замените.

- После устранения неисправности включите зажигание, запустите двигатель и при движении автомобиля на скорости 30..50 км/ч проконтролируйте отсутствие кода неисправности "055".

### Наличие воды в соединителе датчика.

- Если подключение датчика к розетке жгута проводов нормальное, то отсоедините от датчика розетку жгута проводов и проверьте наличие воды в его соединителе. При необходимости вытряхните воду из вилки и розетки соединителя датчика, очистите контакты от грязи.

- После устранения неисправности включите зажигание, запустите двигатель и при движении автомобиля на скорости 30..50 км/ч проконтролируйте отсутствие кода неисправности "055".

### Замыкание на массу сигнального провода датчика.

- Внимательно осмотрите целостность кабеля датчика и его оболочки. Возможно повреждение кабеля.

- Для проверки исправности цепей отсоедините датчик и блок от жгута проводов. При отключенном зажигании проверьте омметром соединение цепи "9" жгута с массой двигателя: от контакта "2" розетки датчика до металлических деталей двигателя.

- При необходимости устраните неисправность указанных цепей.

- После устранения неисправности включите зажигание, запустите двигатель и при движении автомобиля на скорости 30..50 км/ч проконтролируйте отсутствие кода неисправности "055".

### Обрыв сигнального провода датчика.

- Внимательно осмотрите целостность кабеля датчика и его оболочки. Возможно повреждение кабеля.

- Для проверки исправности цепи жгута отсоедините датчик и блок от жгута проводов.

- При отключенном зажигании проверьте омметром соединение цепи "9" от контакта "2" ("ДСА+") розетки датчика до контакта "9" розетки блока.

- После устранения неисправности включите зажигание, запустите двигатель и при движении автомобиля на скорости 30..50 км/ч проконтролируйте отсутствие кода неисправности "055".

### Замыкание на бортсеть сигнального провода датчика.

- Отсоедините защитный чехол розетки датчика.

- Включите зажигание и проверьте вольтметром напряжение между контактами розетки датчика "2" ("ДСА+") и "3" ("ДСА-0В").

- Если напряжение около "12 В", то отсоедините датчик и блок управления от жгута проводов. Отключите аккумулятор от бортсети и проверьте омметром связь контакта "2" розетки датчика и контактов "18", "27" и "37" розетки блока.

- После устранения неисправности включите зажигание, запустите двигатель и при движении автомобиля на скорости 30..50 км/ч проконтролируйте отсутствие кода неисправности "055".

### Обрыв экранирующей оболочки проводов датчика или жгута.

- Для проверки вероятной неисправности отсоедините датчик и блок от жгута проводов и при отключенном зажигании проверьте омметром целостность экранирующей оплетки провода "9" кабеля: от контакта "3" розетки датчика до контакта "19" розетки блока.

- При необходимости дополнительно осмотрите качество опресовки и соединения оболочек экранов проводов в теле жгута.

- После устранения неисправности включите зажигание, запустите двигатель и при движении автомобиля на скорости 30..50 км/ч проконтролируйте отсутствие кода неисправности "055".

### Обрыв провода электропитания датчика.

- Отсоедините защитный чехол розетки жгута проводов датчика.

- Включите зажигание и проверьте вольтметром напряжение между выводами "1" ("+12В") и "3" ("0В") розетки датчика. Если измеренное напряжение близко к нулю, то вероятно имеет место обрыв цепи "37е" электропитания датчика.

- Отсоедините жгут проводов от датчика и блока управления и проверьте омметром целостность цепи "37е" между контактом "1" розетки датчика и контактом "37" розетки блока управления.

- После устранения неисправности включите зажигание, запустите двигатель и при движении автомобиля на скорости 30..50 км/ч проконтролируйте отсутствие кода неисправности "055".

### Перепутано подключение проводов электропитания датчика.

- Снимите защитный чехол с розетки жгута датчика и при включенном зажигании проверьте вольтметром напряжение между выводами "1" (+12В) и "3" (0В) датчика - оно должно быть равно напряжению борсети.

- Если напряжение близко к нулю, то отсоедините датчик и блок управления от жгута проводов и проверьте омметром ошибочную установку контактных гнезд в колодку розетки датчика при условии:

  - если контакт "1" ("ДСА+12В") розетки датчика соединен с контактом "19" розетки блока,

  - а контакт "3" ("ДСА-0В") розетки датчика соединен с контактом "37" розетки блока.

- При необходимости переустановите провода в колодке датчика в соответствии с электрической схемой.

- После устранения неисправности включите зажигание, запустите двигатель и при движении автомобиля на скорости 30..50 км/ч проконтролируйте отсутствие кода неисправности "055".

### Неисправность датчика скорости автомобиля.

- Для проверки исправности датчика, снимите его с КПП автомобиля и, не отсоединяя датчик от жгута проводов, при включенном зажигании проверьте напряжение на выходе датчика между выводом "2" ("ДСА+") и "3" ("ДСА-0В"). При этом медленно вращайте ось датчика.

- Это напряжение должно скачкообразно изменяться от 5,0 В до менее 1,0 В и обратно.

- Если напряжение остается постояннным, то датчик неисправен и подлежит замене.

- После устранения неисправности включите зажигание, запустите двигатель и при движении автомобиля на скорости 30..50 км/ч проконтролируйте отсутствие кода неисправности "055".

### Неисправность блока управления двигателем.

- Отсоедините блок управления от жгута проводов и внимательно осмотрите целостность контактов розетки жгута и вилки блока. При необходимости отрихтуйте контакты соединителя или замените их. При обнаружении воды в соединителе блок необходимо снять, остатки воды удалить, просушить блок при температуре не выше 85°C.

- Подключите к системе контрольный блок управления.

- После устранения неисправности включите зажигание, запустите двигатель и при движении автомобиля на скорости 30..50 км/ч проконтролируйте отсутствие кода неисправности "055".

- Если код "055" не регистрируется на контрольном блоке, то замените тестируемый блок на исправный.

### Неисправность шестерни привода датчика скорости.

- Вероятно имеет место повреждение зубьев шестерни привода датчика скорости или шестерня не установлена.

- Снимите шестерню и осмотрите его. Если зубья шестерни или ее привода имеют сколы или деформацию, раковины - замените ее.

- После устранения неисправности включите зажигание, запустите двигатель и при движении автомобиля на скорости 30..50 км/ч проконтролируйте отсутствие кода неисправности "055".

### Способы проверки исправности цепи датчика.

- Выполните разгон автомобиля на мерном участке и проконтролируйте характер появления текущего кода неисправности "055":

  - если код постоянный, то см. причины: 1, 3..11 .

  - если код непостоянный, то см. причины: 2, 6, 9, 10, 11.

- После устранения неисправности включите зажигание, запустите двигатель и при движении автомобиля на скорости 30..50 км/ч проконтролируйте отсутствие кода неисправности "055".

### Код 061 - сброс блока управления в рабочем состоянии.

- Причина 1: Обрыв провода между экраном жгута и массой двигателя.

- Причина 2: Нарушение контактов клеммы "15" замка зажигания.

- Причина 3: Плохой контакт проводов массы между блоком и двигателем.

- Причина 4: Нарушение электрических контактов в жгутовом соединителе блока.

- Причина 5: Высокие электропомехи от высоковольтных цепей зажигания.

- Причина 6: Высокие электропомехи от неисправного генератора.

- Причина 7: Высокие электропомехи от неисправного стартера.

- Причина 8: Неисправность блока управления двигателем.

### Обрыв провода между экраном жгута и массой двигателя.

- Вероятно имеет место обрыв между общей точкой "спайки" экранирующих оболочек проводов и массой двигателя, что увеличивает уровень помех во входных цепях блока управления.

- Для проверки неисправности цепи жгута отсоедините блок от жгута проводов и снимите чехол с розетки блока.

- При отключенном зажигании и массе проверьте омметром целостность цепи: от оболочек экранов проводов жгута до металлических деталей двигателя.

- После устранения неисправности включите зажигание, сбросьте коды неисправностей, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "061".

### Нарушение контактов клеммы "15" замка зажигания.

- Вероятно имеет место кратковременное нарушение контакта в цепи зажигания. Проверьте надежность контактов:

  - в колодке предохранителя 10А (FU2);

  - в точке подключения жгута к замку зажигания (цепь "59");

  - в точке подключения жгута к блоку управления (цепь "27");

  - в точке спайки проводов 27, 27а, 27б и 27в в теле жгута.

- После устранения неисправности включите зажигание, сбросьте коды неисправностей, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "061".

### Плохой контакт проводов массы между блоком и двигателем.

- Вероятно имеет место обрыв провода между цифровой массой блока и массой двигателя, что увеличивает уровень помех по цепям бортового электропитания блока управления.

- Для проверки неисправности цепи жгута отсоедините блок от жгута проводов.

- При отключенном зажигании и массе проверьте омметром целостность цепей "19" и "61": от контакта "19" розетки до металлических деталей двигателя.

- После устранения неисправности включите зажигание, сбросьте коды неисправностей, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "061".

### Нарушение электрических контактов в жгутовом соединителе блока.

- Отсоедините жгут проводов от тестируемого блока управления двигателем.

- Внимательно осмотрите целостность контактов розетки жгута и вилки. Утопленные контакты необходимо переустановить, а помятые контакты отрихтовать или заменить.

- После устранения неисправности включите зажигание, сбросьте коды неисправностей, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "061".

### Высокие электропомехи от высоковольтных цепей зажигания.

- Проверьте, возможно на устойчивость работы блока управления оказывает влияние электрические помехи бортсети, создаваемые неисправной высоковольтной частью системы зажигания.

- Отсоедините высоковольтные провода и проверьте омметром их активное сопротивление вместе с наконечниками - оно должно быть в пределах 6 кОм. При необходимости замените высоковольтные провода на исправные.

- Проверьте возможность замыкания высоковольтного разряда на массу двигателя. Поправьте трассу высоковольтных проводов, очистите оболочку проводов и наконечники от грязи.

- Проверьте сопротивление вторичных обмоток катушек зажигания - оно должно быть в пределах 13 кОм.

- После устранения неисправности включите зажигание, сбросьте коды неисправностей, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "061".

### Высокие электропомехи от неисправного генератора.

- Проверьте, возможно на устойчивость работы блока управления оказывают влияние электрические помехи бортсети, создаваемые неисправным генератором.

- Отсоедините генератор от бортсети автомобиля, включите зажигание и сбросьте коды неисправности. Произведите запуск двигателя. Если код неисправности "061" не фиксируется блоком - неисправен генератор или его регулятор наряжения.

- После устранения неисправности включите зажигание, сбросьте коды неисправностей, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "061".

### Высокие электропомехи от неисправного стартера.

- Проверьте, возможно на устойчивость работы блока управления оказывают влияние электрические помехи бортсети, создаваемые неисправным стартером при пуске двигателя.

- Отключите генератор от бортсети, если имеется внешний источник напряжения 12В/100А, подключите его. Включите зажигание и сбросьте коды неисправности. Произведите запуск двигателя. Если код неисправности "061" попрежнему фиксируется блоком - вероятно неисправен стартер.

- После устранения неисправности включите зажигание, сбросьте коды неисправностей, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "061".

### Неисправность блока управления двигателем.

Отсоедините блок управления от жгута проводов и внимательно осмотрите целостность контактов розетки жгута и вилки блока. При необходимости отрихтуйте контакты соединителя или замените их. При обнаружении воды в соединителе блок необходимо снять, остатки воды удалить, просушить блок при температуре не выше 85°C.

- Подключите к системе контрольный блок управления.

- После замены тестируемого блока на контрольный включите зажигание, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "061".

- Если код "061" не регистрируется на контрольном блоке, то замените тестируемый блок на исправный.

### Код 062 - неисправность оперативной памяти блока управления.

- Причина 1: Отключение массы блока от двигателя.

- Причина 2: Отключение блока от клеммы "30" бортсети.

- Причина 3: Нарушение электрических контактов в жгутовом соединителе блока.

- Причина 4: Высокие электропомехи от высоковольтных цепей зажигания.

- Причина 5: Высокие электропомехи от неисправного генератора.

- Причина 6: Высокие электропомехи от неисправного стартера.

- Причина 7: Неисправность блока управления двигателем.

### Отключение массы блока от двигателя.

- Вероятно провод массы блока управления был отключен от аккумулятора или от массы двигателя. Каждое принудительное отключение массового провода от аккумулятора через выключатель массы может приводить к записи в блок кода неисправности "062". После 10 минут непрерывной работы системы указанный код автоматически сбрасывается блоком.

- Если принудительное выключение массы не производилось, то вероятно имело место кратковременная потеря контакта проводов массы блока "19" и "61" с металлической массой двигателя или кузова. Проверьте надежность крепления наконечников проводов массы к двигателю и кузову, а также их целостность.

- После устранения неисправности включите зажигание, сбросьте коды неисправностей, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "062".

### Отключение блока от клеммы "30" бортсети.

- Вероятно провод электропитания блока управления был отключен от клеммы "Плюс" аккумулятора. Каждое принудительное отключение силового провода от аккумулятора может приводить к записи в блок кода неисправности "062". После 10 минут непрерывной работы системы указанный код автоматически сбрасывается блоком.

- Если принудительное выключение бортсети не производилось, то вероятно имела место кратковременная потеря контакта в цепи электропитания блока: "58"-"18а"-"37б"-"37".

- Проверьте надежность контактов и качество заделки проводов:

  - в колодке предохранителя "25А";

  - в колодке главного реле;

  - в колодке блока управления.

- После устранения неисправности включите зажигание, сбросьте коды неисправностей, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "062".

### Нарушение электрических контактов в жгутовом соединителе блока.

- Для проверки неисправности цепи жгута отсоедините блок от жгута проводов.

- Внимательно осмотрите целостность контактов розетки жгута и вилки. Утопленные контакты необходимо переустановить, а помятые контакты отрихтовать или заменить.

- После устранения неисправности включите зажигание, сбросьте коды неисправностей, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "062".

### Высокие электропомехи от высоковольтных цепей зажигания.

- Проверьте, возможно на устойчивость работы блока управления оказывает влияние электрические помехи бортсети, создаваемые неисправной высоковольтной частью системы зажигания.

- Отсоедините высоковольтные провода и проверьте омметром их активное сопротивление вместе с наконечниками - оно должно быть в пределах 6 кОм. При необходимости замените высоковольтные провода на исправные.

- Проверьте возможность замыкания высоковольтного разряда на массу двигателя. Поправьте трассу высоковольтных проводов, очистите оболочку проводов и наконечники от грязи.

- Проверьте сопротивление вторичных обмоток катушек зажигания - оно должно быть в пределах 13 кОм.

- После устранения неисправности включите зажигание, сбросьте коды неисправностей, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "062".

### Высокие электропомехи от неисправного генератора.

- Проверьте, возможно на устойчивость работы блока управления оказывают влияние электрические помехи бортсети, создаваемые неисправным генератором.

- Отсоедините генератор от бортсети автомобиля, включите зажигание и сбросьте коды неисправности. Произведите запуск двигателя. Если код неисправности "062" не фиксируется блоком - неисправен генератор или его регулятор наряжения.

- После устранения неисправности включите зажигание, сбросьте коды неисправностей, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "062".

### Высокие электропомехи от неисправного стартера.

- Проверьте, возможно на устойчивость работы блока управления оказывает влияние электрические помехи бортсети, создаваемые неисправным стартером при пуске двигателя.

- Отключите генератор от бортсети, если имеется внешний источник напряжения 12В/100А, подключите его. Включите зажигание и сбросьте коды неисправности. Произведите запуск двигателя. Если код неисправности "062" попрежнему фиксируется блоком - вероятно неисправен стартер.

- После устранения неисправности включите зажигание, сбросьте коды неисправностей, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "062".

### Неисправность блока управления двигателем.

Отсоедините блок управления от жгута проводов и внимательно осмотрите целостность контактов розетки жгута и вилки блока. При необходимости отрихтуйте контакты соединителя или замените их. При обнаружении воды в соединителе блок необходимо снять, остатки воды удалить, просушить блок при температуре не выше 85°C.

- Подключите к системе контрольный блок управления.

- После замены тестируемого блока на контрольный включите зажигание, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "062".

- Если код "062" не регистрируется на контрольном блоке, то замените тестируемый блок на исправный.

### Код 063 - неисправность постоянной памяти блока управления.

- Причина 1: Неисправность памяти программ блока управления.

- Причина 2: Некорректная запись информации в память программ блока.

### Неисправность памяти программ блока управления.

- Вероятно неисправна память программ блока управления, что могло произойти по причине внешних воздействий, непредусмотренных условиями эксплуатации блока.

- Отсоедините блок управления от жгута проводов и внимательно осмотрите целостность контактов розетки жгута и вилки блока. При необходимости отрихтуйте контакты соединителя или замените их. При обнаружении воды в соединителе блок необходимо снять, остатки воды удалить, просушить блок при температуре не выше 85°C.

- Подключите к системе контрольный блок управления.

- После замены тестируемого блока на контрольный включите зажигание, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "063".

- Если код "063" не регистрируется на контрольном блоке, то замените тестируемый блок на исправный.

### Некорректная запись информации в память программ блока

- Вероятно последняя запись программы в блок произведена некорректно по следующим причинам:

  - при записи программы произошел сбой аппарратуры;

  - имело место несанкционированное изменение базовой программы блока;

  - использован программатор, не предусмотренный ТУ на блок.

- Отсоедините блок управления от жгута проводов и внимательно осмотрите целостность контактов розетки жгута и вилки блока. При необходимости отрихтуйте контакты соединителя или замените их. При обнаружении воды в соединителе блок необходимо снять, остатки воды удалить, просушить блок при температуре не выше 85°C.

- Подключите к системе контрольный блок управления.

- После замены тестируемого блока на контрольный включите зажигание, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "063".

- Если код "063" не регистрируется на контрольном блоке, то замените тестируемый блок на исправный.

### Код 064 - неисправность при чтении флэш-ОЗУ блока.

- Причина 1: Отключение массы блока от двигателя.

- Причина 2: Отключение блока от клеммы "30" бортсети.

- Причина 3: Нарушение электрических контактов в жгутовом соединителе блока.

- Причина 4: Неисправность блока управления двигателем.

### Отключение массы блока от двигателя.

- Вероятно провод массы блока управления был отключен от аккумулятора или от массы двигателя. Каждое принудительное отключение массового провода от аккумулятора через выключатель массы может приводить к записи в блок кода неисправности "064". После 10 минут непрерывной работы системы указанный код автоматически сбрасывается блоком.

- Если принудительное выключение массы не производилось, то вероятно имело место кратковременная потеря контакта проводов массы блока "19" и "61" с металлической массой двигателя или кузова. Проверьте надежность крепления наконечников проводов массы к двигателю и кузову, а также их целостность.

- После устранения неисправности включите зажигание, сбросьте коды неисправностей, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "064".

### Отключение блока от клеммы "30" бортсети.

- Вероятно провод электропитания блока управления был отключен от клеммы "Плюс" аккумулятора. Каждое принудительное отключение силового провода от аккумулятора может приводить к записи в блок кода неисправности "064". После 10 минут непрерывной работы системы указанный код автоматически сбрасывается блоком.

- Если принудительное выключение бортсети не производилось, то вероятно имела место кратковременная потеря контакта в цепи электропитания блока: "58"-"18а"-"37б"-"37".

- Проверьте надежность контактов и качество заделки проводов:

  - в колодке предохранителя "25А";

  - в колодке главного реле;

  - в колодке блока управления.

- После устранения неисправности включите зажигание, сбросьте коды неисправностей, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "064".

### Нарушение электрических контактов в жгутовом соединителе блока.

- Для проверки неисправности цепи жгута отсоедините блок от жгута проводов.

- Внимательно осмотрите целостность контактов розетки жгута и вилки. Утопленные контакты необходимо переустановить, а помятые контакты отрихтовать или заменить.

- После устранения неисправности включите зажигание, сбросьте коды неисправностей, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "064".

### Неисправность блока управления двигателем.

Вероятно неисправна аппаратная часть (флэш-ОЗУ) блока управления двигателем.

- Отсоедините блок управления от жгута проводов и внимательно осмотрите целостность контактов розетки жгута и вилки блока. При необходимости отрихтуйте контакты соединителя или замените их. При обнаружении воды в соединителе блок необходимо снять, остатки воды удалить, просушить блок при температуре не выше 85°C.

- Подключите к системе контрольный блок управления.

- После замены тестируемого блока на контрольный включите зажигание, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "064".

- Если код "064" не регистрируется на контрольном блоке, то замените тестируемый блок на исправный.

### Код 065 - неисправность при записи флэш-ОЗУ блока.

- Причина 1: Отключение массы блока от двигателя.

- Причина 2: Отключение блока от клеммы "30" бортсети.

- Причина 3: Нарушение электрических контактов в жгутовом соединителе блока.

- Причина 4: Неисправность блока управления двигателем.

### Отключение массы блока от двигателя.

- Вероятно провод массы блока управления был отключен от аккумулятора или от массы двигателя. Каждое принудительное отключение массового провода от аккумулятора через выключатель массы может приводить к записи в блок кода неисправности "065". После 10 минут непрерывной работы системы указанный код автоматически сбрасывается блоком.

- Если принудительное выключение массы не производилось, то вероятно имело место кратковременная потеря контакта проводов массы блока "19" и "61" с металлической массой двигателя или кузова. Проверьте надежность крепления наконечников проводов массы к двигателю и кузову, а также их целостность.

- После устранения неисправности включите зажигание, сбросьте коды неисправностей, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "065".

### Отключение блока от клеммы "30" бортсети.

- Вероятно провод электропитания блока управления был отключен от клеммы "Плюс" аккумулятора. Каждое принудительное отключение силового провода от аккумулятора может приводить к записи в блок кода неисправности "065". После 10 минут непрерывной работы системы указанный код автоматически сбрасывается блоком.

- Если принудительное выключение бортсети не производилось, то вероятно имела место кратковременная потеря контакта в цепи электропитания блока: "58"-"18а"-"37б"-"37".

- Проверьте надежность контактов и качество заделки проводов:

  - в колодке предохранителя "25А";

  - в колодке главного реле;

  - в колодке блока управления.

- После устранения неисправности включите зажигание, сбросьте коды неисправностей, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "065".

### Нарушение электрических контактов в жгутовом соединителе блока.

- Для проверки неисправности цепи жгута отсоедините блок от жгута проводов.

- Внимательно осмотрите целостность контактов розетки жгута и вилки. Утопленные контакты необходимо переустановить, а помятые контакты отрихтовать или заменить.

- После устранения неисправности включите зажигание, сбросьте коды неисправностей, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "065".

### Неисправность блока управления двигателем.

Вероятно неисправна аппаратная часть (флэш-ОЗУ) блока управления двигателем.

- Отсоедините блок управления от жгута проводов и внимательно осмотрите целостность контактов розетки жгута и вилки блока. При необходимости отрихтуйте контакты соединителя или замените их. При обнаружении воды в соединителе блок необходимо снять, остатки воды удалить, просушить блок при температуре не выше 85°C.

- Подключите к системе контрольный блок управления.

- После замены тестируемого блока на контрольный включите зажигание, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "065".

- Если код "065" не регистрируется на контрольном блоке, то замените тестируемый блок на исправный.

### Код 071 - низкая частота вращения коленвала на холостом ходу.

- Причина 1: Пониженный уровень CO (<0,3%) на ХХ в отработавших газах.

- Причина 2: Большой подсос неучтенного воздуха на впуске за дросселем.

- Причина 3: Пониженное давление топлива.

- Причина 4: Неисправность высоковольтной части системы зажигания.

- Причина 5: Засорение или нарушение калибровки форсунок впрыска.

- Причина 6: Неисправность блока управления двигателем.

### Пониженный уровень CO (<0,3%) на ХХ в отработавших газах.

- Проверьте: возможно система не отрегулирована по концентрации CO в отработавших газах двигателя.

- Проверьте и устраните возможные другие неисправности системы.

- Прогрейте двигатель. Установите щуп газоанализатора в трубу глушителя и с помошью винта регулировки CO на датчике расхода воздуха (или путем программной коррекции коэффициента RCOD блока) установите концентрацию СО 0,8 ± 0,1%. При этом концентрация CH не должна превышать 600 ppm.

- После регулировки CO сбросьте коды неисправности, запустите и прогрейте двигатель, проконтролируйте отсутствие кода неисправности "071".

### Большой подсос неучтенного воздуха на впуске за дросселем.

- Проверьте: возможно в системе питания двигателя воздухом имеет место просос воздуха, неучтенного датчиком расхода.

- Проверьте и устраните возможные другие неисправности системы.

- Прогрейте двигатель до минимальных оборотов ХХ. Установите щуп газоанализатора в трубу глушителя и с помошью винта регулировки CO на датчике расхода воздуха (или путем программной коррекции коэффициента RCOD блока) установите концентрацию СО 0,8 ± 0,1%. При этом концентрация CH не должна превышать 600 ppm.

- С помощью педали акселератора установите повышенные обороты ХХ и проверьте: концентрацию СО < 0,5% и CH < 200 ppm. Если СО > 0,8%, то имеют место большой просос воздуха в задроссельном пространстве через:

  - неплотности рессивера впускной трубы и установленные на нем элементы: дроссель, датчик температуры воздуха;

  - уплотнители форсунок впрыска бензина;

  - вакуумный усилитель тормозов;

  - резиновый патрубок, соединяющий датчик расхода воздуха и дроссель;

  - резиновый шланг регулятора холостого хода и ресивера и др.

- После устранения прососов воздуха сбросьте коды неисправности, запустите и прогрейте двигатель, проконтролируйте отсутствие кода "071".

### Пониженное давление топлива.

- Проверьте: возможно имеет место пониженное давление топлива в топливной рампе по причине неисправности регулятора давления топлива.

- С помощью поверенного манометра при незапущенном двигателе измерьте абсолютное давление топлива в топливной рампе: если давление ниже 2,7 кГс/см2 (265 кПа), то вероятно неисправен регулятор давления топлива.

- После замены регулятора давления топлива сбросьте коды неисправности, запустите двигатель, прогрейте его и проконтролируйте отсутствие кода "071".

### Неисправность высоковольтной части системы зажигания.

- Проверьте, возможно имеет место отказ или частичная неисправность зажигания в одном или нескольких цилиндрах двигателя.

- При высокой неравномерности вращения коленвала могут быть перебои в работе двух цилиндров. Если это пара цилиндров 1/4 или 2/3 - неисправна катушка зажигания или цепь ее управления.

- Для оценки неравномерности работы цилиндров по зажиганию на холостом ходу воспользуйтесь процедурой активного управления форсунками: если неравномерность в работе двигателя практически не изменяется при отключении канала управления форсункой - высоковольтная цепь соответсвующего цилиндра по зажиганию неработоспособна.

- Для косвенной проверки исправности системы зажигания проверьте концентрацию CH в отработавших газах двигателя: если CH выше 1000 ppm, то имеют место пропуски зажигания в цилиндрах. Проверьте:

  - исправность высоковольтных проводов и их наконечников;

  - состояние свечей зажигания по цвету нагара а также межэлектродный зазор, который должен быть в пределах 0,8 ± 0,15 мм;

  - исправность свечей зажигания на пробойной установке.

- После устранения неисправности включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "071".

### Засорение или нарушение калибровки форсунок впрыска.

- Проверьте: возможно имеет место засорение фосунок впрыска бензина или коксование их проходных отверстий, что снижает количество топлива, поступающего в цилиндры двигателя и обедняет топливо-воздушную смесь.

- Для оценки неравномерности работы цилиндров по топливоподаче на холостом ходу воспользуйтесть процедурой активного управления форсунками: если неравномерность в работе двигателя практически не изменяется при отключении канала управления форсункой - форсунка неисправна.

- Демонтируйте топливную рампу. Снимите и продуйте форсунку сжатым воздухом (форсунку продувать поочередно с двух сторон при открытом клапане, то есть при подключении обмотки форсунки к бортсети 12В).

- Проверьте статическую производительность неисправной форсунки на проливочном стенде - она должна быть 2,65 Г/с ± 4%.

- Неисправную форсунку необходимо заменить.

- Включите зажигание и сбросьте коды неисправности, запустите двигатель, прогрейте его и проконтролируйте отсутствие кода "071".

### Неисправность блока управления двигателем.

- Отсоедините блок управления от жгута проводов и внимательно осмотрите целостность контактов розетки жгута и вилки блока. При необходимости отрихтуйте контакты соединителя или замените их. При обнаружении воды в соединителе блок необходимо снять, остатки воды удалить, просушить блок при температуре не выше 85°C.

- Подключите к системе контрольный блок управления.

- После замены тестируемого блока на контрольный включите зажигание, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "071".

- Если код "071" не регистрируется на контрольном блоке, то замените тестируемый блок на исправный.

### Код 072 - высокая частота вращения коленвала на холостом ходу.

- Причина 1: Коксование регулятора дополнительного воздуха в открытом состоянии.

- Причина 2: Повышенный просос воздуха через закрытый дроссель.

- Причина 3: Нарушение градуировки датчика температуры охлаждающей жидкости.

- Причина 4: Негерметичность термостата двигателя.

- Причина 5: Повышенное давление топлива.

- Причина 6: Негерметичность форсунок впрыска бензина.

- Причина 7: Повреждение вакуумного шланга регулятора давления топлива.

- Причина 8: Неисправность блока управления двигателем.

### Коксование регулятора дополнительного воздуха в открытом состоянии.

- Проверьте: возможно в системе питания двигателя воздухом имеет место коксование затвора регулятора дополнительного воздуха (РДВ) в открытом состоянии, что привело к повышенному прососу воздуха через неплотно закрытый регулятор.

- Демонтируйте РДВ, промойте его в керосине и просушите, установите на автомобиль.

- После профилактики РДВ сбросьте коды неисправности, запустите и прогрейте двигатель, проконтролируйте отсутствие кода "072".

### Повышенный просос воздуха через закрытый дроссель.

- Проверьте: возможно в системе питания двигателя воздухом имеет место просос воздуха через неплотно закрытый дроссель.

- Включите зажигание и измерьте напряжение на выходе датчика положения дросселя (между выводами "2-плюс" и "3-ОВ" датчика), если напряжение выше 0,7 В, то вероятно дроссель неплотно закрыт. Отрегулируйте привод дросселя на полное закрытие.

- После профилактики дроссельного устройства сбросьте коды неисправности, запустите и прогрейте двигатель и проконтролируйте отсутствие кода "072".

### Нарушение градуировки датчика температуры охлаждающей жидкости.

- Проверьте: возможно градуировка датчика температуры охлаждающей жидкости не соответствует эталонной.

- Если после запуска и прогрева двигателя от температуры окружающей среды выше 15°C его обороты после 5 минут работы не падают до минимальных на холостом ходу, то проверьте значение параметра "Температура охлаждающей жидкости". Возможно:

  - негерметичен термостат, что не позволяет прогреть двигатель до температуры по крайней мере 75°C;

  - в процессе эксплуатации нарушена градуировка датчика температуры охлаждающей жидкости;

  - неисправен канал ДТОХЛ (контакт "45") блока управления.

- Охладите двигатель до температуры окружающей среды.

- Проверьте параметры блока управления при включенном зажигании: температура охлаждающей жидкости не должна быть ниже температура воздуха более, чем на 5°C - в противном случае датчик температуры охлаждающей жидкости может быть неисправен.

- Значения, измеренные блоком можно сравнить с показаниям термометра - они не должны отличаться более, чем на 10°C.

- Замените датчик на заведомо исправный.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель, прогрейте его и проконтролируйте отсутствие кода "72".

### Негерметичность термостата двигателя.

- Если после запуска и прогрева двигателя от температуры окружающей среды выше 15°C его обороты после 5 минут работы не падают до минимальных на холостом ходу, то проверьте значение параметра "Температура охлаждающей жидкости".

- Если температура остается ниже 65°C, то вероятно негерметичен термостат, что не позволяет прогреть двигатель до температуры по крайней мере 75°C.

- Замените термостат на заведомо исправный.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель, прогрейте его и проконтролируйте отсутствие кода "072".

### Повышенное давление топлива.

- Проверьте: возможно имеет место повышенное давление топлива в топливной рампе по причине неисправности регулятора давления топлива.

- С помощью поверенного манометра при незапущенном двигателе измерьте абсолютное давление топлива в топливной рампе: если давление выше 3,3 кГс/см2 (323 кПа), то вероятно неисправен регулятор давления топлива.

- После замены регулятора давления топлива сбросьте коды неисправности, запустите двигатель, прогрейте его и проконтролируйте отсутствие кода "072".

### Негерметичность форсунок впрыска бензина.

- Проверьте: возможно имеет место негерметичность фосунок впрыска бензина, что увеличивает количество топлива, поступающего в цилиндры двигателя и обогащает топливо-воздушную смесь.

- Для оценки неравномерности работы цилиндров по топливоподаче на холостом ходу воспользуйтесть процедурой активного управления форсунками: если неравномерность в работе двигателя практически не изменяется при отключении канала управления форсункой - форсунка неисправна.

- Демонтируйте топливную рампу, не отключкая от топливной магистрали. Включите электробензонасос.

  - Способ 1. Для герметичной форсунки из ее распылителя не должно вытекать более одной капли в минуту, если утечка топлива через какую либо форсунку больше - форсунка неисправна.

  - Способ 2. Подключите форсунку к магистрали сжатого воздуха с давлением 3..6 кГ/см2, обмотку форсунки - к источнику 12 В, затем погрузите выходное отверстие форсунки в воду - утечки воздуха через форсунку быть не должно.

- Замените форсунку на исправную.

- Включите зажигание и сбросьте коды неисправности, запустите двигатель, прогрейте его и проконтролируйте отсутствие кода "072".

### Повреждение вакуумного шланга регулятора давления топлива.

- Проверьте: возможно имеет место неплотное прилегание к штуцеру или повреждение вакуумного шланга регулятора давления топлива, что может привести к пониженному относительному давлению топлива в топливной рампе.

- После устранения неисправности сбросьте коды неисправности, запустите и прогрейте двигатель, проконтролируйте отсутствие кода "072".

### Неисправность блока управления двигателем.

- Отсоедините блок управления от жгута проводов и внимательно осмотрите целостность контактов розетки жгута и вилки блока. При необходимости отрихтуйте контакты соединителя или замените их. При обнаружении воды в соединителе блок необходимо снять, остатки воды удалить, просушить блок при температуре не выше 85°C.

- Подключите к системе контрольный блок управления.

- После замены тестируемого блока на контрольный включите зажигание, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "072".

- Если код "072" не регистрируется на контрольном блоке, то замените тестируемый блок на исправный.

### Код 081 - максимальное смещение УОЗ по детонации в цилиндре 1.

- Причина 1: Заниженное значение октан-корректора УОЗ.

- Причина 2: Неисправность датчика детонации.

- Причина 3: Нарушение градуировки датчика температуры воздуха.

- Причина 4: Недостаточное охлаждение (перегрев) двигателя.

- Причина 5: Низкое качество применяемого топлива.

- Причина 6: Нарушение фазы газораспределения в цилиндре 1.

- Причина 7: Большой нагар в камере сгорания цилиндра 1 двигателя.

- Причина 8: Неисправность блока управления двигателем.

### Заниженное значение октан-корректора УОЗ.

- Проверьте: возможно в память блока записано отрицательное значение поправки угла опережения зажигания, что приводит к детонации двигателя.

- Если параметр UOZOC < 0, то необходимо установить UOZOC = 0. Если детонация имеет место, увеличить это значение еще на 1..3° поворота коленвала.

- После коррекции UOZOC сбросьте коды неисправности, запустите и прогрейте двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "081" при движении автомобиля.

- Если это не приводит к положительным результатам - рассмотрите другие причины.

### Неисправность датчика детонации.

- Проверьте: возможно неисправен датчик детонации.

- Отсоедините защитный чехол розетки жгута проводов датчика. Включите зажигание, постучите твердым неметаллическим предметом по датчику и проверьте вольтметром переменного тока возрастание амплитуды сигнала от датчика детонации.

  - Если прибор фиксирует изменение напряжение, отличное от нуля, то датчик предварительно можно считать исправным.

  - Если изменений напряжения нет, тодатчик детонации неисправен и требует замены.

- Замените неисправный датчик детонации на исправный.

- После замены датчика включите зажигание и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "081" при движении автомобиля.

### Нарушение градуировки датчика температуры воздуха.

- Проверьте: возможно градуировка датчика температуры воздуха не соответствует эталонной.

- Охладите двигатель до температуры окружающей среды. Проверьте параметры блока управления при включенном зажигании: температура воздуха не должна быть ниже температуры охлаждающей жидкости более, чем на 5°C - в противном случае датчик температуры воздуха может быть неисправен.

- Значения, измеренные блоком можно сравнить с показаниям термометра - они не должны отличаться более, чем на 10°C.

- Замените датчик на заведомо исправный.

- Сбросьте коды неисправности, запустите двигатель, прогрейте его и проконтролируйте отсутствие кода "081".

### Недостаточное охлаждение (перегрев) двигателя.

- Проверьте: возможно наблюдается перегрев двигателя.

- Температура воздуха не должна быть выше 75°C, а температура охлаждающей жидкости не выше 105°C - в противном случае имеет место перегрев двигателя.

- Значения, измеренные блоком можно сравнить с показаниями термометра - они не должны отличаться более, чем на 10°C.

- Выполните профилактику системы охлаждения двигателя: проверьте уровень и качество охлаждающей жидкости.

- Проверьте исправность привода и муфты вентилятора охлаждения двигателя.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель, прогрейте его и проконтролируйте отсутствие кода "081".

### Низкое качество применяемого топлива.

- Проверьте: возможно бензин не соответствует указанному в ТУ на двигатель по октановому числу и фракционному составу.

- Произведите замену бензина в топливных баках.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель, прогрейте его и проконтролируйте отсутствие кода "081".

### Нарушение фазы газораспределения в цилиндре 1.

- Возможно не отрегулированы фазы газораспределения.

- Проверьте и отрегулируйте зазоры в клапанах привода распредвала.

- Снимите и проверьте степень износа распределительного вала, при необходимости - замените его.

- После профилактики двигателя включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель, прогрейте его и проконтролируйте отсутствие кода "081".

### Большой нагар в камере сгорания цилиндра 1 двигателя.

- Возможно имеет место большой нагар в камере сгорания цилиндра 1.

- Проведите разборку двигателя, осмотрите состояние деталей цилинрово-поршневой группы и, при необходимости, выполните профилактику или ремонт и замену деталей.

- После профилактики двигателя включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель, прогрейте его и проконтролируйте отсутствие кода "081".

### Неисправность блока управления двигателем.

- Отсоедините блок управления от жгута проводов и внимательно осмотрите целостность контактов розетки жгута и вилки блока. При необходимости отрихтуйте контакты соединителя или замените их. При обнаружении воды в соединителе блок необходимо снять, остатки воды удалить, просушить блок при температуре не выше 85°C.

- Подключите к системе контрольный блок управления.

- После замены тестируемого блока на контрольный включите зажигание, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "081".

- Если код "081" не регистрируется на контрольном блоке, то замените тестируемый блок на исправный.

### Код 082 - максимальное смещение УОЗ по детонации в цилиндре 2.

- Причина 1: Заниженное значение октан-корректора УОЗ.

- Причина 2: Неисправность датчика детонации.

- Причина 3: Нарушение градуировки датчика температуры воздуха.

- Причина 4: Недостаточное охлаждение (перегрев) двигателя.

- Причина 5: Низкое качество применяемого топлива.

- Причина 6: Нарушение фазы газораспределения в цилиндре 2.

- Причина 7: Большой нагар в камере сгорания цилиндра 2 двигателя.

- Причина 8: Неисправность блока управления двигателем.

### Заниженное значение октан-корректора УОЗ.

- Проверьте: возможно в память блока записано отрицательное значение поправки угла опережения зажигания, что приводит к детонации двигателя.

- Если параметр UOZOC < 0, то необходимо установить UOZOC = 0. Если детонация имеет место, увеличить это значение еще на 1..3° поворота коленвала.

- После коррекции UOZOC сбросьте коды неисправности, запустите и прогрейте двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "082" при движении автомобиля.

- Если это не приводит к положительным результатам - рассмотрите другие причины.

### Неисправность датчика детонации.

- Проверьте: возможно неисправен датчик детонации.

- Отсоедините защитный чехол розетки жгута проводов датчика. Включите зажигание, постучите твердым неметаллическим предметом по датчику и проверьте вольтметром переменного тока возрастание амплитуды сигнала от датчика детонации.

  - Если прибор фиксирует изменение напряжение, отличное от нуля, то датчик предварительно можно считать исправным.

  - Если изменений напряжения нет, тодатчик детонации неисправен и требует замены.

- Замените неисправный датчик детонации на исправный.

- После замены датчика включите зажигание и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "082" при движении автомобиля.

### Нарушение градуировки датчика температуры воздуха.

- Проверьте: возможно градуировка датчика температуры воздуха не соответствует эталонной.

- Охладите двигатель до температуры окружающей среды. Проверьте параметры блока управления при включенном зажигании: температура воздуха не должна быть ниже температуры охлаждающей жидкости более, чем на 5°C - в противном случае датчик температуры воздуха может быть неисправен.

- Значения, измеренные блоком можно сравнить с показаниям термометра - они не должны отличаться более, чем на 10°C.

- Замените датчик на заведомо исправный.

- Сбросьте коды неисправности, запустите двигатель, прогрейте его и проконтролируйте отсутствие кода "082".

### Недостаточное охлаждение (перегрев) двигателя.

- Проверьте: возможно наблюдается перегрев двигателя.

- Температура воздуха не должна быть выше 75°C, а температура охлаждающей жидкости не выше 105°C - в противном случае имеет место перегрев двигателя.

- Значения, измеренные блоком можно сравнить с показаниями термометра - они не должны отличаться более, чем на 10°C.

- Выполните профилактику системы охлаждения двигателя: проверьте уровень и качество охлаждающей жидкости.

- Проверьте исправность привода и муфты вентилятора охлаждения двигателя.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель, прогрейте его и проконтролируйте отсутствие кода "082".

### Низкое качество применяемого топлива.

- Проверьте: возможно бензин не соответствует указанному в ТУ на двигатель по октановому числу и фракционному составу.

- Произведите замену бензина в топливных баках.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель, прогрейте его и проконтролируйте отсутствие кода "082".

### Нарушение фазы газораспределения в цилиндре 2.

- Возможно не отрегулированы фазы газораспределения.

- Проверьте и отрегулируйте зазоры в клапанах привода распредвала.

- Снимите и проверьте степень износа распределительного вала, при необходимости - замените его.

- После профилактики двигателя включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель, прогрейте его и проконтролируйте отсутствие кода "082".

### Большой нагар в камере сгорания цилиндра 2 двигателя.

- Возможно имеет место большой нагар в камере сгорания цилиндра 2.

- Проведите разборку двигателя, осмотрите состояние деталей цилинрово-поршневой группы и, при необходимости, выполните профилактику или ремонт и замену деталей.

- После профилактики двигателя включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель, прогрейте его и проконтролируйте отсутствие кода "082".

### Неисправность блока управления двигателем.

- Отсоедините блок управления от жгута проводов и внимательно осмотрите целостность контактов розетки жгута и вилки блока. При необходимости отрихтуйте контакты соединителя или замените их. При обнаружении воды в соединителе блок необходимо снять, остатки воды удалить, просушить блок при температуре не выше 85°C.

- Подключите к системе контрольный блок управления.

- После замены тестируемого блока на контрольный включите зажигание, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "082".

- Если код "082" не регистрируется на контрольном блоке, то замените тестируемый блок на исправный.

### Код 083 - максимальное смещение УОЗ по детонации в цилиндре 3.

- Причина 1: Заниженное значение октан-корректора УОЗ.

- Причина 2: Неисправность датчика детонации.

- Причина 3: Нарушение градуировки датчика температуры воздуха.

- Причина 4: Недостаточное охлаждение (перегрев) двигателя.

- Причина 5: Низкое качество применяемого топлива.

- Причина 6: Нарушение фазы газораспределения в цилиндре 3.

- Причина 7: Большой нагар в камере сгорания цилиндра 3 двигателя.

- Причина 8: Неисправность блока управления двигателем.

### Заниженное значение октан-корректора УОЗ.

- Проверьте: возможно в память блока записано отрицательное значение поправки угла опережения зажигания, что приводит к детонации двигателя.

- Если параметр UOZOC < 0, то необходимо установить UOZOC = 0. Если детонация имеет место, увеличить это значение еще на 1..3° поворота коленвала.

- После коррекции UOZOC сбросьте коды неисправности, запустите и прогрейте двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "083" при движении автомобиля.

- Если это не приводит к положительным результатам - рассмотрите другие причины.

### Неисправность датчика детонации.

- Проверьте: возможно неисправен датчик детонации.

- Отсоедините защитный чехол розетки жгута проводов датчика. Включите зажигание, постучите твердым неметаллическим предметом по датчику и проверьте вольтметром переменного тока возрастание амплитуды сигнала от датчика детонации.

  - Если прибор фиксирует изменение напряжение, отличное от нуля, то датчик предварительно можно считать исправным.

  - Если изменений напряжения нет, тодатчик детонации неисправен и требует замены.

- Замените неисправный датчик детонации на исправный.

- После замены датчика включите зажигание и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "083" при движении автомобиля.

### Нарушение градуировки датчика температуры воздуха.

- Проверьте: возможно градуировка датчика температуры воздуха не соответствует эталонной.

- Охладите двигатель до температуры окружающей среды. Проверьте параметры блока управления при включенном зажигании: температура воздуха не должна быть ниже температуры охлаждающей жидкости более, чем на 5°C - в противном случае датчик температуры воздуха может быть неисправен.

- Значения, измеренные блоком можно сравнить с показаниям термометра - они не должны отличаться более, чем на 10°C.

- Замените датчик на заведомо исправный.

- Сбросьте коды неисправности, запустите двигатель, прогрейте его и проконтролируйте отсутствие кода "083".

### Недостаточное охлаждение (перегрев) двигателя.

- Проверьте: возможно наблюдается перегрев двигателя.

- Температура воздуха не должна быть выше 75°C, а температура охлаждающей жидкости не выше 105°C - в противном случае имеет место перегрев двигателя.

- Значения, измеренные блоком можно сравнить с показаниями термометра - они не должны отличаться более, чем на 10°C.

- Выполните профилактику системы охлаждения двигателя: проверьте уровень и качество охлаждающей жидкости.

- Проверьте исправность привода и муфты вентилятора охлаждения двигателя.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель, прогрейте его и проконтролируйте отсутствие кода "083".

### Низкое качество применяемого топлива.

- Проверьте: возможно бензин не соответствует указанному в ТУ на двигатель по октановому числу и фракционному составу.

- Произведите замену бензина в топливных баках.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель, прогрейте его и проконтролируйте отсутствие кода "083".

### Нарушение фазы газораспределения в цилиндре 3.

- Возможно не отрегулированы фазы газораспределения.

- Проверьте и отрегулируйте зазоры в клапанах привода распредвала.

- Снимите и проверьте степень износа распределительного вала, при необходимости - замените его.

- После профилактики двигателя включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель, прогрейте его и проконтролируйте отсутствие кода "083".

### Большой нагар в камере сгорания цилиндра 3 двигателя.

- Возможно имеет место большой нагар в камере сгорания цилиндра 3.

- Проведите разборку двигателя, осмотрите состояние деталей цилинрово-поршневой группы и, при необходимости, выполните профилактику или ремонт и замену деталей.

- После профилактики двигателя включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель, прогрейте его и проконтролируйте отсутствие кода "083".

### Неисправность блока управления двигателем.

- Отсоедините блок управления от жгута проводов и внимательно осмотрите целостность контактов розетки жгута и вилки блока. При необходимости отрихтуйте контакты соединителя или замените их. При обнаружении воды в соединителе блок необходимо снять, остатки воды удалить, просушить блок при температуре не выше 85°C.

- Подключите к системе контрольный блок управления.

- После замены тестируемого блока на контрольный включите зажигание, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "083".

- Если код "083" не регистрируется на контрольном блоке, то замените тестируемый блок на исправный.

### Код 084 - максимальное смещение УОЗ по детонации в цилиндре 4.

- Причина 1: Заниженное значение октан-корректора УОЗ.

- Причина 2: Неисправность датчика детонации.

- Причина 3: Нарушение градуировки датчика температуры воздуха.

- Причина 4: Недостаточное охлаждение (перегрев) двигателя.

- Причина 5: Низкое качество применяемого топлива.

- Причина 6: Нарушение фазы газораспределения в цилиндре 4.

- Причина 7: Большой нагар в камере сгорания цилиндра 4 двигателя.

- Причина 8: Неисправность блока управления двигателем.

### Заниженное значение октан-корректора УОЗ.

- Проверьте: возможно в память блока записано отрицательное значение поправки угла опережения зажигания, что приводит к детонации двигателя.

- Если параметр UOZOC < 0, то необходимо установить UOZOC = 0. Если детонация имеет место, увеличить это значение еще на 1..3° поворота коленвала.

- После коррекции UOZOC сбросьте коды неисправности, запустите и прогрейте двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "084" при движении автомобиля.

- Если это не приводит к положительным результатам - рассмотрите другие причины.

### Неисправность датчика детонации.

- Проверьте: возможно неисправен датчик детонации.

- Отсоедините защитный чехол розетки жгута проводов датчика. Включите зажигание, постучите твердым неметаллическим предметом по датчику и проверьте вольтметром переменного тока возрастание амплитуды сигнала от датчика детонации.

  - Если прибор фиксирует изменение напряжение, отличное от нуля, то датчик предварительно можно считать исправным.

  - Если изменений напряжения нет, тодатчик детонации неисправен и требует замены.

- Замените неисправный датчик детонации на исправный.

- После замены датчика включите зажигание и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "084" при движении автомобиля.

### Нарушение градуировки датчика температуры воздуха.

- Проверьте: возможно градуировка датчика температуры воздуха не соответствует эталонной.

- Охладите двигатель до температуры окружающей среды. Проверьте параметры блока управления при включенном зажигании: температура воздуха не должна быть ниже температуры охлаждающей жидкости более, чем на 5°C - в противном случае датчик температуры воздуха может быть неисправен.

- Значения, измеренные блоком можно сравнить с показаниям термометра - они не должны отличаться более, чем на 10°C.

- Замените датчик на заведомо исправный.

- Сбросьте коды неисправности, запустите двигатель, прогрейте его и проконтролируйте отсутствие кода "084".

### Недостаточное охлаждение (перегрев) двигателя.

- Проверьте: возможно наблюдается перегрев двигателя.

- Температура воздуха не должна быть выше 75°C, а температура охлаждающей жидкости не выше 105°C - в противном случае имеет место перегрев двигателя.

- Значения, измеренные блоком можно сравнить с показаниями термометра - они не должны отличаться более, чем на 10°C.

- Выполните профилактику системы охлаждения двигателя: проверьте уровень и качество охлаждающей жидкости.

- Проверьте исправность привода и муфты вентилятора охлаждения двигателя.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель, прогрейте его и проконтролируйте отсутствие кода "084".

### Низкое качество применяемого топлива.

- Проверьте: возможно бензин не соответствует указанному в ТУ на двигатель по октановому числу и фракционному составу.

- Произведите замену бензина в топливных баках.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель, прогрейте его и проконтролируйте отсутствие кода "084".

### Нарушение фазы газораспределения в цилиндре 4.

- Возможно не отрегулированы фазы газораспределения.

- Проверьте и отрегулируйте зазоры в клапанах привода распредвала.

- Снимите и проверьте степень износа распределительного вала, при необходимости - замените его.

- После профилактики двигателя включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель, прогрейте его и проконтролируйте отсутствие кода "084".

### Большой нагар в камере сгорания цилиндра 4 двигателя.

- Возможно имеет место большой нагар в камере сгорания цилиндра 4.

- Проведите разборку двигателя, осмотрите состояние деталей цилинрово-поршневой группы и, при необходимости, выполните профилактику или ремонт и замену деталей.

- После профилактики двигателя включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель, прогрейте его и проконтролируйте отсутствие кода "084".

### Неисправность блока управления двигателем.

- Отсоедините блок управления от жгута проводов и внимательно осмотрите целостность контактов розетки жгута и вилки блока. При необходимости отрихтуйте контакты соединителя или замените их. При обнаружении воды в соединителе блок необходимо снять, остатки воды удалить, просушить блок при температуре не выше 85°C.

- Подключите к системе контрольный блок управления.

- После замены тестируемого блока на контрольный включите зажигание, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "084".

- Если код "084" не регистрируется на контрольном блоке, то замените тестируемый блок на исправный.

### Код 091 - короткое замыкание на бортсеть цепи 1 зажигания.

- Причина 1: Короткое замыкание на бортсеть цепи управления катушкой зажигания цилиндров 1/4.

- Причина 2: Неисправность (короткое замыкание обмотки) катушки зажигания цилиндров 1/4.

- Причина 3: Неисправность блока управления.

- Способы проверки исправности цепи катушки зажигания.

### Короткое замыкание на бортсеть цепи управления катушкой зажигания цилиндров 1/4.

- Выключите зажигание, отключите жгут проводов от катушки зажигания цилиндров 1/4 и блока управления. Проверьте омметром возможность короткого замыкания цепи "1" на источник бортсети: от контакта "1" гнезда катушки до контактов "18", "27" и "37" розетки блока.

- Устраните возможное короткое замыкание.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "091".

- Если данный код неисправности попрежнему фиксируется, то вероятно неисправна катушка зажигания или блок управления.

### Неисправность (короткое замыкание обмотки) катушки зажигания цилиндров 1/4.

- Отключите жгут проводов от катушки зажигания цилиндров 1/4. Осмотрите внимательно контакты катушки: штыри первичной обмотки и гнезда вторичной обмотки, очистите их пинцетом от грязи и окислов.

- Проверьте омметром активное сопротивление первичной обмотки - оно должно быть 0,4±0,05 Ом без учета переходного сопротивления контактов омметра.

  - если сопротивление меньше, то вероятно имеет место внутреннее короткое замыкание первичной обмотки катушки зажигания;

  - если сопротивление катушка зажигания нормальное, но катушка сильно греется при работе двигателя и фиксируется код неисправности "091", то вероятно имеет место короткое замыкание одного или нескольких витков первичной или вторичной обмотки - катушка зажигания неисправна.

- Замените катушку на заведомо исправную.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "091".

- Если данный код неисправности попрежнему фиксируется, то вероятно неисправен блок управления.

### Неисправность блока управления двигателем.

- Отсоедините блок управления от жгута проводов и внимательно осмотрите целостность контактов розетки жгута и вилки блока. При необходимости отрихтуйте контакты соединителя или замените их. При обнаружении воды в соединителе блок необходимо снять, остатки воды удалить, просушить блок при температуре не выше 85°C

- Проверьте омметром сопротивление обмоток катушки зажигания цилиндров 1/4, оно должно быть (без учета сопротивления омметра):

  - первичной обмотки - 0,4±0,05 Ом;

  - вторичной обмотки - 13±0,5 кОм.

- Если сопротивление не в норме - замените катушку.

- Подключите к системе контрольный блок управления. Обратите внимание! Тип и обозначение исполнения контрольного блока должны совпадать с тестируемым блоком. Для этого сравните паспортные данные блоков в процедуре "Паспорт".

- После замены тестируемого блока на контрольный включите зажигание, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "091".

- Если код "091" не регистрируется на контрольном блоке, то замените тестируемый блок на исправный.

### Способы проверки исправности цепи катушки зажигания.

- Отключите зажигание. Отсоедините катушку зажигания цилиндров 1/4 от жгута проводов.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, и через 10 секунд проверьте наличие кода неисправности:

  - если по-прежнему фиксируется код "091" - неисправен блок управления или жгут проводов;

  - если фиксируется код "231" - неисправна катушка (короткое замыкание на корпус).

- При наличии кода "091" подключите катушку к жгуту проводов. Отключите зажигание и бортсеть и подключите вместо тестируемого блока управления контрольный блок (заведомо исправный). Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, и запустите двигатель: если через 10 секунд попрежнему фиксируется код "091" - неисправен жгут проводов.

### Код 092 - короткое замыкание на бортсеть цепи 2 зажигания.

- Причина 1: Короткое замыкание на бортсеть цепи управления катушкой зажигания цилиндров 2/3.

- Причина 2: Неисправность (короткое замыкание обмотки) катушки зажигания цилиндров 2/3.

- Причина 3: Неисправность блока управления.

- Способы проверки исправности цепи катушки зажигания.

### Короткое замыкание на бортсеть цепи управления катушкой зажигания цилиндров 2/3.

- Выключите зажигание, отключите жгут проводов от катушки зажигания цилиндров 2/3 и блока управления. Проверьте омметром возможность короткого замыкания цепи "2" на источник бортсети: от контакта "1" гнезда катушки до контактов "18", "27" и "37" розетки блока.

- Устраните возможное короткое замыкание.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "092".

- Если данный код неисправности попрежнему фиксируется, то вероятно неисправна катушка зажигания или блок управления.

### Неисправность (короткое замыкание обмотки) катушки зажигания цилиндров 2/3.

- Отключите жгут проводов от катушки зажигания цилиндров 2/3. Осмотрите внимательно контакты катушки: штыри первичной обмотки и гнезда вторичной обмотки, очистите их пинцетом от грязи и окислов.

- Проверьте омметром активное сопротивление первичной обмотки - оно должно быть 0,4±0,05 Ом без учета переходного сопротивления контактов омметра.

  - если сопротивление меньше, то вероятно имеет место внутреннее короткое замыкание первичной обмотки катушки зажигания;

  - если сопротивление катушка зажигания нормальное, но катушка сильно греется при работе двигателя и фиксируется код неисправности "092", то вероятно имеет место короткое замыкание одного или нескольких витков первичной или вторичной обмотки - катушка зажигания неисправна.

- Замените катушку на заведомо исправную.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "092".

- Если данный код неисправности попрежнему фиксируется, то вероятно неисправен блок управления.

### Неисправность блока управления двигателем.

- Отсоедините блок управления от жгута проводов и внимательно осмотрите целостность контактов розетки жгута и вилки блока. При необходимости отрихтуйте контакты соединителя или замените их. При обнаружении воды в соединителе блок необходимо снять, остатки воды удалить, просушить блок при температуре не выше 85°C

- Проверьте омметром сопротивление обмоток катушки зажигания цилиндров 2/3, оно должно быть (без учета сопротивления омметра):

  - первичной обмотки - 0,4±0,05 Ом;

  - вторичной обмотки - 13±0,5 кОм.

- Если сопротивление не в норме - замените катушку.

- Подключите к системе контрольный блок управления. Обратите внимание! Тип и обозначение исполнения контрольного блока должны совпадать с тестируемым блоком. Для этого сравните паспортные данные блоков в процедуре "Паспорт".

- После замены тестируемого блока на контрольный включите зажигание, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "092".

- Если код "092" не регистрируется на контрольном блоке, то замените тестируемый блок на исправный.

### Способы проверки исправности цепи катушки зажигания.

- Отключите зажигание. Отсоедините катушку зажигания цилиндров 2/3 от жгута проводов.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, и через 10 секунд проверьте наличие кода неисправности:

  - если по-прежнему фиксируется код "092" - неисправен блок управления или жгут проводов;

  - если фиксируется код "232" - неисправна катушка (короткое замыкание на корпус).

- При наличии кода "092" подключите катушку к жгуту проводов. Отключите зажигание и бортсеть и подключите вместо тестируемого блока управления контрольный блок (заведомо исправный). Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, и запустите двигатель: если через 10 секунд попрежнему фиксируется код "092" - неисправен жгут проводов.

### Код 093 - короткое замыкание на бортсеть цепи 3 зажигания.

- Причина 1: Короткое замыкание на бортсеть цепи управления катушкой зажигания цилиндров 2/3.

- Причина 2: Неисправность (короткое замыкание обмотки) катушки зажигания цилиндров 2/3.

- Причина 3: Неисправность блока управления.

- Способы проверки исправности цепи катушки зажигания.

### Короткое замыкание на бортсеть цепи управления катушкой зажигания цилиндров 2/3.

- Выключите зажигание, отключите жгут проводов от катушки зажигания цилиндров 2/3 и блока управления. Проверьте омметром возможность короткого замыкания цепи "2" на источник бортсети: от контакта "1" гнезда катушки до контактов "18", "27" и "37" розетки блока.

- Устраните возможное короткое замыкание.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "093".

- Если данный код неисправности попрежнему фиксируется, то вероятно неисправна катушка зажигания или блок управления.

### Неисправность (короткое замыкание обмотки) катушки зажигания цилиндров 2/3.

- Отключите жгут проводов от катушки зажигания цилиндров 2/3. Осмотрите внимательно контакты катушки: штыри первичной обмотки и гнезда вторичной обмотки, очистите их пинцетом от грязи и окислов.

- Проверьте омметром активное сопротивление первичной обмотки - оно должно быть 0,4±0,05 Ом без учета переходного сопротивления контактов омметра.

  - если сопротивление меньше, то вероятно имеет место внутреннее короткое замыкание первичной обмотки катушки зажигания;

  - если сопротивление катушка зажигания нормальное, но катушка сильно греется при работе двигателя и фиксируется код неисправности "093", то вероятно имеет место короткое замыкание одного или нескольких витков первичной или вторичной обмотки - катушка зажигания неисправна.

- Замените катушку на заведомо исправную.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "093".

- Если данный код неисправности попрежнему фиксируется, то вероятно неисправен блок управления.

### Неисправность блока управления двигателем.

- Отсоедините блок управления от жгута проводов и внимательно осмотрите целостность контактов розетки жгута и вилки блока. При необходимости отрихтуйте контакты соединителя или замените их. При обнаружении воды в соединителе блок необходимо снять, остатки воды удалить, просушить блок при температуре не выше 85°C

- Проверьте омметром сопротивление обмоток катушки зажигания цилиндров 2/3, оно должно быть (без учета сопротивления омметра):

  - первичной обмотки - 0,4±0,05 Ом;

  - вторичной обмотки - 13±0,5 кОм.

- Если сопротивление не в норме - замените катушку.

- Подключите к системе контрольный блок управления. Обратите внимание! Тип и обозначение исполнения контрольного блока должны совпадать с тестируемым блоком. Для этого сравните паспортные данные блоков в процедуре "Паспорт".

- После замены тестируемого блока на контрольный включите зажигание, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "093".

- Если код "093" не регистрируется на контрольном блоке, то замените тестируемый блок на исправный.

### Способы проверки исправности цепи катушки зажигания.

- Отключите зажигание. Отсоедините катушку зажигания цилиндров 2/3 от жгута проводов.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, и через 10 секунд проверьте наличие кода неисправности:

  - если по-прежнему фиксируется код "093" - неисправен блок управления или жгут проводов;

  - если фиксируется код "233" - неисправна катушка (короткое замыкание на корпус).

- При наличии кода "093" подключите катушку к жгуту проводов. Отключите зажигание и бортсеть и подключите вместо тестируемого блока управления контрольный блок (заведомо исправный). Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, и запустите двигатель: если через 10 секунд попрежнему фиксируется код "093" - неисправен жгут проводов.

### Код 094 - короткое замыкание на бортсеть цепи 4 зажигания.

- Причина 1: Короткое замыкание на бортсеть цепи управления катушкой зажигания цилиндров 1/4.

- Причина 2: Неисправность (короткое замыкание обмотки) катушки зажигания цилиндров 1/4.

- Причина 3: Неисправность блока управления.

- Способы проверки исправности цепи катушки зажигания.

### Короткое замыкание на бортсеть цепи управления катушкой зажигания цилиндров 1/4.

- Выключите зажигание, отключите жгут проводов от катушки зажигания цилиндров 1/4 и блока управления. Проверьте омметром возможность короткого замыкания цепи "1" на источник бортсети: от контакта "1" гнезда катушки до контактов "18", "27" и "37" розетки блока.

- Устраните возможное короткое замыкание.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "094".

- Если данный код неисправности попрежнему фиксируется, то вероятно неисправна катушка зажигания или блок управления.

### Неисправность (короткое замыкание обмотки) катушки зажигания цилиндров 1/4.

- Отключите жгут проводов от катушки зажигания цилиндров 1/4. Осмотрите внимательно контакты катушки: штыри первичной обмотки и гнезда вторичной обмотки, очистите их пинцетом от грязи и окислов.

- Проверьте омметром активное сопротивление первичной обмотки - оно должно быть 0,4±0,05 Ом без учета переходного сопротивления контактов омметра.

  - если сопротивление меньше, то вероятно имеет место внутреннее короткое замыкание первичной обмотки катушки зажигания;

  - если сопротивление катушка зажигания нормальное, но катушка сильно греется при работе двигателя и фиксируется код неисправности "094", то вероятно имеет место короткое замыкание одного или нескольких витков первичной или вторичной обмотки - катушка зажигания неисправна.

- Замените катушку на заведомо исправную.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "094".

- Если данный код неисправности попрежнему фиксируется, то вероятно неисправен блок управления.

### Неисправность блока управления двигателем.

- Отсоедините блок управления от жгута проводов и внимательно осмотрите целостность контактов розетки жгута и вилки блока. При необходимости отрихтуйте контакты соединителя или замените их. При обнаружении воды в соединителе блок необходимо снять, остатки воды удалить, просушить блок при температуре не выше 85°C

- Проверьте омметром сопротивление обмоток катушки зажигания цилиндров 1/4, оно должно быть (без учета сопротивления омметра):

  - первичной обмотки - 0,4±0,05 Ом;

  - вторичной обмотки - 13±0,5 кОм.

- Если сопротивление не в норме - замените катушку.

- Подключите к системе контрольный блок управления. Обратите внимание! Тип и обозначение исполнения контрольного блока должны совпадать с тестируемым блоком. Для этого сравните паспортные данные блоков в процедуре "Паспорт".

- После замены тестируемого блока на контрольный включите зажигание, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "094".

- Если код "094" не регистрируется на контрольном блоке, то замените тестируемый блок на исправный.

### Способы проверки исправности цепи катушки зажигания.

- Отключите зажигание. Отсоедините катушку зажигания цилиндров 1/4 от жгута проводов.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, и через 10 секунд проверьте наличие кода неисправности:

  - если по-прежнему фиксируется код "094" - неисправен блок управления или жгут проводов;

  - если фиксируется код "234" - неисправна катушка (короткое замыкание на корпус).

- При наличии кода "094" подключите катушку к жгуту проводов. Отключите зажигание и бортсеть и подключите вместо тестируемого блока управления контрольный блок (заведомо исправный). Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, и запустите двигатель: если через 10 секунд попрежнему фиксируется код "094" - неисправен жгут проводов.

### Код 131 - короткое замыкание на бортсеть цепи форсунки 1.

- Причина 1: Короткое замыкание на бортсеть цепи управления форсункой 1.

- Причина 2: Неисправность (замыкание обмотки) форсунки 1.

- Причина 3: Неисправность блока управления.

- Способы проверки исправности цепи форсунки 1.

### Короткое замыкание на бортсеть цепи управления форсункой 1.

- Выключите зажигание, отключите форсунку 1 от жгута проводов. Проверьте омметром возможность короткого замыкания цепи "17" на источник бортсети: от контакта "1" розетки форсунки до контактов "87" или "30" розетки главного реле. Обратите внимание! Сопротивление обмотки форсунки должно быть около 16 Ом.

- Устраните возможное короткое замыкание.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "131".

### Неисправность (замыкание обмотки) форсунки 1.

- Выключите зажигание, отключите форсунку 1 от жгута проводов. Проверьте омметром активное сопротивление обмотки форсунки - оно должно быть 15 - 17 Ом без учета переходного сопротивления контактов омметра. Если сопротивление меньше, то вероятно имеет место внутреннее короткое замыкание обмотки форсунки.

- Замените форсунку на заведомо исправную.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "131".

### Неисправность блока управления двигателем.

- Отсоедините блок управления от жгута проводов и внимательно осмотрите целостность контактов розетки жгута и вилки блока. При необходимости отрихтуйте контакты соединителя или замените их. При обнаружении воды в соединителе блок необходимо снять, остатки воды удалить, просушить блок при температуре не выше 85°C

- Подключите к системе контрольный блок управления. Обратите внимание! Тип и обозначение исполнения контрольного блока должны совпадать с тестируемым блоком. Для этого сравните паспортные данные блоков в процедуре "Паспорт".

- После замены тестируемого блока на контрольный включите зажигание, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "131".

- Если код "131" не регистрируется на контрольном блоке, то замените тестируемый блок на исправный.

### Способы проверки исправности цепи форсунки 1.

- Отключите зажигание и отсоедините форсунку от жгута проводов.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности и через 10 секунд проверьте наличие кода неисправности:

  - если по-прежнему фиксируется код "131" - неисправен блок управления или жгут проводов;

  - если фиксируется код "132" - неисправна форсунка (внутреннее замыкание обмотки).

- При наличии кода "131" подключите форсунку к жгуту проводов. Подключите вместо тестируемого блока управления контрольный блок. Включите зажигание и сбросьте коды неисправности. Если через 10 секунд по-прежнему фиксируется код "131" - неисправен жгут проводов.

### Код 132 - обрыв цепи форсунки 1.

- Причина 1: Форсунка 1 не подключена к жгуту проводов.

- Причина 2: Обрыв провода электропитания форсунки 1.

- Причина 3: Обрыв цепи управления форсункой 1.

- Причина 4: Неисправность (обрыв обмотки) форсунки 1.

- Причина 5: Неисправность блока управления.

- Способы проверки исправности цепи форсунки 1.

### Форсунка 1 не подключена к жгуту проводов.

- Проверьте подключение форсунки 1 к жгуту проводов. При необходимости выполните подключение форсунки.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправностей, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "132".

### Обрыв провода электропитания форсунки 1.

- Отсоедините защитный чехол розетки жгута проводов форсунки 1. Включите зажигание и проверьте вольтметром напряжение между выводом "2" форсунки и металлической массой двигателя. Оно должно быть примерно равно напряжению аккумулятора. Если измеренное напряжение близко к нулю, то вероятно имеет место обрыв цепи электропитания форсунки.

- Отсоедините форсунку от жгута проводов и проверьте омметром целостность цепи "37к" между контактом "2" розетки форсунки и контактом "87" (или "30") розетки главного реле. Обратите внимание: возможно контакты в розетках утоплены или повреждены.

- Устраните неисправность жгута проводов.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "132".

### Обрыв цепи управления форсункой 1.

- Отсоедините защитный чехол розетки жгута проводов форсунки 1. Включите зажигание, запустите двигатель и проверьте пробником прохождение сигнала на вывод "1" форсунки: если лампа пробника слегка мигает - канал управления форсункой исправен, если нет - возможно неисправен жгут проводов.

- Отсоедините форсунку и блок управления от жгута проводов и проверьте омметром целостность цепи "17": между контактом "1" розетки форсунки и контактом "17" розетки блока. Обратите внимание: возможно контакты в розетках утоплены или повреждены.

- Устраните неисправность жгута проводов.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "132".

### Неисправность (обрыв обмотки) форсунки 1.

- Отключите форсунку 1 от жгута проводов. Проверьте осмотром целостность контактов вилки форсунки, при необходимости очистите контакты пинцетом от грязи и окислов.

- Проверьте омметром активное сопротивление обмотки форсунки - оно должно быть 15 - 17 Ом без учета переходного сопротивления контактов омметра. Если сопротивление значительно больше или близко к "бесконечности", то вероятно имеет место внутренний обрыв обмотки форсунки.

- Замените форсунку на заведомо исправную.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "132".

### Неисправность блока управления двигателем.

- Отсоедините блок управления от жгута проводов и внимательно осмотрите целостность контактов розетки жгута и вилки блока. При необходимости отрихтуйте контакты соединителя или замените их. При обнаружении воды в соединителе блок необходимо снять, остатки воды удалить, просушить блок при температуре не выше 85°C

- Подключите к системе контрольный блок управления. Обратите внимание! Тип и обозначение исполнения контрольного блока должны совпадать с тестируемым блоком. Для этого сравните паспортные данные блоков в процедуре "Паспорт".

- После замены тестируемого блока на контрольный включите зажигание, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "132".

- Если код "132" не регистрируется на контрольном блоке, то замените тестируемый блок на исправный.

### Способы проверки исправности цепи форсунки 1.

- Отключите зажигание и отсоедините форсунку от жгута проводов.

- Замкните перемычкой контакты розетки форсунки, включите зажигание, сбросьте коды неисправности и через 10 секунд проверьте наличие кода неисправности:

  - если по-прежнему фиксируется код "132" - неисправен блок управления или жгут проводов;

  - если фиксируется код "131" - неисправна форсунка (внутренний обрыв обмотки).

- Снимите перемычку.

- При наличии кода "132" подключите форсунку к жгуту проводов. Подключите вместо тестируемого блока управления контрольный блок. Включите зажигание и сбросьте коды неисправности. Если через 10 секунд по-прежнему фиксируется код "132" - неисправен жгут проводов.

### Код 133 - короткое замыкание на массу цепи форсунки 1.

- Причина 1: Замыкание на массу цепи управления форсункой 1.

- Причина 2: Неисправность (короткое замыкание на корпус обмотки) форсунки 1.

- Причина 3: Неисправность блока управления.

- Способы проверки исправности цепи форсунки 1.

### Замыкание на массу цепи управления форсункой 1.

- Выключите зажигание, отключите форсунку 1 от жгута проводов. Проверьте омметром возможность короткого замыкания цепи "17" на массу: от контакта "1" розетки форсунки до металлических деталей двигателя.

- Устраните возможное короткое замыкание.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "133".

### Неисправность (короткое замыкание на корпус обмотки) форсунки 1.

- Отключите форсунку 1 от жгута проводов. Осмотрите внимательно контакты вилки форсунки, очистите их пинцетом от грязи и окислов. Проверьте омметром соединение обмотки форсунки с массой: между контактом "1" вилки форсунки и металлическими деталями двигателя. Если сопротивление близко к нулю, то вероятно имеет место внутреннее короткое замыкание обмотки форсунки на ее корпус.

- Замените форсунку на заведомо исправную.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "133".

### Неисправность блока управления двигателем.

- Отсоедините блок управления от жгута проводов и внимательно осмотрите целостность контактов розетки жгута и вилки блока. При необходимости отрихтуйте контакты соединителя или замените их. При обнаружении воды в соединителе блок необходимо снять, остатки воды удалить, просушить блок при температуре не выше 85°C

- Подключите к системе контрольный блок управления. Обратите внимание! Тип и обозначение исполнения контрольного блока должны совпадать с тестируемым блоком. Для этого сравните паспортные данные блоков в процедуре "Паспорт".

- После замены тестируемого блока на контрольный включите зажигание, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "133".

- Если код "133" не регистрируется на контрольном блоке, то замените тестируемый блок на исправный.

### Способы проверки исправности цепи форсунки 1.

- Отключите зажигание и отсоедините форсунку от жгута проводов.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности и через 10 секунд проверьте наличие кода неисправности:

  - если по-прежнему фиксируется код "133" - неисправен блок управления или жгут проводов;

  - если фиксируется код "132" - неисправна форсунка (короткое замыкание обмотки на корпус форсунки).

- При наличии кода "133" подключите форсунку к жгуту проводов. Подключите вместо тестируемого блока управления контрольный блок. Включите зажигание и сбросьте коды неисправности. Если через 10 секунд по-прежнему фиксируется код "133" - неисправен жгут проводов.

### Код 134 - короткое замыкание на бортсеть цепи форсунки 2.

- Причина 1: Короткое замыкание на бортсеть цепи управления форсункой 2.

- Причина 2: Неисправность (замыкание обмотки) форсунки 2.

- Причина 3: Неисправность блока управления.

- Способы проверки исправности цепи форсунки 2.

### Короткое замыкание на бортсеть цепи управления форсункой 2.

- Выключите зажигание, отключите форсунку 2 от жгута проводов. Проверьте омметром возможность короткого замыкания цепи "16" на источник бортсети: от контакта "1" розетки форсунки до контактов "87" или "30" розетки главного реле. Обратите внимание! Сопротивление обмотки форсунки должно быть около 16 Ом.

- Устраните возможное короткое замыкание.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "134".

### Неисправность (замыкание обмотки) форсунки 2.

- Выключите зажигание, отключите форсунку 2 от жгута проводов. Проверьте омметром активное сопротивление обмотки форсунки - оно должно быть 15 - 17 Ом без учета переходного сопротивления контактов омметра. Если сопротивление меньше, то вероятно имеет место внутреннее короткое замыкание обмотки форсунки.

- Замените форсунку на заведомо исправную.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "134".

### Неисправность блока управления двигателем.

- Отсоедините блок управления от жгута проводов и внимательно осмотрите целостность контактов розетки жгута и вилки блока. При необходимости отрихтуйте контакты соединителя или замените их. При обнаружении воды в соединителе блок необходимо снять, остатки воды удалить, просушить блок при температуре не выше 85°C

- Подключите к системе контрольный блок управления. Обратите внимание! Тип и обозначение исполнения контрольного блока должны совпадать с тестируемым блоком. Для этого сравните паспортные данные блоков в процедуре "Паспорт".

- После замены тестируемого блока на контрольный включите зажигание, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "134".

- Если код "134" не регистрируется на контрольном блоке, то замените тестируемый блок на исправный.

### Способы проверки исправности цепи форсунки 2.

- Отключите зажигание и отсоедините форсунку от жгута проводов.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности и через 10 секунд проверьте наличие кода неисправности:

  - если по-прежнему фиксируется код "134" - неисправен блок управления или жгут проводов;

  - если фиксируется код "135" - неисправна форсунка (внутреннее замыкание обмотки).

- При наличии кода "134" подключите форсунку к жгуту проводов. Подключите вместо тестируемого блока управления контрольный блок. Включите зажигание и сбросьте коды неисправности. Если через 10 секунд по-прежнему фиксируется код "134" - неисправен жгут проводов.

### Код 135 - обрыв цепи форсунки 2.

- Причина 1: Форсунка 2 не подключена к жгуту проводов.

- Причина 2: Обрыв провода электропитания форсунки 2.

- Причина 3: Обрыв цепи управления форсункой 2.

- Причина 4: Неисправность (обрыв обмотки) форсунки 2.

- Причина 5: Неисправность блока управления.

- Способы проверки исправности цепи форсунки 2.

### Форсунка 2 не подключена к жгуту проводов.

- Проверьте подключение форсунки 2 к жгуту проводов. При необходимости выполните подключение форсунки.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправностей, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "135".

### Обрыв провода электропитания форсунки 2.

- Отсоедините защитный чехол розетки жгута проводов форсунки 2. Включите зажигание и проверьте вольтметром напряжение между выводом "2" форсунки и металлической массой двигателя. Оно должно быть примерно равно напряжению аккумулятора. Если измеренное напряжение близко к нулю, то вероятно имеет место обрыв цепи электропитания форсунки.

- Отсоедините форсунку от жгута проводов и проверьте омметром целостность цепи "37и" между контактом "2" розетки форсунки и контактом "87" (или "30") розетки главного реле. Обратите внимание: возможно контакты в розетках утоплены или повреждены.

- Устраните неисправность жгута проводов.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "135".

### Обрыв цепи управления форсункой 2.

- Отсоедините защитный чехол розетки жгута проводов форсунки 2. Включите зажигание, запустите двигатель и проверьте пробником прохождение сигнала на вывод "1" форсунки: если лампа пробника слегка мигает - канал управления форсункой исправен, если нет - возможно неисправен жгут проводов.

- Отсоедините форсунку и блок управления от жгута проводов и проверьте омметром целостность цепи "16": между контактом "1" розетки форсунки и контактом "16" розетки блока. Обратите внимание: возможно контакты в розетках утоплены или повреждены.

- Устраните неисправность жгута проводов.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "135".

### Неисправность (обрыв обмотки) форсунки 2.

- Отключите форсунку 2 от жгута проводов. Проверьте осмотром целостность контактов вилки форсунки, при необходимости очистите контакты пинцетом от грязи и окислов.

- Проверьте омметром активное сопротивление обмотки форсунки - оно должно быть 15 - 17 Ом без учета переходного сопротивления контактов омметра. Если сопротивление значительно больше или близко к "бесконечности", то вероятно имеет место внутренний обрыв обмотки форсунки.

- Замените форсунку на заведомо исправную.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "135".

### Неисправность блока управления двигателем.

- Отсоедините блок управления от жгута проводов и внимательно осмотрите целостность контактов розетки жгута и вилки блока. При необходимости отрихтуйте контакты соединителя или замените их. При обнаружении воды в соединителе блок необходимо снять, остатки воды удалить, просушить блок при температуре не выше 85°C

- Подключите к системе контрольный блок управления. Обратите внимание! Тип и обозначение исполнения контрольного блока должны совпадать с тестируемым блоком. Для этого сравните паспортные данные блоков в процедуре "Паспорт".

- После замены тестируемого блока на контрольный включите зажигание, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "135".

- Если код "135" не регистрируется на контрольном блоке, то замените тестируемый блок на исправный.

### Способы проверки исправности цепи форсунки 2.

- Отключите зажигание и отсоедините форсунку от жгута проводов.

- Замкните перемычкой контакты розетки форсунки, включите зажигание, сбросьте коды неисправности и через 10 секунд проверьте наличие кода неисправности:

  - если по-прежнему фиксируется код "135" - неисправен блок управления или жгут проводов;

  - если фиксируется код "134" - неисправна форсунка (внутренний обрыв обмотки).

- Снимите перемычку.

- При наличии кода "135" подключите форсунку к жгуту проводов. Подключите вместо тестируемого блока управления контрольный блок. Включите зажигание и сбросьте коды неисправности. Если через 10 секунд по-прежнему фиксируется код "135" - неисправен жгут проводов.

### Код 136 - короткое замыкание на массу цепи форсунки 2.

- Причина 1: Замыкание на массу цепи управления форсункой 2.

- Причина 2: Неисправность (короткое замыкание на корпус обмотки) форсунки 2.

- Причина 3: Неисправность блока управления.

- Способы проверки исправности цепи форсунки 2.

### Замыкание на массу цепи управления форсункой 2.

- Выключите зажигание, отключите форсунку 2 от жгута проводов. Проверьте омметром возможность короткого замыкания цепи "16" на массу: от контакта "1" розетки форсунки до металлических деталей двигателя.

- Устраните возможное короткое замыкание.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "136".

### Неисправность (короткое замыкание на корпус обмотки) форсунки 2.

- Отключите форсунку 2 от жгута проводов. Осмотрите внимательно контакты вилки форсунки, очистите их пинцетом от грязи и окислов. Проверьте омметром соединение обмотки форсунки с массой: между контактом "1" вилки форсунки и металлическими деталями двигателя. Если сопротивление близко к нулю, то вероятно имеет место внутреннее короткое замыкание обмотки форсунки на ее корпус.

- Замените форсунку на заведомо исправную.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "136".

### Неисправность блока управления двигателем.

- Отсоедините блок управления от жгута проводов и внимательно осмотрите целостность контактов розетки жгута и вилки блока. При необходимости отрихтуйте контакты соединителя или замените их. При обнаружении воды в соединителе блок необходимо снять, остатки воды удалить, просушить блок при температуре не выше 85°C

- Подключите к системе контрольный блок управления. Обратите внимание! Тип и обозначение исполнения контрольного блока должны совпадать с тестируемым блоком. Для этого сравните паспортные данные блоков в процедуре "Паспорт".

- После замены тестируемого блока на контрольный включите зажигание, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "136".

- Если код "136" не регистрируется на контрольном блоке, то замените тестируемый блок на исправный.

### Способы проверки исправности цепи форсунки 2.

- Отключите зажигание и отсоедините форсунку от жгута проводов.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности и через 10 секунд проверьте наличие кода неисправности:

  - если по-прежнему фиксируется код "136" - неисправен блок управления или жгут проводов;

  - если фиксируется код "135" - неисправна форсунка (короткое замыкание обмотки на корпус форсунки).

- При наличии кода "136" подключите форсунку к жгуту проводов. Подключите вместо тестируемого блока управления контрольный блок. Включите зажигание и сбросьте коды неисправности. Если через 10 секунд по-прежнему фиксируется код "136" - неисправен жгут проводов.

### Код 137 - короткое замыкание на бортсеть цепи форсунки 3.

- Причина 1: Короткое замыкание на бортсеть цепи управления форсункой 3.

- Причина 2: Неисправность (замыкание обмотки) форсунки 3.

- Причина 3: Неисправность блока управления.

- Способы проверки исправности цепи форсунки 3.

### Короткое замыкание на бортсеть цепи управления форсункой 3.

- Выключите зажигание, отключите форсунку 3 от жгута проводов. Проверьте омметром возможность короткого замыкания цепи "35" на источник бортсети: от контакта "1" розетки форсунки до контактов "87" или "30" розетки главного реле. Обратите внимание! Сопротивление обмотки форсунки должно быть около 16 Ом.

- Устраните возможное короткое замыкание.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "137".

### Неисправность (замыкание обмотки) форсунки 3.

- Выключите зажигание, отключите форсунку 3 от жгута проводов. Проверьте омметром активное сопротивление обмотки форсунки - оно должно быть 15 - 17 Ом без учета переходного сопротивления контактов омметра. Если сопротивление меньше, то вероятно имеет место внутреннее короткое замыкание обмотки форсунки.

- Замените форсунку на заведомо исправную.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "137".

### Неисправность блока управления двигателем.

- Отсоедините блок управления от жгута проводов и внимательно осмотрите целостность контактов розетки жгута и вилки блока. При необходимости отрихтуйте контакты соединителя или замените их. При обнаружении воды в соединителе блок необходимо снять, остатки воды удалить, просушить блок при температуре не выше 85°C

- Подключите к системе контрольный блок управления. Обратите внимание! Тип и обозначение исполнения контрольного блока должны совпадать с тестируемым блоком. Для этого сравните паспортные данные блоков в процедуре "Паспорт".

- После замены тестируемого блока на контрольный включите зажигание, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "137".

- Если код "137" не регистрируется на контрольном блоке, то замените тестируемый блок на исправный.

### Способы проверки исправности цепи форсунки 3.

- Отключите зажигание и отсоедините форсунку от жгута проводов.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности и через 10 секунд проверьте наличие кода неисправности:

  - если по-прежнему фиксируется код "137" - неисправен блок управления или жгут проводов;

  - если фиксируется код "138" - неисправна форсунка (внутреннее замыкание обмотки).

- При наличии кода "137" подключите форсунку к жгуту проводов. Подключите вместо тестируемого блока управления контрольный блок. Включите зажигание и сбросьте коды неисправности. Если через 10 секунд по-прежнему фиксируется код "137" - неисправен жгут проводов.

### Код 138 - обрыв цепи форсунки 3.

- Причина 1: Форсунка 3 не подключена к жгуту проводов.

- Причина 2: Обрыв провода электропитания форсунки 3.

- Причина 3: Обрыв цепи управления форсункой 3.

- Причина 4: Неисправность (обрыв обмотки) форсунки 3.

- Причина 5: Неисправность блока управления.

- Способы проверки исправности цепи форсунки 3.

### Форсунка 3 не подключена к жгуту проводов.

- Проверьте подключение форсунки 3 к жгуту проводов. При необходимости выполните подключение форсунки.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправностей, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "138".

### Обрыв провода электропитания форсунки 3.

- Отсоедините защитный чехол розетки жгута проводов форсунки 3. Включите зажигание и проверьте вольтметром напряжение между выводом "2" форсунки и металлической массой двигателя. Оно должно быть примерно равно напряжению аккумулятора. Если измеренное напряжение близко к нулю, то вероятно имеет место обрыв цепи электропитания форсунки.

- Отсоедините форсунку от жгута проводов и проверьте омметром целостность цепи "37з" между контактом "2" розетки форсунки и контактом "87" (или "30") розетки главного реле. Обратите внимание: возможно контакты в розетках утоплены или повреждены.

- Устраните неисправность жгута проводов.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "138".

### Обрыв цепи управления форсункой 3.

- Отсоедините защитный чехол розетки жгута проводов форсунки 3. Включите зажигание, запустите двигатель и проверьте пробником прохождение сигнала на вывод "1" форсунки: если лампа пробника слегка мигает - канал управления форсункой исправен, если нет - возможно неисправен жгут проводов.

- Отсоедините форсунку и блок управления от жгута проводов и проверьте омметром целостность цепи "35": между контактом "1" розетки форсунки и контактом "35" розетки блока. Обратите внимание: возможно контакты в розетках утоплены или повреждены.

- Устраните неисправность жгута проводов.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "138".

### Неисправность (обрыв обмотки) форсунки 3.

- Отключите форсунку 3 от жгута проводов. Проверьте осмотром целостность контактов вилки форсунки, при необходимости очистите контакты пинцетом от грязи и окислов.

- Проверьте омметром активное сопротивление обмотки форсунки - оно должно быть 15 - 17 Ом без учета переходного сопротивления контактов омметра. Если сопротивление значительно больше или близко к "бесконечности", то вероятно имеет место внутренний обрыв обмотки форсунки.

- Замените форсунку на заведомо исправную.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "138".

### Неисправность блока управления двигателем.

- Отсоедините блок управления от жгута проводов и внимательно осмотрите целостность контактов розетки жгута и вилки блока. При необходимости отрихтуйте контакты соединителя или замените их. При обнаружении воды в соединителе блок необходимо снять, остатки воды удалить, просушить блок при температуре не выше 85°C

- Подключите к системе контрольный блок управления. Обратите внимание! Тип и обозначение исполнения контрольного блока должны совпадать с тестируемым блоком. Для этого сравните паспортные данные блоков в процедуре "Паспорт".

- После замены тестируемого блока на контрольный включите зажигание, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "138".

- Если код "138" не регистрируется на контрольном блоке, то замените тестируемый блок на исправный.

### Способы проверки исправности цепи форсунки 3.

- Отключите зажигание и отсоедините форсунку от жгута проводов.

- Замкните перемычкой контакты розетки форсунки, включите зажигание, сбросьте коды неисправности и через 10 секунд проверьте наличие кода неисправности:

  - если по-прежнему фиксируется код "138" - неисправен блок управления или жгут проводов;

  - если фиксируется код "137" - неисправна форсунка (внутренний обрыв обмотки).

- Снимите перемычку.

- При наличии кода "138" подключите форсунку к жгуту проводов. Подключите вместо тестируемого блока управления контрольный блок. Включите зажигание и сбросьте коды неисправности. Если через 10 секунд по-прежнему фиксируется код "138" - неисправен жгут проводов.

### Код 139 - короткое замыкание на массу цепи форсунки 3.

- Причина 1: Замыкание на массу цепи управления форсункой 3.

- Причина 2: Неисправность (короткое замыкание на корпус обмотки) форсунки 3.

- Причина 3: Неисправность блока управления.

- Способы проверки исправности цепи форсунки 3.

### Замыкание на массу цепи управления форсункой 3.

- Выключите зажигание, отключите форсунку 3 от жгута проводов. Проверьте омметром возможность короткого замыкания цепи "35" на массу: от контакта "1" розетки форсунки до металлических деталей двигателя.

- Устраните возможное короткое замыкание.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "139".

### Неисправность (короткое замыкание на корпус обмотки) форсунки 3.

- Отключите форсунку 3 от жгута проводов. Осмотрите внимательно контакты вилки форсунки, очистите их пинцетом от грязи и окислов. Проверьте омметром соединение обмотки форсунки с массой: между контактом "1" вилки форсунки и металлическими деталями двигателя. Если сопротивление близко к нулю, то вероятно имеет место внутреннее короткое замыкание обмотки форсунки на ее корпус.

- Замените форсунку на заведомо исправную.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "139".

### Неисправность блока управления двигателем.

- Отсоедините блок управления от жгута проводов и внимательно осмотрите целостность контактов розетки жгута и вилки блока. При необходимости отрихтуйте контакты соединителя или замените их. При обнаружении воды в соединителе блок необходимо снять, остатки воды удалить, просушить блок при температуре не выше 85°C

- Подключите к системе контрольный блок управления. Обратите внимание! Тип и обозначение исполнения контрольного блока должны совпадать с тестируемым блоком. Для этого сравните паспортные данные блоков в процедуре "Паспорт".

- После замены тестируемого блока на контрольный включите зажигание, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "139".

- Если код "139" не регистрируется на контрольном блоке, то замените тестируемый блок на исправный.

### Способы проверки исправности цепи форсунки 3.

- Отключите зажигание и отсоедините форсунку от жгута проводов.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности и через 10 секунд проверьте наличие кода неисправности:

  - если по-прежнему фиксируется код "139" - неисправен блок управления или жгут проводов;

  - если фиксируется код "138" - неисправна форсунка (короткое замыкание обмотки на корпус форсунки).

- При наличии кода "139" подключите форсунку к жгуту проводов. Подключите вместо тестируемого блока управления контрольный блок. Включите зажигание и сбросьте коды неисправности. Если через 10 секунд по-прежнему фиксируется код "139" - неисправен жгут проводов.

### Код 141 - короткое замыкание на бортсеть цепи форсунки 4.

- Причина 1: Короткое замыкание на бортсеть цепи управления форсункой 4.

- Причина 2: Неисправность (замыкание обмотки) форсунки 4.

- Причина 3: Неисправность блока управления.

- Способы проверки исправности цепи форсунки 4.

### Короткое замыкание на бортсеть цепи управления форсункой 4.

- Выключите зажигание, отключите форсунку 4 от жгута проводов. Проверьте омметром возможность короткого замыкания цепи "34" на источник бортсети: от контакта "1" розетки форсунки до контактов "87" или "30" розетки главного реле. Обратите внимание! Сопротивление обмотки форсунки должно быть около 16 Ом.

- Устраните возможное короткое замыкание.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "141".

### Неисправность (замыкание обмотки) форсунки 4.

- Выключите зажигание, отключите форсунку 4 от жгута проводов. Проверьте омметром активное сопротивление обмотки форсунки - оно должно быть 15 - 17 Ом без учета переходного сопротивления контактов омметра. Если сопротивление меньше, то вероятно имеет место внутреннее короткое замыкание обмотки форсунки.

- Замените форсунку на заведомо исправную.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "141".

### Неисправность блока управления двигателем.

- Отсоедините блок управления от жгута проводов и внимательно осмотрите целостность контактов розетки жгута и вилки блока. При необходимости отрихтуйте контакты соединителя или замените их. При обнаружении воды в соединителе блок необходимо снять, остатки воды удалить, просушить блок при температуре не выше 85°C

- Подключите к системе контрольный блок управления. Обратите внимание! Тип и обозначение исполнения контрольного блока должны совпадать с тестируемым блоком. Для этого сравните паспортные данные блоков в процедуре "Паспорт".

- После замены тестируемого блока на контрольный включите зажигание, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "141".

- Если код "141" не регистрируется на контрольном блоке, то замените тестируемый блок на исправный.

### Способы проверки исправности цепи форсунки 4.

- Отключите зажигание и отсоедините форсунку от жгута проводов.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности и через 10 секунд проверьте наличие кода неисправности:

  - если по-прежнему фиксируется код "141" - неисправен блок управления или жгут проводов;

  - если фиксируется код "142" - неисправна форсунка (внутреннее замыкание обмотки).

- При наличии кода "141" подключите форсунку к жгуту проводов. Подключите вместо тестируемого блока управления контрольный блок. Включите зажигание и сбросьте коды неисправности. Если через 10 секунд по-прежнему фиксируется код "141" - неисправен жгут проводов.

### Код 142 - обрыв цепи форсунки 4.

- Причина 1: Форсунка 4 не подключена к жгуту проводов.

- Причина 2: Обрыв провода электропитания форсунки 4.

- Причина 3: Обрыв цепи управления форсункой 4.

- Причина 4: Неисправность (обрыв обмотки) форсунки 4.

- Причина 5: Неисправность блока управления.

- Способы проверки исправности цепи форсунки 4.

### Форсунка 4 не подключена к жгуту проводов.

- Проверьте подключение форсунки 4 к жгуту проводов. При необходимости выполните подключение форсунки.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправностей, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "142".

### Обрыв провода электропитания форсунки 4.

- Отсоедините защитный чехол розетки жгута проводов форсунки 4. Включите зажигание и проверьте вольтметром напряжение между выводом "2" форсунки и металлической массой двигателя. Оно должно быть примерно равно напряжению аккумулятора. Если измеренное напряжение близко к нулю, то вероятно имеет место обрыв цепи электропитания форсунки.

- Отсоедините форсунку от жгута проводов и проверьте омметром целостность цепи "37ж" между контактом "2" розетки форсунки и контактом "87" (или "30") розетки главного реле. Обратите внимание: возможно контакты в розетках утоплены или повреждены.

- Устраните неисправность жгута проводов.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "142".

### Обрыв цепи управления форсункой 4.

- Отсоедините защитный чехол розетки жгута проводов форсунки 4. Включите зажигание, запустите двигатель и проверьте пробником прохождение сигнала на вывод "1" форсунки: если лампа пробника слегка мигает - канал управления форсункой исправен, если нет - возможно неисправен жгут проводов.

- Отсоедините форсунку и блок управления от жгута проводов и проверьте омметром целостность цепи "34": между контактом "1" розетки форсунки и контактом "34" розетки блока. Обратите внимание: возможно контакты в розетках утоплены или повреждены.

- Устраните неисправность жгута проводов.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "142".

### Неисправность (обрыв обмотки) форсунки 4.

- Отключите форсунку 4 от жгута проводов. Проверьте осмотром целостность контактов вилки форсунки, при необходимости очистите контакты пинцетом от грязи и окислов.

- Проверьте омметром активное сопротивление обмотки форсунки - оно должно быть 15 - 17 Ом без учета переходного сопротивления контактов омметра. Если сопротивление значительно больше или близко к "бесконечности", то вероятно имеет место внутренний обрыв обмотки форсунки.

- Замените форсунку на заведомо исправную.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "142".

### Неисправность блока управления двигателем.

- Отсоедините блок управления от жгута проводов и внимательно осмотрите целостность контактов розетки жгута и вилки блока. При необходимости отрихтуйте контакты соединителя или замените их. При обнаружении воды в соединителе блок необходимо снять, остатки воды удалить, просушить блок при температуре не выше 85°C

- Подключите к системе контрольный блок управления. Обратите внимание! Тип и обозначение исполнения контрольного блока должны совпадать с тестируемым блоком. Для этого сравните паспортные данные блоков в процедуре "Паспорт".

- После замены тестируемого блока на контрольный включите зажигание, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "142".

- Если код "142" не регистрируется на контрольном блоке, то замените тестируемый блок на исправный.

### Способы проверки исправности цепи форсунки 4.

- Отключите зажигание и отсоедините форсунку от жгута проводов.

- Замкните перемычкой контакты розетки форсунки, включите зажигание, сбросьте коды неисправности и через 10 секунд проверьте наличие кода неисправности:

  - если по-прежнему фиксируется код "142" - неисправен блок управления или жгут проводов;

  - если фиксируется код "141" - неисправна форсунка (внутренний обрыв обмотки).

- Снимите перемычку.

- При наличии кода "142" подключите форсунку к жгуту проводов. Подключите вместо тестируемого блока управления контрольный блок. Включите зажигание и сбросьте коды неисправности. Если через 10 секунд по-прежнему фиксируется код "142" - неисправен жгут проводов.

### Код 143 - короткое замыкание на массу цепи форсунки 4.

- Причина 1: Замыкание на массу цепи управления форсункой 4.

- Причина 2: Неисправность (короткое замыкание на корпус обмотки) форсунки 4.

- Причина 3: Неисправность блока управления.

- Способы проверки исправности цепи форсунки 4.

### Замыкание на массу цепи управления форсункой 4.

- Выключите зажигание, отключите форсунку 1 от жгута проводов. Проверьте омметром возможность короткого замыкания цепи "35" на массу: от контакта "1" розетки форсунки до металлических деталей двигателя.

- Устраните возможное короткое замыкание.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "143".

### Неисправность (короткое замыкание на корпус обмотки) форсунки 4.

- Отключите форсунку 4 от жгута проводов. Осмотрите внимательно контакты вилки форсунки, очистите их пинцетом от грязи и окислов. Проверьте омметром соединение обмотки форсунки с массой: между контактом "1" вилки форсунки и металлическими деталями двигателя. Если сопротивление близко к нулю, то вероятно имеет место внутреннее короткое замыкание обмотки форсунки на ее корпус.

- Замените форсунку на заведомо исправную.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "143".

### Неисправность блока управления двигателем.

- Отсоедините блок управления от жгута проводов и внимательно осмотрите целостность контактов розетки жгута и вилки блока. При необходимости отрихтуйте контакты соединителя или замените их. При обнаружении воды в соединителе блок необходимо снять, остатки воды удалить, просушить блок при температуре не выше 85°C

- Подключите к системе контрольный блок управления. Обратите внимание! Тип и обозначение исполнения контрольного блока должны совпадать с тестируемым блоком. Для этого сравните паспортные данные блоков в процедуре "Паспорт".

- После замены тестируемого блока на контрольный включите зажигание, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "143".

- Если код "143" не регистрируется на контрольном блоке, то замените тестируемый блок на исправный.

### Способы проверки исправности цепи форсунки 4.

- Отключите зажигание и отсоедините форсунку от жгута проводов.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности и через 10 секунд проверьте наличие кода неисправности:

  - если по-прежнему фиксируется код "143" - неисправен блок управления или жгут проводов;

  - если фиксируется код "142" - неисправна форсунка (короткое замыкание обмотки на корпус форсунки).

- При наличии кода "143" подключите форсунку к жгуту проводов. Подключите вместо тестируемого блока управления контрольный блок. Включите зажигание и сбросьте коды неисправности. Если через 10 секунд по-прежнему фиксируется код "143" - неисправен жгут проводов.

### Код 161 - короткое замыкание на бортсеть цепи 1 РДВ.

- Причина 1: Короткое замыкание на бортсеть цепи 1 управления РДВ.

- Причина 2: Неисправность (замыкание обмотки 1) РДВ.

- Причина 3: Неисправность блока управления.

- Способы проверки исправности цепи 1 РДВ.

### Короткое замыкание на бортсеть цепи 1 управления РДВ.

- Выключите зажигание, отключите РДВ от жгута проводов. Проверьте омметром возможность короткого замыкания цепи "4" на источник бортсети: от контакта "3" розетки РДВ до контактов "87" или "30" розетки главного реле. Обратите внимание! Сопротивление обмотки РДВ должно быть около 12 Ом.

- Устраните возможное короткое замыкание.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "161".

### Неисправность (замыкание обмотки 1) РДВ.

- Выключите зажигание, отключите РДВ от жгута проводов. Проверьте омметром активное сопротивление обмотки РДВ - оно должно быть 11 - 13 Ом без учета переходного сопротивления контактов омметра. Если сопротивление меньше, то вероятно имеет место внутреннее короткое замыкание обмотки 1 РДВ.

- Замените РДВ на заведомо исправный.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "161".

### Неисправность блока управления двигателем.

- Отсоедините блок управления от жгута проводов и внимательно осмотрите целостность контактов розетки жгута и вилки блока. При необходимости отрихтуйте контакты соединителя или замените их. При обнаружении воды в соединителе блок необходимо снять, остатки воды удалить, просушить блок при температуре не выше 85°C

- Подключите к системе контрольный блок управления. Обратите внимание! Тип и обозначение исполнения контрольного блока должны совпадать с тестируемым блоком. Для этого сравните паспортные данные блоков в процедуре "Паспорт".

- После замены тестируемого блока на контрольный включите зажигание, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "161".

- Если код "161" не регистрируется на контрольном блоке, то замените тестируемый блок на исправный.

### Способы проверки исправности цепи 1 РДВ.

- Отключите зажигание и отсоедините РДВ от жгута проводов.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности и через 10 секунд проверьте наличие кода неисправности:

  - если по-прежнему фиксируется код "161" - неисправен блок управления или жгут проводов;

  - если фиксируется код "162" - неисправен РДВ (внутреннее замыкание обмотки 1).

- При наличии кода "161" подключите РДВ к жгуту проводов. Подключите вместо тестируемого блока управления контрольный блок. Включите зажигание и сбросьте коды неисправности. Если через 10 секунд по-прежнему фиксируется код "161" - неисправен жгут проводов.

### Код 162 - обрыв цепи 1 РДВ.

- Причина 1: РДВ не подключен к жгуту проводов.

- Причина 2: Обрыв провода электропитания РДВ.

- Причина 3: Обрыв цепи 1 управления РДВ.

- Причина 4: Неисправность (обрыв обмотки 1) РДВ.

- Причина 5: Неисправность блока управления.

- Способы проверки исправности цепи 1 РДВ.

### РДВ не подключен к жгуту проводов.

- Проверьте подключение РДВ к жгуту проводов. При необходимости выполните подключение РДВ.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправностей, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "162".

### Обрыв провода электропитания РДВ.

- Отсоедините защитный чехол розетки жгута проводов РДВ. Включите зажигание и проверьте вольтметром напряжение между выводом "2" РДВ и металлической массой двигателя. Оно должно быть примерно равно напряжению аккумулятора. Если измеренное напряжение близко к нулю, то вероятно имеет место обрыв цепи электропитания РДВ.

- Отсоедините РДВ от жгута проводов и проверьте омметром целостность цепи "37" между контактом "2" розетки РДВ и контактом "87" (или "30") розетки главного реле. Обратите внимание: возможно контакты в розетках утоплены или повреждены.

- Устраните неисправность жгута проводов.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "162".

### Обрыв цепи 1 управления РДВ.

- Отсоедините защитный чехол розетки жгута проводов РДВ. Включите зажигание, запустите двигатель и проверьте пробником прохождение сигнала на вывод "3" РДВ: если лампа пробника слегка мигает - канал управления РДВ исправен, если нет - возможно неисправен жгут проводов.

- Отсоедините РДВ и блок управления от жгута проводов и проверьте омметром целостность цепи "4": между контактом "3" розетки РДВ и контактом "4" розетки блока. Обратите внимание: возможно контакты в розетках утоплены или повреждены.

- Устраните неисправность жгута проводов.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "162".

### Неисправность (обрыв обмотки 1) РДВ.

- Отключите РДВ от жгута проводов. Проверьте осмотром целостность контактов вилки РДВ, при необходимости очистите контакты пинцетом от грязи и окислов.

- Проверьте омметром активное сопротивление обмотки РДВ - оно должно быть 11 - 13 Ом без учета переходного сопротивления контактов омметра. Если сопротивление значительно больше или близко к "бесконечности", то вероятно имеет место внутренний обрыв обмотки РДВ.

- Замените РДВ на заведомо исправный.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "162".

### Неисправность блока управления двигателем.

- Отсоедините блок управления от жгута проводов и внимательно осмотрите целостность контактов розетки жгута и вилки блока. При необходимости отрихтуйте контакты соединителя или замените их. При обнаружении воды в соединителе блок необходимо снять, остатки воды удалить, просушить блок при температуре не выше 85°C

- Подключите к системе контрольный блок управления. Обратите внимание! Тип и обозначение исполнения контрольного блока должны совпадать с тестируемым блоком. Для этого сравните паспортные данные блоков в процедуре "Паспорт".

- После замены тестируемого блока на контрольный включите зажигание, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "162".

- Если код "162" не регистрируется на контрольном блоке, то замените тестируемый блок на исправный.

### Способы проверки исправности цепи 1 РДВ.

- Отключите зажигание и отсоедините РДВ от жгута проводов.

- Замкните перемычкой контакты "3" и "2" розетки РДВ, включите зажигание, сбросьте коды неисправности и через 10 секунд проверьте наличие кода неисправности:

  - если по-прежнему фиксируется код "162" - неисправен блок управления или жгут проводов;

  - если фиксируется код "161" - неисправен РДВ (внутренний обрыв обмотки 1).

- Снимите перемычку.

- При наличии кода "162" подключите РДВ к жгуту проводов. Подключите вместо тестируемого блока управления контрольный блок. Включите зажигание и сбросьте коды неисправности. Если через 10 секунд по-прежнему фиксируется код "162" - неисправен жгут проводов.

### Код 163 - короткое замыкание на массу цепи 1 РДВ.

- Причина 1: Замыкание на массу цепи 1 управления РДВ.

- Причина 2: Неисправность (короткое замыкание на корпус обмотки) РДВ.

- Причина 3: Неисправность блока управления.

- Способы проверки исправности цепи 1 РДВ.

### Замыкание на массу цепи 1 управления РДВ.

- Выключите зажигание, отключите РДВ от жгута проводов. Проверьте омметром возможность короткого замыкания цепи "4" на массу: от контакта "3" розетки РДВ до металлических деталей двигателя.

- Устраните возможное короткое замыкание.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "163".

### Неисправность (короткое замыкание на корпус обмотки 1) РДВ.

- Отключите РДВ от жгута проводов. Осмотрите внимательно контакты вилки РДВ, очистите их пинцетом от грязи и окислов. Проверьте омметром соединение обмотки РДВ с массой: между контактом "3" вилки РДВ и металлическими деталями двигателя. Если сопротивление близко к нулю, то вероятно имеет место внутреннее короткое замыкание обмотки РДВ на ее корпус.

- Замените РДВ на заведомо исправную.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "163".

### Неисправность блока управления двигателем.

- Отсоедините блок управления от жгута проводов и внимательно осмотрите целостность контактов розетки жгута и вилки блока. При необходимости отрихтуйте контакты соединителя или замените их. При обнаружении воды в соединителе блок необходимо снять, остатки воды удалить, просушить блок при температуре не выше 85°C

- Подключите к системе контрольный блок управления. Обратите внимание! Тип и обозначение исполнения контрольного блока должны совпадать с тестируемым блоком. Для этого сравните паспортные данные блоков в процедуре "Паспорт".

- После замены тестируемого блока на контрольный включите зажигание, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "163".

- Если код "163" не регистрируется на контрольном блоке, то замените тестируемый блок на исправный.

### Способы проверки исправности цепи 1 РДВ.

- Отключите зажигание и отсоедините РДВ от жгута проводов.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности и через 10 секунд проверьте наличие кода неисправности:

  - если по-прежнему фиксируется код "163" - неисправен блок управления или жгут проводов;

  - если фиксируется код "162" - неисправен РДВ (короткое замыкание обмотки на корпус РДВ).

- При наличии кода "163" подключите РДВ к жгуту проводов. Подключите вместо тестируемого блока управления контрольный блок. Включите зажигание и сбросьте коды неисправности. Если через 10 секунд по-прежнему фиксируется код "163" - неисправен жгут проводов.

### Код 164 - короткое замыкание на бортсеть цепи 2 РДВ.

- Причина 1: Короткое замыкание на бортсеть цепи 2 управления РДВ.

- Причина 2: Неисправность (замыкание обмотки 2) РДВ.

- Причина 3: Неисправность блока управления.

- Способы проверки исправности цепи 2 РДВ.

### Короткое замыкание на бортсеть цепи 2 управления РДВ.

- Выключите зажигание, отключите РДВ от жгута проводов. Проверьте омметром возможность короткого замыкания цепи "26" на источник бортсети: от контакта "1" розетки РДВ до контактов "87" или "30" розетки главного реле. Обратите внимание! Сопротивление обмотки РДВ должно быть около 12 Ом.

- Устраните возможное короткое замыкание.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "164".

### Неисправность (замыкание обмотки 2) РДВ.

- Выключите зажигание, отключите РДВ от жгута проводов. Проверьте омметром активное сопротивление обмотки РДВ - оно должно быть 11 - 13 Ом без учета переходного сопротивления контактов омметра. Если сопротивление меньше, то вероятно имеет место внутреннее короткое замыкание обмотки 2 РДВ.

- Замените РДВ на заведомо исправный.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "164".

### Неисправность блока управления двигателем.

- Отсоедините блок управления от жгута проводов и внимательно осмотрите целостность контактов розетки жгута и вилки блока. При необходимости отрихтуйте контакты соединителя или замените их. При обнаружении воды в соединителе блок необходимо снять, остатки воды удалить, просушить блок при температуре не выше 85°C

- Подключите к системе контрольный блок управления. Обратите внимание! Тип и обозначение исполнения контрольного блока должны совпадать с тестируемым блоком. Для этого сравните паспортные данные блоков в процедуре "Паспорт".

- После замены тестируемого блока на контрольный включите зажигание, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "164".

- Если код "164" не регистрируется на контрольном блоке, то замените тестируемый блок на исправный.

### Способы проверки исправности цепи 2 РДВ.

- Отключите зажигание и отсоедините РДВ от жгута проводов.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности и через 10 секунд проверьте наличие кода неисправности:

  - если по-прежнему фиксируется код "164" - неисправен блок управления или жгут проводов;

  - если фиксируется код "165" - неисправен РДВ (внутреннее замыкание обмотки 2).

- При наличии кода "164" подключите РДВ к жгуту проводов. Подключите вместо тестируемого блока управления контрольный блок. Включите зажигание и сбросьте коды неисправности. Если через 10 секунд по-прежнему фиксируется код "164" - неисправен жгут проводов.

### Код 165 - обрыв цепи 2 РДВ.

- Причина 1: РДВ не подключен к жгуту проводов.

- Причина 2: Обрыв провода электропитания РДВ.

- Причина 3: Обрыв цепи 2 управления РДВ.

- Причина 4: Неисправность (обрыв обмотки 2) РДВ.

- Причина 5: Неисправность блока управления.

- Способы проверки исправности цепи 2 РДВ.

### РДВ не подключен к жгуту проводов.

- Проверьте подключение РДВ к жгуту проводов. При необходимости выполните подключение РДВ.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправностей, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "165".

### Обрыв провода электропитания РДВ.

- Отсоедините защитный чехол розетки жгута проводов РДВ. Включите зажигание и проверьте вольтметром напряжение между выводом "2" РДВ и металлической массой двигателя. Оно должно быть примерно равно напряжению аккумулятора. Если измеренное напряжение близко к нулю, то вероятно имеет место обрыв цепи электропитания РДВ.

- Отсоедините РДВ от жгута проводов и проверьте омметром целостность цепи "37" между контактом "2" розетки РДВ и контактом "87" (или "30") розетки главного реле. Обратите внимание: возможно контакты в розетках утоплены или повреждены.

- Устраните неисправность жгута проводов.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "165".

### Обрыв цепи 2 управления РДВ.

- Отсоедините защитный чехол розетки жгута проводов РДВ. Включите зажигание, запустите двигатель и проверьте пробником прохождение сигнала на вывод "1" РДВ: если лампа пробника слегка мигает - канал управления РДВ исправен, если нет - возможно неисправен жгут проводов.

- Отсоедините РДВ и блок управления от жгута проводов и проверьте омметром целостность цепи "26": между контактом "1" розетки РДВ и контактом "26" розетки блока. Обратите внимание: возможно контакты в розетках утоплены или повреждены.

- Устраните неисправность жгута проводов.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "165".

### Неисправность (обрыв обмотки 2) РДВ.

- Отключите РДВ от жгута проводов. Проверьте осмотром целостность контактов вилки РДВ, при необходимости очистите контакты пинцетом от грязи и окислов.

- Проверьте омметром активное сопротивление обмотки РДВ - оно должно быть 11 - 13 Ом без учета переходного сопротивления контактов омметра. Если сопротивление значительно больше или близко к "бесконечности", то вероятно имеет место внутренний обрыв обмотки РДВ.

- Замените РДВ на заведомо исправный.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "165".

### Неисправность блока управления двигателем.

- Отсоедините блок управления от жгута проводов и внимательно осмотрите целостность контактов розетки жгута и вилки блока. При необходимости отрихтуйте контакты соединителя или замените их. При обнаружении воды в соединителе блок необходимо снять, остатки воды удалить, просушить блок при температуре не выше 85°C

- Подключите к системе контрольный блок управления. Обратите внимание! Тип и обозначение исполнения контрольного блока должны совпадать с тестируемым блоком. Для этого сравните паспортные данные блоков в процедуре "Паспорт".

- После замены тестируемого блока на контрольный включите зажигание, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "165".

- Если код "165" не регистрируется на контрольном блоке, то замените тестируемый блок на исправный.

### Способы проверки исправности цепи 2 РДВ.

- Отключите зажигание и отсоедините РДВ от жгута проводов.

- Замкните перемычкой контакты "1" и "2" розетки РДВ, включите зажигание, сбросьте коды неисправности и через 10 секунд проверьте наличие кода неисправности:

  - если по-прежнему фиксируется код "165" - неисправен блок управления или жгут проводов;

  - если фиксируется код "164" - неисправен РДВ (внутренний обрыв обмотки 2).

- Снимите перемычку.

- При наличии кода "165" подключите РДВ к жгуту проводов. Подключите вместо тестируемого блока управления контрольный блок. Включите зажигание и сбросьте коды неисправности. Если через 10 секунд по-прежнему фиксируется код "165" - неисправен жгут проводов.

### Код 166 - короткое замыкание на массу цепи 2 РДВ.

- Причина 1: Замыкание на массу цепи 2 управления РДВ.

- Причина 2: Неисправность (короткое замыкание на корпус обмотки) РДВ.

- Причина 3: Неисправность блока управления.

- Способы проверки исправности цепи 2 РДВ.

### Замыкание на массу цепи 2 управления РДВ.

- Выключите зажигание, отключите РДВ от жгута проводов. Проверьте омметром возможность короткого замыкания цепи "26" на массу: от контакта "1" розетки РДВ до металлических деталей двигателя.

- Устраните возможное короткое замыкание.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "166".

### Неисправность (короткое замыкание на корпус обмотки 2) РДВ.

- Отключите РДВ от жгута проводов. Осмотрите внимательно контакты вилки РДВ, очистите их пинцетом от грязи и окислов. Проверьте омметром соединение обмотки РДВ с массой: между контактом "1" вилки РДВ и металлическими деталями двигателя. Если сопротивление близко к нулю, то вероятно имеет место внутреннее короткое замыкание обмотки РДВ на ее корпус.

- Замените РДВ на заведомо исправную.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "166".

### Неисправность блока управления двигателем.

- Отсоедините блок управления от жгута проводов и внимательно осмотрите целостность контактов розетки жгута и вилки блока. При необходимости отрихтуйте контакты соединителя или замените их. При обнаружении воды в соединителе блок необходимо снять, остатки воды удалить, просушить блок при температуре не выше 85°C

- Подключите к системе контрольный блок управления. Обратите внимание! Тип и обозначение исполнения контрольного блока должны совпадать с тестируемым блоком. Для этого сравните паспортные данные блоков в процедуре "Паспорт".

- После замены тестируемого блока на контрольный включите зажигание, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "166".

- Если код "166" не регистрируется на контрольном блоке, то замените тестируемый блок на исправный.

### Способы проверки исправности цепи 2 РДВ.

- Отключите зажигание и отсоедините РДВ от жгута проводов.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности и через 10 секунд проверьте наличие кода неисправности:

  - если по-прежнему фиксируется код "166" - неисправен блок управления или жгут проводов;

  - если фиксируется код "165" - неисправен РДВ (короткое замыкание обмотки на корпус РДВ).

- При наличии кода "166" подключите РДВ к жгуту проводов. Подключите вместо тестируемого блока управления контрольный блок. Включите зажигание и сбросьте коды неисправности. Если через 10 секунд по-прежнему фиксируется код "166" - неисправен жгут проводов.

### Код 167 - короткое замыкание на бортсеть цепи реле электробензонасоса.

- Причина 1: Короткое замыкание на бортсеть цепи управления реле электробензонасоса.

- Причина 2: Неисправность (короткое замыкание обмотки) реле электробензонасоса.

- Причина 3: Неисправность блока управления.

- Способы проверки исправности цепи реле электробензонасоса.

### Короткое замыкание на бортсеть цепи управления реле электробензонасоса.

- Выключите зажигание, отключите реле электробензонасоса от жгута проводов. Проверьте омметром возможность короткого замыкания цепи "3" на источник бортсети: от контакта "86" розетки реле электробензонасоса до контактов "87" или "30" розетки главного реле. Обратите внимание! Сопротивление обмотки реле электробензонасоса должно быть около 75 Ом.

- Устраните возможное короткое замыкание.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "167".

### Неисправность (короткое замыкание обмотки) реле электробензонасоса.

- Выключите зажигание, отключите реле электробензонасоса от жгута проводов. Проверьте омметром активное сопротивление обмотки реле электробензонасоса - оно должно быть 50 - 100 Ом без учета переходного сопротивления контактов омметра. Если сопротивление меньше, то вероятно имеет место внутреннее короткое замыкание обмотки реле электробензонасоса.

- Замените реле электробензонасоса на заведомо исправный.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "167".

### Неисправность блока управления двигателем.

- Отсоедините блок управления от жгута проводов и внимательно осмотрите целостность контактов розетки жгута и вилки блока. При необходимости отрихтуйте контакты соединителя или замените их. При обнаружении воды в соединителе блок необходимо снять, остатки воды удалить, просушить блок при температуре не выше 85°C

- Подключите к системе контрольный блок управления. Обратите внимание! Тип и обозначение исполнения контрольного блока должны совпадать с тестируемым блоком. Для этого сравните паспортные данные блоков в процедуре "Паспорт".

- После замены тестируемого блока на контрольный включите зажигание, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "167".

- Если код "167" не регистрируется на контрольном блоке, то замените тестируемый блок на исправный.

### Способы проверки исправности цепи реле электробензонасоса.

- Отключите зажигание и отсоедините реле электробензонасоса от жгута проводов.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности и через 10 секунд проверьте наличие кода неисправности:

  - если по-прежнему фиксируется код "167" - неисправен блок управления или жгут проводов;

  - если фиксируется код "168" - неисправен реле электробензонасоса (внутреннее замыкание обмотки).

- При наличии кода "167" подключите реле электробензонасоса к жгуту проводов. Подключите вместо тестируемого блока управления контрольный блок. Включите зажигание и сбросьте коды неисправности. Если через 10 секунд по-прежнему фиксируется код "167" - неисправен жгут проводов.

### Код 168 - обрыв цепи реле электробензонасоса.

- Причина 1: реле электробензонасоса не подключено к жгуту проводов.

- Причина 2: Обрыв провода электропитания реле электробензонасоса.

- Причина 3: Обрыв цепи управления реле электробензонасоса.

- Причина 4: Неисправность (обрыв обмотки) реле электробензонасоса.

- Причина 5: Неисправность блока управления.

- Способы проверки исправности цепи реле электробензонасоса.

### Реле электробензонасоса не подключено к жгуту проводов.

- Проверьте подключение реле электробензонасоса к жгуту проводов. При необходимости выполните подключение реле электробензонасоса.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправностей, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "168".

### Обрыв провода электропитания реле электробензонасоса.

- Включите зажигание и проверьте вольтметром напряжение между выводом "85" реле электробензонасоса и металлической массой двигателя. Оно должно быть примерно равно напряжению аккумулятора. Если измеренное напряжение близко к нулю, то вероятно имеет место обрыв цепи электропитания реле ЭБН.

- Отключите зажигание. Отсоедините реле электробензонасоса от жгута проводов и проверьте омметром целостность цепи "37в" между контактом "85" розетки реле электробензонасоса и контактом "87" розетки главного реле. Обратите внимание: возможно контакты в розетках утоплены или повреждены.

- Устраните неисправность жгута проводов.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "168".

### Обрыв цепи управления реле электробензонасоса.

- Включите зажигание и в течение не более 5с проверьте вольтметром наличие напряжения на контакте "86" реле электробензонасоса. Если напряжение близко к 12 В, то вероятно неисправен канал управления реле электробензонасоса. Внимание! После включения замка зажигания реле электробензонасоса включается от блока управления сигналом близким к массе примерно на 5 секунд.

- Отсоедините реле и блок управления от жгута проводов и проверьте омметром целостность цепи "3": между контактом "86" розетки реле электробензонасоса и контактом "3" розетки блока. Обратите внимание: возможно контакты в розетках утоплены или повреждены.

- Устраните неисправность жгута проводов.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "168".

### Неисправность (обрыв обмотки) реле электробензонасоса.

- Отключите реле электробензонасоса от жгута проводов. Проверьте осмотром целостность контактов вилки реле электробензонасоса, при необходимости очистите контакты пинцетом от грязи и окислов.

- Проверьте омметром активное сопротивление обмотки реле электробензонасоса - оно должно быть 50 - 100 Ом без учета переходного сопротивления контактов омметра. Если сопротивление значительно больше или близко к "бесконечности", то вероятно имеет место внутренний обрыв обмотки реле электробензонасоса.

- Замените реле электробензонасоса на заведомо исправный.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "168".

### Неисправность блока управления двигателем.

- Отсоедините блок управления от жгута проводов и внимательно осмотрите целостность контактов розетки жгута и вилки блока. При необходимости отрихтуйте контакты соединителя или замените их. При обнаружении воды в соединителе блок необходимо снять, остатки воды удалить, просушить блок при температуре не выше 85°C

- Подключите к системе контрольный блок управления. Обратите внимание! Тип и обозначение исполнения контрольного блока должны совпадать с тестируемым блоком. Для этого сравните паспортные данные блоков в процедуре "Паспорт".

- После замены тестируемого блока на контрольный включите зажигание, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "168".

- Если код "168" не регистрируется на контрольном блоке, то замените тестируемый блок на исправный.

### Способы проверки исправности цепи реле электробензонасоса.

- Отключите зажигание и отсоедините реле электробензонасоса от жгута проводов.

- Замкните перемычкой контакты "85" и "86" розетки реле электробензонасоса, включите зажигание, сбросьте коды неисправности и через 10 секунд проверьте наличие кода неисправности:

  - если по-прежнему фиксируется код "168" - неисправен блок управления или жгут проводов;

  - если фиксируется код "167" - неисправен реле электробензонасоса (внутренний обрыв обмотки).

- Снимите перемычку.

- При наличии кода "168" подключите реле электробензонасоса к жгуту проводов. Подключите вместо тестируемого блока управления контрольный блок. Включите зажигание и сбросьте коды неисправности. Если через 10 секунд по-прежнему фиксируется код "168" - неисправен жгут проводов.

### Код 169 - короткое замыкание на массу цепи реле электробензонасоса.

- Причина 1: Замыкание на массу цепи управления реле электробензонасоса.

- Причина 2: Неисправность (короткое замыкание на корпус обмотки) реле электробензонасоса.

- Причина 3: Неисправность блока управления.

- Способы проверки исправности цепи реле электробензонасоса.

### Замыкание на массу цепи управления реле электробензонасоса.

- Выключите зажигание, отключите реле электробензонасоса от жгута проводов. Проверьте омметром возможность короткого замыкания цепи "3" на массу: от контакта "86" розетки реле электробензонасоса до металлических деталей двигателя.

- Устраните возможное короткое замыкание.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "169".

### Неисправность (короткое замыкание на корпус обмотки 1) реле электробензонасоса.

- Отключите реле электробензонасоса от жгута проводов. Осмотрите внимательно контакты вилки реле электробензонасоса, очистите их пинцетом от грязи и окислов. Проверьте омметром соединение обмотки реле электробензонасоса с массой: между контактом "86" вилки реле электробензонасоса и металлическими деталями двигателя. Если сопротивление близко к нулю, то вероятно имеет место внутреннее короткое замыкание обмотки реле электробензонасоса на его корпус.

- Замените реле электробензонасоса на заведомо исправное.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "169".

### Неисправность блока управления двигателем.

- Отсоедините блок управления от жгута проводов и внимательно осмотрите целостность контактов розетки жгута и вилки блока. При необходимости отрихтуйте контакты соединителя или замените их. При обнаружении воды в соединителе блок необходимо снять, остатки воды удалить, просушить блок при температуре не выше 85°C

- Подключите к системе контрольный блок управления. Обратите внимание! Тип и обозначение исполнения контрольного блока должны совпадать с тестируемым блоком. Для этого сравните паспортные данные блоков в процедуре "Паспорт".

- После замены тестируемого блока на контрольный включите зажигание, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "169".

- Если код "169" не регистрируется на контрольном блоке, то замените тестируемый блок на исправный.

### Способы проверки исправности цепи реле электробензонасоса.

- Отключите зажигание и отсоедините реле электробензонасоса от жгута проводов.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности и через 10 секунд проверьте наличие кода неисправности:

  - если по-прежнему фиксируется код "169" - неисправен блок управления или жгут проводов;

  - если фиксируется код "168" - неисправно реле электробензонасоса (короткое замыкание обмотки на корпус реле электробензонасоса).

- При наличии кода "169" подключите реле электробензонасоса к жгуту проводов. Подключите вместо тестируемого блока управления контрольный блок. Включите зажигание и сбросьте коды неисправности. Если через 10 секунд по-прежнему фиксируется код "169" - неисправен жгут проводов.

### Код 171 - короткое замыкание на бортсеть цепи клапана рециркуляции.

- Причина 1: Короткое замыкание на бортсеть цепи управления клапана рециркуляции.

- Причина 2: Неисправность (короткое замыкание обмотки) клапана рециркуляции.

- Причина 3: Неисправность блока управления.

- Способы проверки исправности цепи клапана рециркуляции.

### Короткое замыкание на бортсеть цепи управления клапана рециркуляции.

- Выключите зажигание, отключите клапан рециркуляции от жгута проводов. Проверьте омметром возможность короткого замыкания цепи "23" на источник бортсети: от контакта "1" розетки клапана рециркуляции до контактов "87" или "30" розетки главного реле. Обратите внимание! Сопротивление обмотки клапана рециркуляции должно быть около 30 Ом.

- Устраните возможное короткое замыкание.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "171".

### Неисправность (короткое замыкание обмотки) клапана рециркуляции.

- Выключите зажигание, отключите клапан рециркуляции от жгута проводов. Проверьте омметром активное сопротивление обмотки клапана рециркуляции - оно должно быть 25 - 35 Ом без учета переходного сопротивления контактов омметра. Если сопротивление меньше, то вероятно имеет место внутреннее короткое замыкание обмотки клапана рециркуляции.

- Замените клапан рециркуляции на заведомо исправный.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "171".

### Неисправность блока управления двигателем.

- Отсоедините блок управления от жгута проводов и внимательно осмотрите целостность контактов розетки жгута и вилки блока. При необходимости отрихтуйте контакты соединителя или замените их. При обнаружении воды в соединителе блок необходимо снять, остатки воды удалить, просушить блок при температуре не выше 85°C

- Подключите к системе контрольный блок управления. Обратите внимание! Тип и обозначение исполнения контрольного блока должны совпадать с тестируемым блоком. Для этого сравните паспортные данные блоков в процедуре "Паспорт".

- После замены тестируемого блока на контрольный включите зажигание, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "171".

- Если код "171" не регистрируется на контрольном блоке, то замените тестируемый блок на исправный.

### Способы проверки исправности цепи клапана рециркуляции.

- Отключите зажигание и отсоедините клапан рециркуляции от жгута проводов.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности и через 10 секунд проверьте наличие кода неисправности:

  - если по-прежнему фиксируется код "171" - неисправен блок управления или жгут проводов;

  - если фиксируется код "172" - неисправен клапан рециркуляции (внутреннее замыкание обмотки).

- При наличии кода "171" подключите клапан рециркуляции к жгуту проводов. Подключите вместо тестируемого блока управления контрольный блок. Включите зажигание и сбросьте коды неисправности. Если через 10 секунд по-прежнему фиксируется код "171" - неисправен жгут проводов.

### Код 172 - обрыв цепи клапана рециркуляции.

- Причина 1: Клапан рециркуляции не подключен к жгуту проводов.

- Причина 2: Обрыв провода электропитания клапана рециркуляции.

- Причина 3: Обрыв цепи управления клапана рециркуляции.

- Причина 4: Неисправность (обрыв обмотки) клапана рециркуляции.

- Причина 5: Неисправность блока управления.

- Способы проверки исправности цепи клапана рециркуляции.

### Клапан рециркуляции не подключен к жгуту проводов.

- Проверьте подключение клапана рециркуляции к жгуту проводов. При необходимости выполните подключение клапана рециркуляции.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправностей, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "172".

### Обрыв провода электропитания клапана рециркуляции.

- Отсоедините защитный чехол розетки жгута проводов клапана рециркуляции. Включите зажигание и проверьте вольтметром напряжение между выводом "2" клапана и металлической массой двигателя. Оно должно быть примерно равно напряжению аккумулятора. Если измеренное напряжение близко к нулю, то вероятно имеет место обрыв цепи электропитания клапана.

- Отключите зажигание. Отсоедините клапан рециркуляции от жгута проводов и проверьте омметром целостность цепи "37н" между контактом "2" розетки клапана рециркуляции и контактом "87" розетки главного реле. Обратите внимание: возможно контакты в розетках утоплены или повреждены.

- Устраните неисправность жгута проводов.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "172".

### Обрыв цепи управления клапана рециркуляции.

- Отсоедините защитный чехол розетки жгута проводов клапана рециркуляции. Включите зажигание, запустите двигатель и проверьте пробником прохождение сигнала на вывод "1" клапана: если лампа пробника слегка мигает - канал управления клапаном исправен, если нет - возможно неисправен жгут проводов.

- Отсоедините клапан и блок управления от жгута проводов и проверьте омметром целостность цепи "23": между контактом "1" розетки клапана и контактом "17" розетки блока. Обратите внимание: возможно контакты в розетках утоплены или повреждены.

- Устраните неисправность жгута проводов.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "172".

### Неисправность (обрыв обмотки) клапана рециркуляции.

- Отключите клапан рециркуляции от жгута проводов. Проверьте осмотром целостность контактов вилки клапана рециркуляции, при необходимости очистите контакты пинцетом от грязи и окислов.

- Проверьте омметром активное сопротивление обмотки клапана рециркуляции - оно должно быть 25 - 35 Ом без учета переходного сопротивления контактов омметра. Если сопротивление значительно больше или близко к "бесконечности", то вероятно имеет место внутренний обрыв обмотки клапана рециркуляции.

- Замените клапан рециркуляции на заведомо исправный.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "172".

### Неисправность блока управления двигателем.

- Отсоедините блок управления от жгута проводов и внимательно осмотрите целостность контактов розетки жгута и вилки блока. При необходимости отрихтуйте контакты соединителя или замените их. При обнаружении воды в соединителе блок необходимо снять, остатки воды удалить, просушить блок при температуре не выше 85°C

- Подключите к системе контрольный блок управления. Обратите внимание! Тип и обозначение исполнения контрольного блока должны совпадать с тестируемым блоком. Для этого сравните паспортные данные блоков в процедуре "Паспорт".

- После замены тестируемого блока на контрольный включите зажигание, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "172".

- Если код "172" не регистрируется на контрольном блоке, то замените тестируемый блок на исправный.

### Способы проверки исправности цепи клапана рециркуляции.

- Отключите зажигание и отсоедините клапан рециркуляции от жгута проводов.

- Замкните перемычкой контакты розетки клапана рециркуляции, включите зажигание, сбросьте коды неисправности и через 10 секунд проверьте наличие кода неисправности:

  - если по-прежнему фиксируется код "172" - неисправен блок управления или жгут проводов;

  - если фиксируется код "171" - неисправен клапан рециркуляции (внутренний обрыв обмотки).

- Снимите перемычку.

- При наличии кода "172" подключите клапан рециркуляции к жгуту проводов. Подключите вместо тестируемого блока управления контрольный блок. Включите зажигание и сбросьте коды неисправности. Если через 10 секунд по-прежнему фиксируется код "172" - неисправен жгут проводов.

### Код 173 - короткое замыкание на массу цепи клапана рециркуляции.

- Причина 1: Замыкание на массу цепи управления клапана рециркуляции.

- Причина 2: Неисправность (короткое замыкание на корпус обмотки) клапана рециркуляции.

- Причина 3: Неисправность блока управления.

- Способы проверки исправности цепи клапана рециркуляции.

### Замыкание на массу цепи управления клапана рециркуляции.

- Выключите зажигание, отключите клапан рециркуляции от жгута проводов. Проверьте омметром возможность короткого замыкания цепи "23" на массу: от контакта "1" розетки клапана рециркуляции до металлических деталей двигателя.

- Устраните возможное короткое замыкание.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "173".

### Неисправность (короткое замыкание на корпус обмотки) клапана рециркуляции.

- Отключите клапан рециркуляции от жгута проводов. Осмотрите внимательно контакты вилки клапана рециркуляции, очистите их пинцетом от грязи и окислов. Проверьте омметром соединение обмотки клапана рециркуляции с массой: между контактом "1" вилки клапана рециркуляции и металлическими деталями двигателя. Если сопротивление близко к нулю, то вероятно имеет место внутреннее короткое замыкание обмотки клапана рециркуляции на его корпус.

- Замените клапан рециркуляции на заведомо исправное.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "173".

### Неисправность блока управления двигателем.

- Отсоедините блок управления от жгута проводов и внимательно осмотрите целостность контактов розетки жгута и вилки блока. При необходимости отрихтуйте контакты соединителя или замените их. При обнаружении воды в соединителе блок необходимо снять, остатки воды удалить, просушить блок при температуре не выше 85°C

- Подключите к системе контрольный блок управления. Обратите внимание! Тип и обозначение исполнения контрольного блока должны совпадать с тестируемым блоком. Для этого сравните паспортные данные блоков в процедуре "Паспорт".

- После замены тестируемого блока на контрольный включите зажигание, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "173".

- Если код "173" не регистрируется на контрольном блоке, то замените тестируемый блок на исправный.

### Способы проверки исправности цепи клапана рециркуляции.

- Отключите зажигание и отсоедините клапан рециркуляции от жгута проводов.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности и через 10 секунд проверьте наличие кода неисправности:

  - если по-прежнему фиксируется код "173" - неисправен блок управления или жгут проводов;

  - если фиксируется код "172" - неисправен клапан рециркуляции (короткое замыкание обмотки на корпус клапана рециркуляции).

- При наличии кода "173" подключите клапан рециркуляции к жгуту проводов. Подключите вместо тестируемого блока управления контрольный блок. Включите зажигание и сбросьте коды неисправности. Если через 10 секунд по-прежнему фиксируется код "173" - неисправен жгут проводов.

### Код 174 - короткое замыкание на бортсеть цепи клапана адсорбера.

- Причина 1: Короткое замыкание на бортсеть цепи управления клапана адсорбера.

- Причина 2: Неисправность (короткое замыкание обмотки) клапана адсорбера.

- Причина 3: Неисправность блока управления.

- Способы проверки исправности цепи клапана адсорбера.

### Короткое замыкание на бортсеть цепи управления клапана адсорбера.

### Неисправность (короткое замыкание обмотки) клапана адсорбера.

### Неисправность блока управления двигателем.

- Отсоедините блок управления от жгута проводов и внимательно осмотрите целостность контактов розетки жгута и вилки блока. При необходимости отрихтуйте контакты соединителя или замените их. При обнаружении воды в соединителе блок необходимо снять, остатки воды удалить, просушить блок при температуре не выше 85°C

- Подключите к системе контрольный блок управления. Обратите внимание! Тип и обозначение исполнения контрольного блока должны совпадать с тестируемым блоком. Для этого сравните паспортные данные блоков в процедуре "Паспорт".

- После замены тестируемого блока на контрольный включите зажигание, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "174".

- Если код "174" не регистрируется на контрольном блоке, то замените тестируемый блок на исправный.

### Способы проверки исправности цепи клапана адсорбера.

- Отключите зажигание и отсоедините клапан адсорбера от жгута проводов.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности и через 10 секунд проверьте наличие кода неисправности:

  - если по-прежнему фиксируется код "174" - неисправен блок управления или жгут проводов;

  - если фиксируется код "175" - неисправен клапан адсорбера (внутреннее замыкание обмотки).

- При наличии кода "174" подключите клапан рециркуляции к жгуту проводов. Подключите вместо тестируемого блока управления контрольный блок. Включите зажигание и сбросьте коды неисправности. Если через 10 секунд по-прежнему фиксируется код "174" - неисправен жгут проводов.

### Код 175 - обрыв цепи клапана адсорбера.

- Причина 1: Клапан адсорбера не подключен к жгуту проводов.

- Причина 2: Обрыв провода электропитания клапана адсорбера.

- Причина 3: Обрыв цепи управления клапана адсорбера.

- Причина 4: Неисправность (обрыв обмотки) клапана адсорбера.

- Причина 5: Неисправность блока управления.

- Способы проверки исправности цепи клапана адсорбера.

### Клапан адсорбера не подключен к жгуту проводов.

- Проверьте подключение клапана адсорбера к жгуту проводов. При необходимости выполните подключение клапана адсорбера.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправностей, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "175".

### Обрыв провода электропитания клапана адсорбера.

### Обрыв цепи управления клапана адсорбера.

### Неисправность (обрыв обмотки) клапана адсорбера.

### Неисправность блока управления двигателем.

- Отсоедините блок управления от жгута проводов и внимательно осмотрите целостность контактов розетки жгута и вилки блока. При необходимости отрихтуйте контакты соединителя или замените их. При обнаружении воды в соединителе блок необходимо снять, остатки воды удалить, просушить блок при температуре не выше 85°C

- Подключите к системе контрольный блок управления. Обратите внимание! Тип и обозначение исполнения контрольного блока должны совпадать с тестируемым блоком. Для этого сравните паспортные данные блоков в процедуре "Паспорт".

- После замены тестируемого блока на контрольный включите зажигание, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "175".

- Если код "175" не регистрируется на контрольном блоке, то замените тестируемый блок на исправный.

### Способы проверки исправности цепи клапана адсорбера.

- Отключите зажигание и отсоедините клапан адсорбера от жгута проводов.

- Замкните перемычкой контакты розетки клапана адсорбера, включите зажигание, сбросьте коды неисправности и через 10 секунд проверьте наличие кода неисправности:

  - если по-прежнему фиксируется код "175" - неисправен блок управления или жгут проводов;

  - если фиксируется код "174" - неисправен клапан рециркуляции (внутренний обрыв обмотки).

- Снимите перемычку.

- При наличии кода "175" подключите клапан рециркуляции к жгуту проводов. Подключите вместо тестируемого блока управления контрольный блок. Включите зажигание и сбросьте коды неисправности. Если через 10 секунд по-прежнему фиксируется код "175" - неисправен жгут проводов.

### Код 176 - короткое замыкание на массу цепи клапана адсорбера.

- Причина 1: Замыкание на массу цепи управления клапана адсорбера.

- Причина 2: Неисправность (короткое замыкание на корпус обмотки) клапана адсорбера.

- Причина 3: Неисправность блока управления.

- Способы проверки исправности цепи клапана адсорбера.

### Замыкание на массу цепи управления клапана адсорбера.

### Неисправность (короткое замыкание на корпус обмотки 1) клапана адсорбера.

### Неисправность блока управления двигателем.

- Отсоедините блок управления от жгута проводов и внимательно осмотрите целостность контактов розетки жгута и вилки блока. При необходимости отрихтуйте контакты соединителя или замените их. При обнаружении воды в соединителе блок необходимо снять, остатки воды удалить, просушить блок при температуре не выше 85°C

- Подключите к системе контрольный блок управления. Обратите внимание! Тип и обозначение исполнения контрольного блока должны совпадать с тестируемым блоком. Для этого сравните паспортные данные блоков в процедуре "Паспорт".

- После замены тестируемого блока на контрольный включите зажигание, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "176".

- Если код "176" не регистрируется на контрольном блоке, то замените тестируемый блок на исправный.

### Способы проверки исправности цепи клапана адсорбера.

- Отключите зажигание и отсоедините клапан адсорбера от жгута проводов.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности и через 10 секунд проверьте наличие кода неисправности:

  - если по-прежнему фиксируется код "176" - неисправен блок управления или жгут проводов;

  - если фиксируется код "172" - неисправен клапан адсорбера (короткое замыкание обмотки на корпус клапана адсорбера).

- При наличии кода "176" подключите клапан адсорбера к жгуту проводов. Подключите вместо тестируемого блока управления контрольный блок. Включите зажигание и сбросьте коды неисправности. Если через 10 секунд по-прежнему фиксируется код "176" - неисправен жгут проводов.

### Код 177 - короткое замыкание на бортсеть цепи реле главного.

- Причина 1: Короткое замыкание на бортсеть цепи управления реле главного.

- Причина 2: Неисправность (короткое замыкание обмотки) реле главного.

- Причина 3: Неисправность блока управления.

- Способы проверки исправности цепи реле главного.

### Короткое замыкание на бортсеть цепи управления реле главного.

- Выключите зажигание, отключите реле главное от жгута проводов. Проверьте омметром возможность короткого замыкания цепи "46" на источник бортсети: от контакта "86" розетки реле главного до контактов "87" или "30" розетки главного реле. Обратите внимание! Сопротивление обмотки реле главного должно быть около 75 Ом.

- Устраните возможное короткое замыкание.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "177".

### Неисправность (короткое замыкание обмотки) реле главного.

- Выключите зажигание, отключите реле главное от жгута проводов. Проверьте омметром активное сопротивление обмотки реле главного - оно должно быть 55 - 100 Ом без учета переходного сопротивления контактов омметра. Если сопротивление меньше, то вероятно имеет место внутреннее короткое замыкание обмотки реле главного.

- Замените реле главное на заведомо исправный.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "177".

### Неисправность блока управления двигателем.

- Отсоедините блок управления от жгута проводов и внимательно осмотрите целостность контактов розетки жгута и вилки блока. При необходимости отрихтуйте контакты соединителя или замените их. При обнаружении воды в соединителе блок необходимо снять, остатки воды удалить, просушить блок при температуре не выше 85°C

- Подключите к системе контрольный блок управления. Обратите внимание! Тип и обозначение исполнения контрольного блока должны совпадать с тестируемым блоком. Для этого сравните паспортные данные блоков в процедуре "Паспорт".

- После замены тестируемого блока на контрольный включите зажигание, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "177".

- Если код "177" не регистрируется на контрольном блоке, то замените тестируемый блок на исправный.

### Способы проверки исправности цепи реле главного.

- Отключите зажигание и отсоедините реле главное от жгута проводов.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности и через 10 секунд проверьте наличие кода неисправности:

  - если по-прежнему фиксируется код "177" - неисправен блок управления или жгут проводов;

  - если фиксируется код "178" - неисправно реле главное (внутреннее замыкание обмотки).

- При наличии кода "177" подключите реле главное к жгуту проводов. Подключите вместо тестируемого блока управления контрольный блок. Включите зажигание и сбросьте коды неисправности. Если через 10 секунд по-прежнему фиксируется код "177" - неисправен жгут проводов.

### Код 178 - обрыв цепи реле главного.

- Причина 1: Реле главное не подключено к жгуту проводов.

- Причина 2: Обрыв провода электропитания реле главного.

- Причина 3: Обрыв цепи управления реле главного.

- Причина 4: Неисправность (обрыв обмотки) реле главного.

- Причина 5: Неисправность блока управления.

- Способы проверки исправности цепи реле главного.

### Реле главное не подключено к жгуту проводов.

- Проверьте подключение реле главного к жгуту проводов. При необходимости выполните подключение реле главного.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправностей, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "178".

### Обрыв провода электропитания реле главного.

- Включите зажигание и проверьте вольтметром напряжение между выводом "85" реле главного и металлической массой двигателя. Оно должно быть примерно равно напряжению аккумулятора. Если измеренное напряжение близко к нулю, то вероятно имеет место обрыв цепи электропитания реле главного.

- Отключите зажигание. Отсоедините реле главное от жгута проводов и проверьте омметром целостность цепи "18б" между контактом "85" розетки реле главного и контактом "87" розетки главного реле. Обратите внимание: возможно контакты в розетках утоплены или повреждены.

- Устраните неисправность жгута проводов.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "178".

### Обрыв цепи управления реле главного.

- Включите зажигание и проверьте вольтметром наличие напряжения на контакте "86" реле главного: если напряжение близко к 12 В, то вероятно неисправен канал управления реле главного. Внимание! После включения замка зажигания реле главное включается от блока управления сигналом близким к массе.

- Отсоедините реле и блок управления от жгута проводов и проверьте омметром целостность цепи "46": между контактом "86" розетки реле и контактом "46" розетки блока. Обратите внимание: возможно контакты в розетках утоплены или повреждены.

- Устраните неисправность жгута проводов.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "178".

### Неисправность (обрыв обмотки) реле главного.

- Отключите реле главное от жгута проводов. Проверьте осмотром целостность контактов вилки реле главного, при необходимости очистите контакты пинцетом от грязи и окислов.

- Проверьте омметром активное сопротивление обмотки реле главного - оно должно быть 55 - 100 Ом без учета переходного сопротивления контактов омметра. Если сопротивление значительно больше или близко к "бесконечности", то вероятно имеет место внутренний обрыв обмотки реле главного.

- Замените реле главное на заведомо исправное.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "178".

### Неисправность блока управления двигателем.

- Отсоедините блок управления от жгута проводов и внимательно осмотрите целостность контактов розетки жгута и вилки блока. При необходимости отрихтуйте контакты соединителя или замените их. При обнаружении воды в соединителе блок необходимо снять, остатки воды удалить, просушить блок при температуре не выше 85°C

- Подключите к системе контрольный блок управления. Обратите внимание! Тип и обозначение исполнения контрольного блока должны совпадать с тестируемым блоком. Для этого сравните паспортные данные блоков в процедуре "Паспорт".

- После замены тестируемого блока на контрольный включите зажигание, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "178".

- Если код "178" не регистрируется на контрольном блоке, то замените тестируемый блок на исправный.

### Способы проверки исправности цепи реле главного.

- Отключите зажигание и отсоедините реле главное от жгута проводов.

- Замкните перемычкой контакты розетки реле главного, включите зажигание, сбросьте коды неисправности и через 10 секунд проверьте наличие кода неисправности:

  - если по-прежнему фиксируется код "178" - неисправен блок управления или жгут проводов;

  - если фиксируется код "177" - неисправно реле главное (внутренний обрыв обмотки).

- Снимите перемычку.

- При наличии кода "178" подключите реле главное к жгуту проводов. Подключите вместо тестируемого блока управления контрольный блок. Включите зажигание и сбросьте коды неисправности. Если через 10 секунд по-прежнему фиксируется код "178" - неисправен жгут проводов.

### Код 179 - короткое замыкание на массу цепи реле главного.

- Причина 1: Замыкание на массу цепи управления реле главного.

- Причина 2: Неисправность (короткое замыкание на корпус обмотки) реле главного.

- Причина 3: Неисправность блока управления.

- Способы проверки исправности цепи реле главного.

### Замыкание на массу цепи управления реле главного.

- Выключите зажигание, отключите реле главное от жгута проводов. Проверьте омметром возможность короткого замыкания цепи "46" на массу: от контакта "86" розетки реле главного до металлических деталей двигателя.

- Устраните возможное короткое замыкание.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "179".

### Неисправность (короткое замыкание на корпус обмотки 1) реле главного.

- Отключите реле главное от жгута проводов. Осмотрите внимательно контакты вилки реле главного, очистите их пинцетом от грязи и окислов. Проверьте омметром соединение обмотки реле главного с массой: между контактом "86" вилки реле главного и его металлическим корпусом. Если сопротивление близко к нулю, то вероятно имеет место внутреннее короткое замыкание обмотки реле главного на его корпус.

- Замените реле главное на заведомо исправное.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "179".

### Неисправность блока управления двигателем.

- Отсоедините блок управления от жгута проводов и внимательно осмотрите целостность контактов розетки жгута и вилки блока. При необходимости отрихтуйте контакты соединителя или замените их. При обнаружении воды в соединителе блок необходимо снять, остатки воды удалить, просушить блок при температуре не выше 85°C

- Подключите к системе контрольный блок управления. Обратите внимание! Тип и обозначение исполнения контрольного блока должны совпадать с тестируемым блоком. Для этого сравните паспортные данные блоков в процедуре "Паспорт".

- После замены тестируемого блока на контрольный включите зажигание, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "179".

- Если код "179" не регистрируется на контрольном блоке, то замените тестируемый блок на исправный.

### Способы проверки исправности цепи реле главного.

- Отключите зажигание и отсоедините реле главное от жгута проводов.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности и через 10 секунд проверьте наличие кода неисправности:

  - если по-прежнему фиксируется код "179" - неисправен блок управления или жгут проводов;

  - если фиксируется код "178" - неисправно реле главное (короткое замыкание обмотки на корпус реле главного).

- При наличии кода "179" подключите реле главное к жгуту проводов. Подключите вместо тестируемого блока управления контрольный блок. Включите зажигание и сбросьте коды неисправности. Если через 10 секунд по-прежнему фиксируется код "179" - неисправен жгут проводов.

### Код 181 - короткое замыкание на бортсеть цепи лампы неисправности.

- Причина 1: Короткое замыкание на бортсеть цепи управления лампы неисправности.

- Причина 2: Неисправность (короткое замыкание спирали) лампы неисправности.

- Причина 3: Неисправность блока управления.

- Способы проверки исправности цепи лампы неисправности.

### Короткое замыкание на бортсеть цепи управления лампы неисправности.

- Выключите зажигание, отсоедините лампу неисправности от жгута проводов. Проверьте омметром возможность короткого замыкания цепи "22" на источник бортсети: от контакта управления лампой неисправности до контактов "87" или "30" розетки главного реле. Обратите внимание! Допускается лампу не отсоединять, но при измерении сопротивления цепи необходимо учитывать сопротивление лампы около 30 Ом.

- Устраните возможное короткое замыкание.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "181".

### Неисправность (короткое замыкание спирали) лампы неисправности.

- Выключите зажигание, отключите лампу неисправности от жгута проводов. Проверьте омметром активное сопротивление спирали лампы неисправности - оно должно быть 20 - 40 Ом без учета переходного сопротивления контактов омметра. Если сопротивление меньше, то вероятно имеет место внутреннее короткое замыкание спирали лампы неисправности или замыкание цепи ее управления в панели индикации.

- Замените лампу неисправности на заведомо исправную или восстановите блок индикации.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "181".

### Неисправность блока управления двигателем.

- Отсоедините блок управления от жгута проводов и внимательно осмотрите целостность контактов розетки жгута и вилки блока. При необходимости отрихтуйте контакты соединителя или замените их. При обнаружении воды в соединителе блок необходимо снять, остатки воды удалить, просушить блок при температуре не выше 85°C

- Подключите к системе контрольный блок управления. Обратите внимание! Тип и обозначение исполнения контрольного блока должны совпадать с тестируемым блоком. Для этого сравните паспортные данные блоков в процедуре "Паспорт".

- После замены тестируемого блока на контрольный включите зажигание, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "181".

- Если код "181" не регистрируется на контрольном блоке, то замените тестируемый блок на исправный.

### Способы проверки исправности цепи лампы неисправности.

- Отключите зажигание и отсоедините лампу неисправности от жгута проводов.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности и через 10 секунд проверьте наличие кода неисправности:

  - если по-прежнему фиксируется код "181" - неисправен блок управления или жгут проводов;

  - если фиксируется код "182" - неисправна лампа неисправности (внутреннее замыкание спирали лампы или цепи блока индикации).

- При наличии кода "181" подключите лампу неисправности к жгуту проводов. Подключите вместо тестируемого блока управления контрольный блок. Включите зажигание и сбросьте коды неисправности. Если через 10 секунд по-прежнему фиксируется код "181" - неисправен жгут проводов.

### Код 182 - обрыв цепи лампы неисправности.

- Причина 1: Лампа неисправности не подключена к жгуту проводов.

- Причина 2: Обрыв провода электропитания лампы неисправности.

- Причина 3: Обрыв цепи управления лампой неисправности.

- Причина 4: Неисправность (обрыв спирали) лампы неисправности.

- Причина 5: Неисправность блока управления.

- Способы проверки исправности цепи лампы неисправности.

### Лампа неисправности не подключена к жгуту проводов.

- Проверьте подключение лампы неисправности к жгуту проводов. При необходимости выполните подключение лампы неисправности.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправностей, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "182".

### Обрыв провода электропитания лампы неисправности.

- Для гарантированной имитации неисправности в системе управления отключите датчик положения дроссельной заслонки от жгута проводов. Включите зажигание и проверьте вольтметром напряжение лампы неисправности между выводом ее питания и металлической массой двигателя. Оно должно быть примерно равно напряжению аккумулятора. Если измеренное напряжение близко к нулю, то вероятно имеет место обрыв цепи электропитания лампы неисправности.

- Отключите зажигание. Отсоедините лампу неисправности от жгута проводов и проверьте омметром целостность цепи "37а" между контактом электропитания лампы неисправности и контактом "87" розетки главного реле. Обратите внимание: возможно контакты в розетках утоплены или повреждены.

- Устраните неисправность жгута проводов.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "182".

### Обрыв цепи управления лампой неисправности.

- Включите зажигание и проверьте вольтметром наличие напряжения на контакте управления лампой неисправности. Если напряжение близко к 12 В, то вероятно неисправен канал управления лампой неисправности. Внимание! После включения замка зажигания лампа неисправности включается от блока управления сигналом близким к массе примерно через 1 секунду и горит постоянно, если в системе есть неисправности.

- Отсоедините лампу и блок управления от жгута проводов и проверьте омметром целостность цепи "22": между контактом розетки лампы и контактом "22" розетки блока. Обратите внимание: возможно контакты в розетках утоплены или повреждены.

- Устраните неисправность жгута проводов.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "182".

### Неисправность (обрыв спирали) лампы неисправности.

- Отключите лампу неисправности от жгута проводов. Проверьте осмотром целостность контактов цоколя лампы неисправности, при необходимости очистите контакты пинцетом от грязи и окислов.

- Проверьте омметром активное сопротивление обмотки лампы неисправности - оно должно быть 20 - 40 Ом без учета переходного сопротивления контактов омметра. Если сопротивление значительно больше или близко к "бесконечности", то вероятно имеет место внутренний обрыв спирали лампы или входной цепи блока индикации.

- Замените лампу неисправности на заведомо исправную.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "182".

### Неисправность блока управления двигателем.

- Отсоедините блок управления от жгута проводов и внимательно осмотрите целостность контактов розетки жгута и вилки блока. При необходимости отрихтуйте контакты соединителя или замените их. При обнаружении воды в соединителе блок необходимо снять, остатки воды удалить, просушить блок при температуре не выше 85°C

- Подключите к системе контрольный блок управления. Обратите внимание! Тип и обозначение исполнения контрольного блока должны совпадать с тестируемым блоком. Для этого сравните паспортные данные блоков в процедуре "Паспорт".

- После замены тестируемого блока на контрольный включите зажигание, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "182".

- Если код "182" не регистрируется на контрольном блоке, то замените тестируемый блок на исправный.

### Способы проверки исправности цепи лампы неисправности.

- Отключите зажигание и отсоедините лампу неисправности от жгута проводов.

- Замкните перемычкой контакты розетки лампы неисправности, включите зажигание, сбросьте коды неисправности и через 10 секунд проверьте наличие кода неисправности:

  - если по-прежнему фиксируется код "182" - неисправен блок управления или жгут проводов;

  - если фиксируется код "181" - неисправна лампа неисправности (внутренний обрыв спирали).

- Снимите перемычку.

- При наличии кода "182" подключите лампы неисправности к жгуту проводов. Подключите вместо тестируемого блока управления контрольный блок. Включите зажигание и сбросьте коды неисправности. Если через 10 секунд по-прежнему фиксируется код "182" - неисправен жгут проводов.

### Код 183 - короткое замыкание на массу цепи лампы неисправности.

- Причина 1: Замыкание на массу цепи управления лампы неисправности.

- Причина 2: Неисправность (короткое замыкание на корпус) лампы неисправности.

- Причина 3: Неисправность блока управления.

- Способы проверки исправности цепи лампы неисправности.

### Замыкание на массу цепи управления лампы неисправности.

- Выключите зажигание, отключите лампу неисправности от жгута проводов. Проверьте омметром возможность короткого замыкания цепи "22" на массу: от контакта розетки лампы неисправности до металлических деталей двигателя.

- Устраните возможное короткое замыкание.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "183".

### Неисправность (короткое замыкание на корпус обмотки 1) лампы неисправности.

- Отключите лампу неисправности от жгута проводов. Осмотрите внимательно контакты цоколя лампы неисправности, очистите их пинцетом от грязи и окислов. Проверьте омметром соединение лампы неисправности с массой: между контактами вилки лампы неисправности и металлическими деталями двигателя. Если сопротивление близко к нулю, то вероятно имеет место внутреннее короткое замыкание спирали лампы неисправности на ее корпус.

- Замените лампу неисправности на заведомо исправную.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "183".

### Неисправность блока управления двигателем.

- Отсоедините блок управления от жгута проводов и внимательно осмотрите целостность контактов розетки жгута и вилки блока. При необходимости отрихтуйте контакты соединителя или замените их. При обнаружении воды в соединителе блок необходимо снять, остатки воды удалить, просушить блок при температуре не выше 85°C

- Подключите к системе контрольный блок управления. Обратите внимание! Тип и обозначение исполнения контрольного блока должны совпадать с тестируемым блоком. Для этого сравните паспортные данные блоков в процедуре "Паспорт".

- После замены тестируемого блока на контрольный включите зажигание, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "183".

- Если код "183" не регистрируется на контрольном блоке, то замените тестируемый блок на исправный.

### Способы проверки исправности цепи лампы неисправности.

- Отключите зажигание и отсоедините лампу неисправности от жгута проводов.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности и через 10 секунд проверьте наличие кода неисправности:

  - если по-прежнему фиксируется код "183" - неисправен блок управления или жгут проводов;

  - если фиксируется код "182" - неисправна лампа неисправности (короткое замыкание спирали на корпус лампы неисправности).

- При наличии кода "183" подключите лампы неисправности к жгуту проводов. Подключите вместо тестируемого блока управления контрольный блок. Включите зажигание и сбросьте коды неисправности. Если через 10 секунд по-прежнему фиксируется код "183" - неисправен жгут проводов.

### Код 184 - короткое замыкание на бортсеть цепи тахометра.

- Причина 1: Короткое замыкание на бортсеть цепи управления тахометра.

- Причина 2: Неисправность (замыкание на входе) тахометра.

- Причина 3: Неисправность блока управления.

- Способы проверки исправности цепи тахометра.

### Короткое замыкание на бортсеть цепи управления тахометра.

- Выключите зажигание, отключите тахометр от жгута проводов. Проверьте омметром возможность короткого замыкания цепи "43" на источник бортсети: от контакта "1" розетки тахометра до контактов "87" или "30" розетки главного реле.

- Устраните возможное короткое замыкание.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "184".

### Неисправность (замыкание на входе) тахометра.

- Выключите зажигание, отключите тахометр от жгута проводов. Проверьте омметром активное сопротивление на входе тахометра - оно должно быть 1 кОм. Если сопротивление близко к нулю, то вероятно имеет место внутреннее короткое замыкание входного канала тахометра.

- Замените тахометр на заведомо исправный.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "184".

### Неисправность блока управления двигателем.

- Отсоедините блок управления от жгута проводов и внимательно осмотрите целостность контактов розетки жгута и вилки блока. При необходимости отрихтуйте контакты соединителя или замените их. При обнаружении воды в соединителе блок необходимо снять, остатки воды удалить, просушить блок при температуре не выше 85°C

- Подключите к системе контрольный блок управления. Обратите внимание! Тип и обозначение исполнения контрольного блока должны совпадать с тестируемым блоком. Для этого сравните паспортные данные блоков в процедуре "Паспорт".

- После замены тестируемого блока на контрольный включите зажигание, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "184".

- Если код "184" не регистрируется на контрольном блоке, то замените тестируемый блок на исправный.

### Способы проверки исправности цепи тахометра.

- Отключите зажигание и отсоедините тахометр от жгута проводов.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности и через 10 секунд проверьте наличие кода неисправности:

  - если по-прежнему фиксируется код "184" - неисправен блок управления или жгут проводов;

  - если фиксируется код "185" - неисправен тахометр (внутреннее замыкание входного канала тахометра).

- При наличии кода "184" подключите тахометр к жгуту проводов. Подключите вместо тестируемого блока управления контрольный блок. Включите зажигание и сбросьте коды неисправности. Если через 10 секунд по-прежнему фиксируется код "184" - неисправен жгут проводов.

### Код 185 - обрыв цепи тахометра.

- Причина 1: Тахометр не подключен к жгуту проводов.

- Причина 2: Обрыв провода электропитания тахометра.

- Причина 3: Обрыв цепи управления тахометра.

- Причина 4: Неисправность (обрыв на входе) тахометра.

- Причина 5: Неисправность блока управления.

- Способы проверки исправности цепи тахометра.

### Тахометр не подключен к жгуту проводов.

- Проверьте подключение тахометра к жгуту проводов. При необходимости выполните подключение тахометра.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправностей, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "185".

### Обрыв провода электропитания тахометра.

- Включите зажигание и проверьте вольтметром напряжение питания на тахометре, руководствуясь схемой электрооборудования автомобиля. Оно должно быть примерно равно напряжению аккумулятора. Если измеренное напряжение близко к нулю, то вероятно имеет место обрыв цепи электропитания тахометра. Обратите внимание: возможно контакты в розетке жгута тахометра утоплены или повреждены.

- Устраните неисправность жгута проводов.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "185".

### Обрыв цепи управления тахометра.

- Включите зажигание, запустите двигатель и проверьте вольтметром наличие напряжения на контакте управления тахометром (контакт 43 блока): если напряжение близко к 12 В, то вероятно неисправен канал управления тахометром. Внимание! При работающем двигателе на входе тахометра должны быть импульсные сигналы с амплитудой напряжения бортсети и периодом следования 20 - 60 мс.

- Отсоедините тахометр и блок управления от жгута проводов и проверьте омметром целостность цепи "43": между контактом розетки тахометра и контактом "43" розетки блока. Обратите внимание: возможно контакты в розетках утоплены или повреждены.

- Устраните неисправность жгута проводов.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "185".

### Неисправность (обрыв на входе) тахометра.

- Отключите тахометр от жгута проводов. Проверьте осмотром целостность контактов вилки тахометра, при необходимости очистите контакты пинцетом от грязи и окислов.

- Проверьте омметром входное сопротивление тахометра - оно должно быть не менее 1 кОм. Если сопротивление значительно больше или близко к "бесконечности", то вероятно имеет место внутренний обрыв входного канала тахометра.

- Замените тахометр на заведомо исправный.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "185".

### Неисправность блока управления двигателем.

- Отсоедините блок управления от жгута проводов и внимательно осмотрите целостность контактов розетки жгута и вилки блока. При необходимости отрихтуйте контакты соединителя или замените их. При обнаружении воды в соединителе блок необходимо снять, остатки воды удалить, просушить блок при температуре не выше 85°C

- Подключите к системе контрольный блок управления. Обратите внимание! Тип и обозначение исполнения контрольного блока должны совпадать с тестируемым блоком. Для этого сравните паспортные данные блоков в процедуре "Паспорт".

- После замены тестируемого блока на контрольный включите зажигание, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "185".

- Если код "185" не регистрируется на контрольном блоке, то замените тестируемый блок на исправный.

### Способы проверки исправности цепи тахометра.

- Отключите зажигание и отсоедините тахометр от жгута проводов.

- Замкните перемычкой контакт управления тахометром на массу, включите зажигание, сбросьте коды неисправности и через 10 секунд проверьте наличие кода неисправности:

  - если по-прежнему фиксируется код "185" - неисправен блок управления или жгут проводов;

  - если фиксируется код "186" - неисправен тахометр (внутренний обрыв входной цепи).

- Снимите перемычку.

- При наличии кода "185" подключите тахометр к жгуту проводов. Подключите вместо тестируемого блока управления контрольный блок. Включите зажигание и сбросьте коды неисправности. Если через 10 секунд по-прежнему фиксируется код "185" - неисправен жгут проводов.

### Код 186 - короткое замыкание на массу цепи тахометра.

- Причина 1: Замыкание на массу цепи управления тахометра.

- Причина 2: Неисправность (короткое замыкание на корпус на входе) тахометра.

- Причина 3: Неисправность блока управления.

- Способы проверки исправности цепи тахометра.

### Замыкание на массу цепи управления тахометра.

- Выключите зажигание, отключите тахометр от жгута проводов. Проверьте омметром возможность короткого замыкания цепи управления тахометром "43" на массу (общий вывод тахометра) между контактами розетки жгута проводов тахометра.

- Устраните возможное короткое замыкание.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "186".

### Неисправность (короткое замыкание на корпус на входе) тахометра.

- Отключите тахометр от жгута проводов. Осмотрите внимательно контакты вилки тахометра, очистите их пинцетом от грязи и окислов. Проверьте омметром на вилке прибора соединение входа с общим выводом (массой) тахометра. Если сопротивление близко к нулю, то вероятно имеет место внутреннее короткое замыкание входной цепи тахометра на его общий вывод.

- Замените тахометр на заведомо исправное.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "186".

### Неисправность блока управления двигателем.

- Отсоедините блок управления от жгута проводов и внимательно осмотрите целостность контактов розетки жгута и вилки блока. При необходимости отрихтуйте контакты соединителя или замените их. При обнаружении воды в соединителе блок необходимо снять, остатки воды удалить, просушить блок при температуре не выше 85°C

- Подключите к системе контрольный блок управления. Обратите внимание! Тип и обозначение исполнения контрольного блока должны совпадать с тестируемым блоком. Для этого сравните паспортные данные блоков в процедуре "Паспорт".

- После замены тестируемого блока на контрольный включите зажигание, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "186".

- Если код "186" не регистрируется на контрольном блоке, то замените тестируемый блок на исправный.

### Способы проверки исправности цепи тахометра.

- Отключите зажигание и отсоедините тахометр от жгута проводов.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности и через 10 секунд проверьте наличие кода неисправности:

  - если по-прежнему фиксируется код "186" - неисправен блок управления или жгут проводов;

  - если фиксируется код "185" - неисправен тахометр (короткое замыкание на корпус тахометра).

- При наличии кода "186" подключите тахометр к жгуту проводов. Подключите вместо тестируемого блока управления контрольный блок. Включите зажигание и сбросьте коды неисправности. Если через 10 секунд по-прежнему фиксируется код "186" - неисправен жгут проводов.

### Код 187 - короткое замыкание на бортсеть цепи расходомера топлива.

- Причина 1: Короткое замыкание на бортсеть цепи управления расходомера топлива.

- Причина 2: Неисправность (замыкание на входе) расходомера топлива.

- Причина 3: Неисправность блока управления.

- Способы проверки исправности цепи расходомера топлива.

### Короткое замыкание на бортсеть цепи управления расходомера топлива.

- Выключите зажигание, отключите жгут проводов от расходомера (маршрутного компьютера). Проверьте омметром возможность короткого замыкания цепи "32" на источник бортсети: от контакта управления расходомером до контакта "87" розетки главного реле.

- Устраните возможное короткое замыкание.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "187".

### Неисправность (замыкание на входе) расходомера топлива.

- Выключите зажигание, отключите жгут проводов от расходомера (маршрутного компьютера). Проверьте омметром активное сопротивление на входе расходомера - оно должно быть не менее 1 кОм. Если сопротивление близко к нулю, то вероятно имеет место внутреннее короткое замыкание входного канала расходомера.

- Замените расходомер топлива на заведомо исправный.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "187".

### Неисправность блока управления двигателем.

- Отсоедините блок управления от жгута проводов и внимательно осмотрите целостность контактов розетки жгута и вилки блока. При необходимости отрихтуйте контакты соединителя или замените их. При обнаружении воды в соединителе блок необходимо снять, остатки воды удалить, просушить блок при температуре не выше 85°C

- Подключите к системе контрольный блок управления. Обратите внимание! Тип и обозначение исполнения контрольного блока должны совпадать с тестируемым блоком. Для этого сравните паспортные данные блоков в процедуре "Паспорт".

- После замены тестируемого блока на контрольный включите зажигание, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "187".

- Если код "187" не регистрируется на контрольном блоке, то замените тестируемый блок на исправный.

### Способы проверки исправности цепи расходомера топлива.

- Отключите зажигание и отсоедините расходомер топлива (маршрутный компьютер) от жгута проводов.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности и через 10 секунд проверьте наличие кода неисправности:

  - если по-прежнему фиксируется код "187" - неисправен блок управления или жгут проводов;

  - если фиксируется код "188" - неисправен расходомер топлива (внутреннее замыкание входного канала расходомера топлива).

- При наличии кода "187" подключите расходомер топлива к жгуту проводов. Подключите вместо тестируемого блока управления контрольный блок. Включите зажигание и сбросьте коды неисправности. Если через 10 секунд по-прежнему фиксируется код "187" - неисправен жгут проводов.

### Код 188 - обрыв цепи расходомера топлива.

- Причина 1: Расходомер топлива не подключен к жгуту проводов.

- Причина 2: Обрыв провода электропитания расходомера топлива.

- Причина 3: Обрыв цепи управления расходомера топлива.

- Причина 4: Неисправность (обрыв на входе) расходомера топлива.

- Причина 5: Неисправность блока управления.

- Способы проверки исправности цепи расходомера топлива.

### Расходомер топлива не подключен к жгуту проводов.

- Проверьте подключение расходомера топлива (маршрутного компьютера) к жгуту проводов. При необходимости выполните подключение расходомера топлива.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправностей, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "188".

### Обрыв провода электропитания расходомера топлива.

- Включите зажигание и проверьте вольтметром напряжение питания на расходомере топлива (маршрутном компьютере), руководствуясь схемой электрооборудования автомобиля. Оно должно быть примерно равно напряжению аккумулятора. Если измеренное напряжение близко к нулю, то вероятно имеет место обрыв цепи электропитания расходомера топлива. Обратите внимание: возможно контакты в розетке жгута расходомера топлива утоплены или повреждены.

- Устраните неисправность жгута проводов.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "188".

### Обрыв цепи управления расходомера топлива.

- Включите зажигание, запустите двигатель и проверьте вольтметром наличие напряжения на контакте управления расходомером топлива (контакт 32 блока): если напряжение близко к 12 В, то вероятно неисправен канал управления расходомером топлива. Внимание! При работающем двигателе на входе расходомера топлива должны быть импульсные сигналы с амплитудой напряжения бортсети и периодом следования 20 - 60 мс.

- Отсоедините расходомер топлива и блок управления от жгута проводов и проверьте омметром целостность цепи "32": между контактом розетки расходомера топлива и контактом "32" розетки блока. Обратите внимание: возможно контакты в розетках утоплены или повреждены.

- Устраните неисправность жгута проводов.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "188".

### Неисправность (обрыв на входе) расходомера топлива.

- Отключите расходомер топлива (марщрутный компьютер) от жгута проводов. Проверьте осмотром целостность контактов вилки расходомера топлива, при необходимости очистите контакты пинцетом от грязи и окислов.

- Проверьте омметром входное сопротивление расходомера топлива - оно должно быть не менее 1 кОм. Если сопротивление значительно больше или близко к "бесконечности", то вероятно имеет место внутренний обрыв входного канала расходомера топлива.

- Замените расходомер топлива на заведомо исправный.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "188".

### Неисправность блока управления двигателем.

- Отсоедините блок управления от жгута проводов и внимательно осмотрите целостность контактов розетки жгута и вилки блока. При необходимости отрихтуйте контакты соединителя или замените их. При обнаружении воды в соединителе блок необходимо снять, остатки воды удалить, просушить блок при температуре не выше 85°C

- Подключите к системе контрольный блок управления. Обратите внимание! Тип и обозначение исполнения контрольного блока должны совпадать с тестируемым блоком. Для этого сравните паспортные данные блоков в процедуре "Паспорт".

- После замены тестируемого блока на контрольный включите зажигание, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "188".

- Если код "188" не регистрируется на контрольном блоке, то замените тестируемый блок на исправный.

### Способы проверки исправности цепи расходомера топлива.

- Отключите зажигание и отсоедините расходомер топлива (марщрутный компьютер) от жгута проводов.

- Замкните перемычкой контакт управления расходомером топлива на массу, включите зажигание, сбросьте коды неисправности и через 10 секунд проверьте наличие кода неисправности:

  - если по-прежнему фиксируется код "188" - неисправен блок управления или жгут проводов;

  - если фиксируется код "189" - неисправен расходомер топлива (внутренний обрыв входной цепи).

- Снимите перемычку.

- При наличии кода "188" подключите расходомер топлива к жгуту проводов. Подключите вместо тестируемого блока управления контрольный блок. Включите зажигание и сбросьте коды неисправности. Если через 10 секунд по-прежнему фиксируется код "188" - неисправен жгут проводов.

### Код 189 - короткое замыкание на массу цепи расходомера топлива.

- Причина 1: Замыкание на массу цепи управления расходомера топлива.

- Причина 2: Неисправность (короткое замыкание на корпус на входе) расходомера топлива.

- Причина 3: Неисправность блока управления.

- Способы проверки исправности цепи расходомера топлива.

### Замыкание на массу цепи управления расходомера топлива.

- Выключите зажигание, отключите расходомер топлива (маршрутный компьютер) от жгута проводов. Проверьте омметром возможность короткого замыкания цепи управления расходомером "32" на массу (общий вывод расходомера) между контактами розетки жгута проводов расходомера.

- Устраните возможное короткое замыкание.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "189".

### Неисправность (короткое замыкание на корпус на входе) расходомера топлива.

- Отключите расходомер топлива (маршрутный компьютер) от жгута проводов. Осмотрите внимательно контакты вилки расходомера топлива, очистите их пинцетом от грязи и окислов. Проверьте омметром на вилке прибора соединение входа с общим выводом (массой) расходомера топлива. Если сопротивление близко к нулю, то вероятно имеет место внутреннее короткое замыкание входной цепи расходомера топлива на его общий вывод.

- Замените расходомер топлива на заведомо исправное.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "189".

### Неисправность блока управления двигателем.

- Отсоедините блок управления от жгута проводов и внимательно осмотрите целостность контактов розетки жгута и вилки блока. При необходимости отрихтуйте контакты соединителя или замените их. При обнаружении воды в соединителе блок необходимо снять, остатки воды удалить, просушить блок при температуре не выше 85°C

- Подключите к системе контрольный блок управления. Обратите внимание! Тип и обозначение исполнения контрольного блока должны совпадать с тестируемым блоком. Для этого сравните паспортные данные блоков в процедуре "Паспорт".

- После замены тестируемого блока на контрольный включите зажигание, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "189".

- Если код "189" не регистрируется на контрольном блоке, то замените тестируемый блок на исправный.

### Способы проверки исправности цепи расходомера топлива.

- Отключите зажигание и отсоедините расходомер топлива (маршрутный компьютер) от жгута проводов.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности и через 10 секунд проверьте наличие кода неисправности:

  - если по-прежнему фиксируется код "189" - неисправен блок управления или жгут проводов;

  - если фиксируется код "188" - неисправен расходомер топлива (короткое замыкание на корпус расходомера топлива).

- При наличии кода "189" подключите расходомер топлива к жгуту проводов. Подключите вместо тестируемого блока управления контрольный блок. Включите зажигание и сбросьте коды неисправности. Если через 10 секунд по-прежнему фиксируется код "189" - неисправен жгут проводов.

### Код 191 - короткое замыкание на бортсеть цепи реле кондиционера.

- Причина 1: Короткое замыкание на бортсеть цепи управления реле кондиционера.

- Причина 2: Неисправность (короткое замыкание обмотки) реле кондиционера.

- Причина 3: Неисправность блока управления.

- Способы проверки исправности цепи реле кондиционера.

### Короткое замыкание на бортсеть цепи управления реле кондиционера.

- Выключите зажигание, отключите реле кондиционера от жгута проводов. Проверьте омметром возможность короткого замыкания цепи на источник бортсети: от контакта розетки реле кондиционера до контактов "87" или "30" розетки главного реле. Обратите внимание! Сопротивление обмотки реле кондиционера должно быть около 75 Ом.

- Устраните возможное короткое замыкание.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "191".

### Неисправность (короткое замыкание обмотки) реле кондиционера.

- Выключите зажигание, отключите реле кондиционера от жгута проводов. Проверьте омметром активное сопротивление обмотки реле кондиционера - оно должно быть 50 - 100 Ом без учета переходного сопротивления контактов омметра. Если сопротивление меньше, то вероятно имеет место внутреннее короткое замыкание обмотки реле кондиционера.

- Замените реле кондиционера на заведомо исправный.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "191".

### Неисправность блока управления двигателем.

- Отсоедините блок управления от жгута проводов и внимательно осмотрите целостность контактов розетки жгута и вилки блока. При необходимости отрихтуйте контакты соединителя или замените их. При обнаружении воды в соединителе блок необходимо снять, остатки воды удалить, просушить блок при температуре не выше 85°C

- Подключите к системе контрольный блок управления. Обратите внимание! Тип и обозначение исполнения контрольного блока должны совпадать с тестируемым блоком. Для этого сравните паспортные данные блоков в процедуре "Паспорт".

- После замены тестируемого блока на контрольный включите зажигание, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "191".

- Если код "191" не регистрируется на контрольном блоке, то замените тестируемый блок на исправный.

### Способы проверки исправности цепи реле кондиционера.

- Отключите зажигание и отсоедините реле кондиционера от жгута проводов.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности и через 10 секунд проверьте наличие кода неисправности:

  - если по-прежнему фиксируется код "191" - неисправен блок управления или жгут проводов;

  - если фиксируется код "192" - неисправен реле кондиционера (внутреннее замыкание обмотки).

- При наличии кода "191" подключите реле кондиционера к жгуту проводов. Подключите вместо тестируемого блока управления контрольный блок. Включите зажигание и сбросьте коды неисправности. Если через 10 секунд по-прежнему фиксируется код "191" - неисправен жгут проводов.

### Код 192 - обрыв цепи реле кондиционера.

- Причина 1: Реле кондиционера не подключено к жгуту проводов.

- Причина 2: Обрыв провода электропитания реле кондиционера.

- Причина 3: Обрыв цепи управления реле кондиционера.

- Причина 4: Неисправность (обрыв обмотки) реле кондиционера.

- Причина 5: Неисправность блока управления.

- Способы проверки исправности цепи реле кондиционера.

### Реле кондиционера не подключено к жгуту проводов.

- Проверьте подключение реле кондиционера к жгуту проводов. При необходимости выполните подключение реле кондиционера.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправностей, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "192".

### Обрыв провода электропитания реле кондиционера.

- Включите зажигание и проверьте вольтметром напряжение между выводом "85" реле кондиционера и металлической массой двигателя. Оно должно быть примерно равно напряжению аккумулятора. Если измеренное напряжение близко к нулю, то вероятно имеет место обрыв цепи электропитания реле ЭБН.

- Отключите зажигание. Отсоедините реле кондиционера от жгута проводов и проверьте омметром целостность цепи между контактом "85" розетки реле кондиционера и контактом "87" розетки главного реле. Обратите внимание: возможно контакты в розетках утоплены или повреждены.

- Устраните неисправность жгута проводов.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "192".

### Обрыв цепи управления реле кондиционера.

- Включите зажигание и в течение не более 5с проверьте вольтметром наличие напряжения на контакте "86" реле кондиционера. Если напряжение близко к 12 В, то вероятно неисправен канал управления реле кондиционера. Внимание! После включения замка зажигания реле кондиционера включается от блока управления сигналом близким к массе примерно на 5 секунд.

- Отсоедините реле и блок управления от жгута проводов и проверьте омметром целостность цепи между контактом "86" розетки реле кондиционера и контактом розетки блока. Обратите внимание: возможно контакты в розетках утоплены или повреждены.

- Устраните неисправность жгута проводов.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "192".

### Неисправность (обрыв обмотки) реле кондиционера.

- Отключите реле кондиционера от жгута проводов. Проверьте осмотром целостность контактов вилки реле кондиционера, при необходимости очистите контакты пинцетом от грязи и окислов.

- Проверьте омметром активное сопротивление обмотки реле кондиционера - оно должно быть 50 - 100 Ом без учета переходного сопротивления контактов омметра. Если сопротивление значительно больше или близко к "бесконечности", то вероятно имеет место внутренний обрыв обмотки реле кондиционера.

- Замените реле кондиционера на заведомо исправный.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "192".

### Неисправность блока управления двигателем.

- Отсоедините блок управления от жгута проводов и внимательно осмотрите целостность контактов розетки жгута и вилки блока. При необходимости отрихтуйте контакты соединителя или замените их. При обнаружении воды в соединителе блок необходимо снять, остатки воды удалить, просушить блок при температуре не выше 85°C

- Подключите к системе контрольный блок управления. Обратите внимание! Тип и обозначение исполнения контрольного блока должны совпадать с тестируемым блоком. Для этого сравните паспортные данные блоков в процедуре "Паспорт".

- После замены тестируемого блока на контрольный включите зажигание, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "192".

- Если код "192" не регистрируется на контрольном блоке, то замените тестируемый блок на исправный.

### Способы проверки исправности цепи реле кондиционера.

- Отключите зажигание и отсоедините реле кондиционера от жгута проводов.

- Замкните перемычкой контакты "85" и "86" розетки реле кондиционера, включите зажигание, сбросьте коды неисправности и через 10 секунд проверьте наличие кода неисправности:

  - если по-прежнему фиксируется код "192" - неисправен блок управления или жгут проводов;

  - если фиксируется код "191" - неисправен реле кондиционера (внутренний обрыв обмотки).

- Снимите перемычку.

- При наличии кода "192" подключите реле кондиционера к жгуту проводов. Подключите вместо тестируемого блока управления контрольный блок. Включите зажигание и сбросьте коды неисправности. Если через 10 секунд по-прежнему фиксируется код "192" - неисправен жгут проводов.

### Код 193 - короткое замыкание на массу цепи реле кондиционера.

- Причина 1: Замыкание на массу цепи управления реле кондиционера.

- Причина 2: Неисправность (короткое замыкание на корпус обмотки) реле кондиционера.

- Причина 3: Неисправность блока управления.

- Способы проверки исправности цепи реле кондиционера.

### Замыкание на массу цепи управления реле кондиционера.

- Выключите зажигание, отключите реле кондиционера от жгута проводов. Проверьте омметром возможность короткого замыкания цепи на массу: от контакта "86" розетки реле кондиционера до металлических деталей двигателя.

- Устраните возможное короткое замыкание.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "193".

### Неисправность (короткое замыкание на корпус обмотки 1) реле кондиционера.

- Отключите реле кондиционера от жгута проводов. Осмотрите внимательно контакты вилки реле кондиционера, очистите их пинцетом от грязи и окислов. Проверьте омметром соединение обмотки реле кондиционера с массой: между контактом "86" вилки реле кондиционера и металлическими деталями двигателя. Если сопротивление близко к нулю, то вероятно имеет место внутреннее короткое замыкание обмотки реле кондиционера на его корпус.

- Замените реле кондиционера на заведомо исправное.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "193".

### Неисправность блока управления двигателем.

- Отсоедините блок управления от жгута проводов и внимательно осмотрите целостность контактов розетки жгута и вилки блока. При необходимости отрихтуйте контакты соединителя или замените их. При обнаружении воды в соединителе блок необходимо снять, остатки воды удалить, просушить блок при температуре не выше 85°C

- Подключите к системе контрольный блок управления. Обратите внимание! Тип и обозначение исполнения контрольного блока должны совпадать с тестируемым блоком. Для этого сравните паспортные данные блоков в процедуре "Паспорт".

- После замены тестируемого блока на контрольный включите зажигание, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "193".

- Если код "193" не регистрируется на контрольном блоке, то замените тестируемый блок на исправный.

### Способы проверки исправности цепи реле кондиционера.

- Отключите зажигание и отсоедините реле кондиционера от жгута проводов.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности и через 10 секунд проверьте наличие кода неисправности:

  - если по-прежнему фиксируется код "193" - неисправен блок управления или жгут проводов;

  - если фиксируется код "192" - неисправно реле кондиционера (короткое замыкание обмотки на корпус реле кондиционера).

- При наличии кода "193" подключите реле кондиционера к жгуту проводов. Подключите вместо тестируемого блока управления контрольный блок. Включите зажигание и сбросьте коды неисправности. Если через 10 секунд по-прежнему фиксируется код "193" - неисправен жгут проводов.

### Код 194 - короткое замыкание на бортсеть цепи реле вентилятора.

- Причина 1: Короткое замыкание на бортсеть цепи управления реле вентилятора.

- Причина 2: Неисправность (короткое замыкание обмотки) реле вентилятора.

- Причина 3: Неисправность блока управления.

- Способы проверки исправности цепи реле вентилятора.

### Короткое замыкание на бортсеть цепи управления реле вентилятора.

- Выключите зажигание, отключите реле вентилятора от жгута проводов. Проверьте омметром возможность короткого замыкания цепи на источник бортсети: от контакта розетки реле вентилятора до контактов "87" или "30" розетки главного реле. Обратите внимание! Сопротивление обмотки реле вентилятора должно быть около 75 Ом.

- Устраните возможное короткое замыкание.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "194".

### Неисправность (короткое замыкание обмотки) реле вентилятора.

- Выключите зажигание, отключите реле вентилятора от жгута проводов. Проверьте омметром активное сопротивление обмотки реле вентилятора - оно должно быть 50 - 100 Ом без учета переходного сопротивления контактов омметра. Если сопротивление меньше, то вероятно имеет место внутреннее короткое замыкание обмотки реле вентилятора.

- Замените реле вентилятора на заведомо исправный.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "194".

### Неисправность блока управления двигателем.

- Отсоедините блок управления от жгута проводов и внимательно осмотрите целостность контактов розетки жгута и вилки блока. При необходимости отрихтуйте контакты соединителя или замените их. При обнаружении воды в соединителе блок необходимо снять, остатки воды удалить, просушить блок при температуре не выше 85°C

- Подключите к системе контрольный блок управления. Обратите внимание! Тип и обозначение исполнения контрольного блока должны совпадать с тестируемым блоком. Для этого сравните паспортные данные блоков в процедуре "Паспорт".

- После замены тестируемого блока на контрольный включите зажигание, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "194".

- Если код "194" не регистрируется на контрольном блоке, то замените тестируемый блок на исправный.

### Способы проверки исправности цепи реле вентилятора.

- Отключите зажигание и отсоедините реле вентилятора от жгута проводов.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности и через 10 секунд проверьте наличие кода неисправности:

  - если по-прежнему фиксируется код "194" - неисправен блок управления или жгут проводов;

  - если фиксируется код "195" - неисправен реле вентилятора (внутреннее замыкание обмотки).

- При наличии кода "194" подключите реле вентилятора к жгуту проводов. Подключите вместо тестируемого блока управления контрольный блок. Включите зажигание и сбросьте коды неисправности. Если через 10 секунд по-прежнему фиксируется код "194" - неисправен жгут проводов.

### Код 195 - обрыв цепи реле вентилятора.

- Причина 1: реле вентилятора не подключено к жгуту проводов.

- Причина 2: Обрыв провода электропитания реле вентилятора.

- Причина 3: Обрыв цепи управления реле вентилятора.

- Причина 4: Неисправность (обрыв обмотки) реле вентилятора.

- Причина 5: Неисправность блока управления.

- Способы проверки исправности цепи реле вентилятора.

### Реле вентилятора не подключено к жгуту проводов.

- Проверьте подключение реле вентилятора к жгуту проводов. При необходимости выполните подключение реле вентилятора.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправностей, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "195".

### Обрыв провода электропитания реле вентилятора.

- Включите зажигание и проверьте вольтметром напряжение между выводом "85" реле вентилятора и металлической массой двигателя. Оно должно быть примерно равно напряжению аккумулятора. Если измеренное напряжение близко к нулю, то вероятно имеет место обрыв цепи электропитания реле ЭБН.

- Отключите зажигание. Отсоедините реле вентилятора от жгута проводов и проверьте омметром целостность цепи между контактом "85" розетки реле вентилятора и контактом "87" розетки главного реле. Обратите внимание: возможно контакты в розетках утоплены или повреждены.

- Устраните неисправность жгута проводов.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "195".

### Обрыв цепи управления реле вентилятора.

- Включите зажигание и в течение не более 5с проверьте вольтметром наличие напряжения на контакте "86" реле вентилятора. Если напряжение близко к 12 В, то вероятно неисправен канал управления реле вентилятора. Внимание! После включения замка зажигания реле вентилятора включается от блока управления сигналом близким к массе примерно на 5 секунд.

- Отсоедините реле и блок управления от жгута проводов и проверьте омметром целостность цепи между контактом "86" розетки реле вентилятора и контактом розетки блока. Обратите внимание: возможно контакты в розетках утоплены или повреждены.

- Устраните неисправность жгута проводов.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "195".

### Неисправность (обрыв обмотки) реле вентилятора.

- Отключите реле вентилятора от жгута проводов. Проверьте осмотром целостность контактов вилки реле вентилятора, при необходимости очистите контакты пинцетом от грязи и окислов.

- Проверьте омметром активное сопротивление обмотки реле вентилятора - оно должно быть 50 - 100 Ом без учета переходного сопротивления контактов омметра. Если сопротивление значительно больше или близко к "бесконечности", то вероятно имеет место внутренний обрыв обмотки реле вентилятора.

- Замените реле вентилятора на заведомо исправный.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "195".

### Неисправность блока управления двигателем.

- Отсоедините блок управления от жгута проводов и внимательно осмотрите целостность контактов розетки жгута и вилки блока. При необходимости отрихтуйте контакты соединителя или замените их. При обнаружении воды в соединителе блок необходимо снять, остатки воды удалить, просушить блок при температуре не выше 85°C

- Подключите к системе контрольный блок управления. Обратите внимание! Тип и обозначение исполнения контрольного блока должны совпадать с тестируемым блоком. Для этого сравните паспортные данные блоков в процедуре "Паспорт".

- После замены тестируемого блока на контрольный включите зажигание, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "195".

- Если код "195" не регистрируется на контрольном блоке, то замените тестируемый блок на исправный.

### Способы проверки исправности цепи реле вентилятора.

- Отключите зажигание и отсоедините реле вентилятора от жгута проводов.

- Замкните перемычкой контакты "85" и "86" розетки реле вентилятора, включите зажигание, сбросьте коды неисправности и через 10 секунд проверьте наличие кода неисправности:

  - если по-прежнему фиксируется код "195" - неисправен блок управления или жгут проводов;

  - если фиксируется код "194" - неисправен реле вентилятора (внутренний обрыв обмотки).

- Снимите перемычку.

- При наличии кода "195" подключите реле вентилятора к жгуту проводов. Подключите вместо тестируемого блока управления контрольный блок. Включите зажигание и сбросьте коды неисправности. Если через 10 секунд по-прежнему фиксируется код "195" - неисправен жгут проводов.

### Код 196 - короткое замыкание на массу цепи реле вентилятора.

- Причина 1: Замыкание на массу цепи управления реле вентилятора.

- Причина 2: Неисправность (короткое замыкание на корпус обмотки) реле вентилятора.

- Причина 3: Неисправность блока управления.

- Способы проверки исправности цепи реле вентилятора.

### Замыкание на массу цепи управления реле вентилятора.

- Выключите зажигание, отключите реле вентилятора от жгута проводов. Проверьте омметром возможность короткого замыкания цепи на массу: от контакта "86" розетки реле вентилятора до металлических деталей двигателя.

- Устраните возможное короткое замыкание.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "196".

### Неисправность (короткое замыкание на корпус обмотки 1) реле вентилятора.

- Отключите реле вентилятора от жгута проводов. Осмотрите внимательно контакты вилки реле вентилятора, очистите их пинцетом от грязи и окислов. Проверьте омметром соединение обмотки реле вентилятора с массой: между контактом "86" вилки реле вентилятора и металлическими деталями двигателя. Если сопротивление близко к нулю, то вероятно имеет место внутреннее короткое замыкание обмотки реле вентилятора на его корпус.

- Замените реле вентилятора на заведомо исправное.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "196".

### Неисправность блока управления двигателем.

- Отсоедините блок управления от жгута проводов и внимательно осмотрите целостность контактов розетки жгута и вилки блока. При необходимости отрихтуйте контакты соединителя или замените их. При обнаружении воды в соединителе блок необходимо снять, остатки воды удалить, просушить блок при температуре не выше 85°C

- Подключите к системе контрольный блок управления. Обратите внимание! Тип и обозначение исполнения контрольного блока должны совпадать с тестируемым блоком. Для этого сравните паспортные данные блоков в процедуре "Паспорт".

- После замены тестируемого блока на контрольный включите зажигание, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "196".

- Если код "196" не регистрируется на контрольном блоке, то замените тестируемый блок на исправный.

### Способы проверки исправности цепи реле вентилятора.

- Отключите зажигание и отсоедините реле вентилятора от жгута проводов.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности и через 10 секунд проверьте наличие кода неисправности:

  - если по-прежнему фиксируется код "196" - неисправен блок управления или жгут проводов;

  - если фиксируется код "195" - неисправно реле вентилятора (короткое замыкание обмотки на корпус реле вентилятора).

- При наличии кода "196" подключите реле вентилятора к жгуту проводов. Подключите вместо тестируемого блока управления контрольный блок. Включите зажигание и сбросьте коды неисправности. Если через 10 секунд по-прежнему фиксируется код "196" - неисправен жгут проводов.

### Код 197 - короткое замыкание на бортсеть цепи клапана ЭПХХ.

- Причина 1: Короткое замыкание на бортсеть цепи управления клапана ЭПХХ.

- Причина 2: Неисправность (короткое замыкание обмотки) клапана ЭПХХ.

- Причина 3: Неисправность блока управления.

- Способы проверки исправности цепи клапана ЭПХХ.

### Короткое замыкание на бортсеть цепи управления клапана ЭПХХ.

- Выключите зажигание, отключите клапан ЭПХХ от жгута проводов. Проверьте омметром возможность короткого замыкания цепи на источник бортсети: от контакта "1" розетки клапана ЭПХХ до контактов "87" или "30" розетки главного реле. Обратите внимание! Сопротивление обмотки клапана ЭПХХ должно быть около 30 Ом.

- Устраните возможное короткое замыкание.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "197".

### Неисправность (короткое замыкание обмотки) клапана ЭПХХ.

- Выключите зажигание, отключите клапан ЭПХХ от жгута проводов. Проверьте омметром активное сопротивление обмотки клапана ЭПХХ - оно должно быть 25 - 35 Ом без учета переходного сопротивления контактов омметра. Если сопротивление меньше, то вероятно имеет место внутреннее короткое замыкание обмотки клапана ЭПХХ.

- Замените клапан ЭПХХ на заведомо исправный.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "197".

### Неисправность блока управления двигателем.

- Отсоедините блок управления от жгута проводов и внимательно осмотрите целостность контактов розетки жгута и вилки блока. При необходимости отрихтуйте контакты соединителя или замените их. При обнаружении воды в соединителе блок необходимо снять, остатки воды удалить, просушить блок при температуре не выше 85°C

- Подключите к системе контрольный блок управления. Обратите внимание! Тип и обозначение исполнения контрольного блока должны совпадать с тестируемым блоком. Для этого сравните паспортные данные блоков в процедуре "Паспорт".

- После замены тестируемого блока на контрольный включите зажигание, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "197".

- Если код "197" не регистрируется на контрольном блоке, то замените тестируемый блок на исправный.

### Способы проверки исправности цепи клапана ЭПХХ.

- Отключите зажигание и отсоедините клапан ЭПХХ от жгута проводов.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности и через 10 секунд проверьте наличие кода неисправности:

  - если по-прежнему фиксируется код "197" - неисправен блок управления или жгут проводов;

  - если фиксируется код "198" - неисправен клапан ЭПХХ (внутреннее замыкание обмотки).

- При наличии кода "197" подключите клапан ЭПХХ к жгуту проводов. Подключите вместо тестируемого блока управления контрольный блок. Включите зажигание и сбросьте коды неисправности. Если через 10 секунд по-прежнему фиксируется код "197" - неисправен жгут проводов.

### Код 198 - обрыв цепи клапана ЭПХХ.

- Причина 1: Клапан ЭПХХ не подключен к жгуту проводов.

- Причина 2: Обрыв провода электропитания клапана ЭПХХ.

- Причина 3: Обрыв цепи управления клапана ЭПХХ.

- Причина 4: Неисправность (обрыв обмотки) клапана ЭПХХ.

- Причина 5: Неисправность блока управления.

- Способы проверки исправности цепи клапана ЭПХХ.

### Клапан ЭПХХ не подключен к жгуту проводов.

- Проверьте подключение клапана ЭПХХ к жгуту проводов. При необходимости выполните подключение клапана ЭПХХ.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправностей, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "198".

### Обрыв провода электропитания клапана ЭПХХ.

- Отсоедините защитный чехол розетки жгута проводов клапана ЭПХХ. Включите зажигание и проверьте вольтметром напряжение между выводом клапана и металлической массой двигателя. Оно должно быть примерно равно напряжению аккумулятора. Если измеренное напряжение близко к нулю, то вероятно имеет место обрыв цепи электропитания клапана.

- Отключите зажигание. Отсоедините клапан ЭПХХ от жгута проводов и проверьте омметром целостность цепи между контактом "2" розетки клапана ЭПХХ и контактом "87" розетки главного реле. Обратите внимание: возможно контакты в розетках утоплены или повреждены.

- Устраните неисправность жгута проводов.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "198".

### Обрыв цепи управления клапана ЭПХХ.

- Отсоедините защитный чехол розетки жгута проводов клапана ЭПХХ. Включите зажигание, запустите двигатель и проверьте пробником прохождение сигнала на вывод "1" клапана: если лампа пробника слегка мигает - канал управления клапаном исправен, если нет - возможно неисправен жгут проводов.

- Отсоедините клапан и блок управления от жгута проводов и проверьте омметром целостность цепи : между контактом "1" розетки клапана и контактом розетки блока. Обратите внимание: возможно контакты в розетках утоплены или повреждены.

- Устраните неисправность жгута проводов.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "198".

### Неисправность (обрыв обмотки) клапана ЭПХХ.

- Отключите клапан ЭПХХ от жгута проводов. Проверьте осмотром целостность контактов вилки клапана ЭПХХ, при необходимости очистите контакты пинцетом от грязи и окислов.

- Проверьте омметром активное сопротивление обмотки клапана ЭПХХ - оно должно быть 25 - 35 Ом без учета переходного сопротивления контактов омметра. Если сопротивление значительно больше или близко к "бесконечности", то вероятно имеет место внутренний обрыв обмотки клапана ЭПХХ.

- Замените клапан ЭПХХ на заведомо исправный.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "198".

### Неисправность блока управления двигателем.

- Отсоедините блок управления от жгута проводов и внимательно осмотрите целостность контактов розетки жгута и вилки блока. При необходимости отрихтуйте контакты соединителя или замените их. При обнаружении воды в соединителе блок необходимо снять, остатки воды удалить, просушить блок при температуре не выше 85°C

- Подключите к системе контрольный блок управления. Обратите внимание! Тип и обозначение исполнения контрольного блока должны совпадать с тестируемым блоком. Для этого сравните паспортные данные блоков в процедуре "Паспорт".

- После замены тестируемого блока на контрольный включите зажигание, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "198".

- Если код "198" не регистрируется на контрольном блоке, то замените тестируемый блок на исправный.

### Способы проверки исправности цепи клапана ЭПХХ.

- Отключите зажигание и отсоедините клапан ЭПХХ от жгута проводов.

- Замкните перемычкой контакты розетки клапана ЭПХХ, включите зажигание, сбросьте коды неисправности и через 10 секунд проверьте наличие кода неисправности:

  - если по-прежнему фиксируется код "198" - неисправен блок управления или жгут проводов;

  - если фиксируется код "197" - неисправен клапан ЭПХХ (внутренний обрыв обмотки).

- Снимите перемычку.

- При наличии кода "198" подключите клапан ЭПХХ к жгуту проводов. Подключите вместо тестируемого блока управления контрольный блок. Включите зажигание и сбросьте коды неисправности. Если через 10 секунд по-прежнему фиксируется код "198" - неисправен жгут проводов.

### Код 199 - короткое замыкание на массу цепи клапана ЭПХХ.

- Причина 1: Замыкание на массу цепи управления клапана ЭПХХ.

- Причина 2: Неисправность (короткое замыкание на корпус обмотки) клапана ЭПХХ.

- Причина 3: Неисправность блока управления.

- Способы проверки исправности цепи клапана ЭПХХ.

### Замыкание на массу цепи управления клапана ЭПХХ.

- Выключите зажигание, отключите клапан ЭПХХ от жгута проводов. Проверьте омметром возможность короткого замыкания цепи на массу: от контакта "1" розетки клапана ЭПХХ до металлических деталей двигателя.

- Устраните возможное короткое замыкание.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "199".

### Неисправность (короткое замыкание на корпус обмотки) клапана ЭПХХ.

- Отключите клапан ЭПХХ от жгута проводов. Осмотрите внимательно контакты вилки клапана ЭПХХ, очистите их пинцетом от грязи и окислов. Проверьте омметром соединение обмотки клапана ЭПХХ с массой: между контактом "1" вилки клапана ЭПХХ и металлическими деталями двигателя. Если сопротивление близко к нулю, то вероятно имеет место внутреннее короткое замыкание обмотки клапана ЭПХХ на его корпус.

- Замените клапан ЭПХХ на заведомо исправное.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "199".

### Неисправность блока управления двигателем.

- Отсоедините блок управления от жгута проводов и внимательно осмотрите целостность контактов розетки жгута и вилки блока. При необходимости отрихтуйте контакты соединителя или замените их. При обнаружении воды в соединителе блок необходимо снять, остатки воды удалить, просушить блок при температуре не выше 85°C

- Подключите к системе контрольный блок управления. Обратите внимание! Тип и обозначение исполнения контрольного блока должны совпадать с тестируемым блоком. Для этого сравните паспортные данные блоков в процедуре "Паспорт".

- После замены тестируемого блока на контрольный включите зажигание, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "199".

- Если код "199" не регистрируется на контрольном блоке, то замените тестируемый блок на исправный.

### Способы проверки исправности цепи клапана ЭПХХ.

- Отключите зажигание и отсоедините клапан ЭПХХ от жгута проводов.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности и через 10 секунд проверьте наличие кода неисправности:

  - если по-прежнему фиксируется код "199" - неисправен блок управления или жгут проводов;

  - если фиксируется код "198" - неисправен клапан ЭПХХ (короткое замыкание обмотки на корпус клапана ЭПХХ).

- При наличии кода "199" подключите клапан ЭПХХ к жгуту проводов. Подключите вместо тестируемого блока управления контрольный блок. Включите зажигание и сбросьте коды неисправности. Если через 10 секунд по-прежнему фиксируется код "199" - неисправен жгут проводов.

### Код 231 - обрыв цепи 1 зажигания.

- Причина 1: Катушка зажигания цилиндров 1/4 не подключена к жгуту проводов.

- Причина 2: Обрыв провода электропитания катушки зажигания цилиндров 1/4.

- Причина 3: Обрыв цепи управления катушкой зажигания цилиндров 1/4.

- Причина 4: Неисправность (обрыв обмотки) катушки зажигания цилиндров 1/4.

- Причина 5: Неисправность блока управления.

- Способы проверки исправности цепи катушки зажигания.

### Катушка зажигания цилиндров 1/4 не подключена к жгуту проводов.

- Проверьте подключение катушки зажигания цилиндров 1/4 к жгуту проводов. При необходимости выполните подключение катушки.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправностей, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "231".

### Обрыв провода электропитания катушки зажигания цилиндров 1/4.

- Включите зажигание и проверьте вольтметром напряжение питания на катушке зажигания цилиндров 1/4: оно должно быть примерно равно напряжению аккумулятора. Если измеренное напряжение близко к нулю, то вероятно имеет место обрыв цепи "27б" электропитания катушки цилиндров 1/4. Обратите внимание: возможно контакты в гнезде жгута катушки утоплены или повреждены.

- Устраните неисправность жгута проводов.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "231".

### Обрыв цепи управления катушкой зажигания цилиндров 1/4.

- Включите зажигание, запустите двигатель и пробником бортсети проверьте прохождение сигнала на контакте "1" управления катушкой зажигания цилиндров 1/4: если пробник не мигает, то вероятно неисправен канал управления катушкой зажигания. Внимание! При работающем двигателе на контакте управления катушкой должны быть импульсные сигналы с амплитудой напряжения бортсети. Активный уровень сигнала "0" (близкий к массе).

- Выключите зажигание, отсоедините вывод "1" катушки 1/4 и блок управления от жгута проводов, проверьте омметром целостность цепи "1": между гнездом "1" катушки и контактом "1" розетки блока. Обратите внимание: возможно контакты в розетках утоплены или повреждены.

- Устраните неисправность жгута проводов.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "231".

### Неисправность (обрыв обмотки) катушки зажигания цилиндров 1/4.

- Отключите катушку зажигания цилиндров 1/4 от жгута проводов. Проверьте осмотром целостность штырей катушки, при необходимости очистите контакты пинцетом от грязи и окислов.

- Проверьте омметром сопротивление обмоток катушки зажигания, оно должно быть (без учета сопротивления омметра):

  - первичной обмотки - 0,4±0,05 Ом;

  - вторичной обмотки - 13±0,5 кОм.

- Если сопротивление значительно больше или близко к "бесконечности", то вероятно имеет место внутренний обрыв обмотки.

- Замените катушку на заведомо исправную.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "231".

### Неисправность блока управления двигателем.

- Отсоедините блок управления от жгута проводов и внимательно осмотрите целостность контактов розетки жгута и вилки блока. При необходимости отрихтуйте контакты соединителя или замените их. При обнаружении воды в соединителе блок необходимо снять, остатки воды удалить, просушить блок при температуре не выше 85°C

- Подключите к системе контрольный блок управления. Обратите внимание! Тип и обозначение исполнения контрольного блока должны совпадать с тестируемым блоком. Для этого сравните паспортные данные блоков в процедуре "Паспорт".

- После замены тестируемого блока на контрольный включите зажигание, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "231".

- Если код "231" не регистрируется на контрольном блоке, то замените тестируемый блок на исправный.

### Способы проверки исправности цепи катушки зажигания.

- Отключите зажигание. Отсоедините катушку зажигания цилиндров 1/4 от жгута проводов.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправностей, запустите двигатель. Замкните кратковременно перемычкой гнездо "1" (цепь "1") на массу, и проверьте наличие кода неисправности:

  - если по-прежнему фиксируется код "231" - неисправен блок управления или жгут проводов;

  - если фиксируется код "241" - неисправна катушка (внутренний обрыв первичной обмотки).

- Снимите перемычку. Время установки перемычки не более 20 секунд.

- При наличии кода "231" подключите катушку к жгуту проводов. Отключите зажигание и массу и подключите вместо тестируемого блока управления контрольный блок (заведомо исправный). Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, и запустите двигатель: если через 10 секунд попрежнему фиксируется код "231" - неисправен жгут проводов.

### Код 232 - обрыв цепи 2 зажигания.

- Причина 1: Катушка зажигания цилиндров 2/3 не подключена к жгуту проводов.

- Причина 2: Обрыв провода электропитания катушки зажигания цилиндров 2/3.

- Причина 3: Обрыв цепи управления катушкой зажигания цилиндров 2/3.

- Причина 4: Неисправность (обрыв обмотки) катушки зажигания цилиндров 2/3.

- Причина 5: Неисправность блока управления.

- Способы проверки исправности цепи катушки зажигания.

### Катушка зажигания цилиндров 2/3 не подключена к жгуту проводов.

- Проверьте подключение катушки зажигания цилиндров 2/3 к жгуту проводов. При необходимости выполните подключение катушки.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправностей, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "232".

### Обрыв провода электропитания катушки зажигания цилиндров 2/3.

- Включите зажигание и проверьте вольтметром напряжение питания на катушке зажигания цилиндров 2/3: оно должно быть примерно равно напряжению аккумулятора. Если измеренное напряжение близко к нулю, то вероятно имеет место обрыв цепи "27в" электропитания катушки цилиндров 2/3. Обратите внимание: возможно контакты в гнезде жгута катушки утоплены или повреждены.

- Устраните неисправность жгута проводов.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "232".

### Обрыв цепи управления катушкой зажигания цилиндров 2/3.

- Включите зажигание, запустите двигатель и пробником бортсети проверьте прохождение сигнала на контакте "1" управления катушкой зажигания цилиндров 2/3: если пробник не мигает, то вероятно неисправен канал управления катушкой зажигания. Внимание! При работающем двигателе на контакте управления катушкой должны быть импульсные сигналы с амплитудой напряжения бортсети. Активный уровень сигнала "0" (близкий к массе).

- Выключите зажигание, отсоедините вывод "1" катушки 2/3 и блок управления от жгута проводов, проверьте омметром целостность цепи "20": между гнездом "1" катушки и контактом "20" розетки блока. Обратите внимание: возможно контакты в розетках утоплены или повреждены.

- Устраните неисправность жгута проводов.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "232".

### Неисправность (обрыв обмотки) катушки зажигания цилиндров 2/3.

- Отключите катушку зажигания цилиндров 2/3 от жгута проводов. Проверьте осмотром целостность штырей катушки, при необходимости очистите контакты пинцетом от грязи и окислов.

- Проверьте омметром сопротивление обмоток катушки зажигания, оно должно быть (без учета сопротивления омметра):

  - первичной обмотки - 0,4±0,05 Ом;

  - вторичной обмотки - 13±0,5 кОм.

- Если сопротивление значительно больше или близко к "бесконечности", то вероятно имеет место внутренний обрыв обмотки.

- Замените катушку на заведомо исправную.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "232".

### Неисправность блока управления двигателем.

- Отсоедините блок управления от жгута проводов и внимательно осмотрите целостность контактов розетки жгута и вилки блока. При необходимости отрихтуйте контакты соединителя или замените их. При обнаружении воды в соединителе блок необходимо снять, остатки воды удалить, просушить блок при температуре не выше 85°C

- Подключите к системе контрольный блок управления. Обратите внимание! Тип и обозначение исполнения контрольного блока должны совпадать с тестируемым блоком. Для этого сравните паспортные данные блоков в процедуре "Паспорт".

- После замены тестируемого блока на контрольный включите зажигание, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "232".

- Если код "232" не регистрируется на контрольном блоке, то замените тестируемый блок на исправный.

### Способы проверки исправности цепи катушки зажигания.

- Отключите зажигание. Отсоедините катушку зажигания цилиндров 2/3 от жгута проводов.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправностей, запустите двигатель. Замкните кратковременно перемычкой гнездо "1" (цепь "20") на массу, и проверьте наличие кода неисправности:

  - если по-прежнему фиксируется код "232" - неисправен блок управления или жгут проводов;

  - если фиксируется код "242" - неисправна катушка (внутренний обрыв первичной обмотки).

- Снимите перемычку. Время установки перемычки не более 20 секунд.

- При наличии кода "232" подключите катушку к жгуту проводов. Отключите зажигание и массу и подключите вместо тестируемого блока управления контрольный блок (заведомо исправный). Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, и запустите двигатель: если через 10 секунд попрежнему фиксируется код "232" - неисправен жгут проводов.

### Код 233 - обрыв цепи 3 зажигания.

- Причина 1: Катушка зажигания цилиндров 2/3 не подключена к жгуту проводов.

- Причина 2: Обрыв провода электропитания катушки зажигания цилиндров 2/3.

- Причина 3: Обрыв цепи управления катушкой зажигания цилиндров 2/3.

- Причина 4: Неисправность (обрыв обмотки) катушки зажигания цилиндров 2/3.

- Причина 5: Неисправность блока управления.

- Способы проверки исправности цепи катушки зажигания.

### Катушка зажигания цилиндров 2/3 не подключена к жгуту проводов.

- Проверьте подключение катушки зажигания цилиндров 2/3 к жгуту проводов. При необходимости выполните подключение катушки.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправностей, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "233".

### Обрыв провода электропитания катушки зажигания цилиндров 2/3.

- Включите зажигание и проверьте вольтметром напряжение питания на катушке зажигания цилиндров 2/3: оно должно быть примерно равно напряжению аккумулятора. Если измеренное напряжение близко к нулю, то вероятно имеет место обрыв цепи "27в" электропитания катушки цилиндров 2/3. Обратите внимание: возможно контакты в гнезде жгута катушки утоплены или повреждены.

- Устраните неисправность жгута проводов.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "233".

### Обрыв цепи управления катушкой зажигания цилиндров 2/3.

- Включите зажигание, запустите двигатель и пробником бортсети проверьте прохождение сигнала на контакте "1" управления катушкой зажигания цилиндров 2/3: если пробник не мигает, то вероятно неисправен канал управления катушкой зажигания. Внимание! При работающем двигателе на контакте управления катушкой должны быть импульсные сигналы с амплитудой напряжения бортсети. Активный уровень сигнала "0" (близкий к массе).

- Выключите зажигание, отсоедините вывод "1" катушки 2/3 и блок управления от жгута проводов, проверьте омметром целостность цепи "20": между гнездом "1" катушки и контактом "20" розетки блока. Обратите внимание: возможно контакты в розетках утоплены или повреждены.

- Устраните неисправность жгута проводов.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "233".

### Неисправность (обрыв обмотки) катушки зажигания цилиндров 2/3.

- Отключите катушку зажигания цилиндров 2/3 от жгута проводов. Проверьте осмотром целостность штырей катушки, при необходимости очистите контакты пинцетом от грязи и окислов.

- Проверьте омметром сопротивление обмоток катушки зажигания, оно должно быть (без учета сопротивления омметра):

  - первичной обмотки - 0,4±0,05 Ом;

  - вторичной обмотки - 13±0,5 кОм.

- Если сопротивление значительно больше или близко к "бесконечности", то вероятно имеет место внутренний обрыв обмотки.

- Замените катушку на заведомо исправную.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "233".

### Неисправность блока управления двигателем.

- Отсоедините блок управления от жгута проводов и внимательно осмотрите целостность контактов розетки жгута и вилки блока. При необходимости отрихтуйте контакты соединителя или замените их. При обнаружении воды в соединителе блок необходимо снять, остатки воды удалить, просушить блок при температуре не выше 85°C

- Подключите к системе контрольный блок управления. Обратите внимание! Тип и обозначение исполнения контрольного блока должны совпадать с тестируемым блоком. Для этого сравните паспортные данные блоков в процедуре "Паспорт".

- После замены тестируемого блока на контрольный включите зажигание, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "233".

- Если код "233" не регистрируется на контрольном блоке, то замените тестируемый блок на исправный.

### Способы проверки исправности цепи катушки зажигания.

- Отключите зажигание. Отсоедините катушку зажигания цилиндров 2/3 от жгута проводов.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправностей, запустите двигатель. Замкните кратковременно перемычкой гнездо "1" (цепь "20") на массу, и проверьте наличие кода неисправности:

  - если по-прежнему фиксируется код "233" - неисправен блок управления или жгут проводов;

  - если фиксируется код "243" - неисправна катушка (внутренний обрыв первичной обмотки).

- Снимите перемычку. Время установки перемычки не более 20 секунд.

- При наличии кода "233" подключите катушку к жгуту проводов. Отключите зажигание и массу и подключите вместо тестируемого блока управления контрольный блок (заведомо исправный). Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, и запустите двигатель: если через 10 секунд попрежнему фиксируется код "233" - неисправен жгут проводов.

### Код 234 - обрыв цепи 4 зажигания.

- Причина 1: Катушка зажигания цилиндров 1/4 не подключена к жгуту проводов.

- Причина 2: Обрыв провода электропитания катушки зажигания цилиндров 1/4.

- Причина 3: Обрыв цепи управления катушкой зажигания цилиндров 1/4.

- Причина 4: Неисправность (обрыв обмотки) катушки зажигания цилиндров 1/4.

- Причина 5: Неисправность блока управления.

- Способы проверки исправности цепи катушки зажигания.

### Катушка зажигания цилиндров 1/4 не подключена к жгуту проводов.

- Проверьте подключение катушки зажигания цилиндров 1/4 к жгуту проводов. При необходимости выполните подключение катушки.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправностей, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "234".

### Обрыв провода электропитания катушки зажигания цилиндров 1/4.

- Включите зажигание и проверьте вольтметром напряжение питания на катушке зажигания цилиндров 1/4: оно должно быть примерно равно напряжению аккумулятора. Если измеренное напряжение близко к нулю, то вероятно имеет место обрыв цепи "27б" электропитания катушки цилиндров 1/4. Обратите внимание: возможно контакты в гнезде жгута катушки утоплены или повреждены.

- Устраните неисправность жгута проводов.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "234".

### Обрыв цепи управления катушкой зажигания цилиндров 1/4.

- Включите зажигание, запустите двигатель и пробником бортсети проверьте прохождение сигнала на контакте "1" управления катушкой зажигания цилиндров 1/4: если пробник не мигает, то вероятно неисправен канал управления катушкой зажигания. Внимание! При работающем двигателе на контакте управления катушкой должны быть импульсные сигналы с амплитудой напряжения бортсети. Активный уровень сигнала "0" (близкий к массе).

- Выключите зажигание, отсоедините вывод "1" катушки 1/4 и блок управления от жгута проводов, проверьте омметром целостность цепи "1": между гнездом "1" катушки и контактом "1" розетки блока. Обратите внимание: возможно контакты в розетках утоплены или повреждены.

- Устраните неисправность жгута проводов.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "234".

### Неисправность (обрыв обмотки) катушки зажигания цилиндров 1/4.

- Отключите катушку зажигания цилиндров 1/4 от жгута проводов. Проверьте осмотром целостность штырей катушки, при необходимости очистите контакты пинцетом от грязи и окислов.

- Проверьте омметром сопротивление обмоток катушки зажигания, оно должно быть (без учета сопротивления омметра):

  - первичной обмотки - 0,4±0,05 Ом;

  - вторичной обмотки - 13±0,5 кОм.

- Если сопротивление значительно больше или близко к "бесконечности", то вероятно имеет место внутренний обрыв обмотки.

- Замените катушку на заведомо исправную.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "234".

### Неисправность блока управления двигателем.

- Отсоедините блок управления от жгута проводов и внимательно осмотрите целостность контактов розетки жгута и вилки блока. При необходимости отрихтуйте контакты соединителя или замените их. При обнаружении воды в соединителе блок необходимо снять, остатки воды удалить, просушить блок при температуре не выше 85°C

- Подключите к системе контрольный блок управления. Обратите внимание! Тип и обозначение исполнения контрольного блока должны совпадать с тестируемым блоком. Для этого сравните паспортные данные блоков в процедуре "Паспорт".

- После замены тестируемого блока на контрольный включите зажигание, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "234".

- Если код "234" не регистрируется на контрольном блоке, то замените тестируемый блок на исправный.

### Способы проверки исправности цепи катушки зажигания.

- Отключите зажигание. Отсоедините катушку зажигания цилиндров 1/4 от жгута проводов.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправностей, запустите двигатель. Замкните кратковременно перемычкой гнездо "1" (цепь "1") на массу, и проверьте наличие кода неисправности:

  - если по-прежнему фиксируется код "234" - неисправен блок управления или жгут проводов;

  - если фиксируется код "244" - неисправна катушка (внутренний обрыв первичной обмотки).

- Снимите перемычку. Время установки перемычки не более 20 секунд.

- При наличии кода "234" подключите катушку к жгуту проводов. Отключите зажигание и массу и подключите вместо тестируемого блока управления контрольный блок (заведомо исправный). Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, и запустите двигатель: если через 10 секунд попрежнему фиксируется код "234" - неисправен жгут проводов.

### Код 241 - короткое замыкание на массу цепи 1 зажигания.

- Причина 1: Короткое замыкание на массу цепи управления катушкой зажигания цилиндров 1/4.

- Причина 2: Неисправность (короткое замыкание на корпус) катушки зажигания цилиндров 1/4.

- Причина 3: Неисправность блока управления.

- Способы проверки исправности цепи катушки зажигания.

### Короткое замыкание на массу цепи управления катушкой зажигания цилиндров 1/4.

- Выключите зажигание, отключите жгут проводов от катушки зажигания цилиндров 1/4. Проверьте омметром возможность короткого замыкания цепи "1" на массу: от контакта "1" гнезда катушки до металлических деталей двигателя.

- Устраните возможное короткое замыкание.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "241".

### Неисправность (короткое замыкание на корпус) катушки зажигания цилиндров 1/4.

- Отключите жгут проводов от катушки зажигания цилиндров 1/4. Осмотрите внимательно контакты катушки: штыри первичной обмотки и гнезда вторичной обмотки, очистите их пинцетом от грязи и окислов.

- Проверьте омметром возможность соединения между каждым из контактов катушки и ее металлическим корпусом. Если сопротивление близко к нулю, то вероятно имеет место внутреннее короткое замыкание обмотки катушки на ее корпус.

- Обратите внимание! Сопротивление обмоток катушки зажигания должно быть (без учета сопротивления омметра):

  - первичной обмотки - 0,4±0,05 Ом;

  - вторичной обмотки - 13±0,5 кОм.

- Замените катушку на заведомо исправную.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "241".

### Неисправность блока управления двигателем.

- Отсоедините блок управления от жгута проводов и внимательно осмотрите целостность контактов розетки жгута и вилки блока. При необходимости отрихтуйте контакты соединителя или замените их. При обнаружении воды в соединителе блок необходимо снять, остатки воды удалить, просушить блок при температуре не выше 85°C

- Проверьте омметром сопротивление обмоток катушки зажигания цилиндров 1/4, оно должно быть (без учета сопротивления омметра):

  - первичной обмотки - 0,4±0,05 Ом;

  - вторичной обмотки - 13±0,5 кОм.

- Если сопротивление не в норме - замените катушку.

- Подключите к системе контрольный блок управления. Обратите внимание! Тип и обозначение исполнения контрольного блока должны совпадать с тестируемым блоком. Для этого сравните паспортные данные блоков в процедуре "Паспорт".

- После замены тестируемого блока на контрольный включите зажигание, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "241".

- Если код "241" не регистрируется на контрольном блоке, то замените тестируемый блок на исправный.

### Способы проверки исправности цепи катушки зажигания.

- Отключите зажигание. Отсоедините катушку зажигания цилиндров 1/4 от жгута проводов.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, и через 10 секунд проверьте наличие кода неисправности:

  - если по-прежнему фиксируется код "241" - неисправен блок управления или жгут проводов;

  - если фиксируется код "231" - неисправна катушка (короткое замыкание на корпус).

- При наличии кода "241" подключите катушку к жгуту проводов. Отключите зажигание и массу и подключите вместо тестируемого блока управления контрольный блок (заведомо исправный). Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, и запустите двигатель: если через 10 секунд попрежнему фиксируется код "241" - неисправен жгут проводов.

### Код 242 - короткое замыкание на массу цепи 2 зажигания.

- Причина 1: Короткое замыкание на массу цепи управления катушкой зажигания цилиндров 2/3.

- Причина 2: Неисправность (короткое замыкание на корпус) катушки зажигания цилиндров 2/3.

- Причина 3: Неисправность блока управления.

- Способы проверки исправности цепи катушки зажигания.

### Короткое замыкание на массу цепи управления катушкой зажигания цилиндров 2/3.

- Выключите зажигание, отключите жгут проводов от катушки зажигания цилиндров 2/3. Проверьте омметром возможность короткого замыкания цепи "20" на массу: от контакта "1" гнезда катушки до металлических деталей двигателя.

- Устраните возможное короткое замыкание.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "242".

### Неисправность (короткое замыкание на корпус) катушки зажигания цилиндров 2/3.

- Отключите жгут проводов от катушки зажигания цилиндров 2/3. Осмотрите внимательно контакты катушки: штыри первичной обмотки и гнезда вторичной обмотки, очистите их пинцетом от грязи и окислов.

- Проверьте омметром возможность соединения между каждым из контактов катушки и ее металлическим корпусом. Если сопротивление близко к нулю, то вероятно имеет место внутреннее короткое замыкание обмотки катушки на ее корпус.

- Обратите внимание! Сопротивление обмоток катушки зажигания должно быть (без учета сопротивления омметра):

  - первичной обмотки - 0,4±0,05 Ом;

  - вторичной обмотки - 13±0,5 кОм.

- Замените катушку на заведомо исправную.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "242".

### Неисправность блока управления двигателем.

- Отсоедините блок управления от жгута проводов и внимательно осмотрите целостность контактов розетки жгута и вилки блока. При необходимости отрихтуйте контакты соединителя или замените их. При обнаружении воды в соединителе блок необходимо снять, остатки воды удалить, просушить блок при температуре не выше 85°C

- Проверьте омметром сопротивление обмоток катушки зажигания цилиндров 2/3, оно должно быть (без учета сопротивления омметра):

  - первичной обмотки - 0,4±0,05 Ом;

  - вторичной обмотки - 13±0,5 кОм.

- Если сопротивление не в норме - замените катушку.

- Подключите к системе контрольный блок управления. Обратите внимание! Тип и обозначение исполнения контрольного блока должны совпадать с тестируемым блоком. Для этого сравните паспортные данные блоков в процедуре "Паспорт".

- После замены тестируемого блока на контрольный включите зажигание, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "242".

- Если код "242" не регистрируется на контрольном блоке, то замените тестируемый блок на исправный.

### Способы проверки исправности цепи катушки зажигания.

- Отключите зажигание. Отсоедините катушку зажигания цилиндров 2/3 от жгута проводов.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, и через 10 секунд проверьте наличие кода неисправности:

  - если по-прежнему фиксируется код "242" - неисправен блок управления или жгут проводов;

  - если фиксируется код "232" - неисправна катушка (короткое замыкание на корпус).

- При наличии кода "242" подключите катушку к жгуту проводов. Отключите зажигание и массу и подключите вместо тестируемого блока управления контрольный блок (заведомо исправный). Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, и запустите двигатель: если через 10 секунд попрежнему фиксируется код "242" - неисправен жгут проводов.

### Код 243 - короткое замыкание на массу цепи 3 зажигания.

- Причина 1: Короткое замыкание на массу цепи управления катушкой зажигания цилиндров 2/3.

- Причина 2: Неисправность (короткое замыкание на корпус) катушки зажигания цилиндров 2/3.

- Причина 3: Неисправность блока управления.

- Способы проверки исправности цепи катушки зажигания.

### Короткое замыкание на массу цепи управления катушкой зажигания цилиндров 2/3.

- Выключите зажигание, отключите жгут проводов от катушки зажигания цилиндров 2/3. Проверьте омметром возможность короткого замыкания цепи "20" на массу: от контакта "1" гнезда катушки до металлических деталей двигателя.

- Устраните возможное короткое замыкание.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "243".

### Неисправность (короткое замыкание на корпус) катушки зажигания цилиндров 2/3.

- Отключите жгут проводов от катушки зажигания цилиндров 2/3. Осмотрите внимательно контакты катушки: штыри первичной обмотки и гнезда вторичной обмотки, очистите их пинцетом от грязи и окислов.

- Проверьте омметром возможность соединения между каждым из контактов катушки и ее металлическим корпусом. Если сопротивление близко к нулю, то вероятно имеет место внутреннее короткое замыкание обмотки катушки на ее корпус.

- Обратите внимание! Сопротивление обмоток катушки зажигания должно быть (без учета сопротивления омметра):

  - первичной обмотки - 0,4±0,05 Ом;

  - вторичной обмотки - 13±0,5 кОм.

- Замените катушку на заведомо исправную.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "243".

### Неисправность блока управления двигателем.

- Отсоедините блок управления от жгута проводов и внимательно осмотрите целостность контактов розетки жгута и вилки блока. При необходимости отрихтуйте контакты соединителя или замените их. При обнаружении воды в соединителе блок необходимо снять, остатки воды удалить, просушить блок при температуре не выше 85°C

- Проверьте омметром сопротивление обмоток катушки зажигания цилиндров 2/3, оно должно быть (без учета сопротивления омметра):

  - первичной обмотки - 0,4±0,05 Ом;

  - вторичной обмотки - 13±0,5 кОм.

- Если сопротивление не в норме - замените катушку.

- Подключите к системе контрольный блок управления. Обратите внимание! Тип и обозначение исполнения контрольного блока должны совпадать с тестируемым блоком. Для этого сравните паспортные данные блоков в процедуре "Паспорт".

- После замены тестируемого блока на контрольный включите зажигание, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "243".

- Если код "243" не регистрируется на контрольном блоке, то замените тестируемый блок на исправный.

### Способы проверки исправности цепи катушки зажигания.

- Отключите зажигание. Отсоедините катушку зажигания цилиндров 2/3 от жгута проводов.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, и через 10 секунд проверьте наличие кода неисправности:

  - если по-прежнему фиксируется код "243" - неисправен блок управления или жгут проводов;

  - если фиксируется код "233" - неисправна катушка (короткое замыкание на корпус).

- При наличии кода "243" подключите катушку к жгуту проводов. Отключите зажигание и массу и подключите вместо тестируемого блока управления контрольный блок (заведомо исправный). Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, и запустите двигатель: если через 10 секунд попрежнему фиксируется код "243" - неисправен жгут проводов.

### Код 244 - короткое замыкание на массу цепи 4 зажигания.

- Причина 1: Короткое замыкание на массу цепи управления катушкой зажигания цилиндров 1/4.

- Причина 2: Неисправность (короткое замыкание на корпус) катушки зажигания цилиндров 1/4.

- Причина 3: Неисправность блока управления.

- Способы проверки исправности цепи катушки зажигания.

### Короткое замыкание на массу цепи управления катушкой зажигания цилиндров 1/4.

- Выключите зажигание, отключите жгут проводов от катушки зажигания цилиндров 1/4. Проверьте омметром возможность короткого замыкания цепи "1" на массу: от контакта "1" гнезда катушки до металлических деталей двигателя.

- Устраните возможное короткое замыкание.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "244".

### Неисправность (короткое замыкание на корпус) катушки зажигания цилиндров 1/4.

- Отключите жгут проводов от катушки зажигания цилиндров 1/4. Осмотрите внимательно контакты катушки: штыри первичной обмотки и гнезда вторичной обмотки, очистите их пинцетом от грязи и окислов.

- Проверьте омметром возможность соединения между каждым из контактов катушки и ее металлическим корпусом. Если сопротивление близко к нулю, то вероятно имеет место внутреннее короткое замыкание обмотки катушки на ее корпус.

- Обратите внимание! Сопротивление обмоток катушки зажигания должно быть (без учета сопротивления омметра):

  - первичной обмотки - 0,4±0,05 Ом;

  - вторичной обмотки - 13±0,5 кОм.

- Замените катушку на заведомо исправную.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "244".

### Неисправность блока управления двигателем.

- Отсоедините блок управления от жгута проводов и внимательно осмотрите целостность контактов розетки жгута и вилки блока. При необходимости отрихтуйте контакты соединителя или замените их. При обнаружении воды в соединителе блок необходимо снять, остатки воды удалить, просушить блок при температуре не выше 85°C

- Проверьте омметром сопротивление обмоток катушки зажигания цилиндров 1/4, оно должно быть (без учета сопротивления омметра):

  - первичной обмотки - 0,4±0,05 Ом;

  - вторичной обмотки - 13±0,5 кОм.

- Если сопротивление не в норме - замените катушку.

- Подключите к системе контрольный блок управления. Обратите внимание! Тип и обозначение исполнения контрольного блока должны совпадать с тестируемым блоком. Для этого сравните паспортные данные блоков в процедуре "Паспорт".

- После замены тестируемого блока на контрольный включите зажигание, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "244".

- Если код "244" не регистрируется на контрольном блоке, то замените тестируемый блок на исправный.

### Способы проверки исправности цепи катушки зажигания.

- Отключите зажигание. Отсоедините катушку зажигания цилиндров 1/4 от жгута проводов.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, и через 10 секунд проверьте наличие кода неисправности:

  - если по-прежнему фиксируется код "244" - неисправен блок управления или жгут проводов;

  - если фиксируется код "234" - неисправна катушка (короткое замыкание на корпус).

- При наличии кода "244" подключите катушку к жгуту проводов. Отключите зажигание и массу и подключите вместо тестируемого блока управления контрольный блок (заведомо исправный). Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, и запустите двигатель: если через 10 секунд попрежнему фиксируется код "244" - неисправен жгут проводов.

### Код 251 - короткое замыкание на бортсеть цепи прожига датчика массового расхода воздуха.

- Причина 1: Короткое замыкание на бортсеть цепи управления прожигом нити ДМРВ.

- Причина 2: Неисправность (короткое замыкание канала прожига) ДМРВ.

- Причина 3: Неисправность блока управления.

- Способы проверки исправности цепи прожига нити ДМРВ.

### Короткое замыкание на бортсеть цепи управления прожигом нити ДМРВ.

- Выключите зажигание, отключите датчик расхода воздуха от жгута проводов. Проверьте омметром возможность короткого замыкания цепи "31" на источник бортсети: от контакта "4" розетки датчика расхода воздуха до контакта "87" розетки главного реле.

- Устраните возможное короткое замыкание.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "251".

### Неисправность (короткое замыкание канала прожига) ДМРВ.

- Выключите зажигание, отключите датчик расхода воздуха от жгута проводов. Проверьте омметром активное сопротивление на входе канала прожига нити датчика расхода воздуха: между штырями "4" и "1" датчика - оно должно быть не менее 1 кОм. Если сопротивление меньше, то вероятно имеет место внутреннее короткое замыкание канала прожига нити датчика на источник бортсети.

- Замените датчик расхода воздуха на заведомо исправный.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "251".

### Неисправность блока управления двигателем.

- Отсоедините блок управления от жгута проводов и внимательно осмотрите целостность контактов розетки жгута и вилки блока. При необходимости отрихтуйте контакты соединителя или замените их. При обнаружении воды в соединителе блок необходимо снять, остатки воды удалить, просушить блок при температуре не выше 85°C

- Подключите к системе контрольный блок управления. Обратите внимание! Тип и обозначение исполнения контрольного блока должны совпадать с тестируемым блоком. Для этого сравните паспортные данные блоков в процедуре "Паспорт".

- После замены тестируемого блока на контрольный включите зажигание, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "251".

- Если код "251" не регистрируется на контрольном блоке, то замените тестируемый блок на исправный.

### Способы проверки исправности цепи прожига нити ДМРВ.

- Отключите зажигание и отсоедините датчик расхода воздуха от жгута проводов.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности и через 10 секунд проверьте наличие кода неисправности:

  - если по-прежнему фиксируется код "251" - неисправен блок управления или жгут проводов;

  - если фиксируется код "252" - неисправен датчик расхода воздуха (внутреннее замыкание канала прожига нити на бортсеть).

- При наличии кода "251" подключите датчик расхода воздуха к жгуту проводов. Подключите вместо тестируемого блока управления контрольный блок. Включите зажигание и сбросьте коды неисправности. Если через 10 секунд по-прежнему фиксируется код "251" - неисправен жгут проводов.

### Код 252 - обрыв цепи прожига датчика массового расхода воздуха.

- Причина 1: Датчик расхода воздуха не подключен к жгуту проводов.

- Причина 2: Обрыв провода электропитания датчика массового расхода воздуха.

- Причина 3: Обрыв цепи управления прожигом нити ДМРВ.

- Причина 4: Неисправность (обрыв канала прожига) ДМРВ.

- Причина 5: Неисправность блока управления.

- Способы проверки исправности цепи прожига нити ДМРВ.

### Датчик массового расхода воздуха не подключен к жгуту проводов.

- Если при работающем двигателе одновременно фиксируются коды неисправности системы "252", "013" и "031", то проверьте подключение датчика расхода воздуха к жгуту проводов. При необходимости выполните подключение датчика.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправностей, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "252".

### Обрыв провода электропитания датчика массового расхода воздуха.

- Если при работающем двигателе кроме кода неисправности "252" фиксируется также код "013", то вероятно отсутствует электропитание датчика расхода воздуха на выводе "5".

- Выключите зажигание, отсоедините датчик от жгута проводов и проверьте омметром целостность цепи "37л" между контактом "5" розетки датчика и контактом "87" розетки главного реле. Обратите внимание: возможно контакты в розетках утоплены или повреждены.

- Устраните неисправность жгута проводов.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "252".

### Обрыв цепи управления прожигом нити ДМРВ.

- Прогрейте двигатель до температуры не ниже 70°C и дайте ему поработать на ХХ (с учетом прогрева) не меньше 4 минут, кратковременно установите обороты двигателя около 2500 об/мин. При выключении зажигания проконтролируйте осциллографом на выводе "4" датчика положительный импульс прожига нити длительностью 1 сек. Обратите внимание! Прожиг нити датчика выполняется, если после выключения зажигания лампа неисправности горит около 4 сек.

- Отсоедините датчик и блок управления от жгута проводов и проверьте омметром целостность цепи "31": между контактом "4" розетки датчика и контактом "31" розетки блока. Обратите внимание: возможно контакты в розетках утоплены или повреждены.

- Устраните неисправность жгута проводов.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "252".

### Неисправность (обрыв канала прожига) ДМРВ.

- Отключите датчик расхода воздуха от жгута проводов. Проверьте осмотром целостность контактов вилки датчика, при необходимости очистите контакты пинцетом от грязи и окислов.

- Проверьте омметром активное сопротивление между выводами "4" и "1" датчика - оно должно в пределах 22,5±10 кОм. Если сопротивление значительно больше или близко к "бесконечности", то вероятно имеет место внутренний обрыв цепи прожига нити датчика.

- Замените датчик на заведомо исправный.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "252".

### Неисправность блока управления двигателем.

- Отсоедините блок управления от жгута проводов и внимательно осмотрите целостность контактов розетки жгута и вилки блока. При необходимости отрихтуйте контакты соединителя или замените их. При обнаружении воды в соединителе блок необходимо снять, остатки воды удалить, просушить блок при температуре не выше 85°C.

- Подключите к системе контрольный блок управления. Обратите внимание! Тип и обозначение исполнения контрольного блока должны совпадать с тестируемым блоком. Для этого сравните паспортные данные блоков в процедуре "Паспорт".

- После замены тестируемого блока на контрольный включите зажигание, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "252".

- Если код "252" не регистрируется на контрольном блоке, то замените тестируемый блок на исправный.

### Способы проверки исправности цепи прожига нити ДМРВ.

- Отключите зажигание и отсоедините датчик расхода воздуха от жгута проводов. Замкните перемычкой контакты "4" и "1" розетки датчика.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности и проверьте наличие кода неисправности:

  - если по-прежнему фиксируется код "252" - неисправен блок управления или жгут проводов;

  - если фиксируется код "251" - неисправен датчик (внутренний обрыв цепи прожига нити). На остальные коды не обращайте внимания.

- Снимите перемычку.

- При наличии кода "252" подключите датчик к жгуту проводов. Подключите вместо тестируемого блока управления контрольный блок. Включите зажигание и сбросьте коды неисправности. Если через 10 секунд по-прежнему фиксируется код "252" - неисправен жгут проводов.

### Код 253 - короткое замыкание на массу цепи прожига датчика массового расхода воздуха.

- Причина 1: Короткое замыкание на массу цепи управления прожигом нити ДМРВ.

- Причина 2: Неисправность (короткое замыкание на массу канала прожига) ДМРВ.

- Причина 3: Неисправность блока управления.

- Способы проверки исправности цепи прожига нити ДМРВ.

### Короткое замыкание на массу цепи управления прожигом нити ДМРВ.

- Выключите зажигания, отключите датчик расхода воздуха от жгута проводов. Проверьте омметром возможность короткого замыкания цепи "31" на массу: от контакта "4" розетки датчика до металлических деталей двигателя.

- Устраните возможное короткое замыкание.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "253".

### Неисправность (короткое замыкание на массу канала прожига) ДМРВ.

- Выключите зажигание и отключите датчик расхода воздуха от жгута проводов. Осмотрите внимательно контакты вилки розетки датчика, очистите их пинцетом от грязи и окислов.

- Проверьте омметром активное сопротивление между выводами "4" и "1" датчика - оно должно в пределах 22,5±10 кОм. Если сопротивление значительно меньше или близко к "нулю", то вероятно имеет место внутреннее замыкание цепи прожига нити датчика на его массу.

- Замените датчик расхода воздуха на заведомо исправный.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "253".

### Неисправность блока управления двигателем.

- Отсоедините блок управления от жгута проводов и внимательно осмотрите целостность контактов розетки жгута и вилки блока. При необходимости отрихтуйте контакты соединителя или замените их. При обнаружении воды в соединителе блок необходимо снять, остатки воды удалить, просушить блок при температуре не выше 85°C

- Подключите к системе контрольный блок управления. Обратите внимание! Тип и обозначение исполнения контрольного блока должны совпадать с тестируемым блоком. Для этого сравните паспортные данные блоков в процедуре "Паспорт".

- После замены тестируемого блока на контрольный включите зажигание, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности "253".

- Если код "253" не регистрируется на контрольном блоке, то замените тестируемый блок на исправный.

### Способы проверки исправности цепи прожига нити ДМРВ.

- Отключите зажигание и отсоедините датчик расхода воздуха от жгута проводов.

- Включите зажигание, сбросьте коды неисправности и через 10 секунд проверьте наличие кода неисправности:

  - если по-прежнему фиксируется код "253" - неисправен блок управления или жгут проводов;

  - если фиксируется код "252" - неисправен датчик расхода воздуха (внутреннее замыкание канала прожига нити на массу).

- При наличии кода "253" подключите датчик расхода воздуха к жгуту проводов. Подключите вместо тестируемого блока управления контрольный блок. Включите зажигание и сбросьте коды неисправности. Если через 10 секунд по-прежнему фиксируется код "253" - неисправен жгут проводов.