Блок реле и предохранителей

|  | Реле | Прд | Тумблеры и кнопки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | * | 10 | Т1 | Зажигание, спидометр, манометр, термометр, тахометр, уровень бензина, вольтметр, подсветка приборов |
|  | * | 10 | Т12 | РР генератора |
|  | * | 25 | кнопка 1 | Стартёр |
|  | * | 10 | Педаль | Стопы |
|  | * | 5 | Т2 | Габариты |
|  | * | 20 | toilet1,2 | Повороты, аварийка |
|  | * | 20 | кнопка 2 | Гуделка |
|  | * | 10 | Т3 (1) | Фары БС |
|  | * | 10 | Т3 (2) | Фары ДС |
|  | * | 10 | Т4 | Люстра 1 (передняя) |
|  | * | 10 | Т5 | Люстра 2 (передняя) |
|  | * | 5 | T6 (1) | Задний ход (скромная лампочка) |
|  | * | 10 | Т6 (2) | Люстра 3 (задняя) |
|  | * | 10 | Т7 (1) | Реле первой скорости дворника лобового стекла |
|  | * |  | Т7 (2) | Реле второй скорости дворника лобового стекла |
|  | * | №15 10 |  | Реле дворника заднего стекла |
|  | * |  | кнопка 3 | Реле стартовое дворника заднего стекла |
|  | * | №16 10 | Т8 | Реле вентилятора заднего стекла |
|  | * | №17 10 | Т9 (1) | Реле первой скорости печки |
|  | * |  | Т9 (2) | Реле второй скорости печки |
|  | * | №18 * | Т10 | Резервное реле №1 |
|  | * | №19 * | Т11 | Резервное реле №2 |
|  |  | №20 5 |  | Освещение салона – лампа на потолке, лампа на «хлопушке», два фонарика для освещения под ногами передних сидений, два фонарика над задними дверями |
|  |  | №21 25 |  | Прикуриватель, разъем питания GPS на торпедо |
|  |  | №22 10 |  | Лампа/розетка под капотом |
|  |  | №23 5 |  | Штурманская лампа на торпедо |
|  |  | №24 20 |  | Сибиха + кирпич |
|  |  | №25 20 |  | Магнитола |
|  |  | №26 5 | КЗ | Блок реле – обмотки |
|  |  |  | кнопка 4 | Омыватель лобового стекла, работает от прд. №14 |
|  |  |  | кнопка 5 | Омыватель заднего стекла, работает от прд. №15 |

Нумерация контактов разъёмов типа «мама» начинается с нижнего правого контакта, если смотреть со стороны проводов, разъём при этом должен быть размещён горизонтально, ключом вниз или вправо, в зависимости от конструкции.

## Перечень жгутов

| Элемент | Цвет разъёма | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Жгут Х2 | ████ | Зажигание |
| Жгут Х6 | ████ | Двигло |
| Жгут Х6 | ████ | Повороты, аварийка, стопы, габариты |
| Жгут Х8 | ████ | Фары, гуделка, омыватель |
| Жгут Х8 | ████ | Передняя люстра, сибиха и магнитола |
| Жгут Х8 | ████ | Задние фонарь, вентилятор, дворник и омыватель |
| Жгут Х4 | ████ | Задняя люстра и салонное освещение |
| Жгут Х8 | ████ | Печка, дворник лобового стекла |

### Жгуты двигла

| Элемент | Цвет | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Жгут Х2 | ████ | Замок зажигания |
| Разъём |  | От блока реле |
| Контакт |  |  |
| 1 | ████ 1.5 | +12 от прд. обмоток реле |
| 2 | ████ 1.5 | +12 от ключа зажигания (болт «замок зажигания») |

| Элемент | Цвет | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Жгут Х6 | ████ | Двигло |
| Разъём |  | От блока реле |
| Контакт |  |  |
| 1 | ████ 1.5 | +12 от реле Зажигание и Приборы |
| 2 | ████ 1.5 | +12 от реле РР |
| 3 | ████ 2.5 | +12 от реле Стартёр |
| 4 | ████ 0.75 | Датчик уровня бензина |
| 5 | [████] 0.75 | Датчик резервного уровня бензина |
| 6 | ████ 1.5 | +12 от реле дальнего света |
| Разъём |  | От блока приборов |
| Контакт |  |  |
| 1 | ████ 1.5 | +12 от реле Зажигание и Приборы |
| 2 | ████ 0.75 | Датчик температуры ОЖ на блоке |
| 3 | ████ 0.75 | Датчик перегрева температуры ОЖ на радиаторе |
| 4 | ████ 0.75 | Датчик давления масла |
| 5 | ████ 0.75 | Датчик аварийного давления масла |
| 6 | ████ 0.75 | Датчик уровня бензина |
| 7 | [████] 0.75 | Датчик резервного уровня бензина |
| 8 | ████ 1.5 | +12 от реле дальнего света |
| Разъём |  | Хвостик к спидометру |
| Контакт |  |  |
| 1 | ████ 1.5 | +12 от реле Зажигание и Приборы |
| Разъём |  | На стартёре |
| Контакт |  |  |
| 1 | ████ 2.5 | +12 от реле Стартёр |
| Разъём |  | На РР |
| Контакт |  |  |
| 1 | ████ 1.5 | +12 от реле РР |
| 2 | ████ 1.5 | Ш генератора |
| Разъём |  | На генераторе |
| Контакт |  |  |
| 1 | ████ 1.5 | +12 от реле РР |
| 2 | ████ 1.5 | Ш генератора |
| Разъём |  | Катушка зажигания |
| Контакт |  |  |
| Верхний (Б) | ████ 1.5 | +12 от реле Зажигание и Приборы |
| Нижний | ████ 1.5 | Датчик-прерыватель |
| Разъём |  | Трамблёр |
| Контакт |  |  |
|  | ████ 1.5 | Датчик-прерыватель |
| Разъём |  | Радиатор (идёт слева от двигла) |
| Контакт |  |  |
|  | ████ 0.75 | Датчик перегрева температуры ОЖ на радиаторе |
| Разъём |  | Блок цилиндров (идёт слева от двигла) |
| Контакт |  |  |
|  | ████ 0.75 | Датчик температуры ОЖ на блоке |
| Разъём |  | Блок цилиндров (идёт справа от двигла) |
| Контакт |  |  |
|  | ████ 0.75 | Датчик давления масла |
| Разъём |  | Блок цилиндров (идёт справа от двигла) |
| Контакт |  |  |
|  | ████ 0.75 | Датчик аварийного давления масла |

## Прочие жгуты

| Элемент | Цвет | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Жгут Х6 | ████ | Повороты, аварийка, стопы, габариты |
| Разъём |  | От блока реле |
| Контакт |  |  |
| 1 | ████ 1.5 | Питание поворотов от реле поворотов |
| 2 | ████ 1.5 | Питание поворотов от прд. поворотов |
| 3 | ████ 0.75 | +12 сигнальной лампы поворотов |
| 4 | ████ 1.5 | +12 от реле габаритов |
| 5 | ████ 1.5 | +12 от реле стопов |
| 6 | ████ 0.75 | -УПР реле стопов |
| Разъём |  | Кнопка аварийки на торпедо |
| Контакт |  |  |
| 1 | ████ 0.75 | общий -УПР поворотов |
| 2 | ████ 1.5 | Питание поворотов от реле поворотов |
| 3 | ████ 0.75 | -УПР левого поворота |
| 4 | ████ 1.5 | Питание поворотов с кнопки аварийки |
| 5 | Х |  |
| 6 | Х |  |
| 7 | ████ 0.75 | -УПР правого поворота |
| 8 | ████ 1.5 | Питание поворотов от прд. поворотов |
| Разъём |  | Переключатель поворотов на торпедо – toilet |
| Контакт |  |  |
|  | ████ 0.75 | -УПР левого поворота |
|  | ████ 0.75 | общий –УПР поворотов |
|  | ████ 0.75 | -УПР правого поворота |
| Разъём |  | Хвост к педали тормоза |
| Контакт |  |  |
| 1 | ████ 0.75 | -УПР реле стопов |
| Разъём |  | Разъём реле поворотов |
| Контакт |  |  |
| ЛТ | ████ 1.5 | +12 левого поворота |
| ПТ | ████ 1.5 | +12 правого поворота |
| КТ | ████ 0.75 | +12 сигнальной лампы поворотов |
| ЛБ | ████ 0.75 | -УПР левого поворота |
| П | ████ 0.75 | общий -УПР поворотов |
| ПБ | ████ 0.75 | -УПР правого поворота |
| + | ████ 1.5 | Питание поворотов с кнопки аварийки |
| - | ████ 1.5 | Земля |
| Разъём |  | Фонарь левого поворота боковой |
| Контакт |  |  |
|  | ████ 1.5 | +12 левого поворота |
| Разъём |  | Фонари левых поворота и габаритов |
| Контакт |  |  |
|  | ████ 1.5 | +12 правого поворота |
|  | ████ 1.5 | +12 от реле габаритов |
| Разъём |  | Фонари правых поворота и габаритов |
| Контакт |  |  |
|  | ████ 1.5 | +12 левого поворота |
|  | ████ 1.5 | +12 от реле габаритов |
| Разъём |  | Фонарь правого поворота боковой |
| Контакт |  |  |
|  | ████ 1.5 | +12 правого поворота |
| Разъём |  | Разъём жгута задних фонарей |
| Контакт |  |  |
| 1 | ████ 1.5 | +12 левого поворота |
| 2 | ████ 1.5 | +12 правого поворота |
| 3 | ████ 1.5 | +12 от реле габаритов |
| 4 | ████ 1.5 | +12 от реле стопов |

| Элемент | Цвет | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Жгут Х8 | ████ | Фары, гуделка, омыватель |
| Разъём |  | От блока реле |
| Контакт |  |  |
| 1 | ████ 1.5 | +12 от реле ближнего света, правая фара |
| 2 | ████ 1.5 | +12 от реле ближнего света, левая фара |
| 3 | ████ 1.5 | +12 от реле дальнего света, правая фара |
| 4 | ████ 1.5 | +12 от реле дальнего света, левая фара |
| 5 | ████ 1.5 | +12 от реле гуделки |
| 6 | ████ 1.5 | +12 от кнопки омывателя |
| 7 | ████ 1.5 | +12 от прд. подкапотной лампы/розетки |
| 8 | ████ 0.75 | -УПР реле гуделки |
| Разъём |  | Хвост к кнопке гуделки на торпедо |
| Контакт |  |  |
| 1 | ████ 0.75 | -УПР реле гуделки |
| Разъём |  | Хвост к омывателю |
| Контакт |  |  |
| 1 | ████ 1.5 | +12 от кнопки омывателя |
| Разъём |  | Хвост к подкапотной лампе и розетке |
| Контакт |  |  |
| 1 | ████ 1.5 | +12 от прд. подкапотной лампы/розетки |
| Разъём |  | Левая фара |
| Контакт |  |  |
| 1 | ████ 1.5 | +12 от реле ближнего света, левая фара |
| 2 | ████ 1.5 | +12 от реле дальнего света, левая фара |
| Разъём |  | Хвост к гуделке |
| Контакт |  |  |
| 1 | ████ 1.5 | +12 от реле гуделки |
| Разъём |  | Правая фара |
| Контакт |  |  |
| 1 | ████ 1.5 | +12 от реле ближнего света, правая фара |
| 2 | ████ 1.5 | +12 от реле дальнего света, правая фара |

| Элемент | Цвет | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Жгут Х8 | ████ | Передняя люстра, сибиха и магнитола |
| Разъём |  | От блока реле |
| Контакт |  |  |
| 1 | ████ 1.5 | +12 от реле правой фары люстры 1 |
| 2 | ████ 1.5 | +12 от реле левой фары люстры 1 |
| 3 | ████ 1.5 | +12 от реле правой фары люстры 2 |
| 4 | ████ 1.5 | +12 от реле левой фары люстры 2 |
| 5 | ████ 1.5 | +12 от прд. сибихи |
| 6 | ████ 1.5 | +12 от прд. магнитолы |
| 8 | Х | Резерв |
| Разъём |  | Сибиха |
| Контакт |  |  |
| 1 | ████ 1.5 | +12 от прд. сибихи |
| 2 | ████ 2.5 | земля |
| Разъём |  | Кирпич |
| Контакт |  |  |
| 1 | ████ 1.5 | +12 от прд. сибихи |
| 2 | ████ 2.5 | земля |
| Разъём |  | Магнитола |
| Контакт |  |  |
| 1 | ████ 1.5 | +12 от прд. магнитолы |
| 2 | ████ 2.5 | земля |
| Разъём |  | Освещение полочки над лобовым стеклом (опция) |
| Контакт |  |  |
| 1 | ████ 1.5 | +12 от прд. салонного освещения |
| Разъём |  | Правая фара люстры 2 |
| Контакт |  |  |
| 1 | ████ 1.5 | +12 от реле правой фары люстры 2 |
| Разъём |  | Правая фара люстры 1 |
| Контакт |  |  |
| 1 | ████ 1.5 | +12 от реле правой фары люстры 1 |
| Разъём |  | Левая фара люстры 1 |
| Контакт |  |  |
| 1 | ████ 1.5 | +12 от реле левой фары люстры 1 |
| Разъём |  | Левая фара люстры 2 |
| Контакт |  |  |
| 1 | ████ 1.5 | +12 от реле левой фары люстры 2 |

| Элемент | Цвет | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Жгут Х6 | ████ | Задние фонарь, вентилятор, дворник и омыватель |
| Разъём |  | От блока реле |
| Контакт |  |  |
| 1 | ████ 1.5 | +12 от реле фонаря заднего хода |
| 2 | ████ 1.5 | +12 от реле заднего дворника |
| 3 | ████ 1.5 | +12 от стартового реле заднего дворника |
| 4 | ████ 1.5 | +12 от реле вентилятора заднего стекла |
| 5 | ████ 1.5 | +12 от кнопки омывателя заднего стекла |
| 6 | ████ 0.75 | Датчик уровня бензина |
| 7 | [████] 0.75 | Датчик резервного уровня бензина |
| 8 |  | Х |
| Разъём |  | У бензобака |
| Контакт |  |  |
| 1 | ████ 0.75 | Датчик уровня бензина |
| 2 | [████] 0.75 | Датчик резервного уровня бензина |
| Разъём |  | Скромная лампочка фонаря заднего хода |
| Контакт |  |  |
| 1 | ████ 1.5 | +12 от реле фонаря заднего хода |
| Разъём |  | Разъём заднего дворника (от 2104, 21213, по Уазбуке) |
| Контакт |  |  |
| 1 | ████ 1.5 | +12 от реле заднего дворника |
| 2 | ████ 1.5 | Земля |
| 3 | Х |  |
| 4 | ████ 1.5 | +12 от стартового реле заднего дворника |
| Разъём |  |  |
| Контакт |  |  |
| 1 | ████ 1.5 | +12 от реле вентилятора заднего стекла |
| Разъём |  |  |
| Контакт |  |  |
| 1 | ████ 1.5 | +12 от реле омывателя заднего стекла |

| Элемент | Цвет | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Жгут Х4 | ████ | Задняя люстра и салонное освещение |
| Разъём |  | От блока реле |
| Контакт |  |  |
| 1 | ████ 1.5 | +12 от реле люстры 3, правая фара |
| 2 | ████ 1.5 | +12 от реле люстры 3, левая фара |
| 3 | ████ 1.5 | +12 от прд. салонного освещения |
| 4 | ████ 1.5 | резерв |
| Разъём |  | Тумблер правого и левого фонарей под торпедо |
| Контакт |  |  |
| 1 | ████ 1.5 | +12 от прд. салонного освещения |
| Разъём |  | Тумблер плафона на потолке |
| Контакт |  |  |
| 1 | ████ 1.5 | +12 от прд. салонного освещения |
| Разъём |  | Тумблер правого и левого фонарей на задними дверями |
| Контакт |  |  |
| 1 | ████ 1.5 | +12 от прд. салонного освещения |
| Разъём |  | Задняя люстра, правая фара |
| Контакт |  |  |
| 1 | ████ 1.5 | +12 от реле люстры 3, правая фара |
| Разъём |  | Задняя люстра, левая фара |
| Контакт |  |  |
| 1 | ████ 1.5 | +12 от реле люстры 3, левая фара |
| Разъём |  | Тумблер плафона на хлопушке |
| Контакт |  |  |
| 1 | ████ 1.5 | +12 от прд. салонного освещения |

| Элемент | Цвет | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Жгут Х8 | ████ | Печка, дворник лобового стекла |
| Разъём |  | От блока реле |
| Контакт |  |  |
| 1 | ████ 1.5 | +12 от реле первой скорости печки |
| 2 | ████ 1.5 | +12 от реле второй скорости печки |
| 3 | ████ 1.5 | +12 от реле первой скорости дворника лобового стекла |
| 4 | ████ 1.5 | +12 от реле второй скорости дворника лобового стекла |
| 5 | ████ 0.75 | Датчик крайнего положения дворника лобового стекла |
| 6 | ████ 1.5 | +12 от прд. прикуривателя и GPS |
| 7 | ████ 1.5 | +12 от прд. штурманской подсветки (на торпедо) |
| 8 | Х | Резерв |
| Разъём |  | У печки |
| Контакт |  |  |
| 1 | ████ 1.5 | +12 от реле первой скорости печки |
| 2 | ████ 1.5 | +12 от реле второй скорости печки |
| Разъём |  | У дворника лобового стекла |
| Контакт |  |  |
| 1 | ████ 1.5 | +12 от реле первой скорости дворника лобового стекла |
| 2 | ████ 1.5 | +12 от реле второй скорости дворника лобового стекла |
| 3 | ████ 0.75 | Датчик крайнего положения дворника лобового стекла |
| 4 | Х | Резерв |
| Разъём |  | Под торпедо |
| Контакт |  |  |
| 1 | ████ 1.5 | +12 от прд. прикуривателя и GPS |
| Разъём |  | Под торпедо |
| Контакт |  |  |
| 1 | ████ 1.5 | +12 от прд. штурманской подсветки (на торпедо) |

# Разъёмы блока реле

| Элемент | Цвет | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Жгут Х6 | ████ | Двигло |
| Разъём |  | От блока реле |
| Контакт |  |  |
| 1 | ████ 1.5 | +12 от реле Зажигание и Приборы |
| 2 | ████ 1.5 | +12 от реле РР |
| 3 | ████ 2.5 | +12 от реле Стартёр |
| 4 | ████ 0.75 | Датчик уровня бензина |
| 5 | [████] 0.75 | Датчик резервного уровня бензина |
| 6 |  | Х |
| Элемент | Цвет | Комментарий |
| Жгут Х6 | ████ | Повороты, аварийка, стопы, габариты |
| Разъём |  | От блока реле |
| Контакт |  |  |
| 1 | ████ 1.5 | Питание поворотов от реле поворотов |
| 2 | ████ 1.5 | Питание поворотов от прд. поворотов |
| 3 | ████ 0.75 | +12 сигнальной лампы поворотов |
| 4 | ████ 1.5 | +12 от реле габаритов |
| 5 | ████ 1.5 | +12 от реле стопов |
| 6 | ████ 0.75 | -УПР реле стопов |
| Элемент | Цвет | Комментарий |
| Жгут Х8 | ████ | Фары, гуделка, омыватель |
| Разъём |  | От блока реле |
| Контакт |  |  |
| 1 | ████ 1.5 | +12 от реле ближнего света, правая фара |
| 2 | ████ 1.5 | +12 от реле ближнего света, левая фара |
| 3 | ████ 1.5 | +12 от реле дальнего света, правая фара |
| 4 | ████ 1.5 | +12 от реле дальнего света, левая фара |
| 5 | ████ 1.5 | +12 от реле гуделки |
| 6 | ████ 1.5 | +12 от кнопки омывателя |
| 7 | ████ 1.5 | +12 от прд. подкапотной лампы/розетки |
| 8 | ████ 0.75 | -УПР реле гуделки |
| Элемент | Цвет | Комментарий |
| Жгут Х8 | ████ | Передняя люстра, сибиха и магнитола |
| Разъём |  | От блока реле |
| Контакт |  |  |
| 1 | ████ 1.5 | +12 от реле правой фары люстры 1 |
| 2 | ████ 1.5 | +12 от реле левой фары люстры 1 |
| 3 | ████ 1.5 | +12 от реле правой фары люстры 2 |
| 4 | ████ 1.5 | +12 от реле левой фары люстры 2 |
| 5 | ████ 1.5 | +12 от прд. сибихи |
| 6 | ████ 1.5 | +12 от прд. магнитолы |
| 8 | Х | Резерв |
| Элемент | Цвет | Комментарий |
| Жгут Х6 | ████ | Задние фонарь, вентилятор, дворник и омыватель |
| Разъём |  | От блока реле |
| Контакт |  |  |
| 1 | ████ 1.5 | +12 от реле фонаря заднего хода |
| 2 | ████ 1.5 | +12 от реле заднего дворника |
| 3 | ████ 1.5 | +12 от стартового реле заднего дворника |
| 4 | ████ 1.5 | +12 от реле вентилятора заднего стекла |
| 5 | ████ 1.5 | +12 от кнопки омывателя заднего стекла |
| 6 | ████ 0.75 | Датчик уровня бензина |
| 7 | [████] 0.75 | Датчик резервного уровня бензина |
| 8 |  | Х |
| Элемент | Цвет | Комментарий |
| Жгут Х4 | ████ | Задняя люстра и салонное освещение |
| Разъём |  | От блока реле |
| Контакт |  |  |
| 1 | ████ 1.5 | +12 от реле люстры 3, правая фара |
| 2 | ████ 1.5 | +12 от реле люстры 3, левая фара |
| 3 | ████ 1.5 | +12 от прд. салонного освещения |
| 4 | ████ 1.5 | резерв |
| Элемент | Цвет | Комментарий |
| Жгут Х8 | ████ | Печка, дворник лобового стекла |
| Разъём |  | От блока реле |
| Контакт |  |  |
| 1 | ████ 1.5 | +12 от реле первой скорости печки |
| 2 | ████ 1.5 | +12 от реле второй скорости печки |
| 3 | ████ 1.5 | +12 от реле первой скорости дворника лобового стекла |
| 4 | ████ 1.5 | +12 от реле второй скорости дворника лобового стекла |
| 5 | ████ 0.75 | Датчик крайнего положения дворника лобового стекла |
| 6 | ████ 1.5 | +12 от прд. прикуривателя и GPS |
| 7 | ████ 1.5 | +12 от прд. штурманской подсветки (на торпедо) |
| 8 | Х | Резерв |

## Блок реле

| Реле | Контакт | Провод | Куда | Контакт | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | Зажигание и Приборы |
|  | +УПР | ████ 0.75 | Болт «замок зажигания» |  |  |
|  | -УПР | ████ 0.75 | Тумблер №1 | нижний |  |
|  | Ключ+ | ████ 1.5 | +12 Прд. №1 |  |  |
|  | Ключ- | ████ 1.5 | Жгут «Двигло» | 1 |  |
| Реле | Контакт | Провод | Куда | Контакт | Комментарий |
| 2 |  |  |  |  | РР генератора |
|  | +УПР | ████ 0.75 | Болт «замок зажигания» |  |  |
|  | -УПР | ████ 0.75 | Тумблер №12 | верхний |  |
|  | Ключ+ | ████ 1.5 | +12 Прд. №2 |  |  |
|  | Ключ- | ████ 1.5 | Жгут «Двигло» | 2 |  |
| Реле | Контакт | Провод | Куда | Контакт | Комментарий |
| 3 |  |  |  |  | Стартёр |
|  | +УПР | ████ 0.75 | Болт «замок зажигания» |  |  |
|  | -УПР | ████ 0.75 | кнопка «стартёр» |  |  |
|  | Ключ+ | ████ 2.5 | +12 Прд. №3 |  |  |
|  | Ключ- | ████ 2.5 | Жгут «Двигло» | 3 |  |
| Реле | Контакт | Провод | Куда | Контакт | Комментарий |
| 4 |  |  |  |  | Стопы |
|  | +УПР | ████ 0.75 | Болт «замок зажигания» |  |  |
|  | -УПР | ████ 0.75 | Жгут «Повороты, ав-ка, стопы, габ.» | 6 |  |
|  | Ключ+ | ████ 1.5 | +12 Прд. №4 |  |  |
|  | Ключ- | ████ 1.5 | Жгут «Повороты, ав-ка, стопы, габ.» | 5 |  |
| Реле | Контакт | Провод | Куда | Контакт | Комментарий |
| 5 |  |  |  |  | Габариты |
|  | +УПР | ████ 0.75 | Болт «замок зажигания» |  |  |
|  | -УПР | ████ 0.75 | Тумблер №2 | нижний |  |
|  | Ключ+ | ████ 1.5 | +12 Прд. №5 |  |  |
|  | Ключ- | ████ 1.5 | Жгут «Повороты, ав-ка, стопы, габ.» | 4 |  |
| Реле | Контакт | Провод | Куда | Контакт | Комментарий |
| 6 |  |  |  |  | Повороты |
|  | +УПР | ████ 0.75 | Болт «замок зажигания» |  |  |
|  | -УПР | ████ 0.75 | Земля |  |  |
|  | Ключ+ | ████ 1.5 | +12 Прд. №6 |  |  |
|  |  | ████ 1.5 | Жгут «Повороты, ав-ка, стопы, габ.» | 2 |  |
|  | Ключ- | ████ 1.5 | Жгут «Повороты, ав-ка, стопы, габ.» | 1 |  |
| Реле | Контакт | Провод | Куда | Контакт | Комментарий |
| 7 |  |  |  |  | Гуделка |
|  | +УПР | ████ 0.75 | Болт «замок зажигания» |  |  |
|  | -УПР | ████ 0.75 | Жгут «Фары, гуделка, омыватель» | 8 |  |
|  | Ключ+ | ████ 1.5 | +12 Прд. №7 |  |  |
|  | Ключ- | ████ 1.5 | Жгут «Фары, гуделка, омыватель» | 5 |  |
| Реле | Контакт | Провод | Куда | Контакт | Комментарий |
| 8 |  |  |  |  | Фары БС |
|  | +УПР | ████ 0.75 | Болт «замок зажигания» |  |  |
|  | -УПР | ████ 0.75 | Тумблер №3 | верхний |  |
|  | Ключ+ | ████ 1.5 | +12 Прд. №8 |  |  |
|  | Ключ- | ████ 1.5 | Жгут «Фары, гуделка, омыватель» | 1,2 |  |
| Реле | Контакт | Провод | Куда | Контакт | Комментарий |
| 9 |  |  |  |  | Фары ДС |
|  | +УПР | ████ 0.75 | Болт «замок зажигания» |  |  |
|  | -УПР | ████ 0.75 | Тумблер №3 | нижний |  |
|  | Ключ+ | ████ 1.5 | +12 Прд. №9 |  |  |
|  | Ключ- | ████ 1.5 | Жгут «Фары, гуделка, омыватель» | 3,4 |  |
|  |  | ████ 1.5 | Жгут «Двигло» | 6 | Лампочка ДС |
| Реле | Контакт | Провод | Куда | Контакт | Комментарий |
| 10 |  |  |  |  | Люстра 1 (передн.) |
|  | +УПР | ████ 0.75 | Болт «замок зажигания» |  |  |
|  | -УПР | ████ 0.75 | Тумблер №4 | нижний |  |
|  | Ключ+ | ████ 1.5 | +12 Прд. №10 |  |  |
|  | Ключ- | ████ 1.5 | Жгут «П.люстра, сибиха и магнитола» | 1,2 |  |
| Реле | Контакт | Провод | Куда | Контакт | Комментарий |
| 11 |  |  |  |  | Люстра 2 (передн.) |
|  | +УПР | ████ 0.75 | Болт «замок зажигания» |  |  |
|  | -УПР | ████ 0.75 | Тумблер №5 | нижний |  |
|  | Ключ+ | ████ 1.5 | +12 Прд. №11 |  |  |
|  | Ключ- | ████ 1.5 | Жгут «П.люстра, сибиха и магнитола» | 3,4 |  |
| Реле | Контакт | Провод | Куда | Контакт | Комментарий |
| 12 |  |  |  |  | Задний ход |
|  | +УПР | ████ 0.75 | Болт «замок зажигания» |  |  |
|  | -УПР | ████ 0.75 | Тумблер №6 | верхний |  |
|  | Ключ+ | ████ 1.5 | +12 Прд. №12 |  |  |
|  | Ключ- | ████ 1.5 | Жгут «З.фонарь, вент, дворн. и омыв.» | 1 |  |
| Реле | Контакт | Провод | Куда | Контакт | Комментарий |
| 13 |  |  |  |  | Люстра 3 (задн.) |
|  | +УПР | ████ 0.75 | Болт «замок зажигания» |  |  |
|  | -УПР | ████ 0.75 | Тумблер №6 | нижний |  |
|  | Ключ+ | ████ 1.5 | +12 Прд. №13 |  |  |
|  | Ключ- | ████ 1.5 | Жгут «З. люстра и салонное освещ.» | 1,2 |  |
| Реле | Контакт | Провод | Куда | Контакт | Комментарий |
| 14 |  |  |  |  | Дворник л.с. 1-я скорость. |
|  | +УПР | ████ 0.75 | Болт «замок зажигания» |  |  |
|  | -УПР | ████ 0.75 | Тумблер №7 | верхний |  |
|  |  | ████ 0.75 | Жгут «Печка, дворник л.с.» | 5 |  |
|  | Ключ+ | ████ 1.5 | +12 Прд. №14 |  |  |
|  | Ключ- | ████ 1.5 | Жгут «Печка, дворник л.с.» | 3 |  |
| Реле | Контакт | Провод | Куда | Контакт | Комментарий |
| 15 |  |  |  |  | Дворник л.с. 2-я скорость. |
|  | +УПР | ████ 0.75 | Болт «замок зажигания» |  |  |
|  | -УПР | ████ 0.75 | Тумблер №7 | нижний |  |
|  | Ключ+ | ████ 1.5 | +12 Прд. №14 |  |  |
|  | Ключ- | ████ 1.5 | Жгут «Печка, дворник л.с.» | 4 |  |
| Реле | Контакт | Провод | Куда | Контакт | Комментарий |
| 16 |  |  |  |  | Реле дворника заднего стекла |
|  | +УПР | ████ 0.75 | Болт «замок зажигания» |  |  |
|  | -УПР | ████ 0.75 | Земля |  |  |
|  | Ключ+ | ████ 1.5 | +12 Прд. №15 |  |  |
|  | Ключ- | ████ 1.5 | Жгут «Задние ф., вент, дв. и омыв.» | 2 |  |
| Реле | Контакт | Провод | Куда | Контакт | Комментарий |
| 17 |  |  |  |  | Стартовое реле дворника з. стекла |
|  | +УПР | ████ 0.75 | Болт «замок зажигания» |  |  |
|  | -УПР | ████ 0.75 | Кнопка «Заднего дворника» |  |  |
|  | Ключ+ | ████ 1.5 | +12 Прд. №15 |  |  |
|  | Ключ- | ████ 1.5 | Жгут «Задние ф., вент, дв. и омыв.» | 3 |  |
| Реле | Контакт | Провод | Куда | Контакт | Комментарий |
| 18 |  |  |  |  | Реле вентилятора з. стекла |
|  | +УПР | ████ 0.75 | Болт «замок зажигания» |  |  |
|  | -УПР | ████ 0.75 | Тумблер №8 | нижний |  |
|  | Ключ+ | ████ 1.5 | +12 Прд. №16 |  |  |
|  | Ключ- | ████ 1.5 | Жгут «Задние ф., вент, дв. и омыв.» | 4 |  |
| Реле | Контакт | Провод | Куда | Контакт | Комментарий |
| 19 |  |  |  |  | Печка, 1-я скорость |
|  | +УПР | ████ 0.75 | Болт «замок зажигания» |  |  |
|  | -УПР | ████ 0.75 | Тумблер №9 | верхний |  |
|  | Ключ+ | ████ 1.5 | +12 Прд. №17 |  |  |
|  | Ключ- | ████ 1.5 | Жгут «Печка, дворник лоб. стекла» | 1 |  |
| Реле | Контакт | Провод | Куда | Контакт | Комментарий |
| 20 |  |  |  |  | Печка, 2-я скорость |
|  | +УПР | ████ 0.75 | Болт «замок зажигания» |  |  |
|  | -УПР | ████ 0.75 | Тумблер №9 | нижний |  |
|  | Ключ+ | ████ 1.5 | +12 Прд. №17 |  |  |
|  | Ключ- | ████ 1.5 | Жгут «Печка, дворник лоб. стекла» | 2 |  |
| Реле | Контакт | Провод | Куда | Контакт | Комментарий |
| 21 |  |  |  |  | Резерв №1 |
|  | +УПР | ████ 0.75 | Болт «замок зажигания» |  |  |
|  | -УПР |  |  |  |  |
|  | Ключ+ |  |  |  |  |
|  | Ключ- |  |  |  |  |
| Реле | Контакт | Провод | Куда | Контакт | Комментарий |
| 22 |  |  |  |  | Резерв №2 |
|  | +УПР | ████ 0.75 | Болт «замок зажигания» |  |  |
|  | -УПР |  |  |  |  |
|  | Ключ+ |  |  |  |  |
|  | Ключ- |  |  |  |  |

#### Прочие соединения в блоке реле

## Тумблеры

| Т-р | Контакт | Провод | Куда | Контакт | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | нижний | ████ 0.75 | Реле №1 | -УПР | Зажигание, приборы |
|  | верхний | ████ 0.75 | Земля |  |  |
| 2 | нижний | ████ 0.75 | Реле №5 | -УПР | Габариты |
|  | верхний | ████ 0.75 | Земля |  |  |
| 3 | нижний | ████ 0.75 | Реле №5 | -УПР | Фары ДС |
|  | средний | ████ 0.75 | Земля |  |  |
|  | верхний | ████ 0.75 | Реле №5 | -УПР | Фары БС |
| 4 | нижний | ████ 0.75 | Реле №10 | -УПР | Люстра 1 |
|  | верхний | ████ 0.75 | Земля |  |  |
| 5 | нижний | ████ 0.75 | Реле №11 | -УПР | Люстра 2 |
|  | верхний | ████ 0.75 | Земля |  |  |
| 6 | нижний | ████ 0.75 | Реле №13 | -УПР | Люстра 3 |
|  | средний | ████ 0.75 | Земля |  |  |
|  | верхний | ████ 0.75 | Реле №12 | -УПР | Задний ход |
| 7 | нижний | ████ 0.75 | Реле №15 | -УПР | Дворник л.с. 2-я ск. |
|  | средний | ████ 0.75 | Земля |  |  |
|  | верхний | ████ 0.75 | Реле №14 | -УПР | Дворник л.с. 1-я ск. |
| 8 | нижний | ████ 0.75 | Реле №18 | -УПР | Вент. з. стекла |
|  | верхний | ████ 0.75 | Земля |  |  |
| 9 | нижний | ████ 0.75 | Реле №20 | -УПР | Печка, 2-я скорость |
|  | средний | ████ 0.75 | Земля |  |  |
|  | верхний | ████ 0.75 | Реле №19 | -УПР | Печка, 1-я скорость |
| 10 | нижний |  |  |  |  |
|  | верхний |  |  |  |  |
| 11 | нижний |  |  |  |  |
|  | верхний |  |  |  |  |
| 12 | нижний | ████ 0.75 | Тумблер №1 | нижний | РР |
|  | верхний | ████ 0.75 | Реле №2 | -УПР |  |

Кнопки

| Кн | Контакт | Провод | Куда | Контакт | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | ████ 0.75 | Реле №3 | -УПР | Стартёр |
|  | 2 | ████ 0.75 | Земля |  |  |
| 2 | 1 | ████ 0.75 | Реле №7 | -УПР | Гуделка |
|  | 2 | ████ 0.75 | Земля |  |  |
| 3 | 1 | ████ 0.75 | Реле №17 | -УПР | Дворник з.с. |
|  | 2 | ████ 0.75 | Земля |  |  |
| 4 | 1 | ████ 1.5 | Жгут «Фары, гуделка, омыватель» | 6 | Омыватель л.с. |
|  | 2 | ████ 1.5 | Прд. №14 |  |  |
| 5 | 1 | ████ 1.5 | Жгут «Задние фонарь, вентилятор, дворник и омыватель» | 5 | Омыватель з.с. |
|  | 2 | ████ 1.5 | Прд. №15 |  |  |

Перемычки

| № | Провод | Откуда | Конт. | Куда | Конт. | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ████ 1.5 | Ж. «замок зажиг.» | 1 | Прд. №26 |  | Обмотки |
| 2 | ████ 1.5 | Ж. «замок зажиг.» | 2 | Болт «замок зажигания» |  | Обмотки |
| 3 | ████ 0.75 | Ж. «двигло» | 4 | Ж. «з.ф., вент., дворн., …» | 6 | Уров. бензина |
| 4 | [███] 0.75 | Ж. «двигло» | 5 | Ж. «з.ф., вент., дворн., …» | 7 | Резервн. уров. |
| 5 | ████ 1.5 | Ж. «пов., авар., …» | 2 | Прд. №6 |  | Аварийка |
| 6 | ████ 1.5 | Ж. «фары, гуделка, ..» | 7 | Прд. №22 |  | Лампа/розетка |
| 7 | ████ 1.5 | Ж. «пер. люстра, …» | 5 | Прд. №24 |  | Сибиха |
| 8 | ████ 1.5 | Ж. «пер. люстра, …» | 6 | Прд. №25 |  | Магнитола |
| 9 | ████ 1.5 | Ж. «з. люстры, …» | 3 | Прд. №20 |  | Плафоны |
| 10 | ████ 1.5 | Ж. «Печки, дв. л.с.» | 6 | Прд. №21 |  | Прикур., GPS |
| 11 | ████ 1.5 | Ж. «Печки, дв. л.с.» | 7 | Прд. №23 |  | Шт. подсветка |

Лампочки

| № | Контакт | Провод | Куда | Контакт | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | ████ 0.75 | Ж. «Пов., аварийка, стопы, габариты» | 3 | Повороты |
|  | 2 | ████ 0.75 | Земля |  |  |

Улучшайзинг

Не придумано