Курское открытое акционерное общество «Счетмаш»

Специальное конструкторское бюро программоуправляемых средств

КОМПЬЮТЕР

МАРШРУТНЫЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ

АМК-211500

Паспорт

РЮИБ.402253.507 ПС

Содержание

|  |  | Лист |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основные сведения об изделии и технические данные ... | 4 |
| 2 | Комплектность ………………………………………………….. | 7 |
| 3 | Устройство и режимы работы ……………………………….. | 8 |
| 3.1 | Устройство компьютера ………………………………………. | 8 |
| 3.2 | Установка временных параметров …………………………. | 11 |
| 3.3 | Коррекция хода часов ………………………………………… | 11 |
| 3.4 | Установка предельной скорости ……………………………. | 12 |
| 3.5 | Режимы работы подсветки индикатора ……………………. | 12 |
| 3.6 | Установка таблицы уровня топлива ………………………... | 13 |
| 3.7 | Тарирование ДУТ ……………………………………………… | 14 |
| 3.8 | Работа компьютера в режиме диагностики ……………….. | 15 |
| 3.9 | Вспомогательные режимы работы компьютера ………….. | 17 |
| 4 | Установка компьютера на автомобиль …………………….. | 20 |
| 4.1 | Установка компьютера на автомобиль с двигателем карбюраторного типа ………………………………………….. | 23 |
| 4.2 | Установка компьютера на автомобиль ВАЗ с двигателем, оснащенным ЭСУД ………………………….. | 26 |
| 4.3 | Установка компьютера на автомобиль ГАЗ-3110 ………… | 27 |
| 5 | Перечень возможных неисправностей и методы их устранения ……………………………………………………… | 30 |
| 6 | Транспортирование и хранение …………………………….. | 31 |
| 7 | Гарантии изготовителя ……………………………………….. | 32 |
| 8 | Утилизация ……………………………………………………… | 33 |
| 9 | Свидетельство об упаковывании …………………………… | 34 |
| 10 | Свидетельство о приемке и продаже ………………………. | 35 |
| Приложение А Параметры выходных сигналов датчиков ……. |  | 36 |
| Приложение Б Параметры и последовательность переключения режимов индикации компьютера ………………………………………… |  | 39 |
| Приложение В Карта переключения режимов индикации …… |  | 42 |
| Приложение Г Диагностическая информация …………………. |  | 46 |
| Приложение Д Перечень договорных сервисных организаций, имеющих право на ввод в эксплуатацию и сервисное обслуживание …… |  | 75 |
| Талон на гарантийный ремонт …………………………………….. |  | 77 |

#### Уважаемый покупатель !

Компьютер маршрутный автомобильный АМК-211500 (далее – компьютер) предназначен для обработки сигналов датчиков и индикации параметров движения автомобиля, расхода топлива, температуры окружающего воздуха, напряжения бортовой сети, временных параметров, а также диагностики электронных систем управления двигателем (далее - ЭСУД).

Просим Вас внимательно ознакомиться с настоящим паспортом, что позволит Вам в полном объеме использовать эксплуатационные качества Вашего компьютера.

При покупке необходимо проверить отсутствие наружных механических повреждений, комплектность, наличие и целостность заводской пломбы, соответствие заводского номера компьютера номеру, указанному в настоящем паспорте, а также паспорт, оформленный подписью и штампом продавца.

Предприятием-изготовителем могут быть внесены в компьютер незначительные конструктивные изменения, не ухудшающие его качество и надежность, которые не отражены в настоящем паспорте.

Юридический адрес предприятия-изготовителя:

Россия, 305038, г. Курск, ул. Республиканская, 6, ОАО «Счетмаш».

ВНИМАНИЕ:  Компьютер поставляется потребителю с защитной пленкой на стекле панели компьютера, которая должна быть удалена после установки компьютера на автомобиль.

##### 1  Основные сведения об изделии и технические данные

1.1  Компьютер устанавливается на автомобили ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2115 (далее – автомобили ВАЗ) с двигателем карбюраторного типа или оснащенных ЭСУД с электронным блоком управления (далее – ЭБУ) М1.5.4, М1.5.4N, МР7.0 или Январь-5.1, автомобили ГАЗ-3110, ГАЗ-3102, «ГАЗель» с двигателями, оснащенными ЭСУД с ЭБУ: МИКАС 5.4, МИКАС 7.1, 301.3763 000-01.

Компьютер может быть установлен и на другие типы автомобилей, обеспечивающих поступление на компьютер сигналов скорости автомобиля и расхода топлива с параметрами сигналов, приведенными в приложении А.

Для обеспечения выполнения всех функций компьютера автомобиль с двигателем карбюраторного типа должен иметь следующее оборудование (например, производства ОАО «Счетмаш»):

-  датчик расхода топлива ТУ 4213-001-00225331-95 (далее - ДРТ),

-  датчик скорости автомобиля ТУ 4228-001-00225331-95 (далее - ДСА),

-  датчик внешней температуры ТУ 4573-028-00225331-00 (далее - ДВТ),

-  комплект монтажных частей РЮИБ.402921.501 ТОО

(РЮИБ.402921.501-02) (далее - КМЧ),

приобретаемое потребителем (при необходимости) отдельно.

Автомобиль с двигателем, оснащенным ЭСУД, для установки компьютера должен быть оборудован комплектом монтажных частей РЮИБ.402921.501 ТОО (РЮИБ.402921.501-03) (далее - КМЧ1) и ДВТ, выпускаемых Курским ОАО «Счетмаш», также приобретаемыми отдельно.

Автомобиль ГАЗ-3110 с ЭБУ МИКАС 5.4, МИКАС 7.1, 301.3763 000-01 должен быть оборудован комплектом монтажных частей РЮИБ.402921.501 ТОО (РЮИБ.402921.501-06) (далее – КМЧ2).

1.2  Компьютер индицирует параметры:

-  текущее время суток;

-  время поездки без учета остановок;

-  общее время поездки;

-  календарь;

-  будильник;

-  текущий расход топлива;

-  средний расход топлива за поездку;

-  общий расход топлива за поездку;

-  пробег на остатке топлива;

-  уровень топлива в баке;

-  пробег поездки;

-  средняя скорость поездки;

-  температура за бортом;

-  мгновенная скорость;

-  напряжение бортовой сети.

Параметры и последовательность переключения режимов индикации компьютера приведены в приложении Б.

Компьютер обеспечивает прием и индикацию диагностической информации от ЭСУД  и выполняет следующие функции диагностики ЭБУ:

-  считывание кодов неисправностей;

-  сброс всех накопленных ЭБУ кодов неисправностей;

-  считывание набора параметров ЭБУ;

-  считывание идентификационных данных ЭБУ.

Компьютер обеспечивает прием сигналов, поступающих от датчиков, установленных в автомобиле: ДСА, ДРТ, ДВТ и датчика уровня топлива (далее - ДУТ). Параметры выходных сигналов датчиков приведены в приложении А.

Компьютер рассчитан на работу в цепи постоянного тока с номинальным напряжением питания 12 В постоянного тока по ГОСТ 3940-84.

Рабочий диапазон напряжения питания от 10,8 до 15,0 В.

Максимальный ток потребления компьютера при напряжении питания 13,5 В и отсутствии звукового сигнала в диапазоне рабочих температур, А, не более:

-  при выключенном зажигании и отсутствии напряжения подсветки на контакте « 6 » …….…….………………………………………………………. 0,015;

-  при включении режима «подсветка» ……….……………….…... 0,160.

Рабочий диапазон температуры окружающего воздуха от минус 40 до плюс 60 оС.

Габаритные размеры, мм, не более ...……………...……...... 238х50х56.

Масса, кг, не более ………………………………………..……………... 0,4.

##### 2  Комплектность

Компьютер маршрутный автомобильный АМК-211500		 -1 шт.

Компьютер маршрутный автомобильный АМК-211500. Паспорт 	- 1 экз.

Упаковка									 -1 шт.

##### 3  Устройство и режимы работы

##### 3.1  Устройство компьютера

Общий вид лицевой панели компьютера приведен на рисунке 1. Компьютер имеет корпус, на передней части которого установлена панель с жидкокристаллическим индикатором (далее – индикатор) и десятью клавишами для управления компьютером. На задней стенке корпуса расположен разъем для подключения жгута автомобиля.

Семь клавиш служат для выбора нужной группы функций и выбора функций внутри группы и имеют следующее обозначение: « Т », « КМ/Н », « КМ », « L », « L/100 », « ECU », « Н ». Клавиша « START » предназначена для определения начала поездки и сброса накапливаемых параметров, для фиксирования значения параметра в режиме коррекции и для установки или снятия режима контроля параметра. Клавиши « + » и « - » служат для увеличения или уменьшения значения параметра в режиме коррекции параметров и для просмотра диагностической информации.

Карта переключения режимов индикации приведена в приложении В.

При выключенном зажигании на индикатор выводится текущее время суток, ранее установленный будильник выдаст звуковой сигнал в назначенное время. Для сброса звукового сигнала будильника необходимо нажать клавишу « START ». Нажатие на любую клавишу кроме клавиш « - » и « + » включает подсветку индикатора.

Вид и сочетание пиктограмм, выводимых на индикатор, а также символы единиц измерения параметров определяют выбранную функцию.

Индикация режимов параметров: «Текущее время суток», «Время поездки без учета остановок», «Общее время поездки» сопровождается мигающей точкой.

При установленном будильнике индикация текущего времени сопровождается символом «колокольчик».

Компьютер осуществляет контроль следующих параметров:

-  предельной скорости движения автомобиля;

-  напряжения бортовой сети;

-  пробега автомобиля на остатке топлива в баке.

При выходе контролируемого параметра за пределы установленного значения: предельной скорости от 20 до 200 км/ч в зависимости от установки, пробега на остатке топлива меньше 50 км, напряжения бортовой сети ниже 10,8 В или выше 14,8 В символ «колокольчик» начинает мигать и вырабатывается звуковой сигнал: для первых двух параметров длительностью 3 с и 15 с пауза, звуковой сигнал повторяется два раза. При отклонении напряжения бортовой сети звуковой сигнал вырабатывается с задержкой 10 с и имеет длительность 5 с и 5 с пауза, повторяется звуковой сигнал три раза. Звуковой сигнал сопровождается выводом на индикатор значения контролируемого параметра. Сброс звукового сигнала производится клавишей « START ». После сброса звукового сигнала индикация параметра, вышедшего за пределы установленного значения, сопровождается мигающим символом «колокольчик». Когда параметр принимает нормальное значение, аварийная сигнализация прекращается.

Для установки или снятия режима контроля параметра необходимо в режиме индикации контролируемого параметра клавишей « START » установить или сбросить символ «колокольчик». Например, для установки режима контроля превышения скорости необходимо с помощью клавиши « КМ/H » войти в режим «Мгновенная скорость» и клавишей « START » установить на индикаторе символ «колокольчик».

Сброс или установка звукового сигнала подтверждения нажатия клавиш производится в режиме индикации параметра «Время поездки без учета остановок» клавишей « START ».

Индикация параметров: «Средняя скорость поездки», «Средний расход топлива за поездку», «Пробег на остатке топлива» осуществляется при выполнении условий: параметр «Пробег поездки» более 1 км и параметр «Время поездки без учета остановок» более 1 мин, до выполнения этих условий на индикатор выводятся символы « - - - - ».

Для обнуления всех накапливаемых параметров: «Время поездки без учета остановок», «Общее время поездки», «Общий расход топлива за поездку», «Пробег поездки» необходимо в режиме индикации одного из этих параметров нажать и удерживать клавишу « START » более 4 с до появления двухтонального звукового сигнала. После сброса необходимо проверить состояние сигнализатора режима (наличие или отсутствие символа «колокольчик»), в котором производился сброс, так как он может изменить свое состояние.

При отсутствии ДВТ или неисправности в его цепи в режиме индикации параметра «Температура за бортом» на индикатор выводятся символы « - -Со».

##### 3.2  Установка временных параметров

Режим коррекции показаний параметров: «Текущее время суток», «Календарь», «Будильник» включается и сбрасывается клавишей « START ».

Корректируемые разряды параметра отмечаются миганием.

Клавишами « + » или « - » устанавливается требуемое значение параметра. При удержании клавиш « + » или « - » более 0,5 с включается режим автоповтора.

Установка часов по сигналам точного времени производится следующим образом: в режиме индикации параметра «Текущее время суток» нажать и отпустить клавишу « START » и по шестому сигналу точного времени нажимается клавиша « Н », при этом разряды минут и секунд обнуляются.

При совпадении значения параметра «Текущее время суток» с установленным значением будильника выдаются три мелодичных звуковых сигнала длительностью по 30 с каждый с периодом 1 мин.

Сброс установки будильника осуществляется следующим образом: в режиме индикации параметра «Будильник» нажать и отпустить клавишу « START » и затем нажать клавишу « Н ». При этом в цифровых разрядах появляются символы « - - - - », а в режиме индикации параметра «Текущее время суток» отсутствует символ «колокольчик».

##### 3.3  Коррекция хода часов

Для уменьшения погрешности хода часов имеется возможность введения корректирующего коэффициента. Для этого необходимо в режиме индикации параметра «Текущее время суток» нажать и удерживать клавишу « START » в течение 2 с – на индикаторе появится символ  « С » и мигающее  значение корректирующего коэффициента. Клавишами « + » или « - » ввести требуемое значение коэффициента и, нажав на клавишу « START », выйти из режима коррекции. Максимальные значения корректирующего коэффициента равны  31. Одна единица коэффициента коррекции равна изменению хода часов на 0,35 с в сутки для положительных значений и 0,18 с в сутки для отрицательных значений.

##### 3.4  Установка предельной скорости

Вход в режим установки предельной скорости производится клавишей « START » в режиме индикации параметра «Средняя скорость поездки». При этом на индикаторе появляется мигающее значение предельной скорости, при превышении которой вырабатывается звуковой сигнал предупреждения.

Изменение значения предельной скорости осуществляется клавишами « + » или « - » с шагом 5 км/ч от 20 до 200 км/ч.

Выход из режима установки производится клавишей « START ».

##### 3.5  Режимы работы подсветки индикатора

При включенном освещении приборов регулировка уровня подсветки производится регулятором подсветки шкалы приборов автомобиля.

При выключенном освещении приборов и включенном зажигании регулировка уровня подсветки производится в следующей последовательности: в режиме индикации параметра «Общее время поездки» нажать и отпустить клавишу « START ». При этом на индикаторе будут высвечиваться все одиночные сегменты (пиктограммы), что является признаком режима регулировки уровня подсветки, а в цифровых разрядах будет высвечиваться число, соответствующее уровню подсветки в процентах от максимального значения. Клавишами « + » или « - » установить необходимый уровень подсветки. При каждом нажатии клавиш уровень подсветки меняется на 5 %. При удержании клавиш более 0,5 с включается режим автоповтора. Установленный уровень подсветки сохраняется до следующей коррекции.

Для выхода из режима регулировки нажать клавишу « START ».

##### 3.6 Установка таблицы уровня топлива

В память компьютера введены таблицы показаний ДУТ с дискретностью 3 л (значения уровня топлива в промежуточных точках вычисляются интерполированием).

В зависимости от типа автомобиля и типа комбинации приборов, установленной на автомобиле, для правильных показаний компьютером уровня топлива в баке необходимо установить одну из таблиц уровня топлива, записанных в памяти компьютера. На автомобиле могут быть установлены комбинации приборов электромеханического типа - формирующие выходной сигнал уровня топлива с максимальным напряжением более 5 В, либо электронные комбинации приборов, формирующие выходной сигнал уровня топлива с максимальным напряжением до 5 В (отличительным признаком этих комбинаций приборов является наличие жидкокристаллического индикатора одометра).

Процедура установки типа комбинаций приборов и соответствующей таблицы уровня топлива производится следующим образом:

а)  выключить зажигание;

б)  нажать одну из следующих клавиш для выбора типа комбинации приборов:

- « Т » - комбинация приборов электромеханического типа для автомобилей ВАЗ;

- « КМ/H » – комбинация приборов электромеханического типа для автомобилей ГАЗ-3110;

-« КМ » – комбинация приборов электронного типа для автомобилей ВАЗ;

в)  удерживая выбранную клавишу, включить зажигание – через промежуток времени более 4с прозвучит короткий звуковой сигнал, после которого отпустить клавишу. На время нажатия клавиши и при включенном зажигании на индикацию выводится условное обозначение выбираемой комбинации приборов:

« FL 0 » - комбинация приборов электромеханического типа для автомобилей ВАЗ;

« FL 1 » - комбинация приборов электромеханического типа для автомобилей ГАЗ-3110;

« FL 2 » - комбинация приборов электронного типа для автомобилей ВАЗ.

##### 3.7  Тарирование ДУТ

Вследствие того, что ДУТ автомобиля имеет большой технологический разброс параметров, для увеличения точности показаний уровня топлива компьютером предусмотрен режим коррекции таблицы показаний ДУТ (тарирования).

ВНИМАНИЕ! ДО НАЧАЛА ПРОВЕДЕНИЯ ТАРИРОВАНИЯ НЕОБХОДИМО УБЕДИТЬСЯ В ПРАВИЛЬНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К КОМПЬЮТЕРУ СИГНАЛА УРОВНЯ ТОПЛИВА И УСТАНОВИТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ ТИП КОМБИНАЦИИ ПРИБОРОВ.

Процедура тарирования может быть проведена по желанию владельца самостоятельно. Для этого необходимо слить бензин из бака, оставив минимально необходимый для работы бензонасоса объем топлива (для автомобилей ВАЗ он равен 3 л) – этот объем далее принимается за нулевой уровень. Затем войти в режим индикации параметра «Уровень топлива в баке», нажать и удерживать клавишу « START » 2 с, при этом на индикаторе появится мигающая цифра « 0 ». Нажать и удерживать клавишу « L » в течение 1 с до появления звукового сигнала подтверждения запоминания информации.

После этого на индикаторе появится мигающая цифра « 3 ». Залить в бензобак с помощью мерной емкости 3 л бензина, выждать время, необходимое для установки постоянного уровня топлива, нажать и удерживать клавишу « L » 1 с до появления звукового сигнала подтверждения. На индикаторе появится мигающая цифра « 6 ».

Далее для продолжения тарирования необходимо повторять описанную выше  процедуру, каждый раз, доливая по 3 л и нажимая после  этого  клавишу

« L ». При этом необходимо следить, чтобы суммарное количество топлива в баке соответствовало значению на индикаторе для конкретного этапа тарирования. Для завершения режима тарирования после записи последнего значения уровня топлива необходимо нажать клавишу « START », выключить и включить зажигание.

Примечание – Максимально возможное значение уровня топлива при тарировании равно 72 л.

##### 3.8  Работа компьютера в режиме диагностики

##### 3.8.1  Чтение кодов неисправностей

Вход в режим по первому нажатию клавиши « ECU ». На индикаторе компьютера появятся символы « En.NN », где NN – общее количество кодов неисправностей, накопленных в памяти ЭБУ. Клавишами « + » и « - » осуществляется выбор номера неисправности. Номер неисправности отображается на индикаторе как сочетание символов « ЕХ.NN », где ЕХ – статус неисправности, NN – номер неисправности. Пример - Е0. 1.

Значения статуса кода неисправностей для ЭБУ МР7.0 приведены в таблице Г.4.2. Если общее количество неисправностей равно 0, то номера неисправностей не отображаются. Переключение индикации на просмотр кода неисправности и обратно (на просмотр номера неисправности) осуществляется коротким (длительностью менее 1 с) нажатием на клавишу « START ». Клавишами « + » и « - » осуществляется просмотр всех кодов неисправностей. Возможные значения кодов неисправностей приведены в приложении Г.

##### 3.8.2  Сброс кодов неисправностей

Сброс всех кодов неисправностей, накопленных в памяти ЭБУ, производится нажатием и удержанием в течение 2 с клавиши « START » в режиме индикации кодов или номеров неисправностей.

##### 3.8.3 Выбор типа ЭБУ

Компьютер может быть установлен на автомобили с двигателями, оснащенными различными типами ЭБУ.

Для выбора типа ЭБУ необходимо войти в режим индикации параметров ЭБУ (при отсутствии связи с ЭБУ на индикаторе компьютера будут высвечиваться символы « Рс.— » и мигающий символ «колокольчик»), нажать и удерживать клавишу « START » в течение 2 с до появления на индикаторе символа « ECU » (ЭБУ) и мигающей цифры, определяющей тип ЭБУ.

Клавишами « + » или « - » выбрать требуемый тип ЭБУ и выйти из режима, нажав клавишу « START ». Для установления связи с новым типом ЭБУ - выключить и затем включить зажигание.

При выборе типа ЭБУ на индикаторе отображаются:

- « ECU.0 » - М1.5.4;

- « ECU.1 » - М1.5.4N или Январь-5.1;

- « ECU.2 » - МР7.0 для норм Евро-2, имеющий на контакте «32» калиброванный сигнал расхода топлива;

- « ECU.3 » - МР7.0 для норм Евро-3, имеющий на контакте «32» калиброванный сигнал расхода топлива;

- « ECU.4 » - МР7.0 для норм Евро-2, не имеющий калиброванного сигнала расхода топлива. Расход топлива вычисляется по значениям переменных ЭБУ;

- «ECU.5 » - ЭБУ типа МР7.0 для норм Евро-3, не имеющий калиброванного сигнала расхода топлива. Расход топлива вычисляется по значениям переменных ЭБУ;

- « ECU.6 » - ЭБУ типа МИКАС 5.4, МИКАС 7.1, 301.3763 000-01 для автомобилей ГАЗ-3110.

Примечание - Для ЭБУ (« ECU.4 » – « ECU.6 ») в режимах индикации кодов неисправностей и кодов идентификационных данных не производится измерения расхода топлива, поэтому рекомендуется использовать эти режимы индикации при заглушенном двигателе и включенном зажигании. Перед проведением диагностических операций на станции техобслуживания необходимо переключить компьютер на другой тип ЭБУ (например, « ECU.0 ») и выйти из режима диагностики или отключить от шины диагностики автомобиля сигнал K-line (контакт «2» колодки компьютера).

##### 3.8.4  Чтение параметров ЭБУ

Вход в режим производится клавишей « ECU ». На индикаторе отображаются символы « Рс. 3 », где Рс – признак индикации номера параметра ЭБУ, а 3 - номер параметра. Клавишами « + » и « - » осуществляется выбор номера параметра. Переключение индикации на просмотр значения параметра и обратно (на просмотр номера параметра) осуществляется коротким (длительностью менее 1 с) нажатием на клавишу « START ». Клавишами « + » и « - » осуществляется просмотр всех параметров.

Перечень параметров ЭБУ, отображаемых на индикаторе компьютера, приведен в приложении Г.

Примечание – Первые два параметра для ЭБУ М1.5.4(N) и МР7.0 являются служебными и не выводятся на индикатор.

##### 3.8.5  Чтение идентификационных данных ЭБУ

Вход в режим производится по нажатию клавиши « ECU ». На индикаторе отображаются символы « Cu. 3 », где Cu – признак индикации номера идентификационных данных, а 3 – номер данных. Переключение индикации на просмотр значения данных и обратно (на просмотр номера данных) осуществляется коротким (длительностью менее 1 с) нажатием на клавишу « START ». Клавишами « + » и « - » осуществляется просмотр всех данных. Перечень идентификационных данных ЭБУ, отображаемых на индикаторе компьютера, приведен в приложении Г.

##### 3.9  Вспомогательные режимы работы компьютера

##### 3.9.1  Коррекция показаний расхода топлива

Показания компьютером параметров расхода топлива могут отличаться от действительных значений по различным причинам: погрешность ДРТ в автомобилях с карбюраторным двигателем, отклонение давления в топливной рампе или засорение форсунок в автомобилях с двигателем, оборудованным ЭСУД.

Для проведения коррекции показаний расхода топлива необходимо войти в режим индикации «Текущий расход топлива», нажать и удерживать клавишу « START » в течение 2 с до появления на индикаторе мигающего значения корректирующего коэффициента. Номинальное значение корректирующего коэффициента равно 100 (). Изменение значения коэффициента производится клавишами « + » или « - », при этом большему значению коэффициента соответствует увеличение показаний расхода топлива, а меньшему – уменьшение показаний расхода топлива. Для выхода из режима коррекции нажать клавишу « START ».

Корректирующий коэффициент может быть определен следующим образом. Выработать топливо до определенного значения показаний уровня топлива компьютером. Залить в бак отмеренное количество топлива – например, 20 л. Обнулить показания общего расхода топлива в компьютере, для чего в режиме индикации «Общий расход топлива» нажать и удерживать клавишу « START » в течение 4 с до появления двухтонального звукового сигнала. Выработать все залитое топливо до первоначального значения показаний уровня топлива. Отметить показания общего расхода топлива – например, 25 л. Рассчитать значение корректирующего коэффициента:

(20/25)  100 = 80

Ввести рассчитанное значение корректирующего коэффициента в компьютер. Диапазон значений корректирующего коэффициента от 50 до 255.

После этого обнулить показания расхода топлива.

##### 3.9.2 Коррекция показаний напряжения бортовой сети

Показания напряжения бортовой сети корректируются в процессе изготовления компьютера и после ремонта компьютера, связанного с заменой литиевой батареи. Для проведения коррекции необходимо в режиме индикации «Напряжение бортовой сети» нажать и удерживать клавишу « START » в течение 2 с до появления мигающего значения напряжения. Клавишами « + » или « - » установить значение напряжения, равное измеренному цифровым вольтметром на контакте «3» колодки компьютера. Выйти из режима коррекции нажатием на клавишу« START ».

##### 3.9.3 Коррекция четкости индикатора

При повышенной температуре окружающего воздуха в некоторых типах индикаторов могут подсвечиваться невыбранные сегменты. Для улучшения четкости отображения информации в компьютере предусмотрена коррекция напряжения питания индикатора. Для проведения коррекции необходимо в режиме индикации «Температура за бортом» нажать и удерживать клавишу « START » в течение 2 с до появления на индикаторе мигающего числа, равного по умолчанию 255, что соответствует максимальному напряжению питания индикатора 5 В. Клавишами « + » или « - » можно изменить это значение в пределах от 255 до 180 до получения наилучшей четкости отображения информации на индикаторе.

Для выхода из режима коррекции нажать клавишу « START ».

##### 4 Установка компьютера на автомобиль

Компьютер устанавливается в салоне автомобиля в специальное гнездо панели приборов (рисунок 2) или в любое удобное для наблюдения место с учетом оптимального угла обзора индикатора, соответствующего положению стрелки часов на 10 ч 30 мин (слева и сверху от перпендикуляра к плоскости индикатора), с помощью кронштейна, входящего в состав КМЧ (КМЧ1, КМЧ2).

Наименование сигналов и номера контактов вилки компьютера приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование сигнала | Обозначение сигнала | Номер контак-та вилки |
| --- | --- | --- |
| Выходной сигнал ДРТ | ДРТ | 1 |
| Шина диагностики | K-line | 2 |
| Питание компьютера через замок зажигания | 15/1 | 3 |
| Выходной сигнал ДВТ | ДВТ | 4 |
| Питание компьютера от аккумуляторной батареи | 30 | 5 |
| Включение режима «подсветка» | Подсв. | 6 |
| Корпус | Корпус | 7 |
| Выходной сигнал ДУТ | ДУТ | 8 |
| Выходной сигнал ДСА | ДСА | 9 |

Описание контактов компьютера приведено в таблице 2

Таблица 2

| Контакт | Цепь |
| --- | --- |
| 1 | Вход сигнала расхода топлива. Импульсный сигнал прямо-угольной формы с частотой, пропорциональной расходу топлива. Источник сигнала – контакт «2» ДРТ или контакт «54» ЭБУ (контроллера впрыска топлива) типа М1.5.4 (Январь-5.1) или контакт «32» ЭБУ типа МР7.0. |

Продолжение таблицы 2

| Контакт | Цепь |
| --- | --- |
| 2 | Линия «К» диагностики. Контакт соединен с контактом «М» колодки диагностики автомобилей ВАЗ или контактом «11» колодки диагностики автомобилей ГАЗ. По этой линии компьютер обменивается информацией с ЭБУ. Данные передаются в виде серий импульсов амплитудой от низкого уровня (0 В) до напряжения бортовой сети. Линия проходит через контакты «9» и «18» блока управления автомобильной противоугонной системы (иммобилизатор) (далее - АПС), которые должны быть замкнуты при его отсутствии или когда АПС не активирован. . |
| 3 | Вход сигнала напряжения с выключателя зажигания. Сигнал с выключателя зажигания не является питанием компьютера, он информирует компьютер о том, что зажигание включено. Исполь-зуется для измерения напряжения бортовой сети. |
| 4 | Вход сигнала ДВТ. Компьютер посылает по этой цепи через внутренний резистор напряжение +5 В на ДВТ, который пред-ставляет собой термистор, вторым выводом соединенный с массой. Датчик меняет сопротивление в зависимости от температуры. |
| 5 | Вход неотключаемого напряжения. Постоянное питание компьютера от бортовой сети автомобиля. Напряжение поступа-ет через плавкий предохранитель. |
| 6 | Вход напряжения цепи подсветки шкалы приборов автомо-биля. Сигнал управляет яркостью подсветки индикатора компьютера. |
| 7 | Корпус. Контакт соединен с корпусом автомобиля (массой). Напряжение на контакте должно быть близким к нулю. |
| 8 | Входной сигнал уровня топлива. Контакт подключен парал-лельно к цепи сигнала ДУТ автомобиля. Место подключения – разъем комбинации приборов автомобиля. Величина напряжения сигнала используется для вычисления уровня топлива в зависи-мости от типа комбинации приборов и установленной таблицы уровня топлива. |
| 9 | Вход сигнала ДСА. Импульсный сигнал прямоугольной формы с частотой, пропорциональной скорости автомобиля. Сигнал по-ступает с контакта «2» ДСА автомобиля или с выхода комбинации приборов (сигнал скорости для компьютера) или с контакта «9» ЭБУ типа М1.5.4, Январь-5.1, МР7.0. |

##### 4.1  Установка компьютера на автомобиль с двигателем карбюраторного типа

Установку компьютера на автомобиль с двигателем карбюраторного типа проводить согласно рисунку 1 с помощью КМЧ (позициями обозначены элементы КМЧ):

1	- Винт В.М6-6g х14.58.016 ГОСТ 1491-80		- 2 шт.

2	- Гайка М6.58.016 ГОСТ 5927-70			- 2 шт.

3	- Шайба 6.01.10.016 ГОСТ 11371-78			- 4 шт.

4	- Шланг (наружный диаметр 14,5 мм)			- 2 шт.

5	- Хомут (внутренний диаметр 14,5 мм)		- 2 шт.

6	- Гайка (квадратная)					- 4 шт.

7	- Винт В.М4-6g х12.58.016 ГОСТ 1491-80		- 4 шт.

8	- Шайба 4.01.10.016 ГОСТ 11371-78			- 8 шт.

9	- Шланг (наружный диаметр 10 мм)			- 1 шт.

10	- Заглушка							- 1 шт.

11	- Хомут (внутренний диаметр 10,5 мм)		- 2 шт.

12	- Колодка Х3						- 1 шт.

13	- Жгут								- 1 шт.

14	- Колодка Х6						- 1 шт.

##### 4.1.1  Установка ДСА

Для установки ДСА необходимо выполнить следующие операции:

-  отсоединить гибкий вал тросика спидометра от привода спидометра коробки передач;

-  присоединить к приводу спидометра коробки передач ДСА с крутящим моментом затяжки от 6 до 8 Нм;

-  на выходной вал ДСА подсоединить гибкий вал тросика спидометра, предварительно скрутив защитный колпачок с ДСА.

##### 4.1.2  Установка ДРТ

Для установки ДРТ необходимо выполнить следующие операции:

-  закрепить ДРТ с помощью крепежных деталей поз. 1, 2, 3 на кузове автомобиля в моторном отсеке так, чтобы патрубок « Выход » ДРТ был расположен горизонтально и ниже патрубка подвода топлива карбюратора на расстоянии от 10 до 20 мм;

-  снять шланг, соединяющий топливный насос и карбюратор;

-  установить шланги поз. 4, соединяющие топливный насос с патрубком « Вход » ДРТ и патрубок « Выход » ДРТ с входным штуцером карбюратора с помощью крепежных деталей поз. 5, 6, 7, 8;

-  снять шланг с выходного штуцера возвратной магистрали карбюратора и установить его на патрубок « Возврат » ДРТ;

-  поставить шланг поз. 9 с заглушкой поз. 10, закрепив его с помощью крепежных деталей поз. 6, 7, 8, 11, на выходной штуцер возвратной магистрали карбюратора.

Примечание - При установке ДРТ на автомобили, в топливной системе которых нет возвратной магистрали, заглушку поз. 10 установить на патрубок « Возврат » ДРТ.

##### 4.1.3  Установка ДВТ

ДВТ установить внутри переднего бампера в отверстие на его нижней плоскости слева по ходу движения автомобиля.

##### 4.1.4  Подключение компьютера к цепям автомобиля

Подключение компьютера и датчиков между собой и к электрооборудованию автомобиля типа ВАЗ-2108, ВАЗ-2109 проводить в следующей последовательности:

-  открыть капот автомобиля. Отсоединить провод от клеммы « - » аккумуляторной батареи;

-  снять ручки с рычагов пульта управления системой вентиляции и отопления салона. Вывернуть четыре самонарезающих винта крепления накладки консоли панели приборов и отвести ее от панели приборов;

-  вынуть гнездовые контакты проводов красно-черного и оранжевого цвета из колодки выключателя аварийной сигнализации (цепи « 15/1 » и « 30 ») и подсоединить их с помощью колодки поз. 12 (« Х3 ») к вилке « Х2 » жгута поз. 13. На место гнездовых контактов, изъятых из колодки выключателя аварийной сигнализации, подсоединить гнездовые контакты « 5 » (цепь « 30 »), « 3 » (цепь « 15/1 ») жгута поз. 13;

-  разъединить двухклеммовую колодку жгута автомобиля проводов белого и черного цвета, подходящего к лампе подсветки рычагов пульта управления системой вентиляции и отопления, и подключить к ним соответствующие двухклеммовые колодки « Х8 », « Х9 » жгута поз. 13 с проводами белого и черного цвета;

-  отсоединить от колодки комбинации приборов провод с гнездовым контактом, идущий от ДУТ, в соответствии со схемой электрооборудования автомобиля и подсоединить его с помощью колодки поз. 14 (« Х6 ») к колодке « Х5 » жгута поз. 13. В гнездо колодки комбинации приборов вместо снятого провода установить гнездовой контакт « 8 » жгута поз. 13;

-  отвернуть две гайки крепления монтажного блока и приподнять его вверх до образования щели между его корпусом и резиновой прокладкой, в которую провести из салона в коробку воздухопритока провода с двумя трёхклеммовыми колодками « Х1 » ДРТ и « Х7 » ДСА. Установить на место и закрепить монтажный блок;

-  выдавить резиновый уплотнитель из отверстия в центре перегородки коробки воздухопритока и моторного отсека. Провести в образовавшееся отверстие провода датчиков. Разрезать от края до центра резиновый уплотнитель, вставить в разрез провода датчиков и установить уплотнитель на место;

-  подсоединить колодки жгута поз. 13 к датчикам: колодку « Х1 » - к ДРТ, а « Х7 » - к ДСА.

ДВТ подключить к колодке « АМР » жгута поз. 13. . Подсоединить к компьютеру девятиклеммовую колодку « ХS » жгута поз. 13. Компьютер вставить в гнездо панели приборов.

В зависимости от типа комбинации приборов произвести установку таблицы уровня топлива в соответствии с 3.6.

4.2  Установка компьютера на автомобиль ВАЗ с двигателем, оснащенным ЭСУД

Установку компьютера на автомобиль ВАЗ с двигателем, оснащенным ЭСУД, проводить согласно рисунку 2 с помощью КМЧ1 (позициями обозначены элементы КМЧ1):

1	- Колодка Х3						- 1 шт.

2	- Колодка Х6						- 1 шт.

3	- Жгут								- 1 шт.

Гнездовой контакт « 1 » жгута поз. 3 (цепь сигнала расхода топлива) подключить к колодке жгута автомобиля, связанной с ЭСУД, в соответствии со схемой электрооборудования.

Гнездовой контакт « 9 » жгута поз. 3 (цепь с сигналом от ДСА), подключить к комбинации приборов (при наличии выхода для подключения компьютера) или к колодке жгута автомобиля, связанной с ЭСУД.

Вилка « Х10 » жгута поз. 3 подключается к контакту « М » колодки диагностики автомобиля.

Примечание – Если в автомобиле не установлена АПС, то в колодке блока управления АПС необходимо установить перемычку между контактами « 9 » и « 18 ».

Подключение ДВТ, ДУТ, а также цепей питания и подсветки проводить аналогично 4.1.4 или в соответствии со схемой электрооборудования автомобиля и назначением сигналов, приведенных в таблице 1.

Девятиклеммовую колодку « ХS » жгута поз.3 соединить с компьютером. Компьютер вставить в гнездо панели приборов. В зависимости от типа комбинации приборов произвести установку таблицы уровня топлива в соответствии с 3.6.

На автомобиль ВАЗ-2115, выпущенный после 1 января 2002 года, с двигателем, оснащенным ЭСУД, компьютер устанавливается на штатное место без использования КМЧ. Подключение к цепям автомобиля производится к колодке жгута автомобиля, расположенной в нише для установки компьютера.

##### 4.3  Установка компьютера на автомобиль ГАЗ-3110

Установку компьютера на автомобиль ГАЗ-3110 с ЭБУ МИКАС 5.4, МИКАС 7.1, 301.3763 000-01 проводить с помощью КМЧ2, в который входят Жгут РЮИБ6.640.786 и Кронштейн РЮИБ6.133.502-01.

Компьютер устанавливается с помощью кронштейна в салоне автомобиля в удобном для наблюдения месте с учетом оптимального угла обзора индикатора соответствующего положению стрелки на 10 ч 30 мин (слева и сверху от перпендикуляра к плоскости индикатора).

4.3.1  Монтажные работы по подключению компьютера к цепям автомобилей ГАЗ-3110, ГАЗ-3102 с помощью КМЧ2 проводить в соответствии с рисунком 3 следующим образом.

Отвернуть четыре винта крепления и снять облицовку комбинации приборов, вынув её на себя. Промаркировать и отсоединить штекерные колодки центрального переключателя света и корректора света фар. Отвернуть четыре винта крепления комбинации приборов. Повернуть комбинацию приборов на 90 и вынуть из панели приборов. Отсоединить штекерные колодки жгута автомобиля от комбинации приборов.

Извлечь гнездовой контакт « 7 » из колодки жгута автомобиля « ХР2 », вставить его в колодку « Х7 », входящую в КМЧ2 и соединить с колодкой « Х6 » жгута КМЧ2. Гнездовой контакт « 6 » вставить в гнездо « 7 » колодки « ХР2 ».

Извлечь гнездовой контакт « 5 » из колодки жгута автомобиля « ХР1 », вставить его в колодку « Х8 » и соединить с колодкой « Х5 » жгута КМЧ2. Гнездовой контакт « 8 » вставить в гнездо « 5 » колодки « ХР1 ».

Извлечь гнездовой контакт « 2 » из колодки жгута автомобиля « ХР3 », вставить его в колодку « Х3 » и соединить с колодкой « Х10 » жгута КМЧ2. Гнездовой контакт « 3 » вставить в гнездо « 2 » колодки « ХР3 ».

Извлечь гнездовой контакт « 10 » из колодки жгута автомобиля « ХР3 », вставить его в колодку « Х11 » и соединить с колодкой « Х9 » жгута КМЧ2. Гнездовой контакт « 9 » вставить в гнездо « 10 » колодки « ХР3 ».

Провод от контакта « 2 » колодки « XS » жгута КМЧ2 протащить через резиновый уплотнитель в моторный отсек автомобиля до колодки диагностики,

расположенной на панели передка справа от водителя. Зачистить от изоляции участок провода (серого цвета с красными полосками) длиной 5 мм, подключенного к контакту « 11 » колодки диагностики на расстоянии 3 см от контакта. Методом накрутки подсоединить провод к зачищенному участку и заизолировать его лентой ПВХ.

Установить ДВТ в отверстие на переднем бампере автомобиля слева по ходу движения. Разъем « Х4 » с проводами протащить через резиновый уплотнитель в моторный отсек и далее подключить к разъему ДВТ. Короткий провод от разъема « Х4 » подсоединить к корпусу автомобиля под один из винтов.

Отвернуть два нижних шурупа крепления панели передней пепельницы. Открыть пепельницу и открутить два верхних шурупа крепления панели передней пепельницы. Вытянуть панель передней пепельницы на себя. Отключить штекерные колодки прикуривателя. Штыревую колодку « Х2 » жгута КМЧ2 соединить с розеткой разъема прикуривателя, входящей в состав жгута автомобиля. Вилку разъема прикуривателя соединить с розеткой « Х1 » жгута КМЧ2. Колодку « ХS » жгута КМЧ2 соединить с колодкой компьютера.

Установить панель прикуривателя и комбинацию приборов на свои места.

4.3.2  Установить тип комбинации приборов автомобилей ГАЗ-3110 в соответствии с 3.6.

4.3.3  Выбрать тип контроллера ЭБУ–6 (ECU.6) в соответствии с 3.8.3.

##### 5  Перечень возможных неисправностей и методы их устранения

Перечень возможных неисправностей и методы их устранения приведены в таблице 3.

Таблица 3

| Наименование неисправ-ности, внешнее проявление и дополнительные признаки | Вероятная причина неисправности | Метод устранения неисправности |
| --- | --- | --- |
| Нет индикации параметра «Текущее время суток» при подключении напряжения цепи «Аккумулятор» («30») | Неисправность в цепи контакта «5» колодки компьютера | Проверить провода и их соединения, заме-нить поврежденные провода или контакты |
| После включения выключа-теля зажигания работает только режим индикации параметра «Текущее время суток» | Неисправность в цепи контакта «3» колодки компьютера | Проверить провода и их соединения, заме-нить поврежденные провода или контакты |
| Сбои в показаниях компьютера | Ненадежный контакт в цепях подключения проводов компьютера | Проверить и восста-новить надежный контакт в цепи под-ключения проводов |
| На индикаторе мигающие цифры | Включен режим кор-рекции одного из пара-метров | Нажать клавишу «START» |
| Показания параметра «Текущий расход топлива» отсутствуют, а показания параметра «Общий расход топлива за поездку» не увеличиваются | Неисправность в цепи контакта «1» колодки компьютера, отсутствие сигналов от ДРТ или контроллера впрыска топлива | Проверить провода и их соединения, заме-нить поврежденные провода или контакты и, при необходимос-ти, датчики |
| Нет показаний параметра «Мгновенная скорость», показания параметра «Те-кущий расход топлива» только в л/ч при скорости больше 20 км/ч | Неисправность в цепи контакта «9» колодки компьютера, отсутст-вие сигнала от ДСА | Проверить провода и их соединения, заме-нить поврежденные провода, контакты или ДСА |
| Показания напряжения бортовой сети значительно отличаются (в меньшую сторону) от напряжения на аккумуляторной батарее | Большое падение на-пряжения на контактах замка зажигания | Прочистить контакты замка зажигания |

##### 6  Транспортирование и хранение

Транспортирование компьютера осуществляется любым видом транспорта, обеспечивающим его сохранность от механических повреждений и атмосферных осадков, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Условия транспортирования компьютера соответствуют группе С ГОСТ 23216-78 в части механических воздействий и группе 2 С ГОСТ 15150-69 в части воздействия климатических факторов.

Компьютер следует хранить в упаковке предприятия-изготовителя в условиях 2 С согласно ГОСТ 15150-69.

Срок транспортирования компьютера от изготовителя к потребителю не должен превышать 9 месяцев с даты изготовления изделия.

Отсчет ведется по маркировке изделия.

##### 7  Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие компьютера требованиям ТУ 4573-043-00225331-01 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации, установленных настоящим паспортом.

Гарантийный срок компьютера - 12 месяцев со дня продажи.

Гарантийный срок хранения компьютера в упаковке предприятия-изготовителя, при соблюдении требований, установленных настоящим паспортом, должен быть не менее трех лет с даты изготовления.

##### 8  Утилизация

Все узлы и корпусные детали компьютера изготовлены из материалов, прошедших экологическую экспертизу, и их утилизация не наносит вред окружающей среде.

##### 9  Свидетельство об упаковывании

Компьютер маршрутный автомобильный АМК-211500

заводской номер ________________

упакован на Курском ОАО «Счетмаш» согласно требованиям, предусмотрен-ным в действующей технической документации.

______________						___________________

личная подпись						расшифровка подписи

_______________

год, месяц, число

##### 10  Свидетельство о приемке и продаже

Компьютер маршрутный автомобильный АМК-211500

заводской номер ________________

изготовлен и принят в соответствии с действующей технической документацией, соответствует ТУ 4573-043-00225331-01 и признан годным для эксплуатации.

Штамп ОТК

______________						___________________

личная подпись						расшифровка подписи

_______________

год, месяц, число

Продан ___________________________________________________________

наименование предприятия торговли

##### Дата продажи «____» _______________________200___ г.

##### Штамп магазина				Подпись продавца

Приложение А

(справочное)

#### Параметры выходных сигналов датчиков

А.1  Компьютер обеспечивает прием сигнала от ДСА со следующими параметрами:

- коэффициент преобразования (количество импульсов на один метр пройденного пути) ……………………...........…..………….….……….…….... 6;

- входное напряжение низкого уровня, В, не более ……….…….… 0,8;

- входное напряжение высокого уровня, В, не менее .……..…….… 4,0;

- коэффициент заполнения Q = (50 ± 30) %;

- длительность переднего (заднего) фронта импульса, мкс, не более...50.

Электрическая схема подключения ДСА к компьютеру - открытый коллектор n-p-n транзистора.

А.2  Компьютер обеспечивает прием сигнала от ДРТ или контроллера впрыска топлива со следующими параметрами:

- коэффициент преобразования (количество импульсов на литр протекающего топлива) ………….………………........................……….. 16 000;

- входное напряжение низкого уровня, В, не более ………………..... 1,0;

- входное напряжение высокого уровня, В, не менее……………….... 9,6

(или 0,8 UА, где UА – напряжение на шине + 12 В контроллера впрыска топлива);

- коэффициент заполнения от 30 до 70 %.

Электрическая схема подключения - открытый коллектор n-p-n транзис-тора с нагрузочным резистором на шину + 12 В контроллера впрыска топлива.

А.3  Параметры ДВТ приведены в таблице А.1.

Таблица А.1

| Температура, оС | Сопротивление ДВТ, Ом | Отклонение сопротивления, % |
| --- | --- | --- |
| -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 | 100922.67 72676.63 53046.93 39048.09 29092.08 21835.30 16567.33 | 2.96 2.72 2.49 2.31 2.13 1.91 1.68 |

Продолжение таблицы А.1

| Температура, оС | Сопротивление ДВТ, Ом | Отклонение сопротивления, % |
| --- | --- | --- |
| -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 | 12662.08 9773.24 7594.04 5953.85 4698.00 3737.33 2991.39 2411.98 1954.78 1594.92 1307.89 1079.14 894.51 745.65 | 1.44 1.21 1.47 1.73 1.92 2.11 2.25 2.39 2.52 2.65 2.78 2.91 3.05 3.18 |

А.4  Параметры сигнала ДУТ электромеханической комбинации приборов для автомобилей ВАЗ при напряжении питания 13,5 В приведены в таблице А.2.

Таблица А.2

| Объем топлива в баке, л | Напряжение ДУТ, В |
| --- | --- |
| 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 43 | 9.03 8.38 7.73 7.14 6.42 5.91 5.34 4.79 4.36 3.90 3.20 2.50 1.83 1.25 0,6 0,2 |

А.5  Параметры сигнала ДУТ электронной комбинации приборов при напряжении питания 13,5 В приведены в таблице А.3.

Таблица А.3

| Объем топлива в баке, л | Напряжение ДУТ, В |
| --- | --- |
| 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 43 | 4.7 4.4 2.97 2.80 2.42 2.23 1.98 1.63 1.43 1.09 0.81 0.65 0.41 0.23 0.1 0 |

А.6  Параметры сигнала ДУТ комбинации приборов автомобиля ГАЗ-3110 при напряжении питания 13,5 В приведены в таблице А.4.

Таблица А.4

| Объем топлива в баке, л | Напряжение ДУТ, В |
| --- | --- |
| 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 | 9.4 9,2 8,6 8,3 7,8 7,5 7,0 6,6 6,5 6,3 6,0 5,7 5,4 5,2 4,9 4,6 4,2 3,9 3,7 3,1 2,6 2,0 1,7 1,4 1,0 |

#### Приложение Б

(справочное)

#### Параметры и последовательность переключения режимов

#### индикации компьютера

Таблица Б.1

| Наименование параметра | Единица измере-ния | Диапазон показаний | Показания индикатора | Диск- рета |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Клавиша « Т » |  |  |  |  |
| 1 Время поездки без учета остано-вок 2 Общее время поездки 3 Температура за бортом | мин, с ч, мин ч, 10 мин мин, с ч, мин ч, 10 мин градус Цельсия | 00.00-59.59 00.00-99.59 100.0-999.5 00.00-59.59 00.00-99.59 100.0-999.5 от минус 40 до плюс 60 |  | 1 с 1 мин 10 мин 1 с 1 мин 10 мин 1 |
| Клавиша « КМ/Н » |  |  |  |  |
| 4 Средняя ско-рость поездки * 5 Мгновенная скорость 6 Напряжение бортовой сети | км/ч км/ч В | 0.0 – 199.9 0 – 200 8.0 – 16.0 |  | 0,1 1 0,1 |
| Клавиша « КМ » |  |  |  |  |
| 7 Пробег поезд-ки 8 Пробег на ос-татке топлива | км км | 0.0 - 999.9 1000 - 9999 0 - 999 |  | 0.1 1 1 |

Продолжение таблицы Б.1

| Наименование параметра | Единица измерения |  | Диапазон показаний |  | Показания индикатора | Диск- рета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Клавиша « L ” |  |  |  |  |  |  |
| 9 Общий расход топлива за поездку 10 Уровень топлива в баке | л л |  |  | 0.0 – 999.9 1000 - 9999 0 - 72 |  | 0,1 1 1 |
| Клавиша « L/100 » |  |  |  |  |  |  |
| 11 Текущий рас-ход топлива (об-новление инфор-мации через 1 с) при скорости:  20 км/ч  20 км/ч |  | л/ч л/100 км |  | 0.0 - 99.9 0.0 - 99.9 |  | 0,1 0,1 |
| 12 Средний рас-ход топлива за поездку |  | л/100 км |  | 0,0 - 99,9 |  | 0,1 |
| Клавиша « ECU » |  |  |  |  |  |  |
| 13 Коды неисправности** |  | - |  | - | Номер и код неисправности | - |
| 14 Набор данных, передаваемых ЭБУ** |  | - |  | - | Номер и значение параметра | - |
| 15 Идентифика-ционные данные ЭБУ** |  | - |  | - | Номер и значение данных | - |

Продолжение таблицы Б.1

| Наименование параметра | Единица измере-ния | Диапазон показаний | Показания индикатора | Диск- рета |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Клавиша « H » |  |  |  |  |
| 16 Текущее время суток 17 Календарь 18 Будильник | ч, мин число, месяц мин | 00.00-23.59 1 - 30 (31) 1 – 12 00.00-23.59 |  | 1 мин 1 день 1 мин |

Перечень обозначений:

*   - при выключении зажигания время остановки или стоянки не учитывается;

** - при отсутствии связи с контроллером впрыска топлива на индикаторе появляются символы « Er.— », « Pc.— » или « Cu.— », сопровождаемые мигающим символом «колокольчик»;

- при индицировании параметра «мигает» точка (показано условно);

- при индицировании параметра не «мигает» точка (показано условно);

- в режиме «Будильник» (показано условно);

- при установке режима контроля данного параметра (показано условно).

Выбор параметров в группе производится по кольцу при нажатии соответствующей клавиши. Последний выбранный параметр в каждой группе (кроме режима диагностики) сохраняется при переключении индикации на другую группу и при отключении питания компьютера.

Параметр «Температура за бортом» отображается при наличии ДВТ.

При температуре окружающего воздуха ниже минус  20 оС индикация осуществляется с задержкой (не более 1 мин).

## Приложение Г

(справочное)

## Диагностическая информация

Г.1 Коды неисправностей ЭБУ М1.5.4, М1.5.4N

Таблица Г.1.1

| М 1.5.4 | М 1.5.4N, Январь-5.1 | Неисправность |
| --- | --- | --- |
| 0102 | 0102 | Низкий уровень сигнала с датчика расхода воздуха |
| 0103 | 0103 | Высокий уровень сигнала с датчика расхода воздуха |
| 0117 | 0117 | Низкий уровень сигнала с датчика температуры охлаждающей жидкости |
| 0118 | 0118 | Высокий уровень сигнала с датчика температуры охлаждающей жидкости |
| 0122 | 0122 | Низкий уровень сигнала с датчика положения дросселя |
| 0123 | 0123 | Высокий уровень сигнала с датчика положения дросселя |
| - | 0131 | Низкий уровень сигнала с датчика кислорода |
| - | 0132 | Высокий уровень сигнала с датчика кислорода |
| - | 0134 | Нет активности датчика кислорода |
| - | 0135 | Обрыв нагревателя датчика кислорода |
| - | 0171 | Смесь слишком бедная |
| - | 0172 | Смесь слишком богатая |
| 0201 | 0201 | Цепь управления форсункой №1, обрыв |
| 0202 | 0202 | Цепь управления форсункой №2, обрыв |
| 0203 | 0203 | Цепь управления форсункой №3, обрыв |
| 0204 | 0204 | Цепь управления форсункой №4, обрыв |
| 0261 | 0261 | Цепь управления форсункой №1, замкнута на землю |
| 0262 | 0262 | Цепь управления форсункой №1, замкнута на + 12 В |
| 0264 | 0264 | Цепь управления форсункой №2, замкнута на землю |
| 0265 | 0265 | Цепь управления форсункой №2, замкнута на + 12 В |
| 0267 | 0267 | Цепь управления форсункой №3, замкнута на землю |
| 0268 | 0268 | Цепь управления форсункой №3, замкнута на + 12 В |
| 0270 | 0270 | Цепь управления форсункой №4, замкнута на землю |
| 0271 | 0271 | Цепь управления форсункой №4, замкнута на + 12 В |
| 0325 | 0325 | Обрыв датчика детонации |
| 0327 | 0327 | Низкий уровень шума двигателя |
| 0328 | 0328 | Высокий уровень шума двигателя |
| 0335 | 0335 | Ошибка датчика синхронизации коленчатого вала (КВ) |
| 0340 | 0340 | Ошибка датчика фазы |
| - | 0443 | Неисправность управления клапаном продувки адсорбера |

Продолжение таблицы Г.1.1

| М 1.5.4 | М 1.5.4N, Январь-5.1 | Неисправность |
| --- | --- | --- |
| 0480 | 0480 | Неисправность цепи управления вентилятором №1 (охлаждения) |
| 0501 | 0501 | Ошибка ДСА |
| 0505 | 0505 | Ошибка регулятора холостого хода (ХХ) |
| 0562 | 0562 | Низкое бортовое напряжение |
| 0563 | 0563 | Высокое бортовое напряжение |
| 0601 | - | Нет связи с иммобилизатором |
| - | 0601 | Ошибка контрольной суммы ПЗУ |
| - | 0603 | Ошибка ОЗУ |
| 1171 | - | Низкий уровень сигнала с потенциометра коррекции СО |
| 1172 | - | Высокий уровень сигнала с потенциометра коррекции СО |
| - | 1410 | Цепь управления клапаном продувки адсорбера, замыкание на + 12 В |
| - | 1425 | Цепь управления клапаном продувки адсорбера, замыкание на землю |
| - | 1426 | Цепь управления клапаном продувки адсорбера, обрыв |
| 1501 | 1501 | Цепь управления реле бензонасоса, замыкание на землю |
| 1502 | 1502 | Цепь управления реле бензонасоса, замыкание на + 12 В |
| 1509 | 1509 | Цепь управления регулятором ХХ, перегрузка |
| 1513 | 1513 | Цепь управления регулятором ХХ, замыкание на землю |
| 1514 | 1514 | Цепь управления регулятором ХХ, обрыв или замыкание на + 12 В |
| 1541 | 1541 | Цепь управления реле бензонасоса, обрыв |
| - | 1600 | Нет связи с иммобилизатором (АПС) |
| 1602 | 1602 | Пропадание напряжения бортовой сети |
| - | 1603 | Ошибка EEPROM |
| 1612 | 1612 | Ошибка сброса блока управления |
| 1620 | - | Ошибка ПЗУ |
| 1621 | - | Ошибка ОЗУ |
| 1622 | - | Ошибка EEPROM |

Устранение диагностируемых неисправностей должно проводиться в соответствии с методиками по ремонту и обслуживанию систем управления двигателем.

Примечание - Коды неисправностей, параметры ЭБУ Январь-5.1 соответствуют ЭБУ М1.5.4N.

Г.2    Диагностические данные ЭБУ М1.5.4

Таблица Г.2.1 - Содержание набора данных (параметров) ЭБУ M1.5.4

| Байт данных | Наименование параметра | Значение Hex | Значение Dec |
| --- | --- | --- | --- |
| Рс. 3 | Слово комплектации 1 | 08 |  |
| Рс. 4 | Слово комплектации 2 | 35 |  |
| Рс. 5 | Слово режима работы 1 | ХХ |  |
| Рс. 6 | Слово режима работы 2 | ХХ |  |
| Рс. 7 | Слово флагов текущих неисправностей 1 | ХХ |  |
| Рс. 8 | Слово флагов текущих неисправностей 2 | ХХ |  |
| Рс. 9 | Слово флагов текущих неисправностей 3 | ХХ |  |
| Рс.10 | Слово флагов текущих неисправностей 4 | ХХ |  |
| Рс.11 | Температура охлаждающей жидкости |  | С |
| Рс.12 | Коэффициент коррекции СО | - |  |
| Рс.13 | Положение дроссельной заслонки |  |  |
| Рс.14 | Скорость вращения двигателя |  | об/мин |
| Рс.15 | Скорость вращения двигателя на ХХ |  | об/мин |
| Рс.16 | Желаемое положение регулятора ХХ |  | шагов |
| Рс.17 | Текущее положение регулятора ХХ |  | шагов |
| Рс.18 | Коэффициент коррекции времени впрыска | - |  |
| Рс.19 | Угол опережения зажигания |  | градусов КВ |
| Рс.20 | Скорость автомобиля |  | км/ч |
| Рс.21 | Напряжение бортовой сети |  | В |
| Рс.22 | Желаемые обороты ХХ | - | об/мин |
| Рс.23 | Длительность импульса впрыска |  | мс |
| Рс.24 |  | - | - |
| Рс.25 | Массовый расход воздуха |  | кг/ч |
| Рс.26 |  | - | - |
| Рс.27 | Цикловой расход воздуха |  | кг/ч |
| Рс.28 |  | - | - |
| Рс.29 | Часовой расход топлива |  | л/ч |
| Рс.30 |  | - | - |
| Рс.31 | Путевой расход топлива |  | л/100 км |
| Рс.32 |  | - | - |
| Рс.33 | Контрольная сумма ПЗУ (младший байт) | ХХ |  |
| Рс.34 | Контрольная сумма ПЗУ (старший байт) | ХХ |  |

Таблица Г.2.2 - Описание слова комплектации 1

| Бит | Наименование | Активное состояние |
| --- | --- | --- |
| 0 | Флаг комплектации датчиком кислорода | 1 |
| 1 | Флаг комплектации адсорбером | 1 |
| 2 | Флаг комплектации клапаном рециркуляции | 1 |
| 3 | Флаг комплектации датчиком детонации | 1 |
| 4 | Флаг комплектации датчиком температуры воздуха | 1 |

Продолжение таблицы Г.2.2

| Бит | Наименование | Активное состояние |
| --- | --- | --- |
| 5 | Флаг комплектации датчиком фазы | 1 |
| 6 | Флаг запрещения отсечки топлива | 1 |
| 7 | Флаг разрешения адаптации уставки ХХ | 1 |

Таблица Г.2.3  - Описание слова комплектации 2

| Бит | Наименование | Активное состояние |
| --- | --- | --- |
| 0 | Флаг комплектации потенциометром коррекции СО | 1 |
| 1 | Флаг разрешения адаптации нуля дросселя | 1 |
| 2 | Флаг разрешения асинхронной подачи топлива при пуске | 1 |
| 3 | Флаг разрешения постоянного хранения ошибок | 1 |
| 4 | Флаг комплектации ДСА | 1 |
| 5 | Флаг разрешения одновременного впрыска | 1 |
| 6 | Флаг разрешения асинхронного впрыска при ускорении | 1 |
| 7 | Не используется | 1 |

Таблица Г.2.4 - Описание слова режима работы 1

| Бит | Наименование | Активное состояние |
| --- | --- | --- |
| 0 | Признак включения двигателя | 1 |
| 1 | Признак ХХ | 1 |
| 2 | Признак обогащения по мощности | 1 |
| 3 | Признак блокировки подачи топлива | 1 |
| 4 | Признак зоны регулирования по датчику кислорода | 1 |
| 5 | Признак попадания в зону детонации | 1 |
| 6 | Признак разрешения продувки адсорбера | 1 |
| 7 | Признак сохранения результатов обучения по датчику кислорода | 1 |

Таблица Г.2.5 - Описание слова режима работы 2

| Бит | Наименование | Активное состояние |
| --- | --- | --- |
| 0 | Признак повторного замера параметров ХХ | 1 |
| 1 | Признак наличия ХХ в прошлом цикле вычислений | 1 |
| 2 | Разрешение блокировки выхода из режима ХХ | 1 |
| 3 | Признак попадания в зону детонации в прошлом цикле вычислений | 1 |
| 4 | Признак наличия продувки адсорбера в прошлом цикле вычислений | 1 |
| 5 | Признак обнаружения детонации | 1 |
| 6 | Признак прошлого состояния датчика кислорода | 1 |
| 7 | Признак текущего состояния датчика кислорода | 1 |

Таблица Г.2.6 - Описание слова флагов текущих неисправностей 1

| Бит | Наименование | Активное состояние |
| --- | --- | --- |
| 0 | Ошибка датчика синхронизации КВ | 1 |
| 1 | Ошибка синхронизации времени | 1 |
| 2 | Ошибка EEPROM | 1 |
| 3 | Ошибка синхронизации фона | 1 |
| 4 | Ошибка датчика фазы | 1 |
| 5 | Ошибка сброса процессора | 1 |
| 6 | Ошибка ОЗУ | 1 |
| 7 | Ошибка ПЗУ | 1 |

Таблица Г.2.7 - Описание слова флагов текущих неисправностей 2

| Бит | Наименование | Активное состояние |
| --- | --- | --- |
| 0 | Низкое бортовое напряжение | 1 |
| 1 | Низкий уровень сигнала с потенциометра коррекции СО | 1 |
| 2 | Низкий уровень сигнала с датчика температуры воздуха | 1 |
| 3 | Низкий уровень сигнала с датчика температуры охлаждающей жидкости | 1 |
| 4 | Низкий уровень сигнала с датчика кислорода | 1 |
| 5 | Низкий уровень сигнала с датчика положения дросселя | 1 |
| 6 | Низкий уровень сигнала с датчика расхода воздуха | 1 |
| 7 | Низкий уровень шума двигателя | 1 |

Таблица Г.2.8 – Описание слова флагов текущих неисправностей 3

| Бит | Наименование | Активное состояние |
| --- | --- | --- |
| 0 | Высокое бортовое напряжение | 1 |
| 1 | Высокий уровень сигнала с потенциометра коррекции СО | 1 |
| 2 | Высокий уровень сигнала с датчика температуры воздуха | 1 |
| 3 | Высокий уровень сигнала с датчика температуры охлаждающей жидкости | 1 |
| 4 | Высокий уровень сигнала с датчика кислорода | 1 |
| 5 | Высокий уровень сигнала с датчика положения дроссельной заслонки | 1 |
| 6 | Высокий уровень сигнала с датчика расхода воздуха | 1 |
| 7 | Высокий уровень шума двигателя | 1 |

Таблица Г.2.9 - Описание слова флагов текущих неисправностей 4

| Бит | Наименование | Активное состояние |
| --- | --- | --- |
| 0 | Обрыв датчика детонации | 1 |
| 1 | Нет связи с иммобилизатором | 1 |
| 2 | Не используется | 1 |

Продолжение таблицы Г.2.9

| Бит | Наименование | Активное состояние |
| --- | --- | --- |
| 3 | Не используется | 1 |
| 4 | Нет отклика датчика кислорода при обеднении | 1 |
| 5 | Нет отклика датчика кислорода при обогащении | 1 |
| 6 | Ошибка ДСА | 1 |
| 7 | Ошибка регулятора ХХ | 1 |

Г.3 Диагностические данные ЭБУ М1.5.4.N

Таблица Г.3.1 –  Содержание набора данных (параметров) ЭБУ M1.5.4N

| Байт данных | Наименование параметра | Значение Hex | Значение Dec |
| --- | --- | --- | --- |
| Рс. 3 | Слово комплектации 1 | 08 |  |
| Рс. 4 | Слово комплектации 2 | 35 |  |
| Рс. 5 | Слово режима работы 1 | ХХ |  |
| Рс. 6 | Слово режима работы 2 | ХХ |  |
| Рс. 7 | Слово флагов текущих неисправностей 1 | ХХ |  |
| Рс. 8 | Слово флагов текущих неисправностей 2 | ХХ |  |
| Рс. 9 | Слово флагов текущих неисправностей 3 | ХХ |  |
| Рс.10 | Слово флагов текущих неисправностей 4 | ХХ |  |
| Рс.11 | Температура охлаждающей жидкости |  | С |
| Рс.12 | Соотношение воздух/топливо | - |  |
| Рс.13 | Положение дроссельной заслонки |  |  |
| Рс.14 | Скорость вращения двигателя |  | об/мин |
| Рс.15 | ###### Скорость вращения двигателя на ХХ |  | об/мин |
| Рс.16 | ###### Желаемое положение регулятора ХХ |  | шагов |
| Рс.17 | Текущее положение регулятора ХХ |  | шагов |
| Рс.18 | Коэффициент коррекции времени впрыска | - |  |
| Рс.19 | Угол опережения зажигания |  | градусов КВ |
| Рс.20 | Скорость автомобиля |  | км/ч |
| Рс.21 | Напряжение бортовой сети |  | В |
| Рс.22 | Желаемые обороты ХХ |  | об/мин |
| Рс.23 | Напряжение на датчике кислорода |  | мВ |
| Рс.24 | Флаги состояния датчика кислорода | ХХ |  |
| Рс.25 | Длительность импульса впрыска |  | мс |
| Рс.26 |  | - | - |
| Рс.27 | Массовый расход воздуха |  | кг/ч |
| Рс.28 |  | - | - |
| Рс.29 | Цикловой расход воздуха |  | кг/ч |
| Рс.30 |  | - | - |
| Рс.31 | Часовой расход топлива |  | л/час |
| Рс.32 |  | - | - |
| Рс.33 | Путевой расход топлива |  | л/100км |

Продолжение таблицы Г.3.1

| Байт данных | Наименование параметра | Значение Hex | Значение Dec |
| --- | --- | --- | --- |
| Рс.34 |  | - | - |
| Рс.35 | Контрольная сумма ПЗУ (младший байт) | ХХ |  |
| Рс.36 | Контрольная сумма ПЗУ (старший байт) | ХХ |  |

Таблица Г.3.2 - Описание слова комплектации 1

| Бит | Наименование | Активное состояние |
| --- | --- | --- |
| 0 | Флаг комплектации датчиком кислорода | 1 |
| 1 | Флаг комплектации адсорбером | 1 |
| 2 | Флаг комплектации клапаном рециркуляции | 1 |
| 3 | Флаг комплектации датчиком детонации | 1 |
| 4 | Флаг комплектации датчиком температуры воздуха | 1 |
| 5 | Флаг комплектации датчиком фазы | 1 |
| 6 | Флаг запрещения отсечки топлива | 1 |
| 7 | Флаг разрешения адаптации уставки ХХ | 1 |

Таблица Г.3.3 - Описание слова комплектации 2

| Бит | Наименование | Активное состояние |
| --- | --- | --- |
| 0 | Флаг комплектации потенциометром корректировки СО | 1 |
| 1 | Флаг разрешения адаптации нуля дросселя | 1 |
| 2 | Флаг разрешения асинхронной подачи топлива при пуске | 1 |
| 3 | Флаг разрешения постоянного хранения ошибок | 1 |
| 4 | Флаг комплектации ДСА | 1 |
| 5 | Флаг разрешения одновременного впрыска | 1 |
| 6 | Флаг разрешения асинхронного впрыска при ускорении | 1 |
| 7 | Не используется | 1 |

Таблица Г.3.4 - Описание слова режима работы 1

| Бит | Наименование | Активное состояние |
| --- | --- | --- |
| 0 | Признак включения двигателя | 1 |
| 1 | Признак ХХ | 1 |
| 2 | Признак обогащения по мощности | 1 |
| 3 | Признак блокировки подачи топлива | 1 |
| 4 | Признак зоны регулирования по датчику кислорода | 1 |
| 5 | Признак попадания в зону детонации | 1 |
| 6 | Признак разрешения продувки адсорбера | 1 |
| 7 | Признак сохранения результатов обучения по датчику кислорода | 1 |

Таблица Г.3.5 - Описание слова режима работы 2

| Бит | Наименование | Активное состояние |
| --- | --- | --- |
| 0 | Не используется | 1 |
| 1 | Признак наличия ХХ в прошлом цикле вычислений | 1 |
| 2 | Разрешение блокировки выхода из режима ХХ | 1 |
| 3 | Признак попадания в зону детонации в прошлом цикле вычислений | 1 |
| 4 | Признак наличия продувки адсорбера в прошлом цикле вычислений | 1 |
| 5 | Признак обнаружения детонации | 1 |
| 6 | Признак прошлого состояния датчика кислорода | 1 |
| 7 | Признак текущего состояния датчика кислорода | 1 |

Таблица Г.3.6 - Описание слова флагов текущих неисправностей 1

| Бит | Наименование | Активное состояние |
| --- | --- | --- |
| 0 | Ошибка датчика синхронизации КВ | 1 |
| 1 | Ошибка синхронизации времени | 1 |
| 2 | Ошибка EEPROM | 1 |
| 3 | Ошибка нагревателя датчика кислорода | 1 |
| 4 | Ошибка датчика фазы | 1 |
| 5 | Ошибка сброса процессора | 1 |
| 6 | Ошибка ОЗУ | 1 |
| 7 | Ошибка ПЗУ | 1 |

Таблица Г.3.7 - Описание слова флагов текущих неисправностей 2

| Бит | Наименование | Активное состояние |
| --- | --- | --- |
| 0 | Низкое бортовое напряжение | 1 |
| 1 | Не используется | 1 |
| 2 | Не используется | 1 |
| 3 | Низкий уровень сигнала с датчика температуры охлаждающей жидкости | 1 |
| 4 | Низкий уровень сигнала с датчика кислорода | 1 |
| 5 | Низкий уровень сигнала с датчика положения дросселя | 1 |
| 6 | Низкий уровень сигнала с датчика расхода воздуха | 1 |
| 7 | Низкий уровень шума двигателя | 1 |

Таблица Г.3.8 - Описание слова флагов текущих неисправностей 3

| Бит | Наименование | Активное состояние |
| --- | --- | --- |
| 0 | Высокое бортовое напряжение | 1 |
| 1 | Не используется | 1 |
| 2 | Не используется | 1 |

Продолжение таблицы Г.3.8

| Бит | Наименование | Активное состояние |
| --- | --- | --- |
| 3 | Высокий уровень сигнала с датчика температуры охлаждающей жидкости | 1 |
| 4 | Высокий уровень сигнала с датчика кислорода | 1 |
| 5 | Высокий уровень сигнала с датчика положения дроссельной заслонки | 1 |
| 6 | Высокий уровень сигнала с датчика расхода воздуха | 1 |
| 7 | Высокий уровень шума двигателя | 1 |

Таблица Г.3.9 - Описание слова флагов текущих неисправностей 4

| Бит | Наименование | Активное состояние |
| --- | --- | --- |
| 0 | Обрыв датчика детонации | 1 |
| 1 | Нет связи с иммобилизатором | 1 |
| 2 | Не используется | 1 |
| 3 | Нет активности датчика кислорода | 1 |
| 4 | Нет отклика датчика кислорода при обеднении | 1 |
| 5 | Нет отклика датчика кислорода при обогащении | 1 |
| 6 | Ошибка ДСА | 1 |
| 7 | Ошибка регулятора ХХ | 1 |

Таблица Г.3.10 - Описание флагов состояния датчика кислорода

| Бит | Наименование | Активное состояние |
| --- | --- | --- |
| 0 | Флаг готовности датчика кислорода | 1 |
| 1 | Флаг разрешения нагрева датчика кислорода | 1 |
| 2 | Не используется | 1 |
| 3 | Не используется | 1 |
| 4 | Не используется | 1 |
| 5 | Не используется | 1 |
| 6 | Не используется | 1 |
| 7 | Не используется | 1 |

Таблица Г.3.11 - Идентификационные данные ЭБУ М1.5.4.N

| Номер данных | Тип данных | Пример | Длина (байт) | Код |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сu.3 | Модель автомобиля | VAZ21083-0000010-20 | 19 | ASCII |
| Cu.22 | Заводской номер блока управления | 2112 -1411020-40 | 16 | ASCII |
| Cu.38 | Код блока управления по обозначению поставщика | 0261123456 | 10 | ASCII |

Продолжение таблицы Г.3.11

| Номер данных | Тип данных | Пример | Длина (байт) | Код |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cu.48 | Код программного обеспе-чения блока управления по обозначению поставщика | 1411000-00 | 10 | ASCII |
| Cu.58 | Условное наименование системы и тип двигателя | SAMARA-1.5L,8V | 15 | ASCII |
| Cu.73 | Код запасных частей | 2850358 | 7 | ASCII |
| Cu.80 | Дата прошивки ПЗУ блока управления (ДД-ММ-ГГГГ) | 05-07-1996 | 10 | ASCII |
| Cu.90 | Идентификационные дан-ные блока управления по обозначению производите-ля | M1V13F04 | 8 | ASCII |

Г.4 Диагностическая информация ЭБУ  МР7.0 для норм Евро-2

Таблица Г.4.1 - Перечень кодов неисправностей для норм Евро-2 с контроллером МР 7.0

| Код неис-правности | Цепь | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0102 | Датчик расхода воздуха | Низкий уровень сигнала |
| 0103 | Датчик расхода воздуха | Высокий уровень сигнала |
| 0115 | Датчик температуры О .Ж | Выход сигнала за допустимый диапазон |
| 0117 | Датчик температуры О .Ж | Низкий уровень сигнала |
| 0118 | Датчик температуры О .Ж . | Высокий уровень сигнала |
| 0122 | Датчик положения дроссельной заслонки | Низкий уровень сигнала |
| 0123 | Датчик положения дроссельной заслонки | Высокий уровень сигнала |
| 0130 | Датчик кислорода | Неверный сигнал |
| 013 1 | Датчик кислорода | Низкий уровень сигнала |
| 0132 | Датчик кислорода | Высокий уровень сигнала |
| 0134 | Датчик кислорода | Обрыв сигнальной цепи |
| 0201 | Форсунка 1 | Обрыв цепи |
| 0202 | Форсунка 2 | Обрыв цепи |
| 0203 | Форсунка 3 | Обрыв цепи |
| 0204 | Форсунка 4 | Обрыв цепи |
| 0261 | Форсунка 1 | Замыкание цепи на «массу» |
| 0262 | Форсунка 1 | Замыкание цепи на «+U пит .» |
| 0264 | Форсунка 2 | Замыкание цепи на «массу » |
| 0265 | Форсунка 2 | Замыкание цепи на «+U пит .» |
| 0267 | Форсунка 3 | Замыкание цепи на «массу» |
| 0268 | Форсунка 3 | Замыкание цепи на «+U пит .» |

Продолжение таблицы Г.4.1

| Код неис-правности | Цепь | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0270 | Форсунка 4 | Замыкание цепи на «массу» |
| 0271 | Форсунка 4 | Замыкание цепи на «+U пит .» |
| 0327 | Датчик детонации | Низкий уровень сигнала |
| 0328 | Датчик детонации | Высокий уровень сигнала |
| 0335 | Датчик положения К .В. | Неверный сигнал синхронизации |
| 0336 | Датчик положения К .В . | Ошибка сигнала синхронизации |
| 0444 | Цепь управления клапаном продувки адсорбера | Замыкание цепи на «+U пит .» или обрыв |
| 0445 | Цепь управления клапаном продувки адсорбера | Замыкание цепи на «массу» |
| 0480 | Цепь управления реле вентилятора охлаждения | Неисправная цепь |
| 0500 | Датчик скорости | Неверный сигнал |
| 0503 | Датчик скорости | Перемежающийся сигнал |
| 0506 | Регулятор ХХ | Низкие обороты ХХ |
| 0507 | Регулятор ХХ | Высокие обороты ХХ |
| 0560 | Напряжение бортовой сети | Неверное напряжение бортовой сети |
| 0562 | Напряжение бортовой сети | Низкое напряжение бортовой сети |
| 0563 | Напряжение бортовой сети | Высокое напряжение бортовой сети |
| 0601 | ППЗУ контроллера | Ошибка контрольной суммы ППЗУ |
| 0603 | Внешнее ОЗУ контроллера | Ошибка внешнего ОЗУ |
| 0604 | Внутреннее ОЗУ контроллера | Ошибка внутреннего ОЗУ |
| 0607 | Канал детонации контроллера | Неверный сигнал |
| 1102 | Нагрев датчика кислорода | Низкое сопротивление нагревателя |
| 1115 | Нагрев датчика кислорода | Неисправная цепь |
| 1123 | Система топливоподачи, интегральная составляющая | Состав смеси слишком богатый |
| 1124 | Система топливоподачи, интегральная составляющая | Состав смеси слишком бедный |
| 1127 | Система топливоподачи, про-порциональная составляющая | Состав смеси слишком богатый |
| 1128 | Система топливоподачи, про-порциональная составляющая | Состав смеси слишком бедный |
| 1140 | Датчик расхода воздуха | Неверный сигнал |
| 1500 | Цепь управления реле бензо-насоса | Обрыв цепи |
| 1501 | Цепь управления реле бензо-насоса | Замыкание цепи на “массу ” |
| 1502 | Цепь управления реле бензо-насоса | Замыкание цепи на “+U пит .” |

Продолжение таблицы Г.4.1

| Код неис-правности | Цепь | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1509 | Цепь управления регулятором ХХ | Перегрузка цепи |
| 1513 | Цепь управления регулятором ХХ | Замыкание цепи на “массу ” |
| 1514 | Цепь управления регулятором ХХ | Обрыв цепи |
| 1570 | Иммобилизатор | Неверный сигнал |
| 1602 | Напряжение бортовой сети | Пропадание напряжения |
| 1689 | Память ошибок контроллера | Ошибочные значения кодов |

Таблица Г.4.2 - Значения статуса  кода неисправностей ЭБУ МР7.0

| Hex код статуса неисправности | #### Описание | Мнемоника |
| --- | --- | --- |
| W S | Симптом неисправности “S” | DTCFS |
| Х 0 Х 1 Х 2 Х 4 Х 8 | «симптом для данного кода не определен» «выше максимального порога» «ниже минимального порога» «нет сигнала» «неверный сигнал» | ZERO ABOVE BELOW NOSIGNAL INVALID |
| W S | Статус хранения неисправности “W” | DTCSS |
| 8(0) Х А(2) Х С(4) Х Е(6) Х | «на время запроса неисправность не обнаруже-на» «на время запроса неисправность уже отсутст-вует» «состояние неисправности не определено на время запроса» «на время запроса неисправность присутст-вует» | NODTCD DTCNP DTCM-I DTCP |
| Примечание – Обозначение «  » - значение в скобках соответствует выключенному состоянию лампы «Двигатель» (CHECK ENGINE). |  |  |

Таблица  Г.4.3 - Содержание набора данных (параметров) ЭБУ  МР7.0 для норм Евро-2

| Пара-метр | Наименование параметра | Обозна-чение | Еди-ница | Зажига-ние вклю-чено | Холос-той ход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рс.3 | Количество неисправнос-тей |  |  |  |  |
| Рс.4 | Код первой неисправности | DTC#1 |  |  |  |
| Рс.5 | - |  | - |  |  |
| Рс.6 | Статус первой неисправ-ности |  | ХХ |  |  |
| Рс.7 | Код второй неисправности | DTC#2 |  |  |  |
| Рс.8 | - |  | - |  |  |
| Рс.9 | Статус второй неисправ-ности |  | ХХ |  |  |
| Рс.10 | Сигнал датчика массового расхода воздуха | XMLHD | В | 1 | 1,15-1,55 |
| Рс.11 | Параметр нагрузки | TL | мс | 0 | 1,35 - 2,2 |
| Рс.12 | Напряжение в бортовой сети | UB | В | 12,8-14,6 | 12,8-14,6 |
| Рс.13 | Температура охлаждаю-щей жидкости | TMOT | С | 94-104 | 94 - 104 |
| Рс.14 | Угол опережения зажига-ния | ZWOUT | п.к.в. | 0 | 8 - 15 |
| Рс.15 | Уменьшение угла опере-жения зажигания при об-наружении детонации | DWKR_Z | п.к.в. | 0 | 0 |
| Рс.16 | Положение дроссельной заслонки | DKPOT |  | 0 | 0 |
| Рс.17 | Текущая скорость автомо-биля | VFZ | км/ч | 0 | 0 |
| Рс.18 | Частота вращения КВ дви-гателя (дискретность 40 об/мин) | N40 | об/мин | 0 | 760 - 840 |
| Рс.19 | Длительность импульса впрыска топлива | TE1 | мс | -  | 1.4 - 2.2 |
| Рс.20 | - |  | - |  |  |
| Рс.21 | Текущее положение регу-лятора ХХ | MOMPOS | 1 шаг | 85 | 20 - 55 |
| Рс.22 | Частота вращения КВ дви-гателя (дискретность 10 об/мин) | N10 | об/мин | 0 | 760 - 840 |

Продолжение таблицы Г.4.3

| Пара-метр | Наименование параметра | Обозна-чение | Еди-ница | Зажига-ние вклю-чено | Холос-той ход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рс.23 | Текущая коррекция рас-считанного расхода воз-духа на ХХ | IV | 1 шаг |  |  |
| Рс.24 | Переменная адаптации расхода воздуха на ХХ | QADP | кг/ч |  5 |  5 |
| Рс.25 | Желаемые обороты ХХ | NSOL | об/мин | 0 | 800 |
| Рс.26 | Желаемый расход воздуха на ХХ | QSOL25 | кг/ч | -  | 7,5 - 10 |
| Рс.27 | Массовый расход воздуха | ML | кг/ч |  | 6,5 - 11 |
| Рс.28 | Сигнал датчика кислорода до нейтрализатора | USVK | мВ | 450 | 50 - 900 |
| Рс.29 | Коэффициент коррекции времени впрыска топлива по сигналу датчика кисло-рода | FR | 1 шаг |  |  |
| Рс.30 | Аддитивная составляю-щая коррекции самообуче-нием | TRA | 1 шаг |  |  |
| Рс.31 | Мультипликативная сос-тавляющая коррекции са-мообучением | FRA | 1 шаг |  |  |
| Рс.32 | Коэффициент заполнения сигнала продувки адсор-бера | TATE |  | 0 | 15 - 45 |
| Рс.33 | Байт статуса 1 |  | ХХ |  |  |
| Рс.34 | Байт статуса 2 |  | ХХ |  |  |
| Рс.35 | Байт статуса 3 |  | ХХ |  |  |
| Рс.36 | Сигнал датчика кислорода после нейтрализатора | USHK | мВ |  |  |
| Рс.37 | Эффективность катализа-тора | AVKAT |  |  |  |
| Рс.38 | Код готовности | READY | ХХ |  |  |
| Примечание – Обозначения: «  » значение в Нех кодах. «  » значение параметра трудно предсказать. |  |  |  |  |  |

Г.5 Диагностическая информация ЭБУ МР7.0 для норм Евро-3

Таблица Г.5.1 - Перечень кодов неисправностей для норм Евро -3 с контроллером МР 7.0

| Code | Fault Comment | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| 0102 | Mass Air Flow, Signal Low | Датчик массового расхода воздуха, низкий уровень выходного сигнала |
| 0103 | Mass Air Flow, Signal High | Датчик массового расхода воздуха, высо-кий уровень выходного сигнала |
| 0112 | Intake Air Temperature Sensor, Signal Low | Датчик температуры впускного воздуха, низкий уровень выходного сигнала |
| 0113 | Intake Air Temperature Sensor, Signal High | Датчик температуры впускного воздуха, высокий уровень выходного сигнала |
| 0116 | Engine Coolant Temperature Sensor, Range | Датчик температуры охлаждающей жид-кости, выход сигнала из допустимого диа-пазона |
| 0117 | Engine Coolant Temperature, Signal Low | Датчик температуры охлаждающей жид-кости, низкий уровень выходного сигнала |
| 0118 | Engine Coolant Temperature, Signal High | Датчик температуры охлаждающей жид-кости, высокий уровень выходного сигнала |
| 0122 | Throttle Position Sensor, Signal Low | Датчик положения дроссельной заслонки, низкий уровень выходного сигнала |
| 0123 | Throttle Position Sensor, Signal High | Датчик положения дроссельной заслонки, высокий уровень выходного сигнала |
| 0130 | 02 Sensor 1, Malfunction | Датчик кислорода до нейтрализатора не-исправен |
| 0132 | 02 Sensor 1, High Voltage | Датчик кислорода до нейтрализатора, вы-сокий уровень выходного сигнала |
| 0133 | 02 Sensor 1, Slow Response | Датчик кислорода до нейтрализатора, медленный отклик на обогащение или обеднение |
| 0134 | 02 Sensor 1, Circuit Inactive | Датчик кислорода до нейтрализатора, обрыв цепи сигнала |
| 0135 | 02 Sensor 1, Heater Malfunction | Датчика кислорода до нейтрализатора, нагреватель несправен |
| 0136 | 02 Sensor 2, Malfunction | Датчик кислорода после нейтрализатора, замыкание цепи сигнала на землю |
| 0137 | 02 Sensor 2, Low Voltage | Датчик кислорода после нейтрализатора, низкий уровень сигнала |
| 0138 | 02 Sensor 2, High Voltage | Датчик кислорода после нейтрализатора, высокий уровень сигнала |
| 0140 | 02 Sensor 2, Circuit Inactive | Датчик кислорода после нейтрализатора, обрыв цепи сигнала |
| 0141 | 02 Sensor 2, Heater Malfunction | Датчика кислорода после нейтрализатора, нагреватель несправен |

Продолжение таблицы Г.5.1

| Code | Fault Comment | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| 0171 | System Too Lean | Смесь слишком бедная |
| 0172 | System Too Rich | Смесь слишком богатая |
| 0201 | Injector Circuit Malfunction, Cylinder 1 | Цепь управления форсункой цилиндра №1, обрыв |
| 0202 | Injector Circuit Malfunction, Cylinder 2 | Цепь управления форсункой цилиндра №2, обрыв |
| 0203 | Injector Circuit Malfunction, Cylinder 3 | Цепь управления форсункой цилиндра №3, обрыв |
| 0204 | Injector Circuit Malfunction, Cylinder 4 | Цепь управления форсункой цилиндра №4, обрыв |
| 0261 | Injector Cylinder 1, Circuit Low | Цепь управления форсункой цилиндра №1, замкнута на землю |
| 0262 | Injector Cylinder 1, Circuit High | Цепь управления форсункой цилиндра №1, замкнута на +12 В |
| 0264 | Injector Cylinder 2, Circuit Low | Цепь управления форсункой цилиндра №2, замкнута на землю |
| 0265 | Injector Cylinder 2, Circuit High | Цепь управления форсункой цилиндра №2, замкнута на +12 В |
| 0267 | Injector Cylinder 3, Circuit Low | Цепь управления форсункой цилиндра №3, замкнута на землю |
| 0268 | Injector Cylinder 3, Circuit High | Цепь управления форсункой цилиндра №3, замкнута на +12 В |
| 0270 | Injector Cylinder 4, Circuit Low | Цепь управления форсункой цилиндра №4, замкнута на землю |
| 0271 | Injector Cylinder 4, Circuit High | Цепь управления форсункой цилиндра №4, замкнута на +12 В |
| 0300 | Random/Multiple Misfire Detected | Обнаружены случайные множественные пропуски зажигания |
| 0301 | Cylinder 1 Misfire Detected | Обнаружены пропуски зажигания в цилин-дре №1 |
| 0302 | Cylinder 2 Misfire Detected | Обнаружены пропуски зажигания в цилин-дре №2 |
| 0303 | Cylinder 3 Misfire Detected | Обнаружены пропуски зажигания в цилин-дре №3 |
| 0304 | Cylinder 4 Misfire Detected | Обнаружены пропуски зажигания в цилин-дре №4 |
| 0327 | Knock Sensor, Low Input | Датчика детонации, низкий уровень сигна-ла |
| 0328 | Knock Sensor, High Input | Датчика детонации, высокий уровень сиг-нала |
| 0335 | Crankshaft Position Sensor, Malfunction | Датчик положения КВ, нет сигнала |
| 0336 | Crankshaft Position Sensor, Range/Performance | Датчик положения КВ, сигнал выходит за допустимые пределы |

Продолжение таблицы Г.5.1

| Code | Fault Comment | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| 0340 | Camshaft Position Sensor, Malfunction | Датчик положения распределительного вала неисправен |
| 0422 | Main Catalyst Efficiency, Below Threshold | Эффективность нейтрализатора ниже по-рога |
| 0443 | EVAP Control, Purge Canister Valve, Malfunction | Управление клапаном продувки адсорбера неисправно |
| 0480 | Cooling Fan 1 Control Circuit, Malfunction | Цепь управления реле вентилятора 1; об-рыв, замыкание на +12 В или на землю |
| 0481 | Cooling Fan 2 Control Circuit, Malfunction | Цепь управления реле вентилятора 2; об-рыв, замыкание на +12 В или на землю |
| 0500 | VSS Sensor, Malfunction | ДСА автомобиля, нет сигнала |
| 0503 | VSS Sensor, Signal Intermittent | ДСА автомобиля, перемежающийся сиг-нал |
| 0506 | IDLE Control System, RPM Too Low | Регулятор ХХ заблокирован, низкие обо-роты |
| 0507 | IDLE Control System, RPM Too High | Регулятор ХХ заблокирован, высокие обо-роты |
| 0560 | System Voltage Malfunction | Бортовое напряжение ниже порога рабо-тоспособности системы |
| 0562 | System Voltage Low | Бортовое напряжение имеет низкий уро-вень |
| 0563 | System Voltage High | Бортовое напряжение имеет высокий уро-вень |
| 0601 | Internal Check FLASH Memory, Check Sum Error | Ошибка контрольной суммы FLASH-памя-ти |
| 0603 | Internal Check RAM-External, Error | Ошибка контрольной суммы внешнего ОЗУ контроллера |
| 0604 | Internal Check RAM-Internal, Error | Ошибка контрольной суммы внутреннего ОЗУ контроллера |
| 1140 | Load Calculation, Range/Performance | Измеренная нагрузка отличается от рас-чётной |
| 1386 | Knock detection, Test Impulse /Zero Test, Malfunction | Канала обнаружения детонации, тестовый импульс или интегратор выходят за допус-тимые диапазоны |
| 1410 | EVAP Control, Purge Canister Valve, Circuit High | Цепь управления клапаном продувки ад-сорбера, замыкание на +12 В |
| 1425 | EVAP Control, Purge Canister Valve, Circuit Low | Цепь управления клапаном продувки ад-сорбера, замыкание на землю |
| 1426 | EVAP Control, Purge Canister Valve, Circuit Interrupt | Цепь управления клапаном продувки ад-сорбера, обрыв |
| 1501 | Fuel Pump Relay, Circuit Low | Цепь управления реле бензонасоса, замы-кание на землю |

Продолжение таблицы Г.5.1

| Code | Fault Comment | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| 1502 | Fuel Pump Relay, Circuit High | Цепь управления реле бензонасоса, замы-кание на +12 В |
| 1509 | Idle Control Valve Power Stage, Overload | Схема управления регулятором ХХ пере-гружена |
| 1513 | Idle Control Valve Power Stage, Circuit Low | Цепь управления регулятором ХХ, замы-кание на землю |
| 1514 | Idle Control Valve Power Stage, Circuit Malfunction | Цепь управления регулятором ХХ, обрыв или замыкание на +12 В |
| 1541 | Fuel Pump Relays, Circuit Interrupt | Цепь управления реле бензонасоса, об-рыв |
| 1570 | Immobilizer , Not positive answer | Иммобилизатор, нет положительного от-вета или обрыв цепи |
| 1602 | Permanent Supply Voltage, Circuit Interrupt | Пропадание напряжения цепи питания контроллера |
| 1606 | Rough Road Sensor, Malfunction | Датчик неровной дороги, неверный сигнал |
| 1616 | Rough Road Sensor, Signal Low | Датчик неровной дороги, низкий сигнал |
| 1617 | Rough Road Sensor, Signal High | Датчик неровной дороги, высокий сигнал |
| 1640 | EEPROM Write-Read Test, Error | Электрически перепрограммируемая па-мять, ошибка теста чтение - запись |
| 1689 | Fault Memory Functionality Check, Error | Сбой функционирования памяти ошибок |

Таблица Г.5.2 -  Содержание набора данных (параметров) ЭБУ  МР7.0 для норм Евро-3

| Пара-метр | Наименование параметра | Обозна-чение | Еди-ница | Зажига-ние вклю-чено | Холос-той ход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рс.3 | Количество неисправнос-тей |  |  |  |  |
| Рс.4 | Код первой неисправности | DTC#1 |  |  |  |
| Рс.5 | - |  | - |  |  |
| Рс.6 | Статус первой неисправ-ности |  | ХХ |  |  |
| Рс.7 | Код второй неисправности | DTC#2 |  |  |  |
| Рс.8 | - |  | - |  |  |
| Рс.9 | Статус второй неисправности |  | ХХ |  |  |

Продолжение таблицы Г.5.2

| Пара-метр | Наименование параметра | Обозна-чение | Еди-ница | Зажига-ние вклю-чено | Холос-той ход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рс.10 | Сигнал датчика массового расхода воздуха | XMLHD | В | 1 | 1,15-1,55 |
| Рс.11 | Параметр нагрузки | TL | мс | 0 | 1,35 - 2,2 |
| Рс.12 | Напряжение в бортовой сети | UB | В | 12,8-14,6 | 12,8-14,6 |
| Рс.13 | Температура охлаждаю-щей жидкости | TMOT | С | 94 - 104 | 94 - 104 |
| Рс.14 | Угол опережения зажига-ния | ZWOUT | п.к.в. | 0 | 8 - 15 |
| Рс.15 | Уменьшение угла опере-жения зажигания при об-наружении детонации | DWKR_Z | п.к.в. | 0 | 0 |
| Рс.16 | Положение дроссельной заслонки | DKPOT |  | 0 | 0 |
| Рс.17 | Текущая скорость автомо-биля | VFZ | км/ч | 0 | 0 |
| Рс.18 | Частота вращения КВ дви-гателя (дискретность 40 об/мин) | N40 | об/мин | 0 | 760 - 840 |
| Рс.19 | Длительность импульса впрыска топлива | TE1 | мс | -  | 1.4 - 2.2 |
| Рс.20 | - |  | - |  |  |
| Рс.21 | Текущее положение регу-лятора ХХ | MOMPOS | 1 шаг | 85 | 20 - 55 |
| Рс.22 | Частота вращения КВ дви-гателя (дискретность 10 об/мин) | N10 | об/мин | 0 | 760 - 840 |
| Рс.23 | Текущая коррекция рас-считанного расхода воз-духа на ХХ | IV | 1 шаг |  |  |
| Рс.24 | Переменная адаптации расхода воздуха на ХХ | QADP | кг/ч |  5 |  5 |
| Рс.25 | Желаемые обороты ХХ | NSOL | об/мин | 0 | 800 |
| Рс.26 | Желаемый расход воздуха на ХХ | QSOL25 | кг/ч | -  | 7,5 - 10 |
| Рс.27 | Массовый расход воздуха | ML | кг/ч |  | 6,5 - 11 |
| Рс.28 | Сигнал датчика кислорода до нейтрализатора | USVK | мВ | 450 | 50 - 900 |

Продолжение таблицы Г.5.2

| Пара-метр | Наименование параметра | Обозна-чение | Еди-ница | Зажига-ние вклю-чено | Холос-той ход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рс.30 | Аддитивная составляю-щая коррекции самообуче-нием | TRA | мс |  0,4 |  0,4 |
| Рс.31 | Мультипликативная со-ставляющая коррекции самообучением | FRA | - | 0,8 - 1,2 | 0,8 - 1,2 |
| Рс.32 | Коэффициент заполнения сигнала продувки адсор-бера | TATE |  | 0 | 15 - 45 |
| Рс.33 | Байт статуса 1 |  | ХХ |  |  |
| Рс.34 | Байт статуса 2 |  | ХХ |  |  |
| Рс.35 | Байт статуса 3 |  | ХХ |  |  |
| Рс.36 | Сигнал датчика кислорода после нейтрализатора | USNK | мВ |  |  |
| Рс.37 | Эффективность нейтрали-затора | AVKAT |  |  |  |
| Рс.38 | Код готовности | READY | ХХ |  |  |
| Рс.39 | - |  |  |  |  |
| Рс.40 | - |  |  |  |  |
| Рс.41 | - |  |  |  |  |
| Рс.42 | Время работы системы | TBERIEB | ч |  |  |
| Рс.43 | - |  |  |  |  |
| Рс.44 | Угол задержки | SW | п.к.в. |  |  |
| Рс.45 | - |  |  |  |  |
| Рс.46 | Температура воздуха на впуске | TANS | С |  |  |
| Рс.47 | Температура двигателя при пуске | TMS | С |  |  |
| Рс.48 | Сигнал датчика ускорения | BSMW | g |  |  |
| Рс.49 | Рассчитанный параметр нагрузки | TLW | мс |  |  |
| Рс.50 | Показатель адаптации высоты | FDKHA |  |  |  |
| Рс.51 | Сопротивление ламбда-датчика до нейтрализато-ра | RHSV | Ом |  |  |
| Рс.52 | Сопротивление ламбда датчика после нейтрали-затора | RHSH | Ом |  |  |
| Рс.53 | Суммарное количество пропусков зажигания | FZABGS |  |  |  |

Продолжение таблицы Г.5.2

| Пара-метр | Наименование Параметра | Обозна-чение | Еди-ница | Зажига-ние вклю-чено | Холос-той ход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рс.54 | - |  |  |  |  |
| Рс.55 | Суммарное количество пропусков нейтрализатора | FZKATS |  |  |  |
| Рс.56 | - |  |  |  |  |
| Рс.57 | Нормализованный опор-ный уровень датчика детонации, цилиндр-1 | REFPN_1 | мВ |  |  |
| Рс.58 | Нормализованный опор-ный уровень датчика детонации, цилиндр-2 | REFPN_2 | мВ |  |  |
| Рс.59 | Нормализованный опор-ный уровень датчика детонации, цилиндр-3 | REFPN_3 | мВ |  |  |
| Рс.60 | Нормализованный опор-ный уровень датчика детонации, цилиндр-4 | REFPN_4 | мВ |  |  |
| Рс.61 | Угол зажигания цилиндра 1 | ZW_ZYL1 | п.к.в. |  |  |
| Рс.62 | Угол зажигания цилиндра 2 | ZW_ZYL2 | п.к.в. |  |  |
| Рс.63 | Угол зажигания цилиндра 3 | ZW_ZYL3 | п.к.в. |  |  |
| Рс.64 | Угол зажигания цилиндра 4 | ZW_ZYL4 | п.к.в. |  |  |
| Рс.65 | Ожидаемый расход возду-ха | QREG | кг/ч |  |  |
| Рс.66 | - |  |  |  |  |
| Рс.67 | Показатель прогрева | FWL |  |  |  |
| Рс.68 | - |  |  |  |  |
| Рс.69 | Ограничение параметра нагрузки | TLMXK | мс |  |  |
| Рс.70 | Параметр переходного процесса управления составом смеси | TEUKG | мс |  |  |
| Рс.71 | - |  |  |  |  |
| Рс.72 | Байт статуса 5 |  | ХХ |  |  |
| Рс.73 | Значение неравномернос-ти движения | LUT_AP | 1/c2 |  |  |
| Рс.74 | Порог обнаружения нера-вномерности движения | LUR_AP | 1/c2 |  |  |
| Рс.75 | Показатель сегмента времени адаптации | ASA |  |  |  |
| Рс.76 | - |  |  |  |  |

Продолжение таблицы Г.5.2

| Пара-метр | Наименование параметра | Обозна-чение | Еди-ница | Зажига-ние вклю-чено | Холос-той ход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рс.77 | Аддитивная составляю-щая коррекции смеси | DTV | мс |  |  |
| Рс.78 | - |  |  |  |  |
| Рс.79 | Задержка управления со-ставом смеси, кислород-ная компенсация | DTVKA | мс |  |  |
| Рс.80 | Задержка управления со-ставом смеси, общее зна-чение | TVLR | мс |  |  |
| Рс.81 | Задержка управления со-ставом смеси по датчику кислорода после нейтра-лизатора | TVLRH | мс |  |  |
| Рс.82 | Замкнутый контур управ-ления: интегратор | ATV | мс |  |  |
| Рс.83 | Период сигнала датчика кислорода | TPLRVK | с |  |  |
| Рс.84 | Номер зажигания в дина-мике | DYNZLR |  |  |  |
| Рс.85 | Байт статуса 4 |  |  |  |  |
| Рс.86 | Клапан EGR – напряжение обратной связи (положе-ние оси) | UPAGI |  |  |  |
| Рс.87 | EGR выходной сигнал (ШИМ) | XEGRCO |  |  |  |
| Рс.88 | EGR: коэффициент кор-рекции смеси | XEGTI |  |  |  |
| Рс.89 | EGR: коррекция угла за-жигания | XEGZW | п.к.в. |  |  |
| Примечание – Обозначения: «  » значение в Нех кодах. «  » значение параметра трудно предсказать. |  |  |  |  |  |

Таблица Г.5.3 - Идентификационные данные ЭБУ МР7.0

| Номер данных | ##### Тип данных | ##### Пример | Длина (байт) | Код |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cu.3 | Идентификационный но-мер автомобиля | XTA212140R1048383 | 17 | ASCII |
| Cu.20 | Идентификационные дан-ные ЭБУ по обозначению производителя | M7 N 20 A 07 | 12 | ASCII |
| Cu.32 | Заводской номер ЭБУ | 0261204xxx | 10 | ASCII |
| Cu.42 | Номер программного обеспечения | 1037xxxxxx | 10 | ASCII |
| Cu.52 | Условное наименование системы | MP_7_0 | 6 | ASCII |
| Cu.58 | Дата прошивки ПЗУ | 19990801 [ГГГГММДД] | 4 | Dec |
| Cu.62 | Диагностический иденти-фикатор ЭБУ | 18 | 1 | ASCII |

Примечание – Некоторые разделы данного сообщения могут не содержать необходимой информации, при этом читается шестнадцатиричный код FF.

Г.6 Диагностическая информация ЭБУ МИКАС 5.4, МИКАС 7.1, 301.3763 000-01

Таблица Г.6.1 – Коды неисправностей ЭБУ МИКАС 5.4, МИКАС 7.1, 301.3763 000-01

| Код | Описание неисправности |
| --- | --- |
| 12 | Включен режим самодиагностики ЭБУ (КЗ L-линии на массу) |
| 13 | Низкий уровень сигнала датчика расхода воздуха |
| 14 | Высокий уровень сигнала датчика расхода воздуха |
| 15 | Низкий уровень сигнала датчика абсолютного давления |
| 16 | Высокий уровень сигнала датчика абсолютного давления |
| 17 | Низкий уровень сигнала датчика температуры воздуха |
| 18 | Высокий уровень сигнала датчика температуры воздуха |
| 19 | Перегрев двигателя (температура охлаждающей жидкости > 105С) |
| 21 | Низкий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости |
| 22 | Высокий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости |
| 23 | Низкий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки |
| 24 | Высокий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки |
| 25 | Низкий уровень напряжения бортовой сети автомобиля |
| 26 | Высокий уровень напряжения бортовой сети автомобиля |
| 27 | Неправильная начальная установка датчика дроссельной заслонки |

Продолжение таблицы Г.6.1

| Код | Описание неисправности |
| --- | --- |
| 28 | Частота вращения КВ превысила максимум |
| 29 | Неправильное подключение датчика вращения КВ |
| 31 | Низкий уровень сигнала первого корректора СО |
| 32 | Высокий уровень сигнала первого корректора СО |
| 33 | Низкий уровень сигнала второго корректора СО |
| 34 | Высокий уровень сигнала второго корректора СО |
| 35 | Низкий уровень сигнала первого лямбда-зонда |
| 36 | Высокий уровень сигнала первого лямбда-зонда |
| 37 | Низкий уровень сигнала второго лямбда-зонда |
| 38 | Высокий уровень сигнала второго лямбда-зонда |
| 39 | Резерв |
| 41 | Неисправность цепи первого датчика детонации |
| 42 | Неисправность цепи второго датчика детонации |
| 43 | Низкий уровень сигнала обратной связи клапана рециркуляции |
| 44 | Высокий уровень сигнала обратной связи клапана рециркуляции |
| 45 | Низкий уровень сигнала обратной связи клапана адсорбера |
| 46 | Высокий уровень сигнала обратной связи клапана адсорбера |
| 47 | Низкий уровень сигнала усилителя рулевого управления |
| 48 | Высокий уровень сигнала усилителя рулевого управления |
| 49 | Резерв |
| 51 | Неисправность блока управления 1 |
| 52 | Неисправность блока управления 2 |
| 53 | Неисправность датчика угловой синхронизации (частоты вращения КВ) |
| 54 | Неисправность датчика положения распредвала |
| 55 | Неисправность ДСА |
| 56 | Резерв |
| 57 | Резерв |
| 58 | Резерв |
| 59 | Резерв |
| 61 | Сброс блока управления |
| 62 | Неисправность оперативной памяти блока управления |
| 63 | Неисправность постоянной памяти |
| 64 | Неисправность при чтении энергонезависимой памяти блока управле-ния |
| 65 | Неисправность при записи в энергонезависимую память блока управле-ния |
| 66 | Неисправность при чтении кода идентификации блока управления |
| 67 | Неисправность 1 иммобилизатора (АПС) |
| 68 | Неисправность 2 иммобилизатора (АПС) |
| 69 | Неисправность 3 иммобилизатора (АПС) |
| 71 | Низкая частота вращения КВ двигателя на ХХ |
| 72 | Высокая частота вращения КВ двигателя на ХХ |

Продолжение таблицы Г.6.1

| Код | Описание неисправности |
| --- | --- |
| 73 | Бедная смесь при регулировании по первому лямбда-зонду |
| 74 | Богатая смесь при регулировании по первому лямбда-зонду |
| 75 | Бедная смесь при регулировании по второму лямбда-зонду |
| 76 | Богатая смесь при регулировании по второму лямбда-зонду |
| 77 | Резерв |
| 78 | Резерв |
| 79 | Резерв |
| 81 | Максимальное смещение УОЗ при регулировании по детонации в цилиндре №1 |
| 82 | Максимальное смещение УОЗ при регулировании по детонации в цилиндре №2 |
| 83 | Максимальное смещение УОЗ при регулировании по детонации в цилиндре №3 |
| 84 | Максимальное смещение УОЗ при регулировании по детонации в цилиндре №4 |
| 85 | Максимальное смещение УОЗ при регулировании по детонации в цилиндре №5 |
| 86 | Максимальное смещение УОЗ при регулировании по детонации в цилиндре №6 |
| 87 | Максимальное смещение УОЗ при регулировании по детонации в цилиндре №7 |
| 88 | Максимальное смещение УОЗ при регулировании по детонации в цилиндре №8 |
| 89 | Резерв |
| 91 | Короткое замыкание на бортовую сеть в цепи зажигания 1 |
| 92 | Короткое замыкание на бортовую сеть в цепи зажигания 2 |
| 93 | Короткое замыкание на бортовую сеть в цепи зажигания 3 |
| 94 | Короткое замыкание на бортовую сеть в цепи зажигания 4 |
| 95 | Короткое замыкание на бортовую сеть в цепи зажигания 5 |
| 96 | Короткое замыкание на бортовую сеть в цепи зажигания 6 |
| 97 | Короткое замыкание на бортовую сеть в цепи зажигания 7 |
| 98 | Короткое замыкание на бортовую сеть в цепи зажигания 8 |
| 99 | Неисправность формирователя высокого напряжения |
| 131 | Неисправность форсунки 1 (короткое замыкание) |
| 132 | Неисправность форсунки 1 (обрыв) |
| 133 | Неисправность форсунки 1 (короткое замыкание на землю) |
| 134 | Неисправность форсунки 2 (короткое замыкание) |
| 135 | Неисправность форсунки 2(обрыв) |
| 136 | Неисправность форсунки 2 (короткое замыкание на землю) |
| 137 | Неисправность форсунки 3 (короткое замыкание) |
| 138 | Неисправность форсунки 3(обрыв) |
| 139 | Неисправность форсунки 3 (короткое замыкание на землю) |
| 141 | Неисправность форсунки 4 (короткое замыкание) |

Продолжение таблицы Г.6.1

| Код | Описание неисправности |
| --- | --- |
| 142 | Неисправность форсунки 4 (обрыв) |
| 143 | Неисправность форсунки 4 (короткое замыкание на землю) |
| 144 | Неисправность форсунки 5 (короткое замыкание) |
| 145 | Неисправность форсунки 5 (обрыв) |
| 146 | Неисправность форсунки 5 (короткое замыкание на землю) |
| 147 | Неисправность форсунки 6 (короткое замыкание) |
| 148 | Неисправность форсунки 6 (обрыв) |
| 149 | Неисправность форсунки 6 (короткое замыкание на землю) |
| 151 | Неисправность форсунки 7 (короткое замыкание) |
| 152 | Неисправность форсунки 7 (обрыв) |
| 153 | Неисправность форсунки 7 (короткое замыкание на землю) |
| 154 | Неисправность форсунки 8 (короткое замыкание) |
| 155 | Неисправность форсунки 8 (обрыв) |
| 156 | Неисправность форсунки 8 (короткое замыкание на землю) |
| 157 | Неисправность пусковой форсунки (короткое замыкание) |
| 158 | Неисправность пусковой форсунки (обрыв) |
| 159 | Неисправность пусковой форсунки (короткое замыкание на землю) |
| 161 | Неисправность обмотки 1 РДВ (короткое замыкание) |
| 162 | Неисправность обмотки 1 РДВ (обрыв) |
| 163 | Неисправность обмотки 1 РДВ (короткое замыкание на землю) |
| 164 | Неисправность обмотки 2 РДВ (короткое замыкание) |
| 165 | Неисправность обмотки 2 РДВ (обрыв) |
| 166 | Неисправность обмотки 2 РДВ (короткое замыкание на землю) |
| 167 | Неисправность цепи реле бензонасоса (короткое замыкание) |
| 168 | Неисправность цепи реле бензонасоса (обрыв) |
| 169 | Неисправность цепи реле бензонасоса (короткое замыкание на землю) |
| 171 | Неисправность цепи клапана рецеркуляции (короткое замыкание) |
| 172 | Неисправность цепи клапана рецеркуляции (обрыв) |
| 173 | Неисправность цепи клапана рецеркуляции (короткое замыкание на землю) |
| 174 | Неисправность цепи клапана адсорбера (короткое замыкание) |
| 175 | Неисправность цепи клапана адсорбера (обрыв) |
| 176 | Неисправность цепи клапана адсорбера (короткое замыкание на землю) |
| 177 | Неисправность цепи главного реле (короткое замыкание) |
| 178 | Неисправность цепи главного реле (обрыв) |
| 179 | Неисправность цепи главного реле (короткое замыкание на землю) |
| 181 | Неисправность цепи лампы неисправности (короткое замыкание) |
| 82 | Неисправность цепи лампы неисправности (обрыв) |
| 183 | Неисправность цепи лампы неисправности (короткое замыкание на землю) |
| 184 | Неисправность цепи тахометра (короткое замыкание) |

Продолжение таблицы Г.6.1

| Код | Описание неисправности |
| --- | --- |
| 185 | Неисправность цепи тахометра (обрыв) |
| 186 | Неисправность цепи тахометра (короткое замыкание на землю) |
| 187 | Неисправность цепи расходомера топлива (короткое замыкание) |
| 188 | Неисправность цепи расходомера топлива (обрыв) |
| 189 | Неисправность цепи расходомера топлива (короткое замыкание на землю) |
| 191 | Неисправность цепи реле кондиционера (короткое замыкание) |
| 192 | Неисправность цепи реле кондиционера (обрыв) |
| 193 | Неисправность цепи реле кондиционера (короткое замыкание на землю) |
| 194 | Неисправность цепи реле вентилятора (короткое замыкание) |
| 195 | Неисправность цепи реле вентилятора (обрыв) |
| 196 | Неисправность цепи реле вентилятора (короткое замыкание на землю) |
| 197 | Короткое замыкание на бортовую сеть цепи клапана ЭПХХ |
| 198 | Обрыв или замыкание на массу цепи клапана ЭПХХ |
| 199 | Короткое замыкание на массу цепи клапана ЭПХХ |
| 231 | Обрыв или замыкание на массу цепи зажигания 1 |
| 232 | Обрыв или замыкание на массу цепи зажигания 2 |
| 233 | Обрыв или замыкание на массу цепи зажигания 3 |
| 234 | Обрыв или замыкание на массу цепи зажигания 4 |
| 235 | Обрыв или замыкание на массу цепи зажигания 5 |
| 236 | Обрыв или замыкание на массу цепи зажигания 6 |
| 237 | Обрыв или замыкание на массу цепи зажигания 7 |
| 238 | Обрыв или замыкание на массу цепи зажигания 8 |
| 241 | Короткое замыкание на массу цепи зажигания 1 |
| 242 | Короткое замыкание на массу цепи зажигания 2 |
| 243 | Короткое замыкание на массу цепи зажигания 3 |
| 244 | Короткое замыкание на массу цепи зажигания 4 |
| 245 | Короткое замыкание на массу цепи зажигания 5 |
| 246 | Короткое замыкание на массу цепи зажигания 6 |
| 247 | Короткое замыкание на массу цепи зажигания 7 |
| 248 | Короткое замыкание на массу цепи зажигания 8 |
| 251 | Короткое замыкание на бортовую сеть цепи прожига датчика расхода воздуха |
| 252 | Обрыв или замыкание на массу цепи прожига датчика расхода воздуха |
| 253 | Короткое замыкание на массу цепи прожига датчика расхода воздуха |

Таблица Г.6.2 - Содержание набора данных (параметров) ЭБУ  МИКАС 5.4, МИКАС 7.1, 301.3763 000-01

| Номер пара-метра | Наименование параметра | Обозначение | Значение в единицах |
| --- | --- | --- | --- |
| Рс.1 | Температура охлаждающей жидкос-ти | TWAT | С |
| Рс.2 | Частота вращения КВ двигателя | FREQ | об/мин |
| Рс.3 | Частота вращения КВ двигателя на ХХ | FREQX | об/мин |
| Рс.4 | Угол опережения зажигания | UOZ | п.к.в. |
| Рс.5 | Напряжение бортовой сети | UACC | В |
| Рс.6 | Длительность впрыска | INJ | мс |
| Рс.7 | Расход воздуха | JAIR | кг/ч |
| Рс.8 | Часовой расход топлива | JQT | л/ч |
| Рс.9 | Признак детонации | DET | det = да |
| Рс.10 | Признак ХХ Признак полной мощности Признак коррекции УОЗ по детона-ции | RXX, BITPOW, RDET | - =да 0.0.0 = нет |
| Рс.11 | Состав смеси | VALF |  |
| Рс.12 | Положение дроссельной заслонки | THR |  |
| Рс.13 | Коэффициент коррекции топливо-подачи | RCOK |  |
| Рс.14 | Коэффициент коррекции СО на ХХ | RCOD |  |
| Рс.15 | Поправка УОЗ | UOZOC | п.к.в. |
| Рс.16 | Установка РДВ | SSM | шаг |
| Рс.17 | Положение РДВ | FSM | шаг |
| Рс.18 | Установка расхода воздуха | UGB | кг/ч |
| Рс.19 | Температура воздуха | TAIR | С |
| Рс.20 | Температура охлаждающей жидкос-ти на момент пуска | TWATI | С |
| Рс.21 | Минимальный номер неисправности | MINERR |  |

Перечень обозначений:

Hex	-	шестнадцатиричный код.

Dec	-	десятичный код.

ХХ	-	считываемое значение в шестнадцатиричном коде.

-	-          значение отсутствует.

Отображение шестнадцатиричных чисел на индикаторе:

символ	десятичное значение символа

А				10

b				11

C				12

d				13

E				14

F				15

Набор основных символов кода ASCII:

Hex	ASCII	     Hex	ASCII		Hex	ASCII		Hex	ASCII

30	0		48	H 		5А	Z 		70	p

31	1		49	I		5F	_		71	q

32	2		4A	J		60      '		72	r

33	3		4B	K		61	a		73	s

34	4		4C	L		62	b		74	t

35	5		4D	M		63	c		75	u

36	6		4E	N		64	d		76	v

37	7		4F	O		65	e		77	w

38	8		50	P		66	f		78	x

39	9		51	Q		67	g		79	y

40	@		52	R		68	h		7A	z

41	A		53	S		69	i		2C	,

42	B		54	T		6A	j		2D	-

43	C		55	U		6B	k		2E	.

44	D		56	V		6C	l		20	пробел

45	E		57	W		6D	m		  0       пусто

46	F		58       X		6E	n

47	G 		59	Y		6F	o

#### Приложение Д

(справочное)

#### Перечень

#### договорных сервисных организаций, имеющих

#### право на ввод в эксплуатацию и сервисное обслуживание

Россия, г. Белгород, ул. Коммунистическая, 64, ЗАО «Инфосервис»,

тел.27-07-57

Россия, г. Бузулук, 461010, Оренбургская обл., ул. Пушкина, 31, ООО ИТЦ «Партнер», тел. 2-42-81, факс 2-13-12

Россия, г. Волгоград, 65, 5-й участок, д.12, ГУИ ВТИ, тел. 75-10-01,

факс 75-11-01

Россия, г. Воронеж, ул. Дружинников, 2, фирма «Монитор», тел. 78-60-40

Россия, г. Гусев, 238030, Калининградская обл., ул. Победы, 10, ООО «Эпоха»,

тел.3-03-04, 3-04-48

Россия, г. Красноярск, ООО «Витма», тел. 21-86-52

Россия, г. Курск, 305038, ул. Республиканская, 6, ООО ТТЦ ОАО «Счетмаш», тел. 6-42-48

Россия, г.Курск, 305047, ул. Пигорева, 18, Салон автоэлектроники, тел. 50-40-40

Россия, г. Минусинск, 662912, Красноярский край, ул. Абаканская, 44, ООО «Техноцентр», тел. 2-94-99, 2-37-69

Россия, г. Москва, 103007, Златоустинский пер., 10, ООО «Пульс»,

тел. 923-10-85

Россия, г. Н.Новгород, Зелинский съезд, 6, ООО «Торгмонтаж», тел. 30-39-25

Россия, г. Новгород, ул. Нехинская, 46, ООО ПКФ «Новхол», тел. 2-46-64

Россия, г. Новосибирск, 430032, ул. Путевая, 6, ЗАО «Электроника»,

тел. 53-79-96, 40-52-11

Россия, г. Орел, ул. Агарина,8, ООО «Юрьев и К», тел. 265-36-70

Россия, г. Псков, ул. Инженерная, 13, ООО «Псковторгтехника», тел. 2-33-20

Россия, г.Ростов-на-Дону, пр.Нагибина, 33, а/я 47, НПП «Спектр». тел. 74-21-19

Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, 54, офис 40, ООО «Дон-Электроникс», тел. 77-32-87, 77-85-13

Россия, г. Рязань, Московское шоссе, 20, оф. 44, ООО «Кафсторг»

Россия, г. С. Петербург, ул. Пинегина, 4, ООО «Ока», тел. 265-36-70

Россия, г. Самара, ул. Запорожская, 19, ООО «Стэк-7», тел. 95-01-31

Россия, г. Таганрог, Ростовской обл., ул. Котлостроительная, 31, ООО «Трейд Сервис», тел. 4-33-41

Россия, г. Тольятти, ул. Новозаводская, 57-в, а/я 2652, ОАО «Лидер»,

тел. 22-12-05, 26-12-06

Россия, г. Тула, ул. Энгельса, 53, ГПВТИ, тел. 31-26-19

Россия, г. Ульяновск, ул. Толстого, 52, БВТИ, тел. 31-32-39

Россия, г. Челябинск, ООО «Челябторгтехника», тел. 77-06-71

Башкортастан, 453500, г. Белорецк, ул. Кирова, 66, ООО «Торгсервис»,

тел. 5-04-85, 5-16-70

Уважаемый покупатель !

Сотрудники службы сервиса готовы в кратчайшие сроки оказать Вам квалифицированную помощь по гарантийному обслуживанию Вашего компьютера. Указанный список периодически обновляется.

Центральный сервисный центр

Россия, 305038, г. Курск, ул. Республиканская, 6, ОАО «Счетмаш».

В случае необходимости в Вашем распоряжении телефон «горячей линии» с заводом-изготовителем: тел. (07122) 6-08-89, тел./факс 6-46-14.

В случае отсутствия в Вашем регионе гарантийной мастерской просим Вас выслать изделие в соответствии с комплектом поставки в адрес центрального сервисного центра.

| КОРЕШОК ТАЛОНА на гарантийный ремонт компьютера маршрутного автомобильного АМК-211500 Изъят "___" _____________200__ г. Исполнитель _______________________________________ (фамилия, подпись) Выполнены работы _________________________________________________________________ (наименование организации, выполнившей гарантийный ремонт) ЛИНИЯ ОТРЕЗА | Россия, 305038, г. Курск, ул. Республиканская, 6 Открытое акционерное общество «Счетмаш» ### ТАЛОН ### на гарантийный ремонт компьютера маршрутного автомобильного АМК-211500 Заводской номер __________________________________ Продан магазином ________________________________ (наименование, __________________________________________________ номер магазина и его адрес) Дата продажи ______________________________________ Штамп магазина ___________________________________ (подпись продавца) Выполнены работы ________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ Исполнитель _____________________________________ (фамилия, подпись) Владелец _________________________________________ (фамилия, подпись) __________________________________________________ (адрес, телефон) __________________________________________________ __________________________________________________ (наименование предприятия, выполнившего ______________________________________________ гарантийный ремонт, и его адрес) М.П. ________________________________________________ (должность и подпись руководителя предприятия, выполнившего гарантийный ремонт) |
| --- | --- |