МАРШРУТНЫЙ КОМПЬЮТЕР СЕМЕЙСТВА ВАЗ 2110

Руководство

ФУНКЦИИ КОМПЬЮТЕРА

| Текущее время | Мгновенный расход топлива | Пробег поездки |
| --- | --- | --- |

| Время в пути | Средний расход топлива | Средняя скорость |
| --- | --- | --- |

| Время в пути с остановками | Общий расход | Мгновенная скорость |
| --- | --- | --- |

| Будильник | Уровень топлива в баке | Температура за бортом |
| --- | --- | --- |

| Календарь | Прогноз пробега на остатке | Напряжение бортсети |
| --- | --- | --- |

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Маршрутный компьютер (далее МК) предназначен для установки в консоль панели приборов автомобилей ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112 и их модификаций, оснащенных любым типом контроллера электронной системы управления двигателем (ЭСУД) или датчиком расхода топлива.

Подключение МК к автомобилю осуществляется штатным разъемом, расположенным внутри консоли. На некоторых автомобилях может отсутствовать часть подсоединений к разъему. В этом случае часть функций не будет работать. Для обеспечения полнофункциональной работы МК необходимо сделать недостающие соединения к разъему.

##### Подключение датчика уровня топлива

Этот датчик обеспечивает работу функций «уровень топлива в баке» и «прогноз пробега на остатке».

- Снять комбинацию приборов из панели.

- Протянуть провод под панелью от МК к комбинации.

- Один конец провода подключить параллельно проводу жгута красной колодки комбинации, а другой вставить в штатный разъем МК, как показано на рисунке.

- Вставить комбинацию обратно в панель приборов.

##### Подключение датчика внешней температуры

Этот датчик обеспечивает работу функции «температура за бортом».

- Один конец датчика внешней температуры подсоединить к массе автомобиля (земле) а другой вставить в штатный разъем МК, как показано на рисунке.

- Датчик внешней температуры расположить вне салона автомобиля, так чтобы он был подальше от нагревающихся во время работы двигателя частей.

Примечание: в качестве датчика внешней температуры можно использовать датчик температуры охлаждающей жидкости (приобретаемый дополнительно).

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Старайтесь не давить на ЖК-дисплей.

- Не позволяйте контактировать поверхности передней панели МК таким агрессивным веществам как бензин и растворители.

РАСПОЛОЖЕНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

- ЖК дисплей

- Кнопка «СБРОС»

- Кнопки выбора функциональных групп

- Кнопка «КОРРЕКЦИЯ»

РАБОТА С КОМПЬЮТЕРОМ

МК имеет 15 функций, разбитых на 3 группы. Выбор группы осуществляется кнопками ,и . Функции в группе перебираются по кольцу кнопками ,и . При выключенном зажигании компьютер всегда находится в режиме «Текущее время».

Для обнуления всех накапливаемых параметров: «Время в пути», «Время в пути с остановками», «Общий расход», «Пробег поездки» необходимо нажать и удерживать кнопку  более 2 с. до появления двухтонального звукового сигнала.

Компьютер имеет 3 сигнализатора: «Превышение скорости», «Уровень топлива в баке» и «Напряжение бортовой сети». При выходе контролируемого параметра за пределы установленного значения: предельной скорости (20-200)км/ч в зависимости от установки; уровня топлива меньше 5л; напряжения бортовой сети ниже 10.8 В или выше 14.5 В вырабатывается звуковой сигнал, длительностью 5с, и при этом на индикатор выводится мигающее значение контролируемого параметра. Когда параметр принимает нормальное значение, сигнализация прекращается. Выключение сигнализации аварийного параметра производится нажатием на любую кнопку, при этом она отключается до следующего включения зажигания (кроме сигнализатора скорости).

В режиме «Мгновенный (Средний) расход топлива» когда мгновенная (средняя) скорость меньше 5км/ч показания отображаются в л/ч и в л/100км, когда больше.

В режиме «Время в пути (с остановками)» показания отображаются в мин.сек при времени меньше часа и в ч.мин при времени больше часа.

При снятом аккумуляторе ход часов и все накапливаемые параметры сохраняются.

КОРРЕКЦИЯ ПАРАМЕТРОВ КОМПЬЮТЕРА

##### Установка текущего времени

- Нажать и удерживать кнопку более 2с в режиме «текущее время».

- Кнопками установить нужное значение часов.

- Нажать кнопку .

- Кнопками установить нужное значение минут.

- Нажать кнопку , для завершения установки времени.

##### Коррекция хода часов

- Нажать и удерживать кнопку более 2с в режиме «текущее время».

- По шестому сигналу точного времени нажать кнопку ,при этом происходит сброс секунд и округление показания часов.

##### Регулировка генератора часов

Если часы постоянно спешат или отстают, то необходимо провести настройку генератора, которая приводит к изменению длительности «компьютерной» секунды.

- Нажать и удерживать кнопку более 2с в режиме «текущее время».

- Нажать и удерживать кнопку более 2с.

Есть два режима регулировки – ручной (надпись corr переключается с числом коррекции) и автоматический (надпись corr переключается с показаниями часов). В ручном режиме длительность секунды меняется увеличением/уменьшением числа коррекции (диапазон изменения от –127 до 128, 0 соответствует заводской установке).

Изменение числа коррекции на единицу соответствует изменению длительности секунды на 30,5мкс. В автоматическом режиме длительность секунды настраивается по сигналам точного времени.

- Нажатием кнопки выбрать режим настройки.

Ручной режим.

- Кнопками установить нужное значение числа коррекции.

- Нажать кнопку для выхода из регулировки генератора часов.

Автоматический режим.

Сначало необходимо запустить автоматическую настройку – пункт Запуск. Затем, через некоторое время (не меньше 2 суток - чем больше пройдет времени тем точнее будет настройка, оптимальный срок – неделя) необходимо опять войти в автоматический режим и остановить автоматическую настройку – пункт Остановка.

 В промежутке между запуском и остановкой нельзя проводить установку или коррекцию часов – это приведет к неправильной настройке генератора.

Запуск. Убедиться, что на индикаторе не горит символ флажка, указывающий на то, что автоматическая настройка запущена. В противном случае перейти к пункту Остановка и потом опять войти в автоматический режим. По шестому сигналу точного времени нажать кнопку ,при этом происходит сброс секунд, округление показания часов, запуск автоматической настройки и выход из регулировки генератора часов.

Остановка. На индикаторе должен гореть символ флажка, указывающий на то, что автоматическая настройка запущена. По шестому сигналу точного времени нажать кнопку ,при этом происходит сброс секунд, округление показания часов, остановка автоматической настройки, настройка генератора и выход из регулировки генератора часов.

##### Установка календаря

- Нажать и удерживать кнопку более 2с в режиме «календарь».

- Кнопками установить нужное значение дня.

- Нажать кнопку .

- Кнопками установить нужное значение месяца.

- Нажать кнопку .

- Кнопками установить нужное значение года.

- Нажать кнопку , для завершения установки календаря.

##### Установка будильника

- Нажать и удерживать кнопку более 2с в режиме «будильник».

- Кнопками установить нужное значение часов.

- Нажать кнопку .

- Кнопками установить нужное значение минут.

- Нажать кнопку , для завершения установки будильника.

##### Выключение будильника

- Нажать и удерживать кнопку более 2с в режиме «будильник».

- Нажать кнопку , для выключения будильника.

##### Регулировка яркости подсветки индикатора

Есть два независимых уровня яркости подсветки – ночной и дневной. При включенных габаритных фонарях включается ночной уровень, и его регулировка производится регулятором освещения шкалы приборов или программно. При выключенных габаритных фонарях включается дневной уровень, его регулировка производится только программно.

Программная регулировка.

- Нажать и удерживать кнопку более 2с в режиме «Время в пути с остановками».

- Кнопками установить необходимый уровень яркости.

- Нажать кнопку для выхода из режима регулировки яркости.

##### Выключение звука

Можно сбросить или установить звуковой сигнал подтверждения нажатия клавиш.

- Нажать и удерживать кнопку более 2с в режиме «Время в пути с остановками».

- Нажатием кнопки  включить или выключить звуковое подтверждение. Соответственно устанавливается или сбрасывается символ колокольчика на индикаторе.

- Нажать кнопку , для завершения установки звука.

##### Установка типа комбинации приборов

- Нажать и удерживать кнопку более 2с в режиме «уровень топлива».

- Кнопками установить тип комбинации:

1-«АВТОПРИБОР» г.Владимир;

2-VDO, «СЧЕТМАШ» г.Курск;

Р-ручная калибровка).

- Нажать кнопку  для выхода из установки типа комбинации (или входа в ручную калибровку).

- Для ручной калибровки:

а) Заливая в пустой бак бензин по 5 литров кнопками выбирать соответствующее значение на индикаторе компьютере и записывать кнопкой в память компьютера.

б) Нажать кнопку  для выхода из калибровки.

##### Установка типа сигнала расхода топлива

- Нажать и удерживать кнопку более 2с в режиме «мгновенный расход».

- Кнопками установить тип сигнала расхода топлива:

____	если установлен контроллер ISFI-2S (GM) или Январь4.1(ВАЗ).

__	если установлен контроллер M1.5.4(Bosch), MP7.0(Bosch), Январь5.1(ВАЗ) или датчик расхода топлива.

- Нажать кнопку  для выхода из установки типа сигнала расхода топлива.

##### Установка сигнализатора превышения скорости

- Нажать и удерживать кнопку более 2с в режиме «мгновенная скорость».

- Кнопками установить требуемый порог скорости.

- Нажатием кнопки  включить или выключить сигнализатор. Соответственно устанавливается или сбрасывается символ колокольчика на индикаторе

- Нажать кнопку  для выхода из установки сигнализатора превышения скорости.

# РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ФУНКЦИЙ

##### Вход в режим Auto

1.	Одновременно нажать кнопки  и . При этом на экране появится надпись Auto и компьютер перейдет в режим автоматического переключения функций.

### Установка функций, отображаемых в режиме Auto

- Нажать и удерживать кнопку более 2с в режиме Auto.

- Кнопками выбрать функцию, которую требуется включить/выключить для отображения в режиме Auto (отображение текущей функции переключается с состоянием этой функции в режиме Auto –ON/OFF).

- Нажать кнопку , для    включения/выключения отображения функции в режиме Auto (ON-включено, OFF.-выключено)

- Нажать кнопку для выхода из установки  режима Auto.

##### Выход из режима Auto

- Нажатие на любую из кнопок  приводит к выходу из режима Auto.